- TEMA 2: ESPECIFICACIONES DE SISTEMAS COMBINACIONALES.

2.1.- DEFINICIÓN Y TIPOS DE ESPECIFICACIÓN.

En un sistema, las entradas y salidas sólo dependen de valores discretos, es decir, que tienen un número de valores finitos. Además, en ellos, el valor de la salida en un momento dado, sólo depende del valor de la entrada en ese momento. Quiere esto decir, que la salida está en función de la entrada:

- F : X  Z

Una especificación, está formada por tres conjuntos: (I, O, F). “I” es el conjunto de los valores de entrada; “O” es el conjunto de los valores de salida, y “F” es la función que relaciona los valores de entrada con los valores de salida:   F : I  O

Ejemplo:	Un sistema que nos de cómo resultado el resto de dividir por 3.

x  {0, 1, 2, ..., 9}  = I    Dominio

z  {0, 1, 2} = O	  Rango

- F : I  O

- Representación de funciones:

* Tablas. Se especifican todos los valores de z para cada valor de x:

| X | Z |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| : | : |

* Expresión aritmética.

z = x mod 3

* Expresiones condicionales. Son útiles cuando el dominio de la función se divide en varias partes		x 	si x  0

z =

-x 	si x  0

* Composición de funciones. Cuando se juntan varias formas de las anteriores.

Una especificación del sistema completa, necesitaría el dominio, el rango y una representación de estas.

- Tipos de especificación.

Las especificaciones se pueden describir a varios niveles:

- Transistores		(bajo nivel de abstracción)

- Binario (nivel lógico)	( bajo nivel)

- Alto nivel		(más fácil de comprender) (abstracto)

- Sistema		(muy abstracto)

- Especificación bajo nivel (abstracto).

X  {0, 1}n = I	n = nº bits

Z  {0, 1}m = O

F1, F2, ..., Fm

Cuando queremos pasar de un nivel alto a otro binario, porque hemos de realizar una operación, las entradas y salidas pueden ser de alto nivel, pero dentro del sistema, hemos de cambiar a código binario para poder operar.

- SISTEMA

X		  Codificador					      Decodificador	           Z

X                                 Zc      	     BINARIO		Xd

Nos decimales										{0, 1, 2}

Z = X mod 3

X  {0, 1, ..., 9}						X0  {0, 1}n

Zc  {0, 1}n						Z  {0, 1, ..., 9}

Tiene un grosor n	Tiene grosor m

Si se codifican las entradas y las salidas en código binario, se necesitarán números binarios de 4 bits para traducir los decimales en el codificador:

| X | Zc |
| --- | --- |
| 0 | 0000 |
| 1 | 0001 |
| 2 | 0010 |
| 3 | 0011 |
| 4 | 0100 |
| 5 | 0101 |
| 6 | 0110 |
| 7 | 0111 |
| 8 | 1000 |
| 9 | 1001 |

En la decodificación, la anchura debe permitir escribir 3 números distintos (0, 1, 2). El n más bajo son 2 bits:

| Xd | Z |
| --- | --- |
| 00 | 0 |
| 01 | 1 |
| 10 | 2 |

La función de este sistema es definir las salidas zc a cada entrada X, corresponder a cada Zc un Xd, definir una salida Z para cada Xd. El Sistema binario es muy importante, ya que es el que realiza la asignación de resultados en código binario a Z = X mod 3:

| Zc | X |
| --- | --- |
| 0000 | 00 |
| 0001 | 01 |
| 0010 | 10 |
| 0011 | 00 |
| 0100 | 01 |
| 0101 | 10 |
| : | : |

2.2.-ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES POR CONMUTACIÓN.

Es un método de especificación binario, por lo que la salida, será un “1” o un  “0”.

El dominio de una función por conmutación, son los números binarios de n bits.

El rango de una función de conmutación son los números de un bit.

{0, 1}n  {0, 1}.

- Ejemplo:    n = 2 bits.   Esto es una función de conmutación de dos variables binarias f(X1, X0)

X1     X0        f (X1, X0)

f (0, 0)			 0       0		0							f (0, 1)			 0       1	         	1

f (X1, X0) 	f (1, 0)			 1       0	         	1

f (1, 1)			 1       1		1

Tabla de verdad (representa una función binaria)

A esta función representada se denomina  FOR (X1, X0) = X1 + X0

| X1 | X0 | F AND (x1, x0) = x1 * x0 |  | X1 | X0 | F OR (x1, x0) = x1 + x0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |

Una función incompletamente especificada,  es aquella, en la que no todos los puntos de su dominio corresponden a todos los valores aceptables de la entrada, esto quiere decir que  no está especificada para todos los puntos del dominio, luego los puntos pueden ser los que yo quiera.

- Ejemplo:

X {0, 1, ..., 9}    n =  4  (X3, X2, X1, X0) = 0, 1}4

F : 0, 1}4   {0, 1}

| X3 | X2 | X1 | X0 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1 | 0 | 1 | 1 | - |

Estos valores no están especificados, luego los represento con

un “-“ o con una “d”, y pueden tener el valor que yo quiera.

Este tipo de funciones nos permiten simplificar una especificación.

- X  {0, 1}n

Z  {0, 1}m

F : x  z

F= (fm-1, fm-1, ..., f1, f0)

2.3.- ESPECIFICACIÓN MEDIANTE EXPRESIONES DE CONMUTACIÓN.

- Sintaxis:

Definimos expresión de conmutación de una cadena de n variables como una expresión en la que pueden aparecer:

- Símbolos de variables.

- Operadores binarios: +, -.

- Operador unario: ¯, ┌

- Paréntesis.

* Reglas para generar expresiones de conmutación.

- Las constantes 0, y 1 son expresiones de conmutación.   (ej: 0)

- Una variable binaria es E.C.   (ej: X{0, 1})

- Si A es E.C.  A ; A’ ; ┐es E.C. (ej: X)

- Si A, B son E.C.  A + B , A * B son E.C. (ej: (X1 + X2) + 1 + X1 )

- Sólo son E.C. las que se construyen aplicando las reglas un número finito de veces.

- Semántica:  Algebra de Boole.

Algebra de conmutación  Es un conjunto de elementos {0, 1}, que comporta las operaciones de suma y producto: + (OR), · (AND).

| X | Y | + (OR) | ·(AND) |  | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |

- Evaluación de E.C.

X + Y		5

Z		3		X = 2

Y = 3

Z = 3

Sea E (X2, X1, X0)	v (E, X)

Ejemplo:	E1 = X1 + X2 · X1 + X0		                Existe una relación de preferencia

X = (X2, X1, X0) = (0, 1, 1)				‾

V (E1, X) = 1 + 0 · 1 + 1 = 1 + 0 · 0 + 0 = 1 + 0 + 0 = 1			·

+

Ejemplo: v (E1 (X2, X1, X0), X)

- X {0, 1}3    v (E1 (X2, X1, X0), X)  {0, 1}

E1 (X2, X1, X0) = X1 + X2 · X1 + X0

{0, 1}3

| X2 | X1 | X0 | V(E1, X) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 + 0 · 0 + 0 = 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 + 0 · 0 + 1 = 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |

- Expresones de conmutación equivalesntes.

Son aquellas que tienen el mismo valor en todos los puntos.

- E1 = X1 · X2

- E2 = X1 + X2

E3 = (X1 · X2)

| X2 | X1 | V(E1,X) | V(E2, X) | V(E3, X) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

- Propiedades del álgebra de Boole.

1) Conmutativa:   a + b = b + a     ab = ba

2) Distributiva:   a + ( b · c ) = ( a + b ) (a + c )                    	a ( b + c ) ab + ac

3) Asocitativa:      a + ( b + c ) = a + b + c    		a · ( b · c ) = a · b · c

4) Idempotente:   a + a = a             a · a = a

5) Complemento:   a + a = 1          a · a = 1

6) 		 I + a = 1                                0 · a = 0

7) Neutro:   0 + a = a           1 + a = 0

8) Involución:    a = a

9) Absorción:   a + ab = a        a (a + b) = a

10) Simplificación:   a + ab = a + b          a (a + b) = ab

11) Leyes de Morgan:     (a + b) = a · b

(a · b) = a + b

- Simplificación algebraica de funciones de conmutación.

Simplificar una función por conmutación EC1 es obtener otra EC2, tal que tiene las cualidades de que es equivalente a la anterior y más sencilla.

Ejemplo:      EC1 = X0 (X0 + X1 ) + X1 [ (X2 + X0) + X1 ]                                         involución

Ley de Morgan = X2 · X0 = X2 · X0 =

=X0 ( X0 + X1 ) + X1 (X2 · X0 + X1 ) = X0 · X0  +X0 · X1 + X1 · X2 · X0 = X0 · X1 + X1 · X2 · X0 = X0 · X1

Distributiva							Complemento                      EC2

Simplificación				Absorción

2.4.- FORMAS CANÓNICAS

- Literal  X, X

Las formas canónicas pueden estar formadas por:	Término producto : literal,  lit.

Término suma: literal,  lit.

Ejemplo:    n = 3

Var:  X2, X1, X0

Literales:      X2, X2, X1, X1, X0, X0

Término producto: X2 · X0 · X1 · X1

Término suma:  X0 + X0 + X1

Una suma de productos, es una suma de términos producto:   X1 + X2 + X0 + X1 + X0

Un producto de sumas es un producto de términos suma.:  (X1 + X0) X2 (X2 + X2)

Un mintérmino, es un producto de “n” literales en el cual cada variables aparece una vez, o bien complementada, o bien sin complementar.

Ejemplos:	X2 · X2 · X1   no es un mintérmino, porque no aparece el término X0

Con tres variables puedo formar 8 mintérminos:

X2 · X1 · X0

v (X2, X1, X0, (0, 1, 0) = 0 · 1 · 0 = 1 · 1 · 0 = 0

v (X2, X1, X0, (0, 1, 1) = 0 · 1 · 1 = 1 · 1 · 1 = 1

- X2 · X1 · X0

- X2 · X1 · X0

X2 · X1 · X0

X2 · X1 · X0

Este es el único término en el que la función va a tomar valor 1; por lo que se puede decir que un mintérmino es el producto de variables, para las cuales, la función toma valor 1, es decir, cuando las variables complementadas son 0 y las no complementadas 1.

V (mi , X) =

X2 · X1 · X0

X2 · X1 · X0

1 si X = i

0 si c.c.

- X2 · X1 · X0

Un maxtérmino es una suma de “n” literales, en la que cada variable puede aparecer complementada o sin complementar.

- Ejemplo:          n = 3

X2 + X1 + X0

V (X2 + X1 + X0, (0, 1, 0) = 0 + 1 + 0 = 1 + 1 + 0 = 1

Sólo podemos obtener 0 como resultado, cuando las variables complementadas son 1 y las variables sin complementar son 0.

Tiene pues valor 1 en todos los puntos del maxtérmino, menos cuando se da la situación anterior, exactamente al revés que en los mintérminos.

Obtengo el nombre del maxtérmino, viendo el número binario que representa. En el ejemplo: (100) es 4, luego se representa por M4

V (Mi , X) =

X2 + X1 + X0

X2 + X1 + X0

X2 + X1 + X0

X2 + X1 + X0

X2 + X1 + X0

0 si x = i

1 si c.c.

X2 + X1 + X0

- X2 + X1 + X0

Una suma de productos canónica (SPC) es una expresión en forma canónica compuesta de mintérminos no repetidos.

 mi     no repetidos.

Un producto de sumas canónicas (PSC), es una expresión en forma canónica de un producto compuesto de maxtérminos no repetidos:

 Mi      no repetidos.

- Ejemplos:

- SPC:    (n = 3)   X2 · X1 · X0 + X2 · X1 · X0

mintérmino 3     mintérmino 0	        m (3, 0)    vale 1

m3                  m0

Para representar una función como expresión de conmutación canónica por suma de productos, hay que ver cuáles son los mintérminos de la función y sustituirlos.

Ejemplo:

M0

m1

m2

M3

m4

M5

M6

m7

| X2 f1(X2, X1, X0) =  m (1, 2, 4, 7) = = (X2· X1 · X0) + (X2· X1 · X0) + (X2· X1 · X0) | X1 | X0 | f1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

- PSC:     (n = 3)   (X2 + X1 + X0) · (X2 + X1 + X0) =   M (3, 0)

Para representar una función de conmutación como expresión de conmutación canónica por producto de sumas canónicas, se hace lo mismo que en el SPC, pero tomando los maxtérminos:

f1(X2, X1, X0) =  M (0, 3, 5, 6) = (X2 + X1 + X0) (X2 + X1 + X0) (X2 + X1 + X0)

Se puede pasar de PSC a SPC o viceversa por factor común o por propiedad distributiva.

Incompletamente especificada: También se puede especificar una función incompletamente especificada, y se hace mediante el SPC o el PSC, pero añadiendo al final los términos que están sin especificar:

| X2 f2 (X2, X1, X0) =  m (1, 2, 4) +  d (6, 7) ó f2 (X2, X1, X0) =  M (0, 3, 5) · d (6, 7) | X1 | X0 | f2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | - |
| 1 | 1 | 1 | - |

2.6.- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FUNCIONES POR CONMUTACIÓN

Otra manera de especificar las funciones de conmutación, es mediante los denominados diagramas de KARNAUGH., que es un diagrama cartesiano, en el que en cada uno de sus ejes se ponen los posibles tipos de variables. Después, se forma un conjunto de  casillas como filas tiene su correspondiente tabla de verdad, y cada una de esas casillas va a contener el valor de la función que estemos representando en un punto. En un diagrama de Karnaugh, existe la propiedad de la adyacencia, que significa que entre casillas contiguas no cambia más de una variable.

En un diagrama de Karnaugh, cada casilla contiene un maxtérmino o un mintérmino.

- Ejemplos:    n = 2

| X1 | X0 | f |
| --- | --- | --- |
| 0 X1\X0; 0; 1. 0; 0; 1. 1; 1; 0. Diagrama de Karnaugh | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Tabla de verdad

n = 3

| X2 X2\X1 , X0; 00; 01; 11; 10. 0; 0; 1; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 0. | X1 | X0 | f |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

n = 4

| X3 | X2 | X1 | X0 | f |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 X3, X2\X1, X0; 00; 01; 11; 10. 00; 0; 1; 1; 0. 01; 1; 0; 0; 1. 11; 0; 0; 0; 0. 10; 1; 0; 0; 0. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Una línea a la izquierda, a la derecha, arriba o debajo de una de las columnas con el nombre de una variable, indica que en esa o esas columnas, toma dicha variable el valor 1.

- X0

| La variable X1, vale 1 |  |
| --- | --- |
| X1 La variable X0 vale 1 |  |

X3

- X0

| X0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X2 |  |  |  |

- X1

n = 5

X4 = 0

X0

| X4 | X3 | X2 | X1 | X0 | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. X4 = 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 X2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 ### X3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 X1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 X0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Ahora cada casilla tiene 5 adyacentes, las cuatro de su propio diagrama, y la equivalente en el segundo diagrama.

- SIMPLIFICACIÓN DE FUNCIONES:

- Ejemplos:

n = 2

=  m (1, 2, 3) = X1 · X0 + X1 · X0 · X1 · X0   =   M (0) = X1 + X0

| X1 | X0 | F1(X, X1) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

| F 1 |  | X0 |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 |
| X1 | 1 | 1 |

Diagrama de Karnaugh

Simplificación:

- Algebraicamente: X1 · X0 + X1 · X0 = X0 ( X1 + X1) = X0   (esto se puede hacer entre términos adyacentes).

- Gráficamente:

| F 1 |  | X0 |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 |
| X1 | 1 | 1 |

Cuando tengo términos adyacentes, se va la variable que tienen diferente:

X1 · X0 + X1 · X0 = X1

En este caso se va X0

n = 3

| X2; X0. 0; 1; 1; 0. X2; 1; 1; 0; 0. X1 | X1 | X0 | f |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

X2 · X1 ( X0 + X0) = X2 · X1

X2 · X0 ( X1 + X1) = X2 · X0

Simplificación:

- Algebraicamente:  X2 · X1 · X0 + X2 · X1 · X0 + X2 · X1 · X0 + X2 · X1 · X0 = X2 · X0 + X2 · X1

- Gráficamente:

|  |  | X0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 |
| X2 | 1 | 1 | 0 | 0 |

X1

X2 · X1 · X0 + X2 · X1 · X0= X2 · X1

X2 · X1 · X0 + X2 · X1 · X0 = X2 · X0

n = 4

|  |  | X0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | X2 |
| X3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | X1 |  |  |

f(X3, X2, X1, X0) =  (2, 3, 6, 7) = X3 · X2 · X1 · X0 +

+ X3 · X2 · X1 · X0 + X3 · X2 · X1 · X0 + X3 · X2 · X1 · X0 =

En todos es igual el X3 y el X1, luego el resultado es = X3 · X1

n = 5

f ( X4, X3, X2, X1, X0) =  m (5, 7, 13, 15, 21, 23, 26, 30) =

| X4 = 0 |  | X0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | X2 |
| X3 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | X0 |  |  |  |

| X4 = 1 |  | X0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | X2 |
| X3 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  | X0 |  |  |  |

= X4 · X2  · X0 + X4 · X3 · X1 · X0 + X3 · X2  · X0

Nota: Este término tenía como adyacentes los de la otra tabla, luego para simplificar más, se cogen los cuatro

REPRESENTACIÓN GR´FICA Y SIMPLIFICACIÓN DE FUNCIONES INCOMPLETAMENTE ESPECIFICACADAS.

f (X3, X2, X1, X0) =  m ( 0, 5, 6, 8, 10, 15) +  d (2, 7).

Lo que vamos a hacer es utilizar los términos sin especificar para ayudarnos a simplificar. Podemos, o bien incluirlos en el rectángulo, suponiendo entonces que tienen valor 1 para ayudarnos a simplificar la función, o si por el contrario, no los incluimos en la función, suponemos que tienen valor 0. El valor que otorguemos a los términos que no están especificados, da igual, porque estos términos no van a corresponder nunca a la salida.

|  |  | X0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | 0 | - |  |
|  | 0 | 1 | - | 1 | X2 |
| X3 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  | X0 |  |  |  |

A este término lo tomamos como 1 para ayudarnos a simplificar.

X2 · X0 +         + X3 · X2 · X0 +  X3 · X2 · X1 + X2 · X1 · X0

- EJEMPLOS:

- 1) Caso de una cerradura.

- La cerradura estará abierta si N = 2 y L = a

N  {0, 1, 2, 3}

N

L

L  {a, b, c}

Z

Z  {cerrada, abierta}

| N\L Abierto si N = 3 y L = a Z = Cerrado si N  3 o L  a | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| 1 | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| 2 | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| 3 | Abierto | Cerrado | Cerrado |

| N | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n1, n0 | 00 | 01 | 10 | 11 |
| No interesa, porque no corresponde a ningún valor de la entrada. |  |  |  |  |
| L | a | b | c |  |
| l1, l0 | 00 | 01 | 10 | 11 |
| Z |  |  |  |  |
| Cerrado | 0 |  |  |  |
| Abierto | 1 |  |  |  |

Entrada:   	-  (X1, X0) = {0, 1} 2

-  (l1, l1) = {0, 1}2

Salida:

| X3 Z (l1, l0, X1, X0) =  m (3) + d (12, 13, 14, 15) X0. 0; 0; 1; 0. 0; 0; 0; 0; X2. X3; -; -; -; -. 0; 0; 0; 0. X0. No se puede simplificar nada, luego lo dejamos así. La especificación resulta: z = l1 · l0 · X1 · X0 | X2 | X1 | X0 | f |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 1 | 1 | 1 | 1 | - |

2) Caso de un sumador binario.

A	B

C in							C out

| S C out |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 |
| C in | 1 | 1 | 0 | 0 |

A

| S |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 |
| C in | 1 | 1 | 0 | 0 |

A

| C in | A | B | C out | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

C out = (C in, A, B) = A · B + C in · B + C in · A

S =  m (1, 2, 4, 7)

3) Comprador binario:

A, B  {0, 1, 2, 3}		 	mayor si A > B

Z = {mayor, igual, menor}           Z = 	igual si A = B

menor si A < B

| Z | Mayor | Igual | Menor |
| --- | --- | --- | --- |
| Z2, Z1, Z0 | 001 | 010 | 100 |

A

Z

B

| Z2 |  | b0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | a0 |
| a1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  |  | b1 |  |  |
| Z1 |  | b0 |  |  |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | a0 |
| a1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  | b1 |  |  |

| a1 | a0 | b1 | b0 | Z2 | Z1 | Z0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 Z0; b0. 0; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 0; a0. a1; 1; 1; 0; 1. 1; 1; 0; 0. b1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 Z2(a1, a0, b1, b0) =  m(1, 2, 3, 6, 7, 11) Z1(a1, a0, b1, b0) =  m(0, 5, 10, 15) Z2(a1, a0, b1, b0) =  m(4, 8, 9, 12, 13, 14) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Z2(a1, a0, b1, b0) = a1 · b1 + a1 · a0 · b0 + b1 · b0 · a0   ;    Z0(a1, a0, b1, b0) = b1 · a1 + b1 · b0 · a0 + a1 · a0 · b0