TEMA 1: 	INTRODUCCIÓN. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS ANALÓGICOS Y DIGITALES.

- Magnitud digital: Es una magnitud discreta, sólo toma valores en un conjunto discreto (ej: reloj digital: 24h, 60 min., 60 seg.)

- Magnitud analógica: Es una magnitud que lleva un valor continuo. (ej: Temperatura.)

Magnitud digital                                                                                    Magnitud analógica

Un SISTEMA es un conjunto de elementos que se relacionan con el exterior porque le proporciona las entradas y le devuelve las salidas. ( El volante es girado por el conductor, y el sistema del volante, le devuelve un movimiento de ruedas.)

En los sistemas informáticos entra una información y sale otra información relacionada con la entrada.

Un sistema analógico es un sistema en el que las entradas y las salidas son señales continuas, será digital cuando entre información digital y salga información digital.

Tipos de sistemas informáticos digitales:

- Combinacionales: La salida en un momento cualquiera, sólo depende de la entrada en ese momento. Z (t0) = f ( x (t0) ).

- Secuenciales: No sólo depende la salida de lo que entra en ese momento, sino que influyen también entradas que ha habido en momentos anteriores. Z (t0) = f ( x (t0), x (t)  f (t0).

Los sistemas secuenciales tienen memoria, por lo tanto son más complejos.

1.2.- OTROS CONCEPTOS BÁSICOS.

Niveles de abstracción:

Podemos describir un sistema con distintos niveles de detalle.

Al tener un nivel de abstracción alto, al haber pocos detalles, es fácil la comprensión.

- Niveles de comprensión en la informática:

* Sistema      		+ abstracto

*Arquitectura

* Lógico

* Circuito		+ detallado

Además de distintos niveles de abstracción, podemos dar una descripción en diferentes términos:

* Funcionales: Describen cómo funciona el sistema:  Z (A) = A (t) + B (t).

* Estructurales: Decimos qué elementos tiene el sistema y cómo se conectan.

Una ESPECIFICACIÓN de un sistema consiste en dar una descripción del sistema en dominio funcional.

Una IMPLEMENTACIÓN es una definición de la estructura de un sistema y cómo se relaciona en un dominio estructural.

Al proceso de pasar de una implementación a una especificación, lo llamamos diseño o síntesis.

Pasar de una implementación a una especificación se llama análisis.

1.3.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN.

Es un lenguaje en el cual el alfabeto en lugar de ser letras son dígitos (conjunto ordenado de dígitos) y además tiene reglas de operación ( +, -, *, / )

La BASE de un sistema en el cardinal del número de dígitos. (ej: en el sistema decimal, la base es el 10, ya que el decimal = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. En los sistemas, cualquiera de los dígitos tienen que ser menores que la base.

I→15+1=6- Sistemas simbólicos son aquellos en los que cada uno de los dígitos tiene valor por sí mismo.

Ej: los números romanos:

- Sistemas parciales son aquellos en los que el valor del dígito depende de su posición.

22+20=22		Ej: el sistema decimal:

22

Notación (sólo en sistemas de numeración posicional).

DECIMAL:      {0, 1, 2, 3,...., 9     	dígitos

10			base

Se ordenan de izquierda a derecha, en orden de mayor valor a menor.

an−1,an−2,a0,a1,a2,.....amb

13,25= 1·101 + 3 ·100 + 2 ·10-1 + 5·10-2

i=−mn−1aibi

(an-1·bn-1 + an-2· bn-2 + ...+ a2·b2 + a1·b + a0·b0 + a-1·b-1 +...+ a-m·b-m) =

notación polinómica

BINARIO:    {0, 1 }       	dígitos

2		base

Operaciones en sistema binario:

+	0	1	-	0	1	*	0	1	/	0	1

0	0	1	0	0	11	0	0	0	0	10	0

1	1	10	1	1	0	1	0	1	1	11	10

Ejemplos:

(1001)2= 1·23 + 0·22 + 0·2 + 1·20 = 8+1 = (9)10

1001

+  1011           (100100)2 = 1·24 + 0·23 + 1·22 + 0·21 + 0·20 = (20)10

10100

1010011		1011		1110101     1001

-   10101              101	            - 1001	        1101

0111110		1011		01011

1011		- 1001

110111		001001

- 1001

000000

x·y  /bn           135,58  10 = 1355,8				  k

8  1000 = 8000             an-1,..., a1a0  2k = an-1,..., a0·0....0

| Decimal | Binario | Octal | Hexadecimal |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0 | 0 |
| 1 | 0001 | 1 | 1 |
| 2 | 0010 | 2 | 2 |
| 3 | 0011 | 3 | 3 |
| 4 | 0100 | 4 | 4 |
| 5 | 0101 | 5 | 5 |
| 6 | 0110 | 6 | 6 |
| 7 | 0111 | 7 | 7 |
| 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | A |
| 11 | 1011 | 13 | B |
| 12 | 1100 | 14 | C |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |

1.4.- CONVERSIÓN ENTRE SISTEMAS NUMÉRICOS

* Sustitución en serie.

Consiste en obtener la notación polinómica del número.

Se suele utilizar para pasar de una base cualquiera a base 10 (no siempre)

(N)r 	    (N)s         	N =  ai · ri

- Ejemplos:

* (137)8       	(1 · 82 + 3 · 81 + 7 · 80)10 = 64 + 24 + 7 = (95)10

* (14)16		(1 · 10 + 4)16 = (1 · 16 + 4)10 = 2010

* (3A)16		(3 · 10 + A)16 = ( 3 · 16 + 10)10 = 5810

* (14)16 		(1 · 10 + 4)16 = (1 · 10000 + 100)2 = 101002

* División y multiplicación por la base.

Se suele utilizar para pasar de base 10 a otra.

(N)r	    (N)s

- Ejemplos:

r>s

* 12510   8		12510 = 5 + 8 · 15 = 5 + 8 (7 + 8 · 1) = 5 + 8 · 7 + 82 · 1 =

45	 15      8			= 1 · 82 + 7 · 8 + 5 = 1758

5         7      1

* 32810	  8		32810 = 5108

08	  41      8

0	    1       5

r<s

* 32810      16		32810 = 14816

08	    20      16

4        1

*43010     16		43010= 1AE16

110        26      16

14        10        1

E         A

Cuando los números son decimales.... el método consiste en multiplica por la base a la que queremos llegar. Del resultado nos quedamos con la parte entera y la decimal la multiplicamos de nuevo.

* 0,3510         b = 8

0,3510 = 2,8 · 8-1 =2· 8-1 + 0,8 · 8-1 = 2 · 8-1 + 8-1 · 6,4 · 8-1 = 2,8-1 + 8-2 (6 + 0,4) = 0,2638

0,35 · 8 =  2 ,8

0,8 · 8   =  6 ,4

0,4 · 8   =  3 ,2

Cuando es un número con parte entera y con parte decimal, se utiliza el  método correspondiente para cada parte:

(N)r = (N)e + (N)p

- Ejemplo:

* (127,1285)10 =   127      8		0, 1285 · 8 = 1  , 028

47      15       8		0, 028 · 8 =   0  , 224

7        7        1		0, 224 · 8 =   1  , 792

En el caso de que  r = sk,  se convierte directamente cada una de las cifras del número, utilizando tantas cifras para cada dígito como potencias de “s” sean:

(N)r         (N)s

24

r = sk		* 38516         	b = 2        01110000101

23

* 1278	  	b = 2         001010111

001     010     111

*378             3 · 8 + 7 · 80 = 3 ( 23) + 7 ( 20) = (2 + 1 ) 23 + (22 + 2 + 1 ) 30 =

= 24 + 23 + 22 + 21 + 20 = 111112

011  111

23       (23)0

* 3716 =  001101112

3      7

Cuando lo que ocurre es lo contrario, es decir, que rk = s:

(N)r         (N)s         	* 10100112 = 1 · 26 + 0 · 25 + 1 · 24 + 0 · 23 + 0 · 22 + 1 · 21 + 1 · 20 =

23 ( 0 · 22 + 1 · 21 + 0 )      20 ( 0 · 22 + 1 · 21 + 1)

Agrupamos en grupos de tres dígitos binarios:

82 · 18 + 81 · 28 + 80 · 38

1    2    3

001010011

r = 2     s = 16

2 = 24       01010100,10101000

5      4      A      8  		54A816

1.5.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Dentro de una computadora, hay un número fijo de cifras para representar un número, al que se llama anchura de representación (n) , si este número, tiene menos cifras que la anchura de representación fijada en la computadora, se añaden ceros a la izquierda.

- Ejemplo:    n = 4 bits.

|  | a3 | a2 | a1 | a0 | Sist. Decc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 | 510 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 |

Este uno se sale de la anchura de representación, luego la máquina se queda sólo con los que caben:  0000   1610

Rango es el conjunto de números que podemos representar con una anchura determinada.

n = 1	rango = 2            {0,1}

n = 2    rango = 4 = 22    {00, 01, 10, 11}

n       rango = 2n

- COMPLEMENTO A LA BASE

Se dice complemento a la base n de rango r de un número N, como:

CnN= rn - N

Complemento a 2.

C2 N = 24 - N   		C2 (0111) = 1000 - 0111 = 1001             10000

-    0111

Se puede hacer de otra manera: 				        01001

Empezando por la derecha los ceros que encontramos se quedan como estaban hasta que encontramos el primer 1, que lo dejamos, pero a partir de ahí, se cambian los 1 por 0 y los 0 por 1.

Ejemplo:      C2 (0111) = 1 0 0 1

Complemento a la base reducido.

Anchura = n        Cr - 1N = rn - N - 1    C9 = 104 - N - 1

N = 95	c9 (95) = 100 - 95 - 1 = 99 - 95 = 4

n = 2

Complemento a 1

C1 N = 2n - 1 - N 		Lo que se hace es cambiar todos los 0 por 1 y los 1 por 0.

Ejemplo:     	C1 (0111) = 10000 - 1 - 0111 = 1111 - 0111 = 1000

C1 (11011000) = 00100111

C2 = C1 + 1

NUMEROS POSITIVOS. (binario)

ENTEROS

Se clasifican en:          POSITIVOS				Punto fijo.

FRACCIONARIOS.

Punto flotante.

Números en sistema binario.

Rango :  N  [0, 1, ...., 2n - 1]

Anchura = n				1 BYTE

Ejemplo:     n =  8       Rango = [0, 1,...., 255]

n = 16 	2 BYTES

n = 32 	4 BYTES                 	 n = 8

n = 64 	8 BYTES       parte entera     parte fraccionaria

5                            3

00000 , 000

rango =

11111 , 111     [ 0, ..., 31,875]

31       875

Suma.     N1 , N2   [0, ..., 2n - 1]      Anchura = n

Ejemplo:  Si tengo n = 4            1001

+      0111          	Se produce un desbordamiento (Overflow), que

10000          	ocurre cuando la suma de los números, es mayor que

2n - 1. Esto se puede detectar analizando el bit de

arrastre.

Como sólo tengo n = 4, la operación resulta de la siguiente manera:   1001 + 0111 = 0000.

Resta.     Si N1 y N2 caben en el rango de la representación, no habrá problemas, a no ser que    N1 - N2  y  N2 > N1.   Ejemplo:    	0100

-   	1100

1000          ERROR:    0100 - 1100 = 1000

Si esto ocurre, hay que analizar el bit de mayor significación para ver su bit de préstamo. A este tipo de desbordamiento se le llama “underflow” , que ocurre cuando el resultado es menor que 0.

NÚMEROS CON SIGNO. (binario).M & S, C2, C1

Representación en M&S

números positivos    + N   0 nº binario

Representación:

números negativos   - N    1 nº binario

rango = [- (2n-1-1), ..., + (2n-1-1)]

Ejemplo:    n = 4

| Decimal | Signo | magnitud |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| + 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| + 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Mismo valor

Suma.

A, B, en magnitud signo. Para hacer la suma es necesario seguir este esquema:

SI  sg (suma) = sg (A)

suma=A+B

sumador binario de n-1 bits

Sg (A) = Sg (B) ¿?				SI   Sg (suma) = sg (A)

suma=A-B

NO  A>B?               Restador binario de n-1 bits

NO sg (suma) = sg (B)

suma= B-A

Los problemas de underflow y overflow son iguales que en los binarios positivos.

Representación en C2.

Anchura = n bits

Positivo:  0  nº binario

Representación:                                 1bit    n-1 bits

Negativo:  Se hace el complemento a dos del positivo: - N = C2(N)

Ejemplo:    n = 4

| - 3 = C2 (3) = C2 (0011) = 1101 Decimal | a3 | a2 | a1 | a0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| +5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| -5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 5 = C2 (5) = C2 (0101) = 1011

- 0 = C2 (0) = C2 (0000) = 0000

Sólo hay una representación para el cero.

Da la casualidad de que todos los números negativos, siempre empiezan por 1.

Positivos : [0, ..., 2n-1-1]

Rango						Rango = [-2n-1, ..., 2n-1-1]

Negativos: [(- 2n-1), ..., - 1]

Para n = 4 ...

| N | C2N |
| --- | --- |
| 1000 | 1000 |
| 1001 | 0111 |
| 1010 | 0110 |
| 1011 | 0101 |
| 1100 | 0100 |
| 1101 | 0011 |
| 1110 | 0010 |
| 1111 | 0001 |

Suma.

S = A + B      Hay varias posibilidades:

a) Los dos números son positivos A, B > 0

Se realiza la suma binaria, atendiendo a los posibles fallos que pueden ocurrir si  A + B >2n-1 - 1

Ejemplo:     n = 4    Rango = [- 8,..., 7]

5 + 1 = 6

0101

+	0001

0110

6 + 3 = 9

0110

+	0011

1001       esto en C2 es -7.    Hay que detectar que se ha producido un error analizando el bit más significativo de los sumando: a3 = b3  S3

b) Los dos números son negativos. A, B < 0

A = C2 (A) =    2n - A

B = C2 (B) =    2n - B

2n + 2n - (A+B)       C2(A+B) = S

Como he dicho antes, el bit de arrastre no hay ni que mirarlo, porque no es importante, de nuevo lo único que importa es a3 = b3  S3

Ejemplos:

- 3 + (- 2) = - 5               	- 3 = C2(3) = C2 (0011) = 1101

+ = 1  1011 = C2(1011) = 0101 = 5

- 2 = C2(2) = C2 (0010) = 1110     		       resultado

no cabe en n = 4

- 6 + (- 3) = -9	- 6 = C2(6) = C2(0110) = 1010

- 3 = C2(3) = C2(0011) = 1101

+    1 0111	Según este resultado - 6 + (- 3) = 8, hay que

darse cuenta que a3 = b3  S3

c) Dos números con distinto signo. A > 0, B < 0

c.1) A>B

A + B = A+ 2n -B = 2n + (A-B)

Desprecio el           S

bit de arrastre.

Ejemplo:

+ 5		0101

- 2		1110

3	            10011

S = 3

c.2) A<B

A + B =A+ 2n - B =  2n - (B-A) = C2(B-A) = S

- 3		1101

+2		0010

- 1		1111       C2(1111) = 0001          1

S		-1

Resta.       A - B  = A + (- B) = A + C2 (B)

Si quiero restar dos números, calculo el C2 del sustraendo y realizo la operación.

Ejemplo:

5 - 2 = 5 + (- 2) = 5 + C2 (2) = 3

Ventajas del C2

- Necesita una única representación para 0.

- Tiene un número más en los negativos que el M& S

- Sólo hace falta fabricar un módulo para vigilar que a3 = b3  S3

- Es el sistema utilizado por la mayoría de las computadoras.

Representación en C1

Anchura = n bits

Positivo:  0  nº binario

Representación:                                 1bit    n-1 bits

Negativo:  Se hace el complemento a dos del positivo: - N = C1(N)

Ejemplo:    n = 4

| Decimal | a3 | a2 | a1 | a0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| -0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

- 4 = C1 (4) = C1 (0100) = 1011

- 0 = C1 (0) = C1 (0000) = 1111

Hay dos representaciones para el cero.

Da la casualidad de que todos los números negativos, siempre empiezan por 1, pero no significa, que el bit a3, es decir, el más significativo, represente al signo, porque si en este caso cogemos sólo el

011 = 3  - 4

Rango = [-2n-1- 1, ..., 2n-1-1]

Suma.

S = A + B      Hay varias posibilidades:

a) Los dos números son positivos A, B > 0

Se realiza la suma binaria, atendiendo a los posibles fallos de desbordamiento que pueden ocurrir si  A + B >2n-1 - 1

Ejemplo:     n = 4    Rango = [- 7,..., 7]

3 + 5 = 8

+3  	0011

+5       +	0101

8         1 000

Esto nos indica que es un número negativo, por lo que hay que detectar que se ha producido un error analizando el bit más significativo de los sumando: a3 = b3  S3

b) Los dos números son negativos. A, B < 0

A + B = 2n - 1 - A+ 2n - 1 - B

2n - 1 - (A+B) + 2n - 1

S	      Desprecio          Influye en el resultado

Esto quiere decir que al resultado hay que sumarle 1 para que sea correcto

c) Dos números con distinto signo. A > 0, B < 0

c.1) A>B

A + B = A+ 2n - 1 -B = 2n - 1 - 1 + (A-B)

Desprecio el                          S

bit de arrastre.	         Influye en el resultado.

Ocurre lo mismo que en al caso anterior, hemos de sumar 1 al resultado, para que éste sea correcto.

Ejemplo:

+ 6		0110

- 4		1011

2	            10001

R  R + 1 = S   0001 + 1 = 0010 = S

c.2) A<B        El resultado es un número negativo

A + B =A+ 2n - 1 - B =  2n - 1 - (B-A)  = C1(B-A) = S

+ 2		0010

-  4		1011

- 2		1101       C1(1101) = 0010          2

S		-2

En resumen, para realizar la suma binaria en C1 , sólo hace falta un sumador binario que haga la suma, y luego sume el bit de arrastre. También hace falta un circuito que vigile cuándo ocurre a3 = b3  c3.

Resta.       A - B  = A + (- B) = A + C1 (B)

Si quiero restar dos números, calculo el C1 del sustraendo y realizo la operación.

Ejemplo:

- 3 - ( + 2) = - 3 ( - 2) = -5		-3	1100

+	-2	1101

-5        1 1001

+	       1

1010   = S

CÓDIGOS.

Los códigos están escritos en cadenas de bits, y cada trozo de esa cadena, representa a un símbolo. Hay códigos que sirven para representar números (numéricos) y hay otros que representan números y letras (alfanuméricos).

Códigos numéricos.

* Decimales: Me proporcionan unos símbolos distintos para utilizar los números decimales. Hay muchos códigos, pero los más importantes son:

BCD (binary - coded decimal)

Asocia un código de una longitud de 4 bits a cada dígito decimal, que es el número binario de cuatro bits que corresponde a ese dígito.

Ejemplo:	3	0011

5	0101

1610 = 100002     00010110 10

1     6

- N = C10 (N) = 10n - N         si n = 3             12 bits

E3 (Exceso 3)

A cada dígito decimal se le hace corresponder su correspondiente binario de 4 bits sumándole 3.

Ejemplos:   	0	0011

1	0100

9	1100

Estos sistemas se utilizan por su propiedad de autocumplementado, que quiere decir que calcular el complemento de un número es muy sencillo.

Ejemplos:

a) BCD.               N = 35

C9 (35) = 64.            Se calcula 99 - 35   (10n - 1 - N)

b) E3

C9 dígito = C1 bits.

N = 3 5

3 + 3       5 + 3

N = 01101000		C9 (N) = 10010111        C10 = C9 + 1      C10 (N) = 10011000

Suma.

a) BCD  Es un código aditivo, puedo utilizar un sumador binario.

35BCD		00110101	n = 4

21BCD		00100001			BCD

56BCD		01010110		0	0001

:	   :

5      6			9	1001

10	1010

:	   : 	Hay seis números que no son BCD

15	1111

Hay que examinar la suma de cada dígito, y cuando tenemos un número mayor que 9, hay que sumarle 6 al resultado

Ejemplo:      	35		0011  0101

25		0010  0101

60		0110  1010

0110     0000		    6         es mayor que 10, hay que sumarle 6: 1010

0110

me llevo 1   	    0000 = 0

que pasa al dígito siguiente.

b) E3.		BCD + 3

0	0011

1	0100	Sólo estos

:	     :      	pertenecen a E3

9	1100

10	1101  		AE3 = ABCD + 3

BE3 = BBCD + 3

35E3 = 0110  1000

25E3 = 0101  1000	Lo que hay que hacer es, si no hay arrastre en la operación, se le resta            	           1100  0000	3, en caso de que si que halla arrastre, se le suman 3.

No se genera 	si se genera

Arrastre, hay	arrastre, hay

Que restarle 3.	que sumarle 3.

0000  +  0011  =  0011

1001 0011 E3

- 3 = C10 (3) = C10 (0011) = 1101      1100  +  1101  =  1  1001

6       0

* No decimales.

Cuando se trasmite información, puede haber interferencias, debido a que las comunicaciones no sean perfectas. Debido a los grandes cambios que hay que realizar para pasar de un número en código binario a otro, pueden aparecer fallos.

Ejemplo:     0	00		           00

1	01   Para pasar de   01        10        Puede haber error, y tomar cualquiera de

2	10		           11	los valores intermedios. El problema se

magnificaría si hay que pasar de

1111111111 a 10000000000.

Gray, para evitar estos fallos, inventa un nuevo código, que hace más fácil el cambio de un número al siguiente:	1	01

2	11

3	10	Sólo cambia un dígito, por lo que la posibilidad de error es

mucho menor.

Hay varios tipos de código Gray, pero el más utilizado es el “Gray reflejado”

n = n + 1

| 0 | 0 00 |
| --- | --- |
| 1 | 0 01 |
| 2 | 0 11 |
| 3 | 0 10 |
| 4 | 1 10 |
| 5 | 1 11 |
| 6 | 1 01 |
| 7 | 1 00 |

Para pasar de 2 a 3 bits, se ponen los cuatro primeros, se representan como un espejo, y a los que teníamos se les pone un 0 delante y a los nuevo se les pone un 1.

Códigos alfanuméricos.

Tienen que poder representar todo tipo de información: las 28 letras, sus respectivas mayúsculas, 10 dígitos, símbolos, etc…

El código más utilizado es el ASCII (American Standard Code for Information Interchange), que tiene 7 bits. Lo que hace es asociar a cada uno de estos caracteres un código de 7 bits.

El código EBCDIC fue utilizado por los ordenadores IBM durante mucho tiempo. Tiene 8 bits.

El UNICODE es utilizado por los chinos, porque tienen que representar una gran cantidad de símbolos. A este efecto, posee 16 bits.

Código de corrección de errores.

Utilizando el código binario es muy difícil que resulten errores, pero en casos extremos pueden producirse, y han de evitarse. Para ello, en los códigos  se introduce información adicional para que si se producen errores, éstos se puedan detectar.

Ejemplo:

ASCII (7bits)				ASCII (8 bits)

Información 				Examina

8 bits

adicional		línea	            información

1 bit

Emisor				Receptor

CÓDIGO PARIDAD.

Cuenta el número de unos (1s) del mensaje original, y si es número impar, le pone un 0 delante al código, si es par, se le coloca un 1 para que sea par. La máquina receptora, analiza el mensaje de la misma manera, detectando errores, cuando la cifra de unos sea impar.