- TEMA V:  ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS SECUENCIALES.

1.- ESPECIFICACIÓN BASADA EN EL ESTADO.

En los sistemas secuenciales, el valor de la salida, no depende sólo de el valor de la entrada en este instante, sino además de la secuencia de las entradas que ha habido anteriormente.

Un ejemplo de sistema secuencial sería: que la salida valga 1 si en la secuencia de entradas hay un número par de unos:

| X (-) | X (t) | Z (t) |
| --- | --- | --- |
| X1 (t) | 0 1 1 0 1 1 0 1 1 | 1 |
| X2 (t) | 1 1 0 1 1 0 0 0 1 | 0 |

Aunque tengo el mismo valor de la entrada para X (t) en un instante, la salida no es la misma, porque tengo que tener en cuenta la secuencia de entradas anteriores.

La especificación “no basada en el estado” consta de:  	- Conjunto X de entradas.

- Conjunto Z de salidas.

- Z (t) = F (X (- , t ))

El estado es el conjunto de secuencias de entradas que tienen el mismo efecto en Z (t) (en ese instante) y en las salidas posteriores.

En el ejemplo, en X1 (t) tiene como valor actual 1 y como valores futuros 1 si entra un 0 y 0 si entra un 1.

Si hacemos X3 (t) = 01111 con valor Z = 1 se comporta de la misma forma que X1, produciendo el mismo efecto en la salida actual y el mismo efecto en la salida futura. X1 y X3 son un mismo estado del sistema.

La información que interesa en este sistema es el número de 1’s que han entrado, es decir, si es par o si es impar, no importa si hay 8 1’s, importa sólo si es par o impar.

Sólo voy a tener dos estados del sistema, el formado por las secuencias de un número par de 1’s y el formado por las secuencias de un número impar de 1’s. Luego podemos dar una especificación del sistema en función del estado.

Estado S (t):

- S (t) = par,  cuando el número de entradas iguales a 1 hasta “t “ es par.

- S (t) = impar, cuando el número de entradas iguales a uno hasta t es impar.

- Z (t) = F ( X (t), S (t))

X ( - ... t –1) 			estado actual X(t) o estado.

- S ( t + t) = G ( X (t) , S (t))

estado futuro del sistema

Hay que dar las dos funciones, la primera que es la función de salida y la segunda que es la función de transición de estado.

- Ejemplo: Especificación basada en el estado de alto nivel.

X  {0,1}		1 si nº par de 1’s en X(- , t)

X			Z	Z  {0,1}	Z =

0 c.c.

- Ejemplo: Especificación basada en el estado de alto nivel.

| S (t) | X (t) | Z (t) | S (t + t) |
| --- | --- | --- | --- |
| Par | 0 | 1 | Par |
| Par | 1 | 0 | Impar |
| Impar | 0 | 0 | Impar |
| Impar | 1 | 1 | Par |

Ejemplo: En un diagrama de estado, a cada estado se le hace corresponder un nodo y a cada transición de estados se le hace corresponder una arista.

Todo esto se representa en un diagrama cartesiano también:

| S (t) | X (t) = 0 | X (t) = 1 |
| --- | --- | --- |
| Par | Par , 1 | Impar , 0 |
| Impar | Impar , 0 | Par , 1 |

0/1			0/0

par	  1/0		    impar

1/1

2.- SISTEMAS SECUENCIALES.

Hay dos tipos de sistemas secuenciales, los síncronos y los asíncronos.

- S.S. Síncronos:  El estado del sistema sólo puede cambiar en unos instantes dados, marcados por un sistema de sincronización llamado señal de reloj.

- S.S. Asíncronos: Cualquier entrada puede hacer variar el estado.

flanco de subida

flanco de bajada

- CK

- X (t)

S (t)	par    par     impar

- Z (t)

t = 1    t = 2    t = 3    t = 4   t = 5     t = 6

Periodo de reloj.

Hay sistemas secuenciales que cambian en el flanco de subida y otros que cambian en el flanco de bajada. Si el sistema es síncrono y obedece al flanco de subida, sólo cambia en el flanco de subida.

En el modelo de Mealy, el tiempo se divide en instantes discretos en un sistema síncrono, y además, la salida cambia sólo con la entrada.

- Ejemplo:   X1 (t) = 0 1 1 0

- si hay nº par de 1’s

Z (t) =

0     c.c.

X1 (t)						Z (t) = F ( X (t) , S (t) )

S ( t + 1 ) = G ( X(t), S (t) )

S (t)

- Z (t)

En un modelo de Moore, la salida depende sólo del estado y del estado siguiente. Es por esto que se retrasa un ciclo con respecto a la salida de Mealy.

X1 (t)							   1   si X( -  , t ) nº par de 1’s

Z (t) =

0    c.c.

S (t)

- Z (t)

Los cambios de la entrada no afectan a la salida. Este método tiene la ventaja de que la salida siempre es correcta, pero tiene la desventaja de que siempre va retrasada.

Los dos modelos son equivalentes, ambos son especificaciones de alto nivel de sistemas secuenciales síncronos basados en el estado.

- Mealy

X (t) / Z (t)

S (t)			S ( t+1 )

- Moore

X (t)

S (t)

Z (t)

- Mealy

1 / 0			       0 / 0

par			impar

0 / 1		    1 / 1

- Moore

1

par			impar

1			            0           0

0		       1

- Ejemplo:  Reconocedor de secuencia abb.

- X  {a, b }

X (t)				Z (t)		Z  {p, q }

p si ( X ( t + 2 ) = a ) y

( X ( t – 1 ) = b ) y

Z (t) =   	        ( X ( t ) = b

q  c.c.

La salida depende de que X (t – 2 ) = a y que X ( t – 1 ) = b, esos son los valores que tengo que recordar y luego dependiendo de que la entrada sea a o b, la salida vale p o q.

En un estado, están todas las secuencias que producen una misma salida actual y una misma salida futura.

p

ab

q

a

a		p

b		q

En el reconocedor hay tres estados posibles:

- Que no coincida ninguno.

- Que coincidan 2.

- Que coincidan 3.

| S ( t + 1 ) , Z ( t ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| S ( t ) | X ( t ) = a | X ( t ) = b |
| Nada | Rec “a” q | Nada q |
| Reconoce “a” | Rec “a” q | Rec “ab” q |
| Reconoce “b” | Rec “a” q | Nada p |

3.- MÉTODO DE OBTENCIÓN DE UNA ESPECIFICACIÓN BASADA EN EL ESTADO.

- Tenemos que partir de una especificación no basada en el estado.

Partimos de que tenemos un sistema secuencial síncrono, del que conocemos sus entradas y sus salidas:

X (t)				Z (t)

- a) Obtenemos la especificación de alto nivel no basada en el estado:

- X (t)

- Z (t)

- Z (t) = F ( X ( -  , t ))      Hallamos la expresión y la tabla.

Ej.:          	p     si X ( t – 2 , t ) = abb

Z (t) =

Q    c.c.

- b) Definir el conjunto de los estados.

Hay que tener un conjunto mínimo de estado que especifiquen el sistema. También habremos de especificar si estamos utilizando Mealy o Moore:

- Mealy:  Los estados deben recordar el efecto que las entradas desde -  hasta t – 1 que producen en las salidas.

- Moore:  La salida sólo depende del estado. En el estado hay que almacenar toda la información desde -  hasta t.

Ej.: ( por Mealy)       			p

ab

q

aa				p

xa	q

ba				q

p

bb		xx	q	q

q

Según este esquema:

Salida actual		Z (t) = F ( S (t) , X (T) )

Salida siguiente		S ( t + 1 ) = G ( S (t) , X  (t) )

X (t)				Z (t)

S (t)				S ( t + 1 )

- c) Especificación de alto nivel basada en el estado:

- X (t)					- Expresiones

Función de salida

Función de transición.

- S (t)					- Tablas de transición de salidas.

- Z (t)					- Diagramas de estados.

- Minimización del número de estados: este paso intermedio sólo es necesario si no se está seguro de que el número de estados es mínimo.

- d) Especificación de bajo nivel.

- Codificamos en binario las entradas, las salidas  y los estados.

- EJEMPLOS:

1.- Contador módulo p. Máquina de Moore.

- Lo que hace es contar el número de unos que hay en la entrada.

- X  {0,1 }

X (t)				Z (t)		Z  {0, 1, ..., p-1 }

1 Número de unos módulo p en la entrada X ( -  , t )

Z (t) =

0   c.c.

X = 0 1 1 0 1 1 1

Z =  0 1 2 2 3 0 1

Z ( t ) =	para p = 4

o bien...

X = 0  1  1  0  1  1  1

Y = 0  0  1  2  2  3  0

Z ( t ) =              para p = 4

Para ver los estados, tenemos que analizar el número de unos. Si nos fijamos, tenemos cuatro tipos de resultados diferentes posibles, por lo que sacamos 4 estados diferentes:

- (nº de unos ) mod 4 = 0   S0

- (nº de unos ) mod 4 = 1   S1

- (nº de unos ) mod 4 = 2   S2

- (nº de unos ) mod 4 = 3   S3

El siguiente paso es obtener la especificación de lato nivel basada en el estado. Hay que tener en cuenta que hay que hacerlo como máquina del tipo Moore. Es fácil, una vez que ya sabemos cuáles son los estados.

Se puede hacer en forma de tabla:

| S ( t + 1 ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S ( t ) | Z (t) | X ( t ) = 0 | X ( t ) = 1 |
| S0 | 0 | S0 | S1 |
| S1 | 1 | S1 | S2 |
| S2 | 2 | S2 | S3 |
| S3 | 3 | S3 | S0 |

O se puede hacer en forma de diagrama de estados:

0

- S0

1	         0	       1

0

S3				      S1

3			         1

0

- 1

1	        S2

2

0

También se puede dar en forma de funciones:

Z (t) = S (t)

S ( t + 1 ) = ( S (t) + X (t) )  mod p

En este caso no hace falta hacer minimización de estados porque no hay estados equivalentes.

El siguiente paso es la codificación a binario:

S (t) = ( e1 (t) , e0 (t) )

Z (t) = ( z1 (t) , z0 (t) )

|  |  |  |  | e1 (t + 1) , e0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e1 (t) | e0 (t) | z1 (t) | z0 (t) | X = 0 | X = 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 1 | 1 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 0 | 1 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 0 0 |

z1 (t) = e1 (t)

z0 (t) = e0 (t)

| e0( t + 1 ) |  | e0 (t) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 |
| X | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | e1 (t) |  |

| e1 ( t + 1 ) |  | e0 (t) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| X | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  | e1 (t) |  |

2.- Reconocedor de secuencias: Es no bloqueado (solapado).

La secuencia que queremos reconocer es aba.

Solapado, valida las dos secuencias aba.

X (t) = b a a b b a b a b a

- Z(t) = 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

X  {a , b }

X (t)				Z (t)		Z  {0, 1 }

1   si  X(t) = X(t – 2) = a   y   X( t – 1) = b

Z (t) =

0    c.c.

Por Mealy, se puede decir que Z (t) = F (X (t) , S (t))

El objetivo es tener la secuencia “ab” en memoria y que X (t) = a. Por lo que podemos tener tres estados diferentes:

- Snada  	b b

- S1   	- a

- S2	a b

El diagrama de estados, será el siguiente:

|  | S (t + 1 ) , Z (t) |  |
| --- | --- | --- |
| S (t) | X (t) = a | X (t) = b |
| Snada | S1 0 | Snada 0 |
| S1 | S1 0 | S2 0 |
| S2 | S1 0 | Snada 0 |

b / 0

Nada

b / 0			a / 0

a / 1			        a / 0

S2			S1

b / 0

3.- Reconocedor de secuencias: Esta vez es bloqueado, es decir, no solapado.

Habrá de reconocer la misma secuencia: a b a

X (t) = b a b  a b a  a b a	Lo que se hace es reconocer bloque a bloque.

- Z (t) = 0 0 0  0 0 1  0 0 1

1  si X (t) = X (t – 2) = a   y  X (t – 1) = b  y  t mod 3 = 2

Z (t) =

0  c.c.

Por Mealy Z (t) = F ( x (t) , S (t) )

a	           a ó b		NO

a				b		NO

b		a		SI

b	            a ó b	           a ó b		NO

Los diagramas de estados son:

|  | S (t + 1 ) , Z (t) |  |
| --- | --- | --- |
| S (t) | X (t) = a | X (t) = b |
| S0, N | S1, a 0 | S1, N 0 |
| S1, N | S2, N 0 | S2, N 0 |
| S1, a | S2, N 0 | S2, a b 0 |
| S2, N | S0, N 0 | S0, N 0 |
| S2, a b | S0, N 1 | S0, N 0 |

- S0 , N

a / 0

b / 0		     	        a / 1

a, b / 0

S1, N			S1, a

a, b / 0           a / 0                  b / 0

S2, N			S2 , a b

El diseño de este reconocedor se puede hacer por partes:

T mod 3 = 2    y   X (t – 2) = a  y  X (t – 1) = b  y  X (t) = a

Contador	           reconocedor no bloqueado.

Cont mod 3   Zc (t) = ( )

Z1

Contador

1		mod 3		Z0

Z (t)

Reconocedor

- X(t)		no bloqueado	Zr

- 4.- Reconocedor de sucesos.: Por ejemplo, que reconozca un número par de “a” y un número par de “b”.

- X (t)     { a, b, c }		   1   si número par de “a” y número par de “b” en X( 0, t )

- Z (t) =

- Z (t)     { 0, 1 }			   0   c.c.

- En una máquina de Mealy, encontramos cuatro estados posibles:

- -  a	par        		Sp, p

- impar    		Sp, i

- - b	par		Si , p

- impar		Si, i

- Por tanto el diagrama de estados queda:

- c

- Sp , p

- a            		              b

- c	      	         a		b		  c

- Si, p			            Sp, i

- b	          a

- b			        a

- Si, i

- C

- Este diagrama de estados, es equivalente a su respectivo en una máquina de Moore.

- 5.- Contador de sucesos: contará el número de veces que  se reconoce algo.

- Para ello, utilizaremos un reconocedor de sucesos y un contador módulo 4.

- Z= (número de veces que hemos reconocido número par de “a” y número par de “b”) mod 4

- X  {a, b, c }

- Z  {0, 1, 2, 3}

- RECONOCEDOR		CONTADOR

- X(t)									Z (t)

- SUCESOS			      mod 4

- 6.- Generador de secuencias: Es un aparato autónomo, no tiene entradas, y las salida es constante, concretamente es una secuencia cíclica.

- Por ejemplo queremos generar la secuencia     0     3     2     1     5     0     3     2

- t=0  t=1  t=2  t=3 t=4  t=5 t=6  t=7

- La salida va a depender del instante de tiempo módulo 5.

- 0  si t mod 5 =0

- 3  si t mod 5 =1

- Z = {0, 1, 2, 3, 5 }          Z (t) =	2  si t mod 5 =2

- 1  si t mod 5 =3

- 5  si t mod 5 =4

- Lo que tenemos que hacer es recordar cuánto vale t mod 5.

- Para codificar se pueden hacer dos cosas:

- - Llamarlas con el número que tienen en la secuencia.

- - Llamarlas por la salida t mod 5.

- Por t mod 5:

- S0

- S3

- S5

- S2

- S1

- A partir del estado nos dice la salida:

- S0

- 0

- S4			          S1

- 5				  3

- S3

- 1	    S2

- 2

- Lo vamos a implementar poniendo un contador mod 5 y luego un conversor de código.

- CONTADOR		CONVERSOR

- X (t)					         DE		Z (t)

- Mod 5			    CÓDIGO

- 7.- Controlador: Ponemos como ejemplo un ascensor con 3 pisos.

- Nº pisos: 0..3

- X (t) = nº piso de la llamada   {0 .. 3 }

- Z (t) = {parado, sube, baja }

- La salida depende del piso en el que se esté y del piso al que se quiera ir.

- Parado   si piso actual = X (t)

- Z (t) =	Subir     si piso actual < X (t)

- Bajar     si piso actual > X (t)

- S (t)  piso actual.   Lógicamente hay cuatro estados, uno para cada piso: S3 , S2, S1, S0.

- Parado  si X (t) = S (t)

- Z (t) =	Subir    si X (t) > S (t)

- Bajar    si X (t) < S (t)

| - S (t) | - X = 0 | - X = 1 | - X = 2 | - X = 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - S0 | - S0 - P | - S1 - S | - S2 - S | - S3 - S |
| - S1 | - S0 - b | - S1 - p | - S2 - S | - S3 - S |
| - S2 | - S0 - b | - S1 - b | - S2 - p | - S3 - S |
| - S3 | - S0 - b | - S1 - b | - S2 - p | - S3 - p |

- S ( t + 1 ) = X (t)

- MINIMIZACIÓN DE ESTADOS.

|  |  | - S ( t + 1 ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - S (t) | - Z (t) | - X (t) = 0 | - X (t) = 1 |
| - S0 | - 1 | - S1 | - S4 |
| - S1 | - 0 | - S2 | - S5 |
| - S2 | - 0 | - S0 | - S3 |
| - S3 | - 0 | - S3 | - S0 |
| - S4 | - 1 | - S4 | - S1 |
| - S5 | - 1 | - S5 | - S1 |

- Z (t)   X		Z (futuro)    X

- Posibles estados:

- P0 = {S1, S2, S3 }

- P1 = {S0, S4, S5 }

| - P0 |  |  | - P1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - S1 | - S2 | - S3 | - S0 | - S4 | - S5 |  |
| - P0 | - P1 | - P0 | - P0 | - P1 | - P1 | - X = 0 |
| - P1 | - P0 | - P1 | - P1 | - P0 | - P0 | - X = 1 |

- S4 y S5 tienen transiciones equivalentes

- S1  y  S3 tienen transiciones equivalentes.

- Vemos que por lo menos hay cuatro estados diferentes, ya que P0 y P1 das otros dos estados cada uno. Por lo tanto repetimos y actualizamos la tabla:

P0’ = { S1, S3 }

P1’ = { S4, S5 }

P2’ = { S2 }

P3’ = { S0 }

| - P0’ |  | - P1’ |  | - P2’ | - P3’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - S1 | - S3 | - S4 | - S5 | - S2 | - S0 |  |
| - P2’ | - P0’ | - P1’ | - P1’ | - P3’ | - P0’ | - X = 0 |
| - P1’ | - P3’ | - P0’ | - P0’ | - P0’ | - P1’ | - X = 1 |

- P0’ no es equivalente, en cambio P1’, P2’, P3’ si que lo son. Repetimos la tabla de nuevo:

P0’’ = { S1 }

P1’’ = { S4, S5 }

P2’’ { S2 }

P3’’ = { S0 }

P4’’ = { S3 }

| - P1’’ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - S4 | - S5 |  |
| - P1’’ | - P1’’ | - X = 0 |
| - P0’’ | - P0’’ | - X = 1 |

- Hemos llegado a una tabla con todos los estados equivalentes, tenemos un número mínimo de estados:  S5 = S4, lo que hacemos pues es cambiar en la primera tabla S4 por S5 y borramos la última fila.