# CONTROL DE TEORÍA Y PROBLEMAS. ELECTRICIDAD. E.S.O - I.F.P Nº3 - ELX.

1.- Si queremos medir la intensidad que pasa por un circuito, ¿ Como conectaremos el amperímetro en el circuito ?

a.- En serie.    	b.- En paralelo.  	c.- En mixto.     	d.- Es indiferente, con tal que mida el paso de electrones.

2.- ¿ Cual de estas fórmulas es la ley de OHM ?

a.- V= R/I.            	b.- R = V x I.          	c.- I= V / R.          	d.- R = I / V.

3.- En un circuito de dos resistencias en paralelo, la R total:

a.- Rt =(R1+R2)/(R1xR2)      	b.- Rt=(R1xR2)/(R1-R2).	c.- Rt=(1/R1)+(1/R2).		d.- Rt=(R1xR2)/(R1+R2).

4.- En un circuito de resistencias en serie, la Resistencia Total es :

a.- Rt =: R1xR2xR3...       	b.- 1/Rt= 1/R1+1/R2 +...	c.- Rt= R1+R2+R3+..      	d.- Rt=R1+R2+R3xn

5.- ¿ Cual del las tres leyes es para un circuito serie de Resistencias.

a.- La tensión es la misma en todos los puntos.         	      	b.- La suma de I parciales, es igual a la total.

c.- La resistencia total es igual a la suma de parciales.    	d.- La intensidad se calcula por KIRCHHOFF.

6.- En un circuito paralelo de resistencias, se cumple que:

a.- La suma de corrientes parciales es igual a la total.  		b.- La suma de tensiones parciales es igual a la total.

c.- La potencia disipada es la misma en cada elemento.		d.- La f.e.m total es igual a la c.d.t en las resistencias.

7.- En un circuito en paralelo, la resistencia total es :

a.- Menor que la menor de ellas.	      b.- La suma de las R.         c.- Mayor que la menor de ellas.	d.- Menor que la mayor de ellas.

8.- ¿ Como hallaremos la potencia que disipa una resistencia ?

a.- P= Vr/Ir  		b.- P= IxI/R   		c.- P= VB x Ir		d.- P= V x V/Ir.

9.- Si colocamos 1000 resistencias de 1M en paralelo que Rt:

a.- 1000 oh. 		b.- 1M   			c.- 1 ohmio.  		d.-100 ohmio.

10.- Si colocamos en paralelo una resistencia de 100k y 10 ohmios:

a.- 9,999 ohm   		b.-10 ohm.  		c.- 100.001 ohm. 		d.-100.010 oh

11.- La resistencia de un conductor depende de que factores:

a.- Longitud, conductividad y diámetro de conductor.  		b.- Longitud, sección y conductancia.

c.- Conductividad, sección y distancia.  			d.- L, resistividad y sección de conductor.

12.- La conductividad es la inversa de que magnitud ?

a.- La conductancia.      	b.- Impedancia.    		c.- La resistividad.      		d.- Reactancia.

13.- La resistencia eléctrica que presenta un conductor es :

a.- La dificultad al paso de la tensión.  			b.- La dificultad al paso de la carga de potencial.

c.- La dificultad al paso de energía eléctrica.  			d.- La dificultad al paso de la corriente eléctrica.

14.- La resistencia eléctrica depende de :

a.- De la constitución atómica del conductor.  		b.- De la diferencia de potencial.

c.- De la corriente que lo atraviesa.  			d.- de la cantidad de electricidad.

15.- La f.e.m con que instrumento de medida se medir ...

a.- Watimetro.  			b.- Voltímetro. 	c.- Amperímetro. 			d.- Ohmetro.

16.- La energía eléctrica se mide con un aparato llamado:

a.- Amperímetro.     			b.- Voltímetro. 	 c.- Watimetro.       			c.- Fasimetro.

17.- La ley de Ohm se define por:

a.- En un circuito eléctrico, la Intensidad. de la corriente que la recorre es d.p a la tensión e i.p a la Resistencia.

b.- Es un circuito eléctrico donde la intensidad es directamente proporcional a la tensión e inversamente p. a la resistividad.

c.- A mayor diferencia de potencial mayor corriente de electrones, e i.p a la resistencia del circuito.

d.- La V que existe en un circuito es directamente  p. a la carga eléctrica y a la resistencia del circuito

18.- ¿ Cuantos mA son 2 A ?

a.- 200 mA             		b.- 2000 mA.		c.- 20000 mA           	d.- 20   mA.

19.- ¿ Cuantos mA son 0,0045 A ?

a.- 4.5000 mA.         		b.- 4,5 mA.			c.- 4.500 mA.          	d.- 450 mA.

20.- Cuantos ohmio representan 3K3 ?

a.- 330 oh.            		b.- 33000 ohmio.		c.- 3300 ohmio.       	d.- 33 ohmio.

PON AL LADO LOS VALORES SEGÚN EL CÓDIGO DE COLORES:

| CÓDIGO DE COLORES |  |  |  |  | VALOR EN OHMIOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROJO - ROJO - MARRÓN - ORO |  |  |  |  |  |  |  |
| MARRÓN - MARRÓN - MARRÓN- PLATA |  |  |  |  |  |  |  |
| AZUL - AMARILLO - VERDE |  |  |  |  |  |  |  |
| VERDE - AMARILLO - NARANJA - ORO |  |  |  |  |  |  |  |
| ROJO - VERDE - MARRÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| NARANJA - ROJO -AZUL -ORO |  |  |  |  |  |  |  |
| MARRÓN - NEGRO - NEGRO - ORO |  |  |  |  |  |  |  |
| BLANCO - GRIS -NARANJA |  |  |  |  |  |  |  |
| VIOLETA - AZUL - NARANJA - PLATA |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR EN OHMIOS |  | CÓDIGO DE COLORES |  |  |  |  |  |
| 33 K |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 OHMIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 K |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 OHMIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 K |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 K 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2, 5 OHMIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 M 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3300 OHMIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| PREGUNTA Nº | SOLUCIÓN a |  | SOLUCIÓN b | SOLUCIÓN c |  | SOLUCIÓN d |  |