COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA - COHAB - CT

LAUDO DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE 17 IMÓVEIS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CURITIBA - PR

# MAIO/2002

SUMÁRIO

1.	SÍNTESE GERAL DO LAUDO DE AVALIAÇÃO	01

1.1	AUTORIA DO TRABALHO	02

1.2	INTERESSADO	02

1.3	VALOR DE AVALIAÇÃO	02

2.	CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO	04

2.1	OBJETIVO DO TRABALHO	05

2.2	CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES	05

2.3	METODOLOGIA	05

2.4	NÍVEL DE RIGOR	10

3.	AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS	11

3.1	DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS AVALIADOS	12

ANEXOS	169

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA COMPLEMENTAR DOS

IMÓVEIS AVALIANDOS

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

1. SÍNTESE GERAL DO LAUDO DE AVALIAÇÃO

Importa o presente Laudo de Avaliação em R$ 1.026.588,90 (Hum milhão, vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa centavos).

Curitiba, 24 abril de 2.001.

______________________________________________________

## ENGº CIVIL FERNANDO LAYNES PORTO DE SOUZA

### CREA Nº 8.643 - D / PR

2. CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO

2.1	OBJETIVO DO TRABALHO

O presente Laudo de Avaliação tem por objetivo determinar o valor de 17 imóveis situados no município de Curitiba, de propriedade da Companhia de Habitação Popular de Curitiba - COHAB-CT.

2.2	CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A elaboração deste Laudo obedeceu criteriosamente aos seguintes princípios fundamentais:

- Os avaliadores inspecionaram pessoalmente os imóveis avaliados.

- Os honorários profissionais dos avaliadores não estão, de forma alguma, sujeitos aos valores obtidos.

- Os avaliadores não têm no presente, nem contemplam para o futuro, interesse algum pelos imóveis avaliandos.

- Os avaliadores não têm nenhuma inclinação pessoal em relação à matéria envolvida neste Laudo, e tampouco dela auferem qualquer vantagem.

- No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.

- O Laudo apresenta todas as condições limitativas impostas pela metodologia adotada, que afetam as análises, opiniões e conclusões contidas nos mesmos.

- O Laudo foi emitido com a estrita observância dos postulados constantes dos Códigos de Ética Profissional do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

- Para os imóveis em estudo, foi utilizado o método mais recomendável pela técnica avaliatória. Na pesquisa de valores de mercado, foi feita a devida compatibilização e homogeneização.

- Os signatários assumem inteira responsabilidade sobre a matéria de engenharia, incluídas e implícitas, principalmente as estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios.

- Não foram efetuadas investigações específicas no que concerne a defeitos em títulos, invasões, hipotecas, superposição de dívidas e outros, por não se integrarem ao objetivo desta avaliação.

- Assume-se que as dimensões constantes das documentações oferecidas estão corretas e que títulos de propriedade são bons. Subtende-se que as informações fornecidas por terceiros o foram de boa fé e são confiáveis.

- Este Laudo constitui peça única, não devendo, portanto, nenhuma informação isolada ser objeto de análise parcial ou de conclusões antecipadas.

- As informações contidas no presente Laudo são consideradas sigilosas, não podendo ser cedidas a terceiros, salvo por expressa autorização do contratante.

2.3	METODOLOGIA

- Seqüência Das Atividades Desenvolvidas

- Vistoria aos imóveis avaliandos e análise documental, para completa individualização dos seus aspectos físicos.

- Pesquisa na região dos imóveis avaliandos em busca de ofertas e reconhecimento das regiões imobiliárias.

- Pesquisa na Prefeitura Municipal quanto ao enquadramento fiscal dos terrenos e restrições ao seu aproveitamento (legislação e planejamento municipal).

- Consulta às imobiliárias atuantes na cidade, em busca de ofertas ou compra e venda recentes, ou não existindo, coletando opiniões quanto a valores nas regiões.

- Pesquisa em cartórios sobre transações recentes de compra e venda de imóveis comparáveis.

- Seleção e vistoria dos terrenos ou referências coletadas nas atividades acima descritas, classificando e descrevendo-as em anexo.

- Determinação dos fatores de transposição de cada terreno de referência, ao local dos imóveis avaliandos.

- Análise estatística sobre os valores unitários transpostos dos imóveis, conforme planilhas de cálculo em anexo.

- Determinação do valor das benfeitorias através de índices pesquisados junto às empreiteiras, construtoras, lojas de materiais de construção e publicações especializadas, aplicados os coeficientes de praxe.

- Determinação do valor final dos imóveis, somando o valor encontrado para o terreno com os valores atribuídos às benfeitorias e outros componentes do preço de mercado, conforme Método de Custo de Reprodução.

- Metodologia Adotada

A metodologia a ser utilizada foi baseada em uma pesquisa de mercado envolvendo tanto preços comercializados e/ou ofertados, como também em outras características e fatores que pudessem exercer influência na determinação do valor dos imóveis, nos termos da NBR-5676 da ABNT (Norma Brasileira para Avaliação de Imóveis Urbanos), através do Método Comparativo de Dados de Mercado, conforme o item 6.2.1:

"Método Comparativo de Dados de Mercado é aquele que define o valor através da comparação com dados de mercado assemelhados quanto às características intrínsecas e extrínsecas. As características e os atributos dos dados pesquisados que exercem influência na formação dos preços e, consequentemente, no valor, devem ser ponderados por homogeneização ou por inferência estatística, respeitados os níveis de rigor definidos nesta Norma. É condição fundamental para aplicação deste método a existência de um conjunto de dados que possa ser tomado, estatisticamente, como amostra do mercado imobiliário."

Apartamentos

Para a avaliação dos apartamentos, empregou-se a Estatística Descritiva, através de Apartamentos de Referência. Determinou-se o valor dos imóveis pela sua comparação com outros de natureza e características semelhantes, a partir de um conjunto de dados e informações relacionados com transações efetivadas e/ou ofertas existentes, e que compõem uma amostra representativa do mercado.

Após a pesquisa dos valores de referência, foi dado o tratamento adequado, de modo a torná-los comparáveis aos imóveis avaliandos, num processo denominado homogeneização, onde foram utilizados os seguintes fatores:

VALOR UNITÁRIO (R$/m²)

Obtido a partir do quociente entre o preço consultado e a área total do apartamento, e que será submetido à homogeneização, fornecendo o valor homogeneizado final de cada imóvel de referência.

FATOR DE FONTE

Nos casos de elementos coletados a partir de anúncios, ofertas ou outras fontes de informação que não tenham demonstrado com absoluta exatidão o valor de mercado, porque admitiram uma elasticidade de negociação, efetuou-se um desconto ou um acréscimo, conforme estivesse ela acima ou abaixo do real valor de mercado.

FATOR DE ÁREA

Utilizado para a homogeneização dos valores unitários, considerando-se a influência da área na formação dos mesmos. Utilizado na homogeneização dos elementos, considera a variação do valor final unitário em relação a área de cada imóvel.

FATOR DE LOCALIZAÇÃO

É o fator que corrige as discrepâncias relativas à localização. Adotaram-se para a correção de valores os seguintes fatores:

| Localização | Fator |
| --- | --- |
| Ótima | 1,00 |
| Muito Boa | 0,95 |
| Boa | 0,90 |
| Regular | 0,80 |
| Ruim | 0,70 |
| Péssima | 0,60 |

FATOR DE ACABAMENTO

É o fator que leva em conta em conta as divergências entre os diversos tipos de acabamento.

VALOR HOMOGENEIZADO

Variável final calculada, resultado do produto realizado através dos fatores de homogeneização.

TERRENOS

Para a avaliação dos terrenos, empregou-se a Estatística Descritiva, através de Terrenos de Referência. Determinou-se o valor dos imóveis pela sua comparação com outros de natureza e características semelhantes, a partir de um conjunto de dados e informações relacionados com transações efetivadas e/ou ofertas existentes, e que compõem uma amostra representativa do mercado.

Após a pesquisa dos valores de referência, foi dado o tratamento adequado, de modo a torná-los comparáveis aos imóveis avaliandos, num processo denominado homogeneização, onde foram utilizados os seguintes fatores:

VALOR UNITÁRIO (R$/m²)

Obtido a partir do quociente entre o preço consultado e a área total do terreno, e que será submetido à homogeneização, fornecendo o valor homogeneizado final de cada imóvel de referência.

FATOR DE FONTE

Nos casos de elementos coletados a partir de anúncios, ofertas ou outras fontes de informação que não tenham demonstrado com absoluta exatidão o valor de mercado, porque admitiram uma elasticidade de negociação, efetuou-se um desconto ou um acréscimo, conforme estivesse ela acima ou abaixo do real valor de mercado. Para os imóveis em oferta, considerou-se um fator igual a 0,90.

FATOR DE ÁREA

Utilizado para a homogeneização dos valores unitários, considerando a influência da área na formação dos mesmos. Utilizado na homogeneização dos elementos, considera a variação do valor final unitário em relação a área de cada imóvel.

FATOR DE TESTADA

A influência do fator de frente foi levada em conta através do coeficiente de frente:

Cp = (Fp/FR)0,25

dentro dos limites FR/2Fp2FR

Da mesma forma, após o cálculo dos coeficientes de testada dos terrenos de referência e do terreno avaliando, foram definidos os coeficientes de testada transpostos, que são resultados da relação entre os coeficientes de testada dos terrenos avaliandos e a dos terrenos de referência.

FATOR DE PROFUNDIDADE (FP)

A influência da profundidade foi levada em conta através da relação entre a profundidade equivalente (Pe) e as profundidades limites indicadas paras as zonas (Pmi e Pma).

A profundidade equivalente estando dentro dos limites mínimo e máximo das profundidades estabelecidas para uma determinada zona que corresponde ao aproveitamento economicamente recomendado ou resultante de imposições legais, o coeficiente de profundidade será:

Cp = 1,0

Se a profundidade equivalente for inferior às mínimas e estiver acima da metade das mesmas (½ Pmi  Pe  Pmi), o coeficiente de profundidade será:

Cp = (Pe/Pmi)0,5

Se a profundidade equivalente for superior às máximas até o dobro das mesmas (Pma  Pe  2 Pma), o coeficiente de profundidade:

Cp = (Pma/Pe)0,5

Para as profundidades menores que ½ Pmi ou maiores que 2 Pma, são mantidos os coeficientes de profundidade para estes limites.

Após o cálculo dos coeficientes de profundidade dos terrenos de referência e dos terrenos avaliandos, foram definidos os coeficientes de profundidade transpostos, que são resultados da relação entre os coeficientes de profundidade dos terrenos avaliandos e a dos terrenos de referência.

FATOR DE LOCALIZAÇÃO

É um fator que corrige as discrepâncias relativas à localização. Adotaram-se para a correção de valores os seguintes fatores:

| Localização | Fator |
| --- | --- |
| Ótima | 1,00 |
| Muito Boa | 0,95 |
| Boa | 0,90 |
| Regular | 0,80 |
| Ruim | 0,70 |
| Péssima | 0,60 |

FATOR TOPOGRAFIA

É um fator que corrige as diferenças de padrão de topografia entre os elementos da amostra e o avaliando. Adotaram-se os seguintes fatores:

| Discriminação | Fator |
| --- | --- |
| Plana | 1,00 |
| Ondulada | 0,90 |
| Acidentada | 0,70 |

VALOR HOMOGENEIZADO

Variável final calculada, resultado do produto realizado através dos fatores de homogeneização.

2.4	NÍVEL DE RIGOR

Este trabalho enquadra-se no nível de rigor como “Avaliação Normal”, preconizado no item 7.5 da NBR-5676 (Norma Brasileira para Avaliação de Imóveis Urbanos) da ABNT, assim definida:

“7.5 A avaliação normal define o trabalho avaliatório desenvolvido através de metodologia adequada e que atende a todos os requisitos de 7.5.1 a 7.5.7”.

7.5.1 A coleta de dados deve trazer todas as informações disponíveis que permitam ao engenheiro de avaliações formar sua convicção de valor.

7.5.2 A qualidade da amostra deve estar assegurada quanto:

- à idoneidade das fontes de informação;

- à sua atualidade, observado o prescrito em 7.5.5;

- à sua semelhança com o imóvel objeto da avaliação, no que diz respeito à sua situação, à destinação, ao grau de aproveitamento e às características físicas;

- ao número de elementos efetivamente utilizados maior ou igual a cinco.

7.5.3 O tratamento dispensado aos elementos para serem levados à formação do valor deve ser feito através de estatística descritiva, homogeneizando-se os elementos observados, quando não perfeitamente comparáveis. O uso de métodos estatísticos para eliminar dados supostamente discrepantes é admissível neste nível.

7.5.4 A transformação do preço com pagamento a prazo de um elemento para o preço à vista é feita com a adoção de uma taxa de desconto, efetiva, líquida e praticada pelo mercado financeiro, à data correspondente a este elemento.

7.5.5. Nos casos de exame de elementos não contemporâneos, pretéritos, a equivalência do preço no tempo será obtida, no mínimo, através de índices econômicos oficiais, limitados a prazo compatível com a conjuntura em vigor à época da avaliação. Sempre que o mercado não acompanhar a evolução dos índices econômicos, só será permitida a utilização de elementos atualizados mediante consulta à fonte.

7.5.6 São admitidas as homogeneizações feitas através de fatores ou ponderações empíricas, porém consagradas, que consideram as diferenças entre os elementos ou seus atributos.

7.5.7 As características do bem avaliando devem preferencialmente estar contidas no intervalo ou espaço amostral dos atributos de mesma natureza levantados entre os bens observados. Sempre que isso não ocorrer, deve o engenheiro de avaliações enfatizar e justificar a medida adotada para considerara tal circunstância.”

3. AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS

3.1	DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS AVALIADOS

- Apartamento nº 02 do Bloco 02 do Conjunto Residencial Moradias Abaeté II - Condomínio II, localizado na Rua Marechal Anor Teixeira dos Santos, nº 677, no Bairro Boa Vista, município de Curitiba/PR, com área de 46,52 m².

Avaliado em	R$ 25.661,83

- Imóvel Avaliando

- Croquis De Situação