INSTALACIONES ELETROMECÁNICAS	   -  	TTP   construcciones

Prof. : Ruben LABATO

TRABAJO PRÁCTICO Nº 1:

- ¿Se podrá fundir un fusible de 10 A sometido a un flujo constante de carga que pasa por él a razón de 45000 C/h?

- La capacidad de una batería de automóvil es de 70 Ah a 3,5 A, lo que significa que la batería puede proporcionar 3,5 A durante aproximadamente 70/3,5 = 20 h. Sin embargo, cuanto mayor sea la corriente de consumo menor es el tiempo que puede tomarse. ¿Durante cuánto tiempo podrá esta batería proporcionar 2 A?

- ¿Durante cuánto tiempo puede una batería de 4,5 Ah y 1,5 V, que alimenta a un flash fotográfico, proporcionar 100 mA?

- Determinar la corriente consumida en una línea de 120 V por una plancha de vapor de 1000 W.

- ¿Cuántos joules consume un lamparita de 40 W en un día?

- Calcular la corriente consumida por un motor eléctrico de 110 V de c.c. que proporciona  2 hp, suponiendo que tiene un rendimiento del 100%.

- Calcular la caída de tensión en una lamparita eléctrica a través de la cual fluye una corriente de 0,5 A durante 4 s proporcionando 240 J de energía lumínica y calórica.

- Calcular la potencia promedio de entrada de una radio que consume 3600 J en 2 min.

- ¿Cuánta potencia absorbe un elemento de una estufa, si ésta toma 10 A cuando se conecta a una línea de 115 V?

- ¿Durante cuanto tiempo una batería de automóvil de 12 V puede suministrar 40 A  de corriente para el arranque de un motor, si la batería tiene una energía química de 4 x 106 J que pueden convertirse en energía eléctrica?

- Calcular la corriente tomada de una línea de 115 V por un motor eléctrico de c.c. que proporciona 1 hp. Se supone un rendimiento teórico del motor del 100%.

- ¿Cuál es el rendimiento de un motor eléctrico de c.c. de 2 hp, que trabaja a plena carga y  consume 19 A  á 100 V? (La potencia nominal de un motor en ‘hp’ especifica la potencia de salida y no la potencia de entrada).

- Calcular la potencia de entrada de un motor de 5 hp, completamente cargado y trabajando con un rendimiento del 80%.

- La máxima potencia solar que se puede recibir es de 1 kW/m2  aproximadamente. Si los paneles solares que convierten la energía solar en energía eléctrica tienen un 13% de rendimiento, ¿cuántos metros cuadrados de paneles solares se necesitan para suministrar la potencia necesaria a un tostador de 1600 W?

- Para una tarifa eléctrica de $ 0,07  el  kWh, ¿cuál es el costo por dejar encendida una lámpara de 60 W durante 8 h?

- Un motor eléctrico, bajo régimen de trabajo, proporciona  5 hp con un rendimiento del 85%. Calcular el costo operativo durante un día (d), si la tarifa eléctrica es de $ 0,06 por kWh.