NOTE SUL RIFLETTORE PARABOLICO

L’installazione di un riflettore parabolico per la ricezione televisiva da satellite non presenta oggi eccessivi problemi, considerata la notevole potenza dei trasponder  a bordo degli attuali satelliti, a patto di tenere conto di qualche principio fondamentale. La dimensione di questi componenti è ormai standardizzata intorno agli 85 centimetri di diametro, per cui anche i problemi relativi al fissaggio meccanico si sono ridotti al minimo. Va in ogni caso ricordato che questa dimensione è nella maggior parte dei casi appena sufficiente per ottenere un'immagine accettabile sul televisore (Chi scrive vive sul 44° parallelo). Non dimentichiamo, infatti, che non tutti i trasponder sullo stesso satellite o sulla medesima posizione orbitale sono dotati di uguale potenza o di  medesimo foot print. Prendiamo ad esempio il caso dello slot orbitale collocato a 13 gradi est. In esso convivono in questo momento tre satelliti: Hot Bird 1, Hot Bird 2 ed Eutelsat 2F1; tutti trasmettono canali televisivi interessanti. Il problema è che, mentre per ricevere correttamente i segnali di Hot Bird 1 e Hot Bird 2 un riflettore di 85 centimetri può essere sufficiente, altrettanto non avviene con i segnali di Eutelsat 2F1 che necessiterebbe di un diametro superiore almeno del 30%.

Le stesse considerazioni valgono per i satelliti Astra collocati a 19.2 gradi est; alcuni canali da essi irradiati sono ricevuti correttamente anche con 85 centimetri di diametro, mentre per altri canali ne occorrerebbero circa 120.

Attenzione inoltre alla tecnica del dual feed (ovvero alla sistemazione di due convertitori su di un unico riflettore per ricevere due satelliti). E’ bene ricordare che il rendimento del convertitore posto sul fuoco secondario è molto basso, specie nel caso di ricezione di Astra ed Eutelsat 13°, che hanno una distanza angolare di 6,2 gradi. Considerato che un'antenna parabolica di buona qualità ha un rendimento del 65% sul fuoco principale, ci dobbiamo aspettare un rendimento sull’ordine del 35% sul fuoco secondario. Questo significa che se realizziamo il più classico dei dual feed, con l’LNB per Eutelsat 13° sul fuoco principale di un riflettore da 85 centimetri e collochiamo l’LNB per Astra sul fuoco secondario, sarà come utilizzare per il satellite Astra una parabola  di meno di 50 centimetri di diametro. (N.B. si è scelto di collocare Eutelsat sul fuoco principale perché, dato che trasmette programmi italiani, si ritiene utile favorirne la ricezione.) La situazione migliora un po’ nel caso di distanze angolari inferiori tra i satelliti. Volendo ad esempio realizzare un dual feed tra Astra, (19,2° est) ed Eutelsat 2F3, (16° est) la distanza angolare tra questi due satelliti sarà di 3,2°. In questo caso ci dovremo aspettare sul fuoco secondario un rendimento di circa il 50%, valore tutto sommato accettabile. Volendo comunque realizzare un'installazione corretta occorre prendere in considerazione riflettori di diametro più elevato, tenendo sempre in debito conto il fatto che il sistema del dual feed realizzato con riflettori normali è una sorta di ripiego, non correttissimo dal punto di vista squisitamente tecnico. Un altro metodo per realizzare impianti di tipo dual feed è quello di eseguire il posizionamento di entrambi i convertitori su fuochi secondari: ad esempio, sempre come riferimento alla ricezione di Eutelsat 13° est ed Astra 19,2 gradi est, si potrebbe tentare il puntamento del riflettore, con l’LNB provvisoriamente sistemato nella sua posizione canonica cioè al centro del supporto, sul satellite Eutelsat 16° est, quindi collocare il sostegno dual feed con i due convertitori. Spostando i due LNB sul supporto dual feed si troveranno i fuochi secondari relativi ai satelliti voluti. In questo caso, dato che entrambi i satelliti sono ricevuti tramite fuochi secondari, giungeranno  attenuati, ma siccome lo spostamento angolare rispetto al fuoco principale sarà per entrambi intorno ai 3 gradi, il rendimento del riflettore parabolico non scenderà al di sotto del 45 - 50%.

Esiste però un'alternativa molto valida per realizzare sistemi riceventi con la tecnica dual feed o multi feed in maniera pulita e senza compromessi. Si tratta di un particolarissimo riflettore a forma di vela realizzato dalla Swedish Microwave denominato OA 1600. Esso mantiene un guadagno ed un rendimento costante in una distanza angolare di ben 26°, con un'efficienza caratteristica del 65% ed un guadagno di 41,0 dB, pari cioè ad un buon riflettore da 100 centimetri per tutti i 26° di copertura angolare. Questo componente è stato studiato per consentire la ricezione, con un'unica parabola, di due o più satelliti senza nessun degrado di prestazioni rispetto all’utilizzo di riflettori separati.

In ogni caso la scelta della parabola in un impianto di ricezione da satellite, pare oggi dettata da ragioni di carattere economico piuttosto che tecnico, vista la continua proliferazione di sistemi dual feed con dischi da 85 centimetri. Si sono visti anche sistemi con convertitore motorizzato, che si sposta su di un'asta fissata di fronte al riflettore, ma essi soffrono degli stessi problemi di un sistema dual feed, dato che questi nel loro movimento incontrano i vari fuochi secondari del disco, con in più l’inconveniente di essere anche alquanto scomodi da utilizzare.

I Costruttori meno attenti alle prestazioni dei sistemi riceventi sat si sono sbizzarriti nella realizzazione di oggetti forse simpatici dal punto di vista estetico ma non altrettanto funzionale da quello tecnico. Ne può essere un esempio quella sorta di parabola di tipo Gregoriana offset con subriflettore motorizzato, che spostandosi capta i segnali riflessi dai vari fuochi secondari del riflettore principale. Un altro esempio piuttosto diffuso di “gadget” è dato dalla “pseudo motorizzazione” di una parabola di tipo fisso con un comune motorino del genere di quelli che un tempo erano impiegati per spostare le antenne terrestri. A parte la completa mancanza di declinazione in un aggeggio di questo genere vi lascio immaginare la comodità di dover ricercare i satelliti manualmente attraverso il movimento di un potenziometro.

Torniamo, dopo questa breve divagazione sui sistemi curiosi, a quelli più professionali che interessano l’installatore, tentando di analizzare i problemi che si possono incontrare nel corso dell’esecuzione di un impianto. Uno dei problemi più frequenti che capitano riguardo ad un installazione tv satellite deriva dal maltempo. Alcuni sistemi, sia analogici sia digitali, pur funzionando correttamente in condizioni di cielo sereno manifestano seri inconvenienti durante temporali o condizioni di tempo perturbato. Questo fatto deriva da un non corretto dimensionamento del sistema e da un rapporto C/N (Carrie/Noise, in italiano Portante/rumore) troppo basso. Inconveniente molto diffuso in sistemi con riflettori da 85 centimetri ed in impianti dual feed sotto dimensionati.

Immaginiamo ad esempio di voler ricevere dal satellite Astra il programma “SKY NEWS” che trasmette dal trasponder V1 di ASTRA 1A. La sua potenza, nell’Italia centro settentrionale, è di circa 46 dBWatt. Con un riflettore di 85 centimetri di diametro, in condizioni di cielo sereno sarà ricevuto con un rapporto C/N di 12 dB. L’immagine riprodotta sul televisore avrà un grado 3 della scala CCIR ovvero discreta qualità.

In caso di pioggia leggera  e tempo nuvoloso il rapporto C/N scenderà a circa 10 dB e sull’immagine compariranno i primi spikes (spikes = puntini bianchi e neri di rumore). La situazione peggiorerà proporzionalmente all’aumento dell’intensità della pioggia fino alla completa scomparsa del segnale televisivo. Questo per quanto riguarda i segnali di tipo analogico. Per quelli digitali, la situazione è leggermente diversa. In questo caso infatti non si assisterà ad un progressivo degrado del segnale, ma si avrà l’oscuramento repentino dell’immagine quando il segnale giungerà al limite di soglia del ricevitore.

L’esperienza accumulata in anni di installazioni, mi ha suggerito di tentare di mantenere il rapporto C/N intorno ai 16 dB con cielo sereno, valore questo di compromesso tra una dimensione accettabile del riflettore ed una qualità di immagine discreta anche in caso di forte maltempo. Come s'intuisce da quanto sin qui detto, se si desidera realizzare un impianto che non sia poco più di un giocattolo occorre utilizzare parabole ben dimensionate e convertitori a bassa figura di rumore. Per esempio sostituendo un convertitore con figura di rumore 1,1 dB con un altro con N.F 0,8 dB si avrà un incremento nel rapporto C/N di circa 1 dB, il che corrisponde come beneficio all’aumento del diametro della parabola di circa il 10%. Nota: è pressoché inutile tentare di utilizzare convertitori con N.F inferiori a 0,6 - 0,7 dB, perché al di sotto di questi valori, rumori di origine termica, cosmica ecc. prendono il sopravvento sul rumore caratteristico del LNB, quindi non si ottengono vantaggi rilevanti.

Un altro guaio che potrebbe verificarsi in sede di installazione di un impianto tv satellite è quello di imbattersi in interferenze da parte di qualche servizio di telecomunicazione microonda terrestre. Queste interferenze sono abbastanza diffuse sul versante Adriatico, poiché le parabole, che sono orientate in direzione sud, intercettano i ripetitori telefonici e televisivi collocati sulle colline a ridosso dei centri abitati, anch’esse in direzione sud. L’unico sistema sicuro per ovviare a quest'inconveniente è quello di collocare il riflettore in posizione bassa e nascosta nei confronti delle stazioni interferenti.

IL CONVERTITORE LNB o LNBC (LOW NOISE BLOCK DOWN CONVERTER)

Si tratta del componente dell’impianto che forse ha subito il maggior numero di modifiche e di variazioni nel corso degli ultimi anni. Oggi esso è solitamente un apparecchio che incorpora in un unico blocco sia l’illuminatore sia l’amplificatore a basso rumore per i segnali SHF (detto LNA) ed il convertitore vero e proprio (LNC) che trasla i segnali SHF (10,7...12,75 GHz) in frequenze più facilmente manipolabili dagli impianti di distribuzione (tipicamente 950...2150 MHz). Nei modelli di uso comune esso contiene anche un unità selettrice di polarità che attraverso la variazione della tensione di alimentazione (13 o 18 volt) stabilisce se discriminare i segnali polarizzati orizzontalmente o verticalmente. Contiene anche, nelle versioni attuali, un circuito sensibile ad un impulso della frequenza di 22 KHz che ha la funzione di selezionare la banda di funzionamento del convertitore (convertitori universali bibanda).Questi ultimi infatti contengono due circuiti di conversione separati con distinti oscillatori locali tipicamente con frequenza O.L. di 9750 MHz per la gamma 10,7...11,7 GHz e 10600 MHz per la gamma 11,7...12,75 GHz. Questi sono oggi i valori di oscillatore locale standardizzati per l’impiego con i terminali multimediali ed i ricevitori per satellite dell’ultima generazione, con gamma in prima media frequenza di 950...2150 MHz. Nota: questi LNB devono essere utilizzati solamente con ricevitori con gamma I.F. compresa tra 950 e 2.150 MHz se si vuole evitare la mancata ricezione dei canali sat compresi tra i 12,650 ed i 12,750 GHz. Per dovere di cronaca ricordiamo che all’inizio dell’era satellitare il valore di media frequenza dei ricevitori sat era normalizzato nell’intervallo compreso tra 950 e 1.700 MHz e le frequenze di trasmissione dei satelliti iniziavano a 10,95 GHz contro gli attuali 10,7 GHz in gamma bassa, mentre iniziavano a 12,5 GHz in gamma alta. Di conseguenza le frequenze di O.L. degli LNB erano rispettivamente di 10 GHz per la gamma bassa e di 11 GHz per la gamma alta, infatti: 11,7 GHz corrisponde a 11.700 MHz, se da questo valore sottraiamo 10 GHz, ovvero 10.000 MHz otteniamo 1.700 MHz mentre se da 10,95 GHz (= 10.950 MHz) sottraiamo 10.000 MHz otteniamo appunto 950 MHz.

In seguito, per collocare un maggior numero di canali sui satelliti queste frequenze furono gradualmente estese fino all’intervallo attuale appunto di 10,7...12,75 GHz senza soluzione di continuità. Così i convertitori LNB modificarono più volte i valori di frequenza dei propri oscillatori locali per adeguarsi a questi cambiamenti e di conseguenza i ricevitori sat furono costretti a portare il limite superiore di frequenza ricevibile dapprima a 1.750 MHz poi a 2.000 MHz, in seguito a 2.050 MHz e infine agli attuali 2.150 MHz. Questa è la triste storia dei pionieri del sat che furono costretti a sostituire più volte le loro apparecchiature per mantenersi aggiornati.

Fortunatamente il progresso tecnologico non ha il solo  scopo di far sostituire le apparecchiature ogni due anni ma migliora anche la loro qualità abbassandone notevolmente i costi. I più anziani del mestiere ricorderanno che i primi “rivoluzionari” LNB avevano una figura di rumore (N.F.) superiore ai 2 dB e sulle scatole vi era scritto in inglese: “Questo apparecchio è classificato come presidio strategico militare, ne è pertanto proibita l’esportazione al di fuori dei Paesi membri COCOM”. In verità anche il loro prezzo era degno di un armamento bellico dell’ultima generazione. Oggi componenti del genere, ma con caratteristiche molto migliori si trovano anche al supermercato al prezzo di poche decine di migliaia di lire.

Tornando ai nostri convertitori dell’ultima generazione, (quelli bibanda con O.L. 9.750 e 10.600 MHz) adatti sia a sistemi analogici che digitali essi sono disponibili generalmente nei kit di tipo medio - economico con N.F. pari a circa 1,1 dB mentre su specifica richiesta, naturalmente con supplemento di prezzo si possono avere anche con N.F. pari a 0,8 dB. Teniamo conto, nel loro impiego che spesso sono costruiti con l'illuminatore specifico per un determinato tipo di parabola, perciò è sempre bene verificare sulle caratteristiche dichiarate dal Costruttore che il rapporto F. / D. (fuoco / diametro) per cui sono stati progettati sia compatibile con il riflettore che vogliamo impiegare. Questo controllo ovviamente non è necessario qualora si acquisti sia la parabola che il riflettore dallo stesso costruttore.

Ricordiamoci, dopo aver effettuato il puntamento della parabola sul satellite di controllare con l’analizzatore di spettro la discriminazione crosspolare ruotando l’LNB sul suo asse al fine di ridurre quanto più sia possibile l’interferenza contropolare. Spesso questi convertitori sono realizzati su specifiche di un particolare mercato ed i probe contenuti al loro interno sono disposti in maniera di consentire la corretta ricezione per esempio del satellite Astra in Inghilterra, quindi sul meridiano di Greenwich, con il corpo dell’LNB collocato in posizione verticale. Dato che noi operiamo in Italia quindi su di un meridiano collocato più a est di 10 - 13 gradi dovremo collocare il corpo del convertitore in maniera inclinata e, per farlo correttamente, dovremo collegare il nostro misuratore di campo commutato in posizione spettro espanso al convertitore, alimentarlo con una tensione ad esempio di 13 volt al fine di selezionare il pacchetto di canali verticali e ruotare il corpo dell’LNB, controllando sullo schermo dello strumento la posizione in cui otterremo il massimo segnale dai canali verticali e la massima discriminazione da quelli orizzontali. Questa è una semplice operazione che talvolta alcuni dimenticano di eseguire, ma essa è di estrema importanza per garantire la massima efficienza del sistema.

Problemi relativi al collegamento di alcuni ricevitori IRD ad impianti preesistenti

Si sono manifestati vari problemi di funzionamento nella connessione di alcuni ricevitori digitali ad impianti tv satellite, laddove le nuove apparecchiature sono state collegate tramite divisore al ricevitore analogico esistente. (In verità questi inconvenienti li abbiamo riscontrati solo con un paio di Marche di DVB, non col Nokia)  La ragione è da imputarsi a varie problematiche relative alla gestione delle polarità e delle bande di funzionamento ed al fatto che questi apparecchi necessitano di essere collegati in maniera diretta e continuativa alla parabola. è infatti importante che il sistema sia in grado di ricevere in qualsiasi momento dati ed impulsi di upgrade da parte del broadcaster di riferimento. In questi casi infatti notizie quali eventuali (e tutt’altro che infrequenti) cambiamenti di frequenza, canalizzazione, polarità e livello di codifica sono  sistematicamente comunicati ed aggiornati da parte delle emittenti televisive attraverso segnali radio inviati dal satellite, anche quando il terminale DVB si trova nello stato di stand by. (Alcune Marche di DVB, erogano la tensione di alimentazione all’LNB anche quando l’apparecchio è in st. by e parte dei circuiti risultano alimentati).Il problema risulta ora particolarmente evidente dato che nel caso di DSTV TELEPIÙ  l'emittente utilizza alcuni trasponder in polarità verticale ed altri in polarità orizzontale. La gestione delle frequenze e delle polarità in un sistema DVB avviene automaticamente, nel senso che né l'installatore né l'utente se ne devono preoccupare, purché il terminale multimediale sia lasciato libero di controllare il convertitore LNB con le tensioni di 13 o di 18 volt e con l'impulso di commutazione di banda a 22 KHz. Gli ordini per il controllo di polarità e di banda sono impartiti dall'emittente televisiva ed il terminale DVB setta automaticamente tutti i parametri di ricezione. Se il ricevitore analogico risulterà acceso, esso stesso erogherà la tensione di alimentazione per il convertitore ed eventualmente l'impulso di controllo di banda (22 KHz) interferendo così con i comandi impartiti dal DVB. Risulta allora evidente come qualsiasi metodo di collegamento al ricevitore analogico esistente sia penalizzante nel funzionamento del sistema. Infatti, disinserendo la tensione di alimentazione del convertitore LNB dal ricevitore analogico, per esempio mediante l'utilizzo di un divisore con passaggio di tensione su di un solo ramo, si avrà un totale controllo dell’impianto da parte del ricevitore DVB, ma risulterà poi problematica la visione di entrambe le polarità analogiche, senza poi considerare la gestione delle due bande (10,7-11,7 GHz ed 11,7-12,75 GHz) tramite l'impulso a 22 KHz.

Se invece si decide di collegare entrambi i ricevitori attraverso un divisore che consenta il transito di entrambe le tensioni di alimentazione verso il convertitore per accenderli poi uno alla volta , ovvero mentre si guarda un programma tv mediante il DVB si tiene spento l’analogico e viceversa, si avranno comunque dei problemi perché durante la visione dei programmi in analogico alcuni modelli di DVB potrebbero perdere il contatto con i segnali di controllo inviati dal broadcaster,  ed in alcuni casi si potrebbero  bloccare  costringendo  l’utente a resettarli disinserendo la tensione di alimentazione per alcuni secondi. Potrebbe anche accadere in alcune circostanze che alcuni DVB collocati in posizione di stand by ricevano un segnale di controllo da parte del broadcaster e si accendano, interferendo quindi con il ricevitore analogico già acceso. (Inconvenienti successi con Grundig DTR 1100).

Problemi analoghi ed anzi ancor più marcati si avranno sui sistemi sat motorizzati dove oltre agli handicap  sin qui esposti si aggiungono anche quelli relativi alla posizione del disco ed al controllo della polarità mediante polarizzatore magnetico.

Un altro problema da non sottovalutare è quello relativo alle commutazioni audio - video di un impianto composto da un ricevitore analogico un DVB ed un videoregistratore connessi ad un televisore. Alcuni Terminali Multimediali presenti attualmente sul mercato non dispongono di un sufficiente numero di prese scart (tipicamente dovrebbero essere 3) necessarie per gestire correttamente ed in maniera automatica, senza ausilio di centraline esterne tutti i passaggi occorrenti per controllare al meglio il sistema. Occorre infatti prevedere la possibilità di videoregistrare  qualsiasi programma proveniente da ciascun ricevitore sat  senza costringere l’ utente finale ad eseguire manovre complesse.

Da quanto finora visto risulta evidente come esistano gravi problemi di compatibilità tra i sistemi fin qui realizzati e le nuove tecnologie Digitali.

Per quanto ci riguarda dopo aver osservato e studiato questi fenomeni, selezionando i materiali ed i componenti offerti dal mercato abbiamo messo a punto alcune soluzioni che non sono di compromesso. Ovviamente a seconda del terminale DVB utilizzato risulteranno più o meno flessibili come impiego.

Vediamo come esempio lo schema di principio del sistema sicuramente più versatile, grazie alle caratteristiche di interfacciamento verso il mondo esterno del Terminale DVB Nokia 9500 S.

La parte comune di tutta la rete di distribuzione di segnali sia analogici che digitali è composta da un convertitore LNB PHILIPS con 4 uscite relative a ciascuna polarità di ciascuna banda collegato ad una centralina di commutazione autoalimentata, appositamente progettata per funzionare con segnali di tipo digitale. Come è risaputo infatti questo tipo di informazioni richiede una cura particolare nel contenimento dei valori di onda stazionaria, perciò è necessario che le apparecchiature preposte alla loro manipolazione mantengano l’ adattamento di impedenza a valori ottimali. Oltre al contenimento del valore di RETURN LOSS al livello più alto possibile è anche importante mantenere il RITARDO DI GRUPPO a livelli compatibili con le caratteristiche di questi segnali.

La centralina indicata nello schema dispone di 5 ingressi (4 dedicate a tutte le polarità e bande sat ed 1 per i segnali da ripetitori terrestri) e 4 uscite, ma ne esistono anche con 8 oppure 16 per impianti con un maggior numero di utenti collegati. Da questo apparecchio si dipartono 2 cavi per ogni presa alla quale si vogliono collegare sia il DVB che il “vecchio” analogico. Su queste prese, come si può notare dallo schema di collegamento, sono presenti tutti i canali di tutte le bande. E’ opportuno, anche se non indispensabile, collocare il demiscelatore per separare i segnali tv terrestri sulle linee dedicate ai ricevitori analogici, che come è noto risentono in maniera inferiore di eventuali piccoli disadattamenti di impedenza. La presenza di un diplexer sat/tv con relativi connettori, infatti, provoca sempre un pur minimo aumento del livello di onde stazionarie. Come già detto , attenzione alla qualità di cavi e connettori: il 90% delle volte il tutto potrà funzionare anche se questi componenti sono di infima qualità, ma prima o poi vi saranno certamente delle circostanze in cui si rimpiangerà di non aver speso qualcosa in più per questi oggetti.

SCHEMA DI PRINCIPIO DISTRIBUZIONE I.F. SAT ANALOG. DIGITALE

CONVERTITORE 4 USCITE

O.L. 9750 - 10600

1: BANDA 10,7 - 11,7 GHz VERTICALE

2: BANDA 10,7 - 11,7 GHz ORIZZONTALE

3: BANDA 11,7 - 12,8 GHz VERTICALE

4: BANDA 11,7 - 12,8 GHz ORIZZONTALE

ALIMENTAZIONE CONVERTITORE: 12 Volt TRAMITE LIMITATORE SU USCITA N° 3

CENTRALINA CANALI TERRESTRI

MAX 80 dBV

13 V		       18 V    18 V + 22 KHz             13 V + 22 KHz

CENTRALINA DI COMMUTAZIONE NOKIA

4 INGRESSI 4 USCITE art. 103301

1                   2                 				3	        4

TV SCART        VCR SCART       SAT. SCART

TV                     VCR               DECODER

NOKIA DVB

9500 S

AL 2° UTENTE

950-2150

950-2150

47 - 860 MHz

TV

RICEVITORE SAT ANALOGICO

DIPLEXER SAT - TV

Ingresso terr. 40 - 860 MHz max ingr. terr. 80 dBV

telealimentazione terr. 12 V

Separaz. tra le uscite 30 dB

PHILIPS

LNC-SC819Q

MODEM

VCR

LINEA TELEFONICA

VL HL        HH VH

LIMITATORE 12V

Per dovere di cronaca, vorrei segnalare un riepilogo delle modifiche hardware realizzate nel corso di questi mesi di produzione del Mediamaster.

Sostituzione dell’intera scheda tuner - qpsk con altro tipo realizzato con maggior livello di integrazione

Sostituzione delle memorie flash (2 x 29 F 400) con 1 x 29 F 800.

Sostituzione del processore video (7183) con 7124

Sostituzione del processore audio (CS 4920) con CS 4920A

Sostituzione modelli di memorie RAM

Aggiunta di una resistenza (RS 49) da 1,2 Ohm 1/2 Watt (vedi rettangolo giallo sul disegno della motherboard)