هذي الطريقه بأذن الله سوف تحل لكم مشاكلكم في انقطاع الاتصال وفي تسريع التصفح داخل الانترنت

) وعندما يظهر اظغط عليه System.ini1- اظغط على زر ابدأ ثم اختر بحث ثم ملفات او مجلدات , واكتب(

ثم اضف السطر التالي في الاسفل:  [Enh386] بالماوس نقرتين. في هذا الملف ابحث عن كلمة

ComXIrqYBuffer=1024

X=Com of your Modem  ملاحظه:

Y=Irq port of your Modem

Com1يقابلها  Irq4

Com2يقابلها  Irq3

Irq=البورت

ضع رقم الكوم الخاص بالمودم Xأي بدل الـ

ضع رقم البورت الخاص بالمودم Yو بدل الـ

2-افتح جهاز الكمبيوتر ثم اختر لوحة التحكم واختر النظام.

الذي يستخدمه المودم لديك.Com3-عند اختيار النظام اذهب الى ادارة الأجهزه لكي تعرف ماهو الـ

4-في اعلى القائمه سوف تظهر لك كلمة كمبيوتر انقر نقرتين عليها , سوف تأتيك قائمة خصائص الكمبيونر ابحث فيها عن منفذ الاتصالات لديك واعرف ما هو الرقم الذي يليه اهو الرقم 1 أو الرقم 2

Com=ملاحظه : المنفذ

صح ام خطأSystem.ini وبعدها سوف تتأكد بأن  ما عملته في ملف

5-الآن ارجع الى قائمة خصائص النظام وانقر نقرتين على منافذ(متوازيه وتسلسليه)

الذي يستخدمه المودم لديك بعدها سوف تظهر لك قائمة خصائص منفذ الاتصالات Com انقر نقرتين على الـ

6- في هذه القائمه اختر كلمة اعدادات المنفذ وحدد في خانة بتات في الثانيه=115200 ثم حدد في خانة التحكم بالانسياب=الاجهزه , ثم اختر خيارات متقدمه وسوف تظهر لك قائمة اعدادات المنفذ المتقدمه , في هذه القائمه اسحب الشريط المقابل لكلمة مخزن مؤقت للتلقي الى العالي واختر موافق ثم موافق.

7- افتح لوحة التحكم مرة اخرى, واختر أجهزة المودم وسوف تظهر لك قائمة خصائص المودم واختر خصائص , عند ظهور القائمه حدد السرعة القصوى=115200 ,ثم اختر كلمة اتصال في الاعلى , واختر خيارات متقدمه

ثم ضع علامة صح امام كلمة مطلوب للاتصال وتأكد أن النقطه الدائريه على كلمة الجهاز وليس البرنامج , واختر نوع التعديل= قياسي , ثم اكتب هذه الكلمه في خانة اعدادات اضافيه:

S11=40

ثم اختر موافق وثم موافق .....انتهى ,,,,معليش الطريقه شوي تطفش وطويله بس النتائج ان شاءالله تكون ممتازه

اتمنى انكم تكونوا فهمتوا الشرح الطويـــــــــــــــــــــــــــــــــــل (-:

The Jackal مع تحيات,,,,