GIMNAZIJA

MURSKA SOBOTA

14. ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG

2. NALOGA

2.1 Opis poskusa

Najprej povežemo aparature tako, kot vidimo na skici. Nato povečujemo frekvenco vzbujevalne napetosti do takrat, da bo amplituda največja, s tem dosežemo resonanco. Velikost amplitude merimo z voltmetrom, velikost frekvence pa s frekvencmetrom.

2.2 Potrebščine

- voltmeter

- frekvencmeter

- ŠMI 03

- elektronsko vezje, kjer sta nihajni krog in oscilator

- vezne žice

2.3 Skica

2.4 Teoretično ozadje

Električni nihajni krog niha s svojo lastno frekvenco, ki jo določimo z resonančno krivuljo. Lastna frekvenca nihajnega kroga je odvisna od kapacitete kondenzatorja in induktivnosti tuljave. Lastna frekvenca je enaka: ν=12πL×C.

3. MERITVE

Tabela 1.1

| U (mV) | 63 | 72 | 84 | 97 | 113 | 134 | 156 | 200 | 257 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kHz) | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |

Tabela 1.2

| U (mV) | 520 | 1150 | 2180 | 3460 | 3170 | 1620 | 950 | 510 | 350 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kHz) | 1,8 | 1,9 | 1,95 | 1,985 | 2 | 2,05 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |

Tabela 1.3

| U (mV) | 200 | 160 | 110 | 100 | 80 | 60 | 50 | 30 | 20 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kHz) | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |

4. ANALIZA

4.1 Graf

Graf 1

4.2 Izračun

Lastno frekvenco nihajnega kroga odčitamo iz grafa.

Lastna frekvenca 0 = 1985 Hz.

4.3 Ocena napake

Lastna frekvenca je enaka 0 = 1985 Hz ± 20 Hz.

Napaka je le 1%.

5. KOMENTAR

Pri vaji Električni nihajni krog smo izmerili lastno frekvenco nihajnega kroga. Pri meritvah, do večjih napak ni prišlo, predvsem zaradi tega, ker smo uporabili natančen digitalen voltmeter in frekvencmeter.