GIMNAZIJA

MURSKA SOBOTA

9. VAJA

LINEARNI IN NELINEARNI UPORNIKI

2. NALOGA

2.1 Opis poskusa

Vaja je razdeljena na dva dela.

V prvem delu vaje napravimo vezavo kot kaže skica 1. Napetost vira spreminjamo od 0 do 10V po koraku 0,5V. Za vsako spremembo napetosti izmerimo napetost na uporniku in tok skozi upornik. Nato narišemo graf U=U(I) in iz strmine premice določimo upornost upora. Meritev ponovimo za dva različna upora.

V drugem delu vaje napravimo vezavo kot kaže skica 2. Vezje za snemanje žarnice priključimo na izvir napetosti. priključimo voltmeter in ampermeter. Napetost U spreminjamo od 0 do 12V po koraku 1V. Po vsaki spremembi napetosti počakamo nekaj sekund, da se temperatura nitke ustali, nato pa zapišemo izmerjeno napetost in tok na žarnici. Narišemo graf I=I(U).

2.2 Potrebščine

- voltmeter

- ampermeter

- izvor napetosti

- upornika

- vezje za snemanje karakteristične žarnice

2.3 Skica

Skica 1

Skica 2

2.4 Teoretično ozadje

Ohmov zakon nam pove, da sta napetost in tok med seboj sorazmerna, med njima velja zveza R=UI. R je za določeni upornik konstanta. Napetost na uporniku je sorazmerna s tokom, če je temperatura upornika konstanta. Odvisnost toka od napetosti podaja karakteristika porabnika. Upornik ima Ohmov upor, če je karakteristika premica.

3. MERITVE

Tabela 1.1 - merjenje toka skozi upornik R1

| Ug (V) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) | 0,49 | 0,97 | 1,48 | 1,99 | 2,48 | 2,98 | 3,44 | 3,92 | 4,41 | 4,90 |
| I (mA) | 0,49 | 0,95 | 1,45 | 1,97 | 2,45 | 2,95 | 3,4 | 3,9 | 4,35 | 4,85 |

Tabela 1.2

| Ug (V) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) | 5,43 | 5,89 | 6,51 | 6,97 | 7,46 | 8,01 | 8,52 | 8,99 | 9,44 | 9,95 |
| I (mA) | 5,45 | 5,96 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 8 | 8,5 | 8,9 | 9,4 | 9,9 |

Tabela 2.1 - merjenje toka skozi upornik R2

| Ug (V) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) | 0,46 | 0,99 | 1,47 | 2,01 | 2,42 | 2,98 | 3,46 | 3,97 | 4,43 | 4,90 |
| I (mA) | 0,31 | 0,68 | 1 | 1,35 | 1,62 | 2,02 | 2,34 | 2,69 | 3 | 3,3 |

Tabela 2.2

| Ug (V) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) | 5,39 | 5,89 | 6,35 | 6,93 | 7,39 | 7,84 | 8,34 | 8,94 | 9,45 | 9,93 |
| I (mA) | 3,65 | 3,97 | 4,27 | 4,66 | 5 | 5,3 | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 6,9 |

Tabela 3.1 - Merjenje toka skozi žarnico

| Ug (V) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) | 1,05 | 2,06 | 3,05 | 4,03 | 5,06 | 6,02 |
| I (A) | 0,06 | 0,086 | 0,112 | 0,131 | 0,154 | 0,170 |

Tabela 3.2

| Ug (V) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) | 7,04 | 8,02 | 9,01 | 9,98 | 10,97 | 12,02 |
| I (A) | 0,187 | 0,202 | 0,218 | 0,231 | 0,245 | 0,255 |

4. ANALIZA

4.1 Graf

Graf 1 - U=U(I) za R1

Graf  2 - U=U(I) za R2

Graf 3 - I=I(U) za žarnico

4.2 Izračun

Upornost obeh upornikov in žarnice najlažje določimo iz grafa.

R1=7,46V−4,41V7,4mA−4,35mA=1000Ω

R2=6,93V−5,89V4,66mA−3,97mA=1507,2Ω

4.3 Ocena napake

Do večjih napak pri vaji ni prišlo, saj smo upora obeh upornikov, določili s pomočjo grafa, tako da smo izbrali dve točki, ki se najbolj prilegata premici.

5. KOMENTAR

Pri vaji smo preverili Ohmov zakon za dva linearna upornika. Ugotovili smo, da je upor za določen upornik konstanta, napetost in tok pa sta premosorazmerna, njun količnik je enak upornosti R, ki je za določen upornik konstanta. Pri žarnici te povezave ni, to pa nam pove, da je žarnica nelinearni upornik