GIMNAZIJA

MURSKA SOBOTA

12. VAJA

POLPREVODNIŠKA
DIODA

2. NALOGA

2.1 Opis poskusa

Pri tej vaji moramo izmeriti karakteristiko polprevodniške diode.

To naredimo tako, da diodo priključimo na izvir enosmerne napetosti s pozitivnim priključkom na območje "p" in z negativnim priključkom na območje "n". Napetost skozi diodo spreminjamo po koraku 10 mV od 0 do 1V, pri tem pa merimo tok, ki teče skozi diodo. Meritev nato ponovimo še tako, da priključka zamenjamo.

2.2 Potrebščine

- polprevodniška dioda

- voltmeter

- ampermeter

- izvir napetosti (baterija)

2.3 Skica

2.4 Teoretično ozadje

Polprevodniška dioda je najpreprostejši polprevodniški element. To je kristal polprevodnika z območjem "n" in z območjem"p". Ko polprevodnika staknemo, iz polprevodnika tipa "n" ob stiku oddifundrirajo prevodniški elektroni na območje polprevodnika tipa "p", vrzeli pa iz polprevodnika tipa "p" na območje polprevodnika tipa "n". Tako na stiku n-p med obema območjema nastane približno mikron debela zaporna plast. Ob meji nastane električno polje, ki z električno silo preprečuje nadaljno difuzijo prevodniških elektronov. Zaporna napetost ob stiku je pri germanijevi diodi nekje okrog 0,4V, pri silicijevi pa okrog 0,6V.

Če priključimo diodo na izvir enosmerne napetosti s pozitivnim priključkom na območje "n" in z negativnim na območje "p" ima električno polje, ki ga povzroči izvir enako smer kot električno polje v zaporni plasti. Zaradi tega se električno polje na meji še poveča, ioda pa ne prevaja.

Če priključka med sabo zamenjamo ima električno polje, ki ga zdaj povzroči izvir nasprotno smer kot električno polje v zaporni plasti. Električno polje zaporne plasti se oslabi in zdaj električno polje izvira sili iz območja "n" na območje "p", zato dioda prevaja, skozi diodo teče tok.

3. MERITVE

Tabela 1.1 - merjenje toka skozi diodo v prevodni smeri

| U (mV) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (mA) | 0,0022 | 0,0038 | 0,0056 | 0,0073 | 0,0089 | 0,0106 | 0,0122 | 0,0138 | 0,0155 | 0,0173 |

Tabela 1.2

| U (mV) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (mA) | 0,0189 | 0,0207 | 0,0223 | 0,024 | 0,0257 | 0,0275 | 0,0292 | 0,0308 | 0,0326 | 0,0342 |

Tabela 1.3

| U (mV) | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (mA) | 0,0361 | 0,0378 | 0,0397 | 0,0415 | 0,0434 | 0,0458 | 0,0477 | 0,0502 | 0,0525 | 0,0554 |

Tabela 1.4

| U (mV) | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (mA) | 0,0584 | 0,0609 | 0,0645 | 0,068 | 0,0731 | 0,0781 | 0,085 | 0,0934 | 0,1038 | 0,1162 |

Tabela 1.5

| U (mV) | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (mA) | 0,134 | 0,152 | 0,179 | 0,215 | 0,250 | 0,290 | 0,350 | 0,421 | 0,492 | 0,615 |

Tabela 1.6

| U (mV) | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (mA) | 0,870 | 1,340 | 1,93 | 2,57 | 3,6 | 10,16 | 50 | 122 |

Tabela 2 - merjenje toka skozi diodo v neprevodni smeri

| U (mV) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (mA) | 0,0022 | 0,0037 | 0,0055 | 0,0072 | 0,0088 | 0,0105 | 0,0121 | 0,0136 | 0,0152 | 0,0171 |

4. ANALIZA

4.1 Graf

4.2 Izračun

Za to polprevodniško diodo je značilno, da začne tok prevajati nekje pri 0,45V, kar se tudi lepo vidi iz grafa. Tok sicer teče že prej, vendar je ta izredno majhen in ga moramo meriti v mikro amperih.

Ko smo priključka med sabo zamenjali smo videli, da dioda toka v tej smeri ne prevaja, v tej neprevodniški smeri teče namreč izredno majhen tok, ki ga lahko izmerimo le z natančnim ampermetrom, saj je tok velik le nekaj mikro amperov.

5. KOMENTAR

Pri tej vaji smo izmerili karakteristiko diode. Ugotovili smo, da začne dioda prevajati tok nekje pri 0,45V. Dioda tok sicer prevaja že prej, vendar je ta izredno majhen, od 0,45V pa začne tok hitro naraščati, tako je velikost toka pri 0,75V že kar 122A, prevodnost diode pa se zelo poveča. Poskus smo ponovili tudi tako, da smo priključka med sabo zamenjali in ugotovili, da dioda prevaja tok le v eni smeri, torej le v prevodni smeri.