GIMNAZIJA

MURSKA SOBOTA

1. VAJA

INDUKCIJSKI ZAKON

2. NALOGA

2.1 Opis poskusa

Vaja je razdeljena na dva dela. Najprej ugotovimo število ovojev dolge in male tuljave, dolžino dolge tuljave in presek male tuljave.

V prvem delu vaje izmerimo inducirano napetost v odvisnosti od toka skozi dolgo tuljavo. To storimo tako, da dolgo tuljavo priključimo na izmenično napetost in tok skozi dolgo tuljavo spreminjamo z spreminjanjem napetosti od 0 do 12 V po koraku 1 V. Malo tuljavo postavimo približno na sredino dolge tuljave. Po vsakem koraku spremembe napetosti izmerimo tok skozi dolgo tuljavo in inducirano napetost. Meritve zapisujemo v tabelo in nato narišemo graf Uief v odvisnosti od Ief. Pri spreminjanju napetosti moramo paziti, da se dolga tuljava preveč ne segreva.

V drugem delu vaje preverimo kako je pri izbrani vrednosti Ief inducirana napetost odvisna od lege manjše tuljave v dolgi tuljavi. Ugotovimo, da inducirana napetost od sredine proti koncu tuljave pada, napetost je konstantna le 3 cm levo in 3 cm desno od središča tuljave.

2.2 Potrebščine

- dolga tuljava (N=450±5, l=29,8cm±0,2cm)

- ampermeter

- digitalni voltmeter

- mala tuljavica (N2=80±2, S=13cm2±cm2)

- izvor izmenične napetosti

2.3 Skica

2.4 Teoretično ozadje

Indukcijski zakon Ui=−dΦdt pove, da je inducirana napetost enaka časovnemu odvodu magnetnega pretoka. Ko dolgo tuljavo priključimo na izmenično napetost, nastane v tuljavi homogeno spreminjajoče magnetno polje. Za gostoto magnetnega polja velja enačba:

B(t)=μ0NI(t)l, I(t)=I0sin(ωt)

Če v tuljavo postavimo manjšo tuljavo z N2 ovoji in s presekom S se skozi manjšo tuljavo spreminja magnetni pretok: Φ(t)=N2SB(t), kar ima za posledico, da se v tuljavi inducira napetost:

Ui=N2Sωμ0NI0cos(ωt)l

Merljive so efektivne vrednosti: Uef=N2Sωμ0NIefl

3. MERITVE

Tabela 1.1 – Uief v odvisnosti od Ief

| U (V) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ief (mA) | 200 | 400 | 600 | 780 | 980 | 1150 | 1680 | 2250 |
| Uief (mV) | 14 | 24,6 | 38,7 | 48,8 | 62,6 | 73,2 | 106,5 | 141 |

Tabela 2.1 – Uief  v odvisnosti od lege manjše tuljave v dolgi tuljavi

| l (cm) | - 16 | - 15 | - 14 | - 13 | - 12 | - 11 | - 10 | - 9 | - 8 | - 7 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uief (mV) | 16,4 | 22,8 | 36,5 | 41,7 | 44,1 | 45,8 | 46,5 | 47,3 | 47,9 | 48,2 | 48,4 |

| l (cm) | - 5 | - 4 | - 3 | - 2 | - 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uief (mV) | 48,6 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,7 | 48,5 | 48,4 | 48,3 |

| l (cm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uief (mV) | 48,0 | 47,6 | 47,2 | 47,0 | 46,4 | 45,3 | 43,6 | 40,1 | 34,8 | 22,6 | 16,6 |

4. ANALIZA

4.1 Graf

Graf 1 – Uief v odvisnosti od Ief

Graf 2 – Uief  v odvisnosti od lege manjše tuljave v dolgi tuljavi

4.2 Izračun

Smt= 13cm2 ± 1cm2

Nmt= 80 ± 2

ldt= 29,8cm ± 0,2cm

Ndt= 450 ± 5

ω= 100π

B1=μ0NI(t)l

B2=UiefNmtSω

Uief = NmtSωBef

| Ief (mA) | 200 | 400 | 600 | 780 | 980 | 1150 | 1680 | 2250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uief (mV) – izm. | 14 | 24,6 | 38,7 | 48,8 | 62,6 | 73,2 | 106,5 | 141 |
| Uief (mV) – izr. | 12,4 | 24,8 | 37,2 | 48,4 | 60,8 | 71,6 | 104,6 | 139,8 |
| B1 (T) | 3,8·10-4 | 7,61·10-4 | 1,14·10-3 | 1,48·10-3 | 1,86·10-3 | 2,19·10-3 | 3,2·10-3 | 4,28·10-3 |
| B2 (T) | 4,3·10-4 | 7,53·10-4 | 1,12·10-3 | 1,5·10-3 | 1,92·10-3 | 2,24·10-3 | 3,26·10-3 | 4,32·10-3 |

4.3 Ocena napake

Izračunane napetosti so precej podobne izmerjenim. Do napake prihaja predvsem zaradi možnosti napake pri številu ovojev pri majhni in dolgi tuljavi, ter pri dolžini dolge tuljave in preseku male tuljave.

Napaka:

Uief= Uizm.± Uizm.(113+280+0,229,8+5450)=Uizm.± 0,11Uizm.

Uief= Uizm.± 0,11Uizm.

5. KOMENTAR

Pri vaji smo spoznali inducirano napetost na mali tuljavi. V prvem delu vaje smo ugotovili, da je inducirana napetost na mali tuljavi odvisna od toka, ki teče skozi dolgo tuljavo.

V drugem delu vaje pa smo ugotovili, kako je inducirana napetost na mali tuljavi odvisna od njene lege v dolgi tuljavi. Ugotovili smo, da je polje v notranjosti tuljave homogeno, medtem ko je proti koncu tuljave popačeno.