GIMNAZIJA

MURSKA SOBOTA

11. MERJENJE NOTRANJEGA UPORA BATERIJE IN SONČNE CELICE

2. NALOGA

2.1 Opis poskusa

Pri tej vaji moramo izmeriti notranji upor baterije in notrani upor sončne celice. To naredimo tako, da na baterijo oziroma na sončno celico priključimo zaporedno vezane upornike in sicer tako, da najprej priključimo samo en upor, nato pa vedno enega več. Pri vsaki spremembi upora, pa izmerimo tok in napetost.

2.2 Potrebščine

- voltmeter

- ampermeter

- zaporedno vezane upornike

- sončna celica

- baterija

2.3 Skica

2.4 Teoretično ozadje

Vsi napetostni viri imajo notranji upor R0, ki si ga moramo predstavljati vezanega zaporedno z uporom R (slika 1).

α

Dokler vir ni obremenjen, je na njegovih priključkih napetost U=U0, ki jo imenujemo tudi gonilna napetost. Ko steče tok I, se napetost U zmanjša za vrednost IR0. Torej je nova napetost na priključkih enaka U = U0 - IR0. Če bi bil notranji upor zanemarljivo majhen, bi ostala napetost na priključkih ob obremenitvi enaka.

Notranji upor najlažje izmerimo tako, da na izvir priključimo postopoma vedno več upornikov in pri vsakem dodanem uporu izmerimo tok in napetost. Narišemo graf napetosti v odvisnosti od toka (slika 2).

Dobimo premico, ki seka os y pri U0 in os x pri Imax. Tangens kota α  je enak notranjemu uporu R0. To velja za enosmerne vire napetosti, pri katerih je notranji upor ohmski (realen).

3. MERITVE

Tabela 1.1 - merjenje notranjega upora baterije s pomočjo 15 enakih zaporedno vezanih upornikov.

| št. upornikov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) | 2,8 | 3,05 | 3,25 | 3,38 | 3,47 | 3,55 | 3,62 | 3,68 |
| I (mA) | 1080 | 700 | 500 | 390 | 320 | 280 | 240 | 210 |

Tabela 1.2

| št. upornikov | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) | 3,70 | 3,71 | 3,72 | 3,75 | 3,78 | 3,80 | 3,82 |
| I (mA) | 190 | 168 | 153 | 140 | 130 | 121 | 115 |

Tabela 2 - merjenje notranjega upora sončne celice s pomočjo 11 enakih zaporedno vezanih uporov.

| št. upornikov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) | 1,75 | 2,38 | 2,65 | 2,78 | 2,85 | 2,95 | 2,98 | 3,01 | 3,03 | 3,04 | 3,05 |
| I (mA) | 36,5 | 25 | 18,5 | 14,5 | 12 | 10,5 | 9 | 8,1 | 7,2 | 6,5 | 6 |

4. ANALIZA

4.1 Graf

Graf 1 - U=U(I) za baterijo

Graf 2 - U=U(I) za sončno celico

4.2 Izračun

Notranji upor baterije in notranji upor sončne celice, smo določili s pomočjo grafov.

a) notranji upor baterije

Rn=3,82V−3,05V0,115A−0,7A=−1,316Ω

b) notranji upor baterije

Rn=2,78V−2,38V0,0145A−0,025A=−38,095Ω

4.3 Ocena napake

Napake pri meritvah so majhne, saj smo notranji upor določili s pomočjo grafov in sicer tako, da smo izbrali dve točki, ki se grafu najbolj prilegata.

5. KOMENTAR

Pri vaji smo izmerili notranji upor baterije in sončne celice. Pri tem smo ugotovili, da je notranji upor sončne celice precej večji. Pri meritvah do večjih napak ni prišlo saj smo uporabili digitalni voltmeter in digitalen ampermeter.