Differentialtermostat   Lartec

Detta är en enkel modell, den har variabel förspänning och hysteres, men ingen

temperaturskala och inget överhettningsskydd.

Detta ger istället fritt val av givare, vilket kanske är en fördel.

Den har en standard kompensationskrets sk ( Op-förstärkare ) LM 308 N,

som fungerar så att när minusingången (In-) har högre ( spänningspotential ) än plusingången (In+) är utgången låg.

När (In+) blir högre än (In-), blir utgången hög.

Utgången har en återkoppling via C1 för att skapa en liten hysteresfunktion.

För att öka uteffekten kopplas en darlington effekttransistor BD 677 A.

BD 677A kan klara 4A Kollektorström, men måste då kylas med en kylplåt.

Eftersom ingångarna på Op-kretsen är mycket högohmiga, är det R1 och R2

som utgör inimpedans, och detta tillåter relativt långa ledningar till dom flesta

givartyper.

R1 och R2 bör bytas till 3,3k om du vill använda  PT 100 - givare.

Ett billigt alternativ är att matcha två st  BC 109 transistorer och använda

bas och kollektor som givare. Dessa har inte en linjär temperaturskala, men

det påverkar inte funktionen vid matchade par.

Vi monterade komponeneterna på laboratoriekort 100 x 160 mm, som vi

delade i fyra delar och alltså tillverkade fyra kretsar per kort.

Dessa kort har banor med kopparfolie, är förborrade för DIL-kapslar och är

ganska lätta att använda. Därav ritningens utseende.

Förspänning med potentiometer VR1 används för att solfångaren alltid ska

vara så mycket varmare än tanken, att inte energi går förlorad i tex, pumpenergi

och ledningsförluster. Ett vanligt värde är 4 C grader.

VIKTIGT

Den här difftermostaten drivs med 10 - 15 V liksp.

Du får inte koppla en egen tillverkad lågspänningsutrustning med 230V

apparatur utan godkänd skyddsbarriär, så om du tänker använda den,

måste det vara lågspänning alltigenom.

Om du kan hitta ett godkänt 230V relä är det ok.

Du får förståss använda en 230V batterieliminator för likspänningsförsörjningen.

Lycka till

Stig