### Universidad de Costa Rica

### Sede Rodrigo Facio

Facultad de Ingeniería

Escuela en Ciencias de la Computación e Informática

Curso: Redes de Computadoras

Profesor: Luis Loría

# REPORTE DE LABORATORIO

## LABORATORIO # 7

Realizado por:

Diana Gonzalez Vargas		971537

Karol Salazar Garro			A03849

Yesenia Gonzalez Villalobos	971540

Esteban Brenes Chavarría	 	940596

2 Semestre

2004

# Introducción

En este laboratorio se utilizan los conceptos básicos de la configuración de un router Cisco. Presentamos cada uno de los  pasos que seguimos para hacer esta configuración de la manera correcta.

# Descripción del Laboratorio

### Problema

Se presenta una topología de red, en la cual hay que configurar los distintos router que se necesitan para el correcto funcionamiento de la red, nuestra tarea es configurar el Router 1 para que se establezca la comunicación con el Router 2, y por ende con los otros routers.

### Objetivo

Aprender a configurar routers (en este caso Cisco) y entender todos los conceptos teóricos y prácticos para lograrlo.

# Desarrollo del laboratorio

### Configuración de Router Cisco

PASO 1: Conexión con el Router:

Se conecta un cable Rollover al puerto consola del Router y el otro extremo al puerto COM de la computadora.

PASO 2: Utilizar Hyperterminal:

Se ejecuta el programa Hyperterminal para crear la conexión con las siguientes propiedades.

- Bits per second: 9600

- Data Bits : 8

- Parity: None

- Stop bits: 1

- Flow control: none

Luego se conecta al Router y se presiona la tecla enter para que aparezca el prompt.

Router>

PASO 3: Borrar la configuracion del router:

Se ingresa en modo privilegiado, digitando “enable”.

Router>enable

Se ingresa el comando “erase startup-config”

Router#erase startup-config

El router le pedirá confirmar el comando, se confirma presionando la tecla enter.

El router desplegará el mensaje

Erase of nvram: complete.

Seguidamente se desconecta el router de la fuente de poder para que limpie el respaldo.

PASO 4: Configuración Inicial:

Se conecta de nuevo el router a la fuente de poder, le aparecera un mensaje en la consola de hyperterminal indicando que no esta configurado.

Para iniciar la configuracion se tiene que ingresar nuevamente a modo privilegiado,

Router>enable

luego se ejecuta el comando “configure terminal”.

Router#configure terminal

Se le asigna un nombre al Router, con el comando “hostname name”

Router(config)#hostname Router1

Se configuran las claves

Router1(config)#enable password cisco

Router1(config)#enable secret class

Router1(config)#line console 0

Router1(config-line)#password cisco

Router1(config-line)#login

Router1(config-line)#line vty 0 4

Router1(config-line)#password cisco

Router1(config-line)#login

Se configuran las interfaces

Router1(config)#interface E0

Router1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#exit

Router1(config)#interface E1

Router1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#exit

Se configuran las redes que se pueden accesar desde el router

Router1(config)#ip host Router1 192.168.0.1 192.168.0.2 192.168.1.1

Router1(config)#ip host Router2 192.168.1.2 192.168.1.3 192.168.2.1

Router1(config)#ip host Router3 192.168.2.2 192.168.2.3 192.168.3.1

Router1(config)#ip host Router4 192.168.3.2 192.168.3.3 10.1.1.254

Se configura el protocolo RIP para el router

Router1(config)#router rip

Router1(config-router)#network  192.168.0.1

Router1(config-router)#network 192.168.2.1

Router1(config-router)#exit

Router1(config)#exit

Se salva la configuracion del router

Router1#copy running-config startup-config

Se realizan pruebas

Luego se hizo ping al router2 y el resultado fue exitoso.

No se pudo probar la salida hacia la ECCI por problemas de configuracion del Router4.

# Bibliografía

http://www.cisco.com/

http://shadowfax.ecci.ucr.ac.cr/material/Enrutamiento/