R-1

Estufa abierta tipo Rumford.

Diseño compacto con dintel curvo y fondo vertical.

Excelente visión del fuego.

Muy buen ángulo de radiación de calor.

Dintel saliente “aumenta” la profundidad.

Es adecuada para una única habitación.

Es necesario calefacción complementaria

para cuando está apagada o otros ambientes.

El espacio ocupado :

Ancho	: 0.99m

Fondo	: 0.77m

Dimensiones del hogar :

Ancho	: 0.75m

Alto	: 0.70m

Fondo	: 0.30m

El dintel sobresale: 0.15m

El umbral sobresale: 0.25m

Para imprimir este documento usar formato A4 )

Cimiento

Deberán ser construidos cuidadosamente. No olvide que la estufa pesa unos 1.500 Kg incluido el tramo de chimenea que está en el interior.

Se deberá fundar en terreno consolidado a no menos de 0.80 m de profundidad. Si existen dudas sobre si es adecuado consulte a una persona experiente.

No intente economizar en esta etapa.

No rellene material, sólo saque. Si la superficie quedó muy despareja puede rellenar con suelo cementado hecho en la relación de 1 balde de cemento portland por cada 6 baldes de tierra. Humedecer no demasiado, colocar y apisonar.

El hormigón de la losa proporción por cada balde de cemento portland, 2 de arena y 3 de pedregullo. La cantidad de agua para consistencia blanda, pero no “sopas”.

La losa de cimiento mide 12 cm de espesor y lleva una malla de hiero tratado de 8mm separado 15 cm entre varillas. Cuidar que la malla metálica quede a 3 cm del fondo.

Se ejecutan los muros de elevación hasta el nivel de piso y se rellenan el hueco con tierra.

La losa del piso mide 100 cm x 77 cm, teniendo 25 cm en voladizo. Su espesor es 8 cm.

La malla es de hierro tratado 6mm separados 15 cm entre varilla, en ambas direcciones. La malla va centrada en el espesor.

Piso del Hogar

La parte del piso que esta bajo el hogar se realiza con ladrillos refractarios de 23 x 11.5 x 6.3, puestos de plano.

El dibujo esta visto parado frente a la boca de la estufa.

Paredes del Hogar.

Construidas con ladrillos refractarios puestos en espejo ( pared 6.3 cm ).

Son totalmente verticales hasta el estante de hollín.

La unión entre ladrillos se realiza con mortero refractario. Recomendamos consultar al fabricante sobre su uso. El espesor deberá ser lo mas fina posible.

Se levantan después las paredes exteriores de la estufa hasta la altura del estante de hollín. Todo el espacio entre el muro exterior y la campana se rellena con material pobre en cemento portland.

Construcción del Dintel.

El dintel de hormigón tiene la sección del dibujo. Sobresale en voladizo 15 cm y apoya otros 15 cm.

La parte curva se encofra con una chapa de 1 mm de la forma indicada y curvada con cilindradora hasta tener una flecha de 49 cm.

También se puede hacer con una placa de laminado plástico (Cármica o Formica) que se curva tensando con alambres.   Preferimos usar la solución metálica.

No olvide que esta pieza se deberá retirar después del endurecimiento del hormigón.

Espere no menos de 15 días para desencordar.

Viga de dintel frente a la boca :

Donde el dintel apoya queda así :

Con esto se termina la construcción del hogar, que debe quedar así :

A partir de allí comienza la cámara de humos, que tiene 25 cm de altura. Para el resto de la construcción no se necesitan  ladrillos refractarios.

Observe la abertura para la tapa de limpieza en la parte posterior. Si no conviene en esa ubicación colocarla lateralmente.

El hueco se cierra con una tapa de chapa de 65 cm x 30 cm , de 3 mm de espesor.

Ajusta con tornillos de bronce ( 5 mm ), las tuercas con una oreja  amuradas a la pared. Conviene calefactear entre chapa y pared con hilo de amianto para evitar los posibles escapes de humo.

Registro

El cerrado y regulación del hogar de la estufa lo realiza el registro consistente en una chapa de 59 cm x 20 cm y de 3mm de espesor.

La chapa gira por medio de un eje de hierro redondo de 93 cm de largo y 12mm de diámetro. El giro se produce en 2 bujes amurados a la manpostería. La fijación entre el eje y la chapa es por medio de 2 abrazaderas con tornillos de bronce.

Antes de construir la cámara de humos, se debe instalar el registro, amurando los bujes, con todo armado.

Aflojados los 2 tornillos, se saca para el costado el eje, y la chapa se saca por la boca de limpieza.

Cámara de Humos.

Chimenea.

De dimensiones interiores 38 cm x 25 cm , su altura mínima desde el piso es de 5 m.

Su tope debe sobrepasar en mas de 1,20 m los objetos circundantes.

No se recomiendan chimeneas metálicas en el exterior porque se enfrían y disminuyen el tiraje de la estufa.

Hay diferentes tipos de tope que funcionan bien. Describimos uno.

Control del Registro

Palanca y placa amurada a la pared, para que con un pasador quede en posición.

Preparado por Jaime González Tejería    < caminos@multi.com.uy >