dmp2bin

HP48S(X) uniquement !

Dmp2bin permet de convertir un fichier ASCII rsultat du dump de la rom

du HP48S(X) en un fichier binaire pour mon48.

Utilisation :

dmp2bin fichier_source fichier_destination

Le fichier source est gnralement kermit.log

Le fichier destination est rom48.bin

Procdure  suivre pour obtenir le fichier rom48.bin :

- connecter le HP48S(X)  un PC par la liaison srie.

- lancer Kermit sur PC,

rgler la vitesse : set speed 9600,

activer l'enregistrement session : log session,

se connecter : connect.

- sur le HP48, faire ON-[D], puis [<-] (affichage adresse 705D9),

puis [ENTER] (adresse 00100)

puis [/] (adresse 0).

appuyer sur [SPC]. L'adresse s'incrmente sur le HP48.

(sur le PC, on voit dfiler les donnes)

l'adresse s'arrete au bout de 32Ko (adresse = 10000), appuyer  nouveau

sur [SPC] pour transfrer les 32ko suivants.

Continuer jusqu' l'adresse 80000.

Sortir par ON-[C].

- Sur le PC, faire Alt-X pour se dconnecter, puis quit.

Un fichier kermit.log doit tre prsent (taille 786432 octets).

Crer le fichier binaire par : dmp2bin kermit.log rom48.bin

le fichier rom48.bin doit faire 256ko (262144 octets)