Стандартные ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ EEPROM

SLX 25C010

1 кбит (128*8 бит)

Последовательная КМОП -EEPROM

Последовательный Периферийный Интерфейс (SPI)

Синхронная Шина

Лист предварительных данных 1999-03-15. Предварительное издание 1999-03-15

Издание Сименс AG,

Bereich Halbleiter, Marketing-Kommunikation,

Balanstraße 73,

81541 München

© Сименс AG 1999.

Все права защищены.

Внимание пожалуйста!

Насколько патенты или другие права третьих лиц затронуты, ответственность только принята для компонентов, не для приложений, процессов и схем, выполненных внутри компонентов или трансляций. Информация описывает тип компонента и не должна рассматриваться как утверждённые характеристики. Условия поставки и права изменять разработку защищены. По вопросам на технологии, поставку и цены пожалуйста входите в контакт с Semiconductor Group Offices в Германии или компанией Сименс и представителями во всем мире (смотрите список адресов). По техническим условиям компоненты могут содержать опасные вещества. Для информации относительно рассматриваемых типов, пожалуйста войдите в контакт ваше ближайшее представительство Сименса, Группу Полупроводников.

Сименс AG -одобренный CECC изготовитель.

Упаковка

Пожалуйста, используйте операторов переработки, известных Вам. Мы можем также помочь Вам -войти в контакт с вашим самым близким представителем сбыта. По соглашению мы будем брать упаковочный материал обратно, если он сортируется. Вы должны понести издержки транспорта. Для упаковочного материала, который будет возвращен нам не сортируемым или который мы не обязаны принять, мы будем должны выставить Вам счет.

На компоненты, используемые в приборах жизнеобеспечения или системах нужно получить специальное разрешение!

Критические компоненты1 из Полупроводниковой Группы Сименса AG, могут только использоваться в приборах жизнеобеспечения или системах2 с явно записанным одобрением Полупроводниковой Группы Сименса AG.

1 критический компонент -компонент, используемый в приборе жизнеобеспечения или системе, чей ожидаемый отказ может вызвать отказ того прибора жизнеобеспечения или системы, или воздействовать на безопасность или эффективность прибора или системы.

2 приборы или системы поддержания жизни предназначенные (a) которые будут внедрены в человеческое тело, или (b) для поддержания человеческой жизни. Если они портятся, следует принять, что здоровье пользователя может быть подвергнуто опасности.

Последовательные КМОП СППЗУ 1 кбит (128*8 бит),

Последовательный Периферийный Интерфейс

(Serial Peripheral Interface) (SPI) с Синхронной Шиной

Предварительные характеристики

• Последовательный периферийный интерфейс (SPI) совместимый, поддерживает SPI режимы 0,0 и 1,1

• Режим защиты страницыTM для защиты EEPROM против непреднамеренных изменений данных (SLX 25C010.../P типы только)

• КМОП малой мощности

• Тактовая частота до 2.1 MГц

• Питающее напряжение VCC = от 2.7 до 5.5 V

• 8-байтовый постраничный режим

• вывод защиты записи (WP) и команда отключения записи, для защиты аппаратных средств и защиты данных программного обеспечения

• Блочная защита от записи

-Защита всего массива

• Фильтрованные входы на триггерах Шмитта для подавления шума

• Высокая гибкость программирования

-Внутреннее напряжение записи

-Самосинхронизируемый цикл записи, включая стирание (5 мс типичное значение) для информации до 8 байт

-Побайтовая запись и программирование записи страницы, от 1 до 8 байт

• Высокая надежность

-Срок службы 106 циклов1)

-Время хранения данных 40 лет1)

-ESD защита > 4000 V по всем выводам

• 8 контактные DIP /DSO корпуса

• Доступны для расширенных диапазонов температуры

-Индустриальный: -400C – +850C

-Автомобильный: -400C – +1250C

(-400C – +1500C по запросу)

1) Для дальнейшей информации по величинам, зависящих от температуры, пожалуйста обратитесь к вашему представительству фирмы Сименс.

Информация по заказу

Таблица 1

| Тип | Код заказа | Тип корпуса | Температурный диапазон | Диапазон питающих напряжений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLA 25C010-D SLA 25C010-D/P | По запросу | P-DIP-8-3 | -400C … +850C | 2.7 V. .. 5.5 V |
| SLA 25C010-S SLA 25C010-S/P | По запросу | P-DSO-8-2 | -400C … +850C | 2.7 V. .. 5.5 V |
| SLE 25C010-D SLE 25C010-D/P | По запросу | P-DIP-8-3 | -400C … +1250C | 2.7 V. .. 5.5 V |
| SLE 25C010-S SLE 25C010-S/P | По запросу | P-DSO-8-2 | -400C … +1250C | 2.7 V. .. 5.5 V |

Другие типы доступны по запросу:

-Диапазон Температуры (-400C – +1500C)

-Корпуса (TSSOP-8, кристаллы, поставка полупроводниковой пластины)

1 Конфигурация контактов

Рисунок 1

Конфигурация контактов (вид сверху)

Таблица 2

| Номер контакта | Символ | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | CS | Вход выбора микросхемы |
| 2 | SO | Последовательный выход |
| 3 | WP | Вход защиты от записи |
| 4 | VSS | Земля |
| 5 | SI | Последовательный вход |
| 6 | SCK | Последовательный вход синхронизации |
| 7 | HOLD | Вход остановки |
| 8 | VCC | Питающее напряжение |

Описание контактов

Последовательный вход (SI)

Вывод SI – вход, используемый для синхронизации всех команд, байтовых адресов и данных в приборе. Входные данные записываются по фронту импульса тактовой частоты.

Последовательный выход (SO)

Вывод SO -выход, используемый, для выдачи данных из прибора. Данные синхронизированы снаружи срезом импульса тактовой частоты.

Последовательный вход синхронизации (SCK)

Вывод SCK -вход, используемый, чтобы синхронизировать связь между ведущим устройством и EEPROM.

Выбор микросхемы (CS)

Вывод CS -вход, используется, чтобы активировать или дезактивировать микросхему. Когда вывод CS в низком состоянии, прибор активен. Когда вывод CS в высоком состоянии, прибор неактивен и, если никакой внутренний цикл записи не проходит, переходит в режим ожидания.

После включения, требуется переход из высокого в низкое состояние вывода CS для начала любой операции. Переход из низкого в высокое состояние вывода CS после, допустимой команды записи или стирания начинает внутренний цикл записи. Независящий от CS уже начатый цикл записи, будет закончен, и затем прибор, перейдёт в режим ожидания. Когда для прибора отменяют выбор, SO переходит в  высокоимпедансное состояние, позволяя остальным устройствам совместно использовать ту же самую SPI шину.

Защита от записи (WP)

Вывод WP -вход используемый, чтобы разрешить или запретить операции записи в регистр состояния и всю память. Когда вывод WP в высоком состоянии, допускаются операции записи в регистр состояния и во всю память. Когда вывод WP в низком состоянии, все операции записи в регистр состояния и во всей памяти запрещены. Если внутренний цикл записи уже был инициализирован, переход из высокого к низкому состоянию вывода WP не окажет никакого влияния на цикл записи.

Остановка (HOLD)

Вывод HOLD -вход. Когда прибор выбран низким уровнем CS, вывод HOLD может использоваться, чтобы приостановить последовательную связь с ведущим устройством и продолжать связь позже без сброса предыдущей последовательности. Чтобы приостановить связь, вывод HOLD должен быть установлен в низкий уровень, в то время как вывод SCK в низком состоянии. Входная информация на выводе SI будет игнорироваться, а вывод SO будет находится в высокоимпедансном состоянии. SCK может переключаться в течение HOLD. Чтобы продолжать связь, вывод HOLD должен быть установлен в высокое состояние, в момент, когда вывод SCK в низком состоянии. Вывод HOLD должен быть удерживаться в высоком состоянии всё время, пока эта функция не используется.

2 Описание

SLx 25C010 является последовательным электрически стираемым и программируемым постоянным запоминающим устройством (EEPROM), организованный как 128*8 бит. Память данных разделена на 16 страниц. Одновременно может записаться до 8 байтов страницы. К прибору обращаются через последовательный периферийный интерфейс (SPI) совместную шину (SPI режимы 0,0 и 1,1). Требуемые сигналы шины - сигнал тактовой частоты (SCK) плюс раздельные данные по (SI) и выходные данные по (SO) линиям. Доступ к прибору управляется по входу (CS)–выбор микросхемы, позволяя любому числу приборов совместно использовать ту же самую шину. Для приложений с высокими требованиями надежности против непреднамеренных изменений данных следует применять приборы с режимом защиты страницыTM (только типы SLx 25C010 . . . /P, смотрите таблицу 7). Низковольтный дизайн позволяет работать вплоть до 2.7 V с низкими токами в режимах ожидания и активном. Все приборы имеют минимальный срок службы 106 циклов стирания/записи1). Микросхема работает с максимальной тактовой частотой 2.1 МГЦ, диапазон напряжения VCC = 2.7 … 5.5 V и доступна в двух диапазонах температуры–для индустриальных и автомобильных приложений. Прибор доступен в восьмиконтактном DIP и DSO корпусах; прибор дополнительно может быть приобретен в формате полупроводниковой пластины или кристалле.

Рисунок 2

Блок-схема

1) Для дальнейшей информации по величинам, зависящих от температуры, пожалуйста обратитесь к вашему представительству фирмы Сименс.

3 Характеристики шины SPI

Доступ к микросхеме SLx 25C010 происходит через шину SPI. Эта шина состоит из трех линий: SCK для тактовой частоты, SI для входных данных от ведущего устройства до прибора и SO для выходных данных от прибора до ведущего устройства. Протокол - ведущий/ведомый ориентированный, где последовательная EEPROM всегда берет подчиненную роль. Микросхема выбирается по выводу CS.

Рисунок 3

Конфигурация шины

Ведущее устройство–прибор, который инициализирует передачу данных и выдаёт сигнал тактовой частоты для операций передачи и получения данных.

MOSI = (Master Output Slave Input) выход ведущего устройства вход подчиненного устройства

MISO = (Master Output Slave Input) вход ведущего устройства выход подчиненного устройства

Подчиненное устройство–прибор, адресованный ведущим, способный к получению и передаче данных.

Передатчик/приемник–SLx 25C010 имеет отдельные выводы для передачи (SO) и приема (SI) данных.

SPI Режимы 0,0 и 1,1–SPI режимы 0,0 и 1,1 означают для подчиненного устройства, что входные данные синхронизируются по фронту тактовой частоты и выходные данные синхронизируются по срезу тактовой частоты.

MSB–(Most Significant Bit) старший бит, старший разряд– первый передаваемый и получаемый бит.

Недопустимая команда–если была получена недопустимая команда, данные будут игнорироваться микросхемой, и последовательный выходной вывод (SO) останется в высокоимпедансном состоянии, пока не будет обнаружен снова срез CS. Это повторно инициализирует последовательную связь.

4 Регистр статуса

SLx 25C010 имеет регистр статуса указывающий фактическое состояние прибора. Операции чтения допускаются к всем битам регистра статуса посредством байта команды RDSR (Read Status Register–чтение регистра статуса), в то время как операции записи только допускаются к битам 2 и 3 (BP0, BP1) через байт команды WRSR (Write Status Register– запись регистра статуса). Бит 1 (WEL) указывает, допускается или нет для микросхемы операция записи. Состояние может только быть изменено через байт команды WREN (Write Enable– разрешение записи, бит 1 = "1") и WRDI (Write Disable–запрещение записи, бит 1 = "0"). Все операции записи в регистр статуса и во всей памяти нужно предшествовать байтом команды WREN. Назначение битов регистра статуса показывается в таблице 3.

Таблица 3

Назначение битов регистра статуса

| Бит | Название | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 0 | WIP (Write In Process) | Идёт процесс записи. "0" указывает, что микросхема готова, "1" указывает, что идёт цикл записи. (бит 0 доступен только для чтения) |
| 1 | WEL (Write Enable Latches) | Защёлка разрешения записи: "0" указывает, что в микросхеме запрещены операции записи, "1" указывает, что в микросхеме разрешены операции записи (бит 1 доступен только для чтения). |
| 2 | BP0 (Block Protect Bits) | Биты защиты блоков, указывают, какие блоки являются в настоящее время защищенными от записи (см. таблицу 6) (биты 2/3: чтение/запись). |
| 3 | BP1 |  |
| 4 | x | Эти биты не используются и всегда читаются как "1" (биты 4/5: доступны только для чтения). |
| 5 | x |  |
| 6 | PPA (Page Protection Mode) | SLX 25C010 ... (без Режима Защиты СтраницыTM): Не используется, всегда читается как "1" (бит 6 доступнен только для чтения). |
|  |  | SLX 25C010 . . . /P (с Режимом Защиты СтраницыTM, смотрите главу 7): "0" указывает запись, или работа стирания PPM-битов закончена успешно. "1" указывает запись, или работа стирания PPM-битов потерпела неудачу или ещё незакончена. Обратите внимание: после включения питания PPA читается как "1" (бит 6 доступен только для чтения). |
| 7 | x | Этот бит не используется и всегда читается как "1" (бит 7 доступен только для чтения). |

Обратите внимание: Биты 0–7 читаются как "1" в течение внутреннего цикла записи.

4.1 Команды разрешения и запрещения записи для регистра статуса и памяти

Таблица 4

Команды разрешения и запрещения записи

| Командный байт | Позиции |  |  |  |  |  |  |  | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| WREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Устанавливает защёлку разрешения записи (разрешает операции записи) |
| WRDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Сбрасывает защёлку разрешения записи (запрещает операции записи) |

Разрешение записи (WREN)

Микросхема включается в состоянии запрещения записи при подаче VCC. Все команды записи для регистра статуса и памяти следует  поэтому предшествовать байтом команды разрешения записи WREN. Эта команда устанавливает бит WEL в "1". После того, как линия CS установится в низкое состояние, чтобы выбрать микросхему, передаётся по линии SI байт команды, WREN. После передачи байта команды, вывод CS должен быть установлен в  высокое состояние. Обратите внимание: после команды записи для регистра статуса или памяти, прибор автоматически возвращается в состояние запрещения записи (WEL = "0").

Рисунок 4

Последовательность команды разрешения записи (WREN)

Запрещение записи (WRDI)

Чтобы защищать микросхему от неумышленной записи, байт команды WRDI устанавливает бит WEL в "0" и следовательно, все режимы записи запрещены. После того, как CS линия установится в низкое состояние, чтобы выбрать прибор, байт команды WRDI передан по линии SI. После передачи байта команды вывод CS должен установиться в высокое состояние.

Рисунок 5

Последовательность запрещения записи (WRDI)

4.2 Операция записи в регистр статуса

Таблица 5

Команда записи в регистр статуса (WRSR)

| Командный байт | Позиции |  |  |  |  |  |  |  | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| WRSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Разрешение записи в регистр статуса |

Запись в регистр статуса (WRSR)

Байт команды WRSR разрешает пользователю изменить состояние битов BP0 и BP1 в регистре статуса. Все другие биты в регистре статуса доступны только для чтения. Чтобы начать операцию записи в регистр статуса, должны быть выполнены два отдельных командных байта. Сначала, в микросхеме должна быть разрешена запись, посылкой байта команды WREN. Затем может быть выполнен байт команды записи регистра статуса WRSR. Запись в регистр статуса по входу SI требует следующей последовательности. После того, как линия CS устанавливается в низкое состояние, чтобы выбрать микросхему, передаётся байт команды WRDI по линии SI, сопровождаемый байтом регистра статуса, который нужно записать (биты 7-4, и 1-0 -биты не имеют значения). Запись начнется после того, как вывод CS установлен в высокое состояние.

Рисунок 6

Последовательность записи в регистр статуса (WRSR)

Блоки памяти могут быть защищены, использованием BP0 и BP1 согласно таблице 6. Данные, защищенные этим способом, могут быть доступны только для чтения.

Таблица 6

Биты защиты блоков от записи

| BP1 | BP0 | Защищенные адреса памяти | Защищенный блок |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | 1 | - | 0 |
| 1 | 0 | - | 0 |
| 1 | 1 | $00-$7F | все |

4.3 Операции чтения в регистре статуса

Таблица 7

Команда чтения для регистра статуса

| Командный байт | Позиции |  |  |  |  |  |  |  | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| RDSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Чтение регистра статуса |

Чтение регистра статуса (RDSR)

Байт команды RDSR обеспечивает доступ для чтения регистра статуса. Регистр статуса может читаться в любое время, даже в течение внутреннего цикла записи. Чтение регистра статуса по выходу SO требует следующей последовательности. После того, как CS линия установится в низкое состояние, чтобы выбрать микросхему, байт команды RDSR передаётся по линии SI. Содержимое регистра статуса затем выдаётся наружу  по линии SO. Линия CS должна установиться в высокое состояние после выдачи данных.

Обратите внимание: в течение внутреннего цикла записи биты 0-7 регистра статуса читаются как "1".

Рисунок 7

Последовательность чтения из регистра статуса (RDSR)

5 Операции записи

Чтобы начать операцию записи, должны быть выполнены две отдельных операции. Сначала, в микросхеме должна быть разрешена запись байтом команды WREN. Затем может быть выполнена операция записи. Один байт (побайтовая запись) или до 8 байт (запись страницы) могут изменяться в одной процедуре записи. В течение внутреннего цикла записи будут игнорироваться все команды, за исключением байта команды RDSR (чтение регистра статуса).

Обратите внимание: Операции записи к памяти могут только быть выполнены в блоках, которые не защищенные от записи битами BP0 и BP1регистра статуса, и к страницам, которые не защищенные от записи битом Защиты Страницы (только SLx 25C010 . . . /P, смотреть в главе 7).

Таблица 8

Команда записи

| Командный байт | Позиции |  |  |  |  |  |  |  | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| WRITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Запись данных в массив памяти, начиная с выбранного адреса |

5.1 Побайтовая запись

Операция записи требует следующей последовательности. После того, как линия CS   установится в низкое состояние, для выбора микросхемы, по линии SI передаётся байт команды WRITE, сопровождаемый адресом байта (A7 -бит не имеет значения, A6-A0) и записываемые данные (D7-D0). Запись начнется после того, как вывод CS будет установлен в высокое состояние. Состояние готовности микросхемы может быть определено,  инициализацией  чтения в регистре статуса командой RDSR. Если WIP = "0" цикл записи закончен. После выполнения побайтовой записи команды EEPROM автоматически возвращается в состояние запрещения записи.

Рисунок 8

Последовательность записи байта

5.2 Запись Страницы

Процедура записи страницы - такая же, как и процедура побайтовой записи до первого байта данных. В процедуре записи страницы, однако, байт адреса EEPROM сопровождается последовательностью от одного до 8 байтов данных с новыми данными, которые нужно записать. Если передано больше чем 8 байтов данных, счетчик адреса переполнится, и предварительно переданные данные будут перезаписаны поверх, то есть только последние 8 передаваемых байтов будут записаны. Запись начнется после того, как вывод CS будет установлен в высокое состояние. Состояние готовности микросхемы может быть определено,  инициализацией  чтения в регистре статуса командой RDSR. Если WIP = "0", то  цикл записи закончен. После выполнения побайтовой записи команды EEPROM автоматически возвращается в состояние запрещения записи.

Рисунок 9

Последовательность записи страницы

6 Операция чтения

Один байт (байт чтения) или любое число байтов до целой памяти (последовательное чтение) может читаться в одной процедуре чтения.

Таблица 9

Команда чтения

| Командный байт | Позиции |  |  |  |  |  |  |  | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| READ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Чтение данных из массива памяти, начиная с выбранного адреса |

6.1 Чтение байта

Чтение EEPROM по выходу SO требует следующей последовательности. После того, как линия CS установится в низкое состояние, чтобы выбрать микросхему, передаётся байт команды READ по линии SI, сопровождаемый адресом, который нужно читать (A7 -не имеет значения, A6-A0). Данные (D7-D0) по выбранному адресу затем выдаются наружу  по линии SO. В это время, любые данные по линии SI будут игнорироваться. Если должен читаться только один байт, линия CS должна установиться в высокое состояние после выдачи данных.

Рисунок 10

Последовательность чтения байта

6.2 Последовательное чтение

При последовательной процедуре чтения - также как процедуре чтения байта до первого байта данных,  данные синхронизированы на линии SO. Чтение может быть продолжено, так как адрес байта автоматически увеличивается, и данные продолжат выдаваться. Последовательность чтения завершается установлением в высокое состояние линии CS.

Рисунок 11

Последовательность последовательного чтения

7 Режим защиты страницыTM

Режим защиты страницы обеспечивается только в SLx 25C010 … /P типах. Например, SLA 25C010-D/P имеет те же самые функциональные возможности как SLA 25C010-D с расширенным режимом защиты страницы. Каждая страница (8 байтов) в памяти данных может быть защищена против непреднамеренных изменений данных связанным битом защиты. Память бита защиты состоит из дополнительного EEPROM 16 бит (рисунок 12). Данные в памяти данных могут изменяться только, если назначенный бит защиты уничтожен (логическое состояние "1"). После записи байтов данных к странице, защита достигается  путём записи связанного бита защиты (логическое состояние "0"). Далее изменения данных внутри защищенной страницы возможны только после удаления бита защиты.

Рисунок 12

Страница данных и назначенная память защиты

Специальная процедура, чтобы записывать или стереть бит защиты гарантирует соответствующую активацию или дезактивацию защиты страницы. Для записи бита защиты или стирания, все 8 байтов данных соответственной страницы должны быть введены для проверки. Данные затем сравниваются внутренне с данными, которые будут защищены. В случае тождества бит защиты будет соответственно записан или уничтожен.

7.1 Поразрядные операции защиты

Биты памяти защиты могут быть адресованы непосредственно для чтения или записи. Адрес бита защиты соответствует самому низкому адресу внутри соответственной страницы (A7 -не имеет значения, A6-A3, A2 до A0 = "0"). Состояние каждого бита защиты измерено внутренне. Записанное состояние ("0") предотвращает запись в связанной странице. Если уже защищенная страница памяти случайно адресована для записи, то процедура записи подавляется. Для микросхем с режимом защиты страницы, добавлена дополнительная система команд для адресации и манипулирования битами защиты. Для поразрядных операций защиты имеются три дополнительных байта команды для записи, стирания и чтения бита защиты. Эти три байта команды перечислены ниже (таблица 10).

Таблица 10

Команды для манипулирования битом защиты

| Командный байт | Позиции |  |  |  |  |  |  |  | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| WRPB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Запись бита защиты страницы выбранной страницы |
| ERPB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Стирание бита защиты страницы выбранной страницы |
| RDPB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Чтение бита защиты страницы выбранной страницы |

7.2 Запись бита защиты и стирание

Для записи или удаления бита защиты, данные соответственной страницы должны быть известны ведущему устройству. Ведущее устройство должно представить данные страницы как опорные для сравнения в EEPROM. Успешное сравнение необходимо, чтобы изменить состояние бита защиты. Данные страницы не изменяются  с процедурой записи или стирания бита защиты. Протокол шины SPI показывается на рисунке 13 для записи бита защиты и на рисунке 14 для стирания бита защиты.

Рисунок 13

Последовательность для записи бита защиты

Запись или операция стирания к биту защиты страницы требует следующей последовательности. После того, как CS линия установится в низкое состояние, чтобы выбрать микросхему, передаётся байт команды WRPB для записи бита защиты (или ERPB для стирания бита защиты) по линии SI, сопровождаемый остающимися битами адреса (A7 -не имеет значения, A6-A3, A2 до A0 = "0"). Адрес бита защиты соответствует адресу первого байта защищаемой (или не защищаемой) страницы.

Биты адреса сопровождаются 8 байтами параметра, идентичными 8 байтам данных страницы, которая будет защищена или незащищена. Данные первого введенного байта должны быть идентичны байту данных, сохраненному в самом низком адресе текущей страницы. Другие 7 байтов должны быть идентичны байтам, сохраненным в порядке возрастания адреса внутри той же самой страницы. Запись начнется после того, как вывод CS будет установлен в высокое состояние.

Рисунок 14

Последовательность для Стирания Бита Защиты

Для успешного записи бита защиты, должны быть выполнены четыре условия.

1. Страница должна быть размещена внутри блока, который не защищен битами BP0 и BP1 регистра статуса.

2.  В микросхеме должна быть разрешена запись командой (WREN), могут быть выполнены команды перед записью (WRPB) или стирания (ERPB).

3. Вывод WP в высоком состоянии.

4. Все 64 бита страницы должны быть успешно проверены.

Успешная запись показывается установкой бита PPA EEPROM в "0" в регистре статуса. Цикл записи или стирания заканчивается после 2.5 (типовое значение) мС.

7.3 Бит защиты чтения

Состояние бита защиты может быть запрошено ведущим устройством. Последовательность байтов для чтения бита защиты показывается на рисунке 15.

Для чтения состояния бита защиты, микросхема должна быть выбрана переходом от высокого к низкому состоянию вывода CS, затем должна быть послана команда RDPB, сопровождаемая остающимися битами для базисного адреса соответственной страницы (A7 -не имеет значения, A6-A3, A2 до A0 = "0"). Первый бит (MSB) перемещенного байта указывает состояние бита защиты адресованной страницы. Другие 7 битов не допустимы. Состояние защиты страницы обозначено следующим образом:

Бит защиты = 1: режим защиты страницыTM дезактивирован.

Бит защиты = 0: режим защиты страницыTM активизирован, и данные в связанной странице защищены от изменений. Чтобы остановить передачу,  для микросхемы нужно отменять выбор переходом из низкого к высокому на выводе CS. Если это не произойдёт, счетчик адреса будет увеличен автоматически и микросхема пошлет состояние бита защиты следующей страницы.

Рисунок 15

Последовательность байтов для чтения бита защиты

8 Электрические характеристики

Типичные характеристики определяют средние величины, ожидаемые от распространяемой продукции. Если не иначе определено, типичные характеристики применяют для TA = 250C и данного питающего напряжения.

8.1 Абсолютные Максимальные Номиналы

Напряжения, выше перечисленных здесь, могут вызывать постоянное повреждение микросхемы. Это т.н. стрессовые режимы, и функциональная работа микросхемы в них, или любые других состояниях выше указанных в  этом листе данных, не подразумеваются. Приближение к абсолютным максимальным номиналам для расширенных границ может воздействовать на надежность микросхемы.

Таблица 11

| Параметр | Граничные значения | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| Рабочая температуры диапазон 1 (индустриальный) диапазон2 (автомобильный) | -40 к +85 -40 до +125 ( -40 до +150 по запросу) | 0C 0C 0C |
| Температура хранения | -65 до +150 | 0C |
| Питающее напряжение | -0.3 к +7.0 | V |
| Все входы и выходы относительно земли | -0.3 до VCC +0.5 | V |
| ESD защита (человеческая модель тела) | > 4000 | V |

8.2 Статические характеристики

Таблица 12

| Параметр | Символ | Граничные значения |  |  | Единицы измерения | Условия измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мин | Норма | Макс |  |  |
| Питающее напряжение | VCC | 2.7 |  | 5.5 | V |  |
| Ток питания 1) (чтение) | ICC |  | 0.5 |  | mA | VCC = 5 V; fc = 2.1 МГц |
| Ток питания 1) (запись) | ICC |  | 1 |  | mA | VCC = 5 V; fc = 2.1 МГц |
| Ток ожидания2) | ISB |  |  | 3 | мкА | VCC = 5 V |
| Входной ток утечки | ILI |  | 0.1 | 3 | мкА | VIN = VCC или VSS |
| Выходной ток утечки | ILО |  | 0.1 | 3 | мкА | VIN = VCC или VSS |
| Входное напряжение низкого уровня | VIL | -0.3 |  | 0.3 * VCC | V |  |
| Входное напряжение высокого уровня | VIH | VIH 0.7 * VCC |  | VCC +0.5 | V |  |
| Выходное напряжение низкого уровня | VOL |  |  | 0.4 | V | IOL = 3 mA; VCC = 5 V IOL = 2.1 mA; VCC = 3 V |
| Емкость Входа -выхода(SI / SO) | CI/O |  |  | 8 3) | pF | VIN = 0 V; VCC = 2.7 V |
| Входная емкость (другие выводы) | CIN |  |  | 6 3) | pF | VIN = 0 V; VCC = 2.7 V |

1) Величина для ICC -максимальная пиковая величина

2) Допустимый во всём  диапазоне температуры

3) Этот параметр только характеризуется

8.3 Динамические характеристики

Таблица 13

| Параметр | Символ | Граничные значения VCC = 2.7 - 5.5 V |  |  | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мин | Норма | Макс |  |
| Тактовая частота SCK | fSCK | 0 |  | 2.1 | МГц |
| Время цикла | tCYC | 475 |  |  | нс |
| Время упреждения CS | tLEAD | 250 |  |  | нс |
| Время запаздывания CS | tLAG | 250 |  |  | нс |
| Время высокого состояния тактовой частоты | tWH | 200 |  |  | нс |
| Время низкого состояния тактовой частоты | tWL | 200 |  |  | нс |
| Время установления данных | tSU | 100 |  |  | нс |
| Время задержки данных | tH | 100 |  |  | нс |
| Время нарастания тактовой частоты | tRI |  |  | 2 | мкс |
| Время спада тактовой частоты | tFI |  |  | 2 | мкс |
| Время установки HOLD | tHD | 100 |  |  | нс |
| Время задержки HOLD | tCD | 100 |  |  | нс |
| Время отмены выбора CS | tCS | 500 |  |  | нс |
| Время отключения выхода | tDIS |  |  | 250 | нс |
| Допустимость выхода при переходе тактовой частоты в низкое состояние | tV |  |  | 200 | нс |
| Выходное время задержки | tHO | 0 |  |  | нс |
| Время нарастания на выходе | t 1) RO |  |  | 200 | нс |
| Время спада на выходе | t 1) FO |  |  | 200 | нс |
| Фронт HOLD к выходу выхода из Z | tLZ |  |  | 100 | нс |
| Срез HOLD к вхождению выхода в Z | tHZ |  |  | 100 | нс |
| Время подавления выброса SI / SO и SCK при постоянных входах | tI |  |  | 50 | нс |

1)Этот параметр только характеризуется

8.4 Характеристики стирания и записи

Таблица 14

| Параметр | Символ | Граничные значения VCC = 2.7 - 5.5 V |  | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мин | Макс |  |
| Стирание +цикл записи (на страницу) | t WC | 5 | 8 | мс |
| Стирание бита защиты страницы |  | 2.5 | 4 | мс |
| Запись бита защиты страницы |  | 2.5 | 4 | мс |

8.5 Диаграммы Синхронизации

Рисунок 16

Синхронизация Шины для Последовательного Входа

Рисунок 17

Синхронизация шины для последовательного выхода

Рисунок 18

Синхронизация HOLD