XV Congreso Nacional de Hidráulica

REEMPLAZO ÓPTIMO DE MAQUINARIA Y    EQUIPO.

PONENCIA

Tecnología Económica y Financiera del Agua

Rafael 0ctavio Sainz Zamora

Julio de 1998

REEMPLAZO ÓPTIMO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

Rafael 0ctavio Sainz Zamora

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Economía y Finanzas del Agua

Resumen

La sustitución de activos deberá depender básicamente de la oportunidad que significa la aplicación de nuevas tecnologías que propician una mayor productividad sustentada en la reducción de costos y mayor productividad, lo anterior sin olvidar la perdida del valor de los activos y los incrementos en costos tanto por un mayor consumo de energía, paros y gastos extras por el mantenimiento preventivo y correctivo.

Introducción

La decisión de cambiar un activo se da generalmente cuando éste ya no opera o bien cuando no reporta utilidad alguna, lo anterior significa el perder la oportunidad de aprovechar las innovaciones tecnológicas, definidas principalmente por una mayor eficiencia y productividad, asociadas ambas a una reducción de costos y consumos. Es evidente también que la adquisición de un nuevo equipo o maquinaria significa una fuerte erogación.

El uso de los activos en el tiempo va propiciando de manera continua su deterioro, este envejecimiento físico se manifiesta por una baja producción y el incremento en costos. La oferta tecnológica mejora la productividad y, en razón de precios constantes aporta mayores economías. La cuestión es ¿ en qué momento se debe hacer la sustitución del activo?., el reemplazo prematuro distrae recursos, mientras que una permanecía por mayor tiempo implica incrementos en costos y mayor depreciación.

Del uso y desgaste

El desgaste propio que genera la operación de un equipo incrementa el consumo de energía y combustibles. Se incrementan los paros por desperfectos y descomposturas y se da con mayor frecuencia el mantenimiento correctivo. Con el tiempo los equipos bajan sus niveles de productividad disminuyendo sus rendimientos, que equivale a un mayor tiempo de operación, por ejemplo  un equipo de bombeo en uso para lograr un determinado volumen de extracción requiere de mayor tiempo y costo que un equipo nuevo.

# Factores que justifican la sustitución

la necesidad del reemplazo se expresan en términos de costos. La adquisición de un activo se ampara en el ahorro que se logra o  bien en función del valor incremental. El adquirir un equipo nuevo significa una mayor confiabilidad, economías en la operación, rendimientos altos y reducción en él numero de fallas; claro está que la adquisición requiere de fuertes inversiones, y no sólo por la compra, sino que también por las adecuaciones físicas a instalaciones e infraestructura.

La decisión en la sustitución de equipos y materiales deberá sustentarse en el maximizar la economía de operación, para lo cual se comparan los costos del activo en uso, con la oportunidad que reporta un activo de reciente manufactura.

# Una técnica de optimización

La conceptualización microeconómica señala que la elevación de la producción provoca el que los costos variables medios disminuyan, siempre y cuando se logren economías de escala, esta disminución será más o menos proporcional y terminará hasta alcanzar la capacidad productiva, misma que se ve limitada por las cantidades de los factores fijos.

La existencia de un activo en el mercado que tecnológicamente supere al que se encuentre en uso, representa la “Inferioridad en el Servicio”, lo que también se conoce como depreciación por obsolescencia tecnológica. Cuanto más se utiliza un equipo, mayor será esa inferioridad.

Con relación a lo anterior pero en sentido inverso, cuando menos tiempo se retiene un activo, mayor será su “Carga de Capital” (amortización e intereses de la inmovilización financiera). Y al desprenderse de éste, su valor de rescate será mucho mayor. A lo anterior habrá que agregarse el beneficio que a la empresa le reporta la disminución de la carga  fiscal, por concepto de modernización de la planta productiva.

La posesión de un activo deberá mantenerse hasta que se logre el equilibrio entre las funciones de Inferioridad en el Servicio (IS) y las de Cargas de Capital (CC), ya que cuanto más tiempo se utilice un activo, mayor será su inferioridad y a la vez cuando menor tiempo se retenga mayores serán sus cargas de capital. Las sumas de ambas funciones en un punto cualquiera conformará la curva del “Costo Total”. La gráfica siguiente pretende hacer una representación de las referidas curvas:

|  | El tiempo óptimo, para reemplazar un activo, corresponderá al punto de inflexión (suma mínima IS y CC) de la curva del costo total, representada por el punto “P* ”, que a su vez se asocia al costo mínimo total “CO”, lo que en sí se conoce como el mínimo adverso. |
| --- | --- |

Inferioridad en el servicio

Antes de entrar en detalle, es conveniente identificar los costos que conforman  la Inferioridad en el Servicio. Por una parte se tienen los costos de operación, que se van incrementando conforme al uso que se dé al activo. Por la otra se tienen los costos de “oportunidad” divididos en dos grandes grupos, por obsolescencia y por la  pérdida de productividad.

En cuanto al primero, se identifica por la pérdida que se tiene al utilizar un activo de menor productividad, lo que propicia el que para lograr una misma producción se tenga que invertir mucho mayor tiempo de lo que se lograría con un activo nuevo. Esta situación no deberá considerarse como un hecho aislado, ya que si se considera dentro de la cadena productiva, demorará el proceso productivo y con ello los costos de fabricación. Por lo que hace a los costos de oportunidad por pérdida de la productividad equivale al producto que se deja de producir si se tuviese una maquina nueva.

Al sumar los costos de operación y los de oportunidad, se determina la curva de la Inferioridad en el Servicio, considerando el que cada “n” años se realice la sustitución o compra de un nuevo activo.

A continuación se hace una representación de gráfica de estos  costos en el tiempo:

|  | Si se considera que el costo de operación representado por ce que se encuentra al principio de un periodo, y se le compara con el propio de una máquina nueva ( recta – Z), presentada en le periodo 2n de la gráfica, se verá que su diferencia es una desventaja económica, la cual se identifica también como el costo de oportunidad por obsolescencia de la máquina en uso; así, este costo va creciendo en función del tiempo. Para el mismo punto 2n, la diferencia de las ordenadas Y2 y la recta Z representa la diferencia en el servicio por no llevar a cabo el reemplazo. |
| --- | --- |

En cuanto a las áreas achuradas, representan los costos totales que caracterizan la diferencia en el servicio cuando se aplica una política que reemplaza cada n años; claro ésta que cuando se sustituye el activo, los costos de producción extra y los de oportunidad desaparecen.

Un aspecto fundamental de este método es el convertir el flujo de los costos totales en uno de anualidad  continua “aIS”, para lo cual se recurre a las técnicas de la equivalencia del valor en el tiempo. El desarrollo concluye en la siguiente ecuación:

aIS=gr1−(1+rn)e−nr1−e−nr

| El proceso es iterativo, donde al variante “n” se expresa en años, “g” es el incremento medio anual de las pendientes de los costos, y “r” es la tasa de interés para capitalización continua. A continuación se presenta de manera gráfica el comportamiento típico de la curva de la Inferioridad en el Servicio. |  |
| --- | --- |

Cargas de capital

Corresponde en este apartado determinar la anualidad equivalente de las cargas de capital (acc), donde el activo será reemplazado en un número determinado de años, los costos corresponden a los de adquisición, donde  además se incluyen los referentes a la instalación, construcción y, en su caso, al desmantelamiento, sin olvidar  el valor de recuperación.

El avance tecnológico propicia que los costos de adquisición varíen en el tiempo, lo que implica cambios en el valor de rescate, por esto la anualidad sufrirá incrementos en el momento de realizar las sustituciones, lo cual sucederá en un número determinado de “m” periodos en “n” años del horizonte de planeación.

Como las cargas de capital serán diferentes en cada ciclo, la sucesión de flujos uniformes serán (acc1), (acc2) ... (accn) en los ciclos sucesivos 1,2, ...m, de n años cada uno. Es necesario transformar este flujo escalonado en uno sólo uniforme que abarque “mn” años. El flujo esquematizado se presenta a continuación:

|  | Para facilitar el cálculo, el flujo de la gráfica se puede descomponer en dos; por una parte en un flujo uniforme y por la otra como una serie gradiente; la primera se calcula con la siguiente ecuación: |
| --- | --- |

donde “C” es el costo inicial, “R” el valor de rescate, “n” el número de años y “r” la tasa de interés en capitalización continua.

Para la serie gradiente, el flujo se presenta de manera escalonada, donde el valor de “s” se determina del producto que resulta de la multiplicación de acc1  por la tasa anual de crecimiento absoluto de los costos de adquisición (p) en el año n; dicha ecuación se expresa de esta manera:

s=(acc1)pn

Para facilitar el proceso se transforma el flujo escalonado en uno de serie gradiente, por lo que se tendrá que realizar un ajuste (la primera asignación se da el final del segundo periodo de capitalización) para estar en condiciones de aplicar el modelo, por lo que se envía a valor futuro la anualidad, al reducirse la expresión se tiene:

S=se−1−nrr

| Donde S es el gradiente que se va incrementado de manera constante a lo largo del horizonte de planeación y su primera asignación se da en el periodo 2n, de lo anterior se puede tener una representación gráfica. |  |
| --- | --- |

No es posible dar continuidad al proceso de evaluación, sin determinar la tasa efectiva equivalente (im), ya que ahora se requiere de capitalizaciones discretas de “m” periodos de vida de “n” años cada uno, se pudiese realizar un conversión y partir desde el principio, pero es más fácil aplicar la siguiente fórmula:

im=1e−nr−1

De la serie gradiente se determina la anualidad de los costos de propiedad sumando las dos anualidades de acuerdo a la siguiente expresión:

acc=Sr1−e−rmn(1+im)m−1im(1+im)m−m(1+im)m+acc1

En la gráfica siguiente se presenta curva analizada de “Cargas de Costos”.

|  | Finalmente, para determinar la vida óptima del activo se relacionan las ecuaciones de Inferioridad en el Servicio y la referente a los Costos de Propiedad, por medio de una suma algebraica de cada valor relacionado al tiempo de retención del activo, de esta suma se determina la curva del Costo Total, que al igualar a cero su primera derivada parcial determina la optimalidad. |
| --- | --- |

La oportunidad de realizar una sustitución en el momento adecuado del equipo o maquinaria define un considerable ahorro y evita perdidas económicas y paros no deseados en el servicio o producción.

Referencias

Brealey, R.; Myers. “Fundamentals of Corporate Finance”. (1991)  Mc. Grow-Hill, Inc.

Collins. J; Porras. “Empresas que Perduran”. (1994) Norma.

Fruhan, W; Kester, C; Mason; Ruback. “Case Problems in Finance”, (1992) Irwin.

Garmo, P; Sullivan; Bartdelli. “Engineering Economy”. (1997) Prentice Hall.

Katz L. M. “Microeconomía” (1995) Irwin.

Naciones Unidas. “Manual para la Preparación de Estudios de Viabilidad Industrial”

1978.

Riggs, H.E. “Financial and Cost Analisis” (1994) John Wiley & Sons Inc.

Shank, J.K.; Govindarajan, U. “Gerencia Estratégica de Costos” (1993). Norma

Paril, CH. “Advanced Engineering Economics” (1991) John Wiley & Sons inc.

Paril, CH. “Contemporany Engineering Economics” (1993) Addison Wesley.

Wunnacolt; Connell; Brue. ”Microeconomía” (1992) Mc Graw-Hill.

Zamorano, E. “Equilibrio Financiero de las Empresas”. (1993) INEF.