ПРАВИЛА

оформления спецификаций с помощью панели управления ЕСКД

Оформление спецификации должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.106, ГОСТ 2.201, ГОСТ 2.113,  ГОСТ 2.413, ГОСТ 2.418 и настоящих правил.

1 Начало работы

1.1 Все спецификации создаются в среде Exсel2000/2002.

1.2 Перед началом работы файл ESKD_V1.xla следует поместить в папку автозапуска Excel («XLStart»).

1.3 После запуска Excel будет появляться панель управления ЕСКД.

2 Размещение спецификаций

2.1 Один из листов Excel, c именем «список» (создается автоматически), отводится под перечень всех спецификаций проекта, в том числе и заимствованных.

2.2 Каждая запись в перечне содержит данные основной надписи одной  спецификации.

2.3 О р и г и н а л ь н ы е   с п е ц и ф и к а ц и и

2.3.1 Все оригинальные спецификации необходимо разрабатывать и хранить в одном файле-проекте Excel по принципу «Один проект (изделие)  – один файл».

2.3.2 Файлу-проекту присваивается имя, состоящее из индекса (шифра, кода) проекта, например, ФР-02.xls, СК-2500.xls.

2.3.3 На одном листе Excel размещается одна спецификация.

2.3.4 Данные основной надписи оригинальной спецификации вносятся в лист «список» автоматически.

2.4 З а и м с т в о в а н н ы е   с п е ц и ф и к а ц и и

2.4.1 Заимствованная спецификация в лист «список» вносится вручную.

2.4.2 Для заимствованной спецификации заполняются только поля «Файл», «Обозначение» и «Наименование».

2.4.3 В поле «Файл» заимствованной спецификации вносится имя файла Excel, в котором эта спецификация находится.

3 Заполнение спецификаций

3.1 При создании новой спецификации, после закрытия диалогового окна Основная надпись, появляется диалоговое окно Разделы.

3.1.1 Установка или сброс флажка против названия раздела добавляет или удаляет заголовок соответствующего раздела.

3.1.2 Установка флажка против названия, оканчивающегося троеточием, открывает новое диалоговое окно, позволяющее частично заполнить выбранный раздел или конкретизировать название раздела.

3.1.3 Двойной щелчок левой клавишей мыши по записи формата в диалоговом окне Документация изменяет запись формата в небольших пределах.

3.1.4 Содержание любой записи, введенной с помощью диалоговых окон, всегда может быть отредактировано вручную после закрытия всех диалоговых окон.

3.2 Запись каждого документа, сборочной единицы, детали, покупного изделия, материала и т. п. должна укладываться строго в одну строку и (или) в одну ячейку (кроме записи детали без чертежа). Длинная запись подгоняется уменьшением высоты шрифта в соответствующей ячейке. Не разрешается изменять высоту строк и менять содержание текста в шапках форм, генерируемых программой. Количество заполненных строк в графе «Примечание» «привязанных» к данной записи не ограничивается.

3.3 Запись детали без чертежа производится на трех строках.

3.3.1 В первую строку записываются:

- в графе «Формат» - надпись БЧ;

- в графе «Поз.» - номер позиции;

- в графе «Обозначение» - зарегистрированное обозначение детали;

- в графе «Наименование» - наименование детали.

3.3.2 Во вторую строку записывается:

- в графе «Наменование» - марка материала детали;

3.3.3 В  третью строку записываются:

- в графе «Наименование» - размеры;

- в графе «Кол.» - количество деталей;

- в графе «Примечание» - масса детали или ее объем.

3.4 Редактирование и форматирование текста спецификации может производиться как в состоянии «Откат», так и в состоянии «Оформ». Копирование, вставку, удаление и перенос строк, ячеек, листов  и т. д. рекомендуется производить в состоянии «Откат», любыми доступными средствами Excel.

4 Основная надпись

4.1 Все изменения в основной надписи рекомендуется производить используя диалоговое окно Основная надпись, вызываемое командой Осн. надпись… панели управления ЕСКД.

4.2 Допускается изменять содержание основной надписи вручную, редактируя лист «список».

4.3 С помощью диалогового окна Основная надпись содержание основной надписи можно изменять как в состоянии «Откат», так и в состоянии «Оформ».

4.4 Двойной щелчок левой клавишей мыши по любой графе для ввода даты вставляет в это графу системную дату. Повторный двойной щелчок очищает графу.

4.5 Щелчок левой клавишей мыши в правой области графы для номера изменения увеличивает этот номер на единицу, а в левой области – уменьшает на единицу.

4.6 Так как имя листа Excel повторяет обозначение размещенной в нем спецификации, а в Excel не может быть двух листов с одинаковым именем, то обозначение спецификации в диалоговом окне, повторяющее уже имеющееся имя листа, не может быть введено. Для информирования конструктора об этом факте обозначение в диалоговом окне краснеет. Других сообщений при этом не выдается.

5 Печать

5.1 Настройки для печати создаются обычными средствами Excel.

6 Заключение

6.1 Данная программа является составной частью довольно развитой системы разработки, хранения, учета и изменения КД и была взята из нее. Поэтому некоторые наименования и содержание некоторых пунктов настоящих правил не имеют явной логики.

6.2 Имеются также программы для разработки-оформления, в том числе и группового, перечня элементов с правильной сортировкой, таблицы соединений, ведомости ЭД, разработки и учета извещений об изменении (ИИ), просмотра структуры проектов и конструкторских документов с помощью «дерева» КД.

6.3 Планируется разработка программы генерирующей оформленный перечень элементов из файла PCAD.

6.3 Создается электронный Классификатор ЕСКД. Готовы классы 30-й и 46-й.

6.4 Критика, пожелания и предложения с благодарностью принимаются по E-mail: bragin@kbotd.ru

Успешной работы!

С уважением, Брагин Игорь.