ПРАВИЛА

оформления спецификаций с помощью панели управления ESKD

Оформление спецификации должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.106, ГОСТ 2.201, ГОСТ 2.113,  ГОСТ 2.413, ГОСТ 2.418 и настоящих правил.

1 Начало работы

1.1 Все спецификации создаются в среде Exсel2000/2002.

1.2 Перед началом работы файл ESKD_V1.3.zip следует распаковать в отдельную папку, например, с именем ESKD. Ярлык файла ESKD_V1.3.xla следует поместить в папку автозапуска Excel («XLStart»).

Примечание. На некоторых машинах с Win98 и Excel 2002 ярлыки из папки XLStart не открывают файлы по ссылке. Для преодоления этого недуга можно открывать файл обычным способом (двойным кликом).

1.3 После запуска Excel появится панель управления ESKD с выпадающим меню Документ.

2 Общие положения

2.1 Все оригинальные спецификации необходимо разрабатывать и хранить в одном файле-проекте Excel по принципу «Один проект (изделие)  – один файл».

2.2 Файлу-проекту присваивается имя, состоящее из индекса (шифра, кода) проекта, например, ФР-02.xls, СК-2500.xls.

2.3 На одном листе Excel размещается одна спецификация.

2.4 Один из листов файла-проекта создается автоматически и отводится под список всех спецификаций проекта, в том числе и заимствованных.

2.5 Одна запись в списке содержит все данные основной надписи одной оригинальной спецификации и добавляется в список автоматически.

2.6 Сведения о заимствованной спецификации необходимо вставлять вручную. При этом заполняются только поля «Файл», «Обозначение» и «Наименование».

2.7 В поле «Файл» заимствованной спецификации вносится имя файла Excel, в котором эта спецификация находится как оригинальная.

3 Заполнение спецификации

3.1 Новая спецификация создается командой Документ.Новый… Если файл-проект не создан, программа предложит создать (сохранить) его. После чего открывается диалоговое окно Основная надпись (см. ниже).

3.2 При создании новой спецификации, после закрытия диалогового окна Основная надпись, появляется диалоговое окно Разделы спецификации.

3.2.1 Установка или сброс флажка против названия раздела добавляет или удаляет заголовок соответствующего раздела.

3.2.2 Установка флажка против названия с троеточием, открывает новое диалоговое окно, позволяющее частично заполнить выбранный раздел или конкретизировать название раздела.

3.2.3 Двойной щелчок левой клавишей мыши по записи формата в диалоговом окне Документация изменяет запись формата в небольших пределах.

3.3 Если спецификация находится в откате, то в выпадающем меню Документ становятся доступными команды Прочие изд… и Материалы, позволяющие конструктору автоматически «накидывать» записи в разделы «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Материалы». Выбор одной из этих команд открывает соответствующее диалоговое окно.

3.3.1 Добавление записей прочих изделий и материалов производится соответствующей кнопкой или двойным щелчком левой клавишей мыши по записи элемента в диалоговом окне.

3.3.2 Заполнение базы данных прочих и материалов производится конструктором путем введения соответствующих данных в файлы «Прочие.xls» и «Материалы.xls».

3.4 Содержание записи, введенной с помощью любого из диалоговых окон, всегда может быть отредактировано вручную после закрытия всех диалоговых окон.

3.5 Запись каждого документа, сборочной единицы, детали, покупного изделия, материала и т. п. должна укладываться строго в одну строку и (или) в одну ячейку (кроме записи детали без чертежа). Длинная запись подгоняется уменьшением высоты шрифта в соответствующей ячейке. Не разрешается изменять высоту строк и менять содержание текста в шапках форм, генерируемых программой. Количество заполненных строк в графе «Примечание» «привязанных» к данной записи не ограничивается.

3.6 Запись детали без чертежа производится на трех строках.

3.6.1 В первую строку записываются:

- в графе «Формат» - надпись БЧ;

- в графе «Поз.» - номер позиции;

- в графе «Обозначение» - зарегистрированное обозначение детали;

- в графе «Наименование» - наименование детали.

3.6.2 Во вторую строку записывается:

- в графе «Наменование» - марка материала детали;

3.6.3 В  третью строку записываются:

- в графе «Наименование» - размеры;

- в графе «Кол.» - количество деталей;

- в графе «Примечание» - масса детали или ее объем.

3.7 Редактирование и форматирование текста спецификации может производиться как в состоянии «Откат», так и в состоянии «Оформ». Копирование, вставку, удаление и перенос строк, ячеек, листов  и т. д. рекомендуется производить в состоянии «Откат», любыми доступными средствами Excel.

4 Основная надпись

4.1 Все изменения в основной надписи рекомендуется производить используя диалоговое окно Основная надпись, вызываемое командой Документ.Осн. надпись…

Примечание. Допускается изменять содержание основной надписи вручную, редактируя лист «список».

4.3 С помощью диалогового окна Основная надпись содержание основной надписи можно изменять как в состоянии «Откат», так и в состоянии «Оформ».

4.4 Двойной щелчок левой клавишей мыши по любой графе для ввода даты вставляет в это графу системную дату. Повторный двойной щелчок очищает графу.

4.5 Щелчок левой клавишей мыши в правой области графы для вставки номера изменения увеличивает этот номер на единицу, а в левой области – уменьшает на единицу.

4.6 Так как имя листа Excel повторяет обозначение размещенной в нем спецификации, а в Excel не может быть двух листов с одинаковым именем, то обозначение спецификации в диалоговом окне, повторяющее имя уже существующего листа, не может быть введено. Для информирования конструктора об этом факте обозначение в диалоговом окне краснеет. Других сообщений при этом не выводится.

5 Печать

5.1 Настройки для печати создаются обычными средствами Excel.

6 Заключение

6.1 Данная программа является составной частью довольно развитой системы разработки, хранения, учета и изменения КД и была взята из нее. Поэтому некоторые наименования и содержание некоторых пунктов настоящих правил не имеют явной логики.

6.2 Критика и пожелания с благодарностью принимаются по E-mail: vostok27@yandex.ru

Успешной работы!

С уважением, Брагин Игорь.