## UNIVERSIDAD SANTA MARÍA

##### DECANATO DE POSTGRADO

## ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE

## TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

ROBOTICA

Autores:

Calderi Irivict C.I 13.066.105

Puyosa Moises C.I. 8.613.307

Quivera Francisco C.I. 7.691.067

Tovar Jesús C.I. 10.350.792

# Caracas, Junio 1999

# INTRODUCCIÓN

Aunque el término es nuevo, el concepto de robótica ya aparecía en textos tan antiguos como la Iliada. En esa obra se narra que Efesto construyó mujeres mecánicas de oro que caminaban,  pensaban, hablaban y ayudaban en la fragua. En 1738, Jacques de Vaucanson construyó un pato de cobre capaz de graznar y comer granos. Pero es hasta este siglo que la histórica fascinación por los autómatas adquiere más fuerza y su viabilidad tecnológica desata la imaginación de todos y reta a las mentes más brillantes de nuestra era.

La robótica de hoy divide los robots según sus características en tres generaciones.

La primera incluye a aquellos capaces de realizar tareas repetitivas y simples como las tortugas mecánicas Helmer y Elsi, construidas en los 50 por Grey Walter. Estos animalitos estaban montados sobre tres ruedas y podían dirigirse hacia la luz gracias a un ojo fotoeléctrico.

A la segunda generación corresponden los robots con sensores más sofisticados y con aditamentos que simulan el tacto y la visión. Un ejemplo es el robot fabricado por la empresa Connecticut de Estados Unidos, que es capaz de recorrer, sin chocar, los pasillos de un hospital y transportar expedientes, alimentos y muestras de laboratorio.

Los robots dotados de inteligencia artificial y capaces de tomar decisiones de forma autónoma son los que conforman la tercera generación de la robótica. El auto robotizado del ingeniero japonés Sugeno, por ejemplo, recibe órdenes verbales y conduce sin ayuda humana. Funciona con sensores que recogen información del exterior y la envían al mecanismo de las ruedas.

El RIA Robot Institute of America define al Robot como "Un manipulador multifuncional reprogramable, diseñado para mover materiales, partes, herramientas o dispositivos especializados a través de movimientos variables programados para la performance de una variedad de labores"

Esta definición indudablemente no abarca todas las posibilidades de aplicación presente y futuras de los Robots, ya que el Robot es a la producción, lo que el computador es para el procesamiento de datos, es decir una nueva y revolucionaria concepción del sistema productivo cuyos alcances recién comienzan a percibirse en los países altamente industriatizados.

Realmente los Robots, no incorporan nada nuevo a la tecnología en general, la novedad radica en la particularidad de su arquitectura y en los objetivos que se procura con los mismos.

El trabajo del Robot se limita generalmente a pocos movimientos repetitivos de sus ejes, estos son casi siempre 3 para el cuerpo y 3 para la mano o puño, su radio de acción queda determinado por un sector circular en el espacio donde este alcanza a actuar

# DEFINICION DE ROBOT

A modo de introducción, debemos hacer referencia al origen de la palabra Robot, si bien desde la  antigüedad se conocen ingenios mecánicos con formas más o menos humanas cuyo propósito fue proveer diversión en las cortes o llamar la atención de la gente, estos ingenios, carecen de importancia desde el punto de vista tecnológico, precisamente por su destino. El término Robot fue acuñado por el escritor checoslovaco Carlos Chapek, fallecido en 1938, que adquirió fama mundial con su obra RUR en la que presenta al obrero moderno como un esclavo mecánico, es allí donde justamente emplea la palabra Robot, tomada del eslavo Robota, que significa trabajo. Es este aspecto que sí nos interesa y sobre el cual haremos algunas consideraciones.

El trabajo repetitivo constituye la preocupación de todos los grandes hombres de todas las épocas. Aristóteles, el cerebro de más vasta concepción en la historia del pensamiento, refiriéndose a una forma particular de la tarea repetitiva acuño una frase que aún tiene vigencia:

"Cuando los telares tejan por si mismos, habrá terminado la esclavitud del hombre".

Norber Winer, matemático norteamericano, que introdujo el término cibernética y su teoría, refiriéndose al mismo tema, expresó:

"Es una degradación para un ser humano encadenarlo a un remo y usarlo como fuente de energía;  pero  es  casi  igual  degradación  asignarle  tareas  puramente repetitivas en una fábrica, que exigen menos de una millonésima de su poder cerebral".

El Robot Institute of America opina que:

“Un robot es un manipulador reprogramable multifuncional diseñado para mover materiales, piezas o dispositivos especializados, a través de movimientos programados variables para la realización de una diversidad de tareas”.

## DEFINICION DE ROBOTICA

La robótica es el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que permiten concebir, realizar y automatizar sistemas basados en estructuras mecánicas poliarticuladas, dotados de un determinado grado de "inteligencia" y destinados a la producción industrial o a la sustitución del hombre en muy diversas tareas. Un sistema robótico  puede describirse, como "aquel que es capaz de recibir información, de comprender su entorno a través del empleo de modelos, de formular y de ejecutar planes, y de controlar o supervisar su operación". La robótica es esencialmente pluridisciplinaria y se apoya en gran medida en los progresos de la microelectrónica y de la informática, así como en los de nuevas disciplinas tales como el reconocimiento de patrones y la inteligencia artificial.

# HISTORIA Y ANTECEDENTES

El concepto de máquinas automatizadas se remonta a la antigüedad, con mitos de seres mecánicos vivientes.

Algunos de los primeros robots empleaban mecanismos de realimentación para corregir errores, mecanismos que siguen empleándose actualmente. Un ejemplo de control por realimentación es un bebedero que emplea un flotador para determinar el nivel del agua. Cuando el agua cae por debajo de un nivel determinado, el flotador baja, abre una válvula y deja entrar más agua en el bebedero. Al subir el agua, el flotador también sube, y al llegar a cierta altura se cierra la válvula y se corta el paso del agua.

El primer auténtico controlador realimentado fue el regulador de Watt, inventado en 1788 por el ingeniero británico James Watt. Este dispositivo constaba de dos bolas metálicas unidas al eje motor de una máquina de vapor y conectadas con una válvula que regulaba el flujo de vapor. A medida que aumentaba la velocidad de la máquina de vapor, las bolas se alejaban del eje debido a la fuerza centrífuga, con lo que cerraban la válvula. Esto hacía que disminuyera el flujo de vapor a la máquina y por tanto la velocidad.

El control por realimentación, el desarrollo de herramientas especializadas y la división del trabajo en tareas más pequeñas que pudieran realizar obreros o máquinas fueron ingredientes esenciales en la automatización de las fábricas en el siglo XVIII. A medida que mejoraba la tecnología se desarrollaron máquinas especializadas para tareas como poner tapones a las botellas o verter caucho líquido en moldes para neumáticos. Sin embargo, ninguna de estas máquinas tenía la versatilidad del brazo humano, y no podían alcanzar objetos alejados y colocarlos en la posición deseada.

El desarrollo del brazo artificial multiarticulado, o manipulador, llevó al moderno robot. El inventor estadounidense George Devol desarrolló en 1954 un brazo primitivo que se podía programar para realizar tareas específicas. En 1975, el ingeniero mecánico estadounidense Victor Scheinman, cuando estudiaba la carrera en la Universidad de Stanford, en California, desarrolló un manipulador polivalente realmente flexible conocido como Brazo Manipulador Universal Programable (PUMA, siglas en inglés). El PUMA era capaz de mover un objeto y colocarlo en cualquier orientación en un lugar deseado que estuviera a su alcance. El concepto básico multiarticulado del PUMA es la base de la mayoría de los robots actuales.

En las historias de robots de Isaac Asimov, éste prevé un mundo futuro en que existían reglas de seguridad para que los robots no puedan ser dañinos para los seres humanos, por tal razón Isaac Asimov propuso las siguientes tres leyes para la robótica:

1. Un robot no puede dañar a un ser humano o, a través de la inacción, permitir que se dañe a un ser humano.

2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando tales órdenes estén en contra de la primera ley.

3. Un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando esta protección no entre en conflicto con la  primera y segunda ley.

La robótica abre una nueva y decisiva etapa en el actual proceso de mecanización y automatización creciente de los procesos de producción. Consiste esencialmente en la sustitución de máquinas o sistemas automáticos que realizan operaciones concretas, por dispositivos mecánicos que realizan operaciones concretas, dotados de varios grados de libertad en sus movimientos y capaces de adaptarse a la automatización de un número muy variado de procesos y operaciones.

La robótica se ha caracterizado por el desarrollo de sistemas cada vez más flexibles, versátiles y polivalentes, mediante la utilización de nuevas estructuras mecánicas y de nuevos métodos de control y percepción.

Antiguamente, se creaban artefactos capaces de realizar tareas diarias y comunes para los hombres, o bien, para facilitarles las labores cotidianas; con el pasar del tiempo se dieron cuenta que había  tareas repetitivas que se podían igualar con un complejo sistema, y es así como se comienza a crear máquinas capaces de repetir las mismas labores que el hombre realizaba; como ejemplo de estas máquinas podemos citar las siguientes:

- La rueda como medio de transporte o como herramienta, por ejemplo, para un alfarero.

- El engrane.

- La catapulta como arma de combate.

- El molino, ya sea para obtener agua de las entrañas de la tierra, o como moledor de granos.

Y así una gran variedad de máquinas que antiguamente se creaban para facilitarle las tareas a los hombres. Pero no todos estos artefactos tenían una utilidad, algunas máquinas solamente servían para entretener a sus dueños, y no hacían nada más que realizar movimientos repetitivos ó emitir sonidos.

HISTORIA DE LOS AUTOMATAS

Los autómatas, o máquinas semejantes a personas, ya aparecían en los relojes de las iglesias medievales, y los relojeros del siglo XVIII eran famosos por sus ingeniosas criaturas mecánicas. Cabe mencionar que los árabes fueron unos maestros en la construcción de autómatas y en la precisión de sus cálculos, y como ejemplo de ello, se puede mencionar que inventaron el reloj mecánico, así como sus grandes aportaciones a la astrología. También los ingenieros griegos aportaron grandes conocimientos a los autómatas, aunque su interés era más bien hacia el saber humano más que hacia las aplicaciones prácticas.

Desde hace cientos de años antes de Cristo, se comenzaron a crear autómatas; enseguida se muestra una lista de autómatas creados, y que se tienen como  referencia para tomarlos como antecesores. Solamente por citar algunos de estos inventos, se mencionan los siguientes:

En 1500 a. C., Amenhotep, hermano de Hapu, construye una estatua de Memon, el rey de Etiopía, que emite sonidos cuando la iluminan los rayos del sol al amanecer.

En el 500 a. C., King-su Tse, en China, inventa una urraca voladora de madera y bambú y un caballo de madera que saltaba.

Entre el 400 y 397 a. C., Archytar de Tarento construye un pichón de madera suspendido de un pivote, el cual rotaba con un surtidor de agua o vapor, simulando el cuelo. Archytar es el inventor del tornillo y la polea.

Entre el 300 y 270 a. C., Cresibio inventa una clepsidra (reloj de agua) y un órgano que funciona con agua.

Entre el 220 y 200 a. C., Filon de Bizancio inventó un autómata acuático y la catapulta repetitiva.

En el año 206 a. C., fue encontrado el tesoro de Chin Shih Hueng Ti consistente en una orquesta mecánica de muñecos, encontrada por el primer emperador Han.

En el año 62 d. C., Hero de Alejandría hace un tratado de autómatas, un famoso registro de aplicaciones de la ciencia que pueden ser demostrados por medio de un autómata, así como su teatro automático en el cual, las figuras que se encuentran montadas en una caja, cambian de posición ante los ojos de los espectadores: pájaros cantores, trompetas que suenan, medidores de la fuerza del vapor, animales que beben, termoscopios, sifones y máquinas que operaban con monedas.

Año 335 d. C., Hsieh Fec construye un carro con cuatro ruedas con la figura de Buda, hecha de madera de sándalo.

En el año 700 d. C., Huang Kun construyó barcos con figuras de animales, cantantes, músicos y danzarines que se movían.

En el 770 d. C., Yang Wu-Lien construye un mono que extiende sus manos y dice “¡Limosna! ¡Limosna!”, guardando su recaudación en una bolsa cuando alcanza un peso determinado.

El príncipe Kaya, hijo del Emperador Kannu, construye en el año 840 una muñeca que derrama agua.

En el 890, Han Chih Ho hace un gato de madera que caza ratas, y moscas tigre que bailan.

El sabio príncipe hindú Bhoja, escribe, en el año 1050, el Samarangana-Sutradhara, que incluye comentarios sobre la construcción de máquinas o yantras.

Alberto Magno (1204 - 1272) crea un sirviente mecánico.

Roger Bacon (1214 - 1294) construye, después de 7 años, una cabeza que habla.

En el año 1235, Villard d’Honnecourt hace un libro de esbozos que incluyen secciones de dispositivos mecánicos, como un ángel autómata, e indicaciones para la construcción de figuras humanas y animales.

Reloj con forma de gallo que canta en la catedral de Strasbourg, que funcionó desde 1352 hasta 1789.

Leonardo Da Vinci construye en el año 1500 un león automático en honor de Luis XII que actúa en la entrada del Rey de Milán.

Salomón de Caus (1576 - 1626) construye fuentes ornamentales y jardines placenteros, pájaros cantarines e imitaciones de los efectos de la naturaleza.

En 1640, René Descartes inventó un autómata al que se refiere como “mi hijo Francine”.

En 1662, se abre en Osaka el teatro Takedo de autómatas.

Jacques de Vaucanson, construye el pato, el autómata más conocido; un pato hecho de cobre, que  bebe, come, grazna, chapotea en el agua y digiere su comida como un pato real. Previamente construye  un flautista y un tamborilero en 1738; el primero consistía en un complejo mecanismo de aire que causaba el movimiento de dedos y labios, como el funcionamiento normal de una flauta.

Los Maillardet (Henri, Jean-David, Julien-Auguste, Jacques-Rodolphe) hicieron su aparición a finales del siglo XVIII y principios del XIX, construyen un escritor-dibujante, con la forma de un chico arrodillado con un lápiz en su mano, escribe en inglés y en francés y dibuja paisajes. Construyen un mecanismo “mágico” que responde preguntas y un pájaro que canta en una caja.

Robert Houdini construye una muñeca que escribe. También realiza un pastelero, un acróbata, una bailarina en la cuerda floja, un hombre que apunta con una escopeta y una artista del trapecio.

Thomas Alva Edison construyó en el año 1891 una muñeca que habla.

Como nos podemos dar cuenta, los autómatas construidos hasta este entonces, solamente servían para entretener a propios y extraños, no tenían aplicaciones prácticas en alguna área en específico.  Estas máquinas funcionaban generalmente por medio de movimientos ascendentes de aire o agua caliente. El vertido progresivo de un líquido provocaba rupturas de equilibrio en diversos recipientes provistos de válvulas; otros mecanismos se basaban en palancas o contrapesos. Mediante sistemas de este tipo se construían pájaros artificiales que podían “cantar” o “volar”, o puertas que se abrían solas. Las construcciones de la escuela de Alejandría se extendieron por todo el Imperio Romano y posteriormente por el mundo árabe. En el siglo XIII, Al-Djazari apareció como el heredero de todas ellas con la publicación de su “Libro del conocimiento de los procedimientos mecánicos”

## DESARROLLOS RELACIONADOS CON LA TECNOLOGIA DE LA ROBOTICA

Mediados del siglo XVIII: J. De Vaucanson construyó varias muñecas mecánicas de tamaño humano que ejecutaban piezas de música.

1801: J. Jacquard inventó su telar, que era una máquina programable para la urdimbre.

1805: H.Maillardet construyó una muñeca mecánica capaz de hacer dibujos.

1946: El inventor americano G. C. Devol desarrolló un dispositivo controlador que podía registrar señales eléctricas por medios magnéticos y reproducirlas para accionar una máquina mecánica. La patente de Estados Unidos correspondiente se emitió en 1952.

1951: Trabajo de desarrollo con teleoperadores (manipuladores de control remoto) para manejar materiales radioactivos.  Patentes de Estados Unidos relacionadas emitidas para Goertz (1954) y Berggsland (1958).

1952: Una máquina prototipo de control numérico fue objeto de demostración en el Instituto de Tecnología de Massachusetts después de varios años de desarrollo,. Un lenguaje de programación de piezas determinadas APT (Automatically Programmed Tooling - Herramiental Automáticamente programado) se desarrolló posteriormente y se publicó en 1961.

1954: El inventor británico C.W. Kenward solicitó una patente para diseño de robot.  Patente británica emitida en 1957.

1954: G.C. Devol desarrolla diseños para transferencia de artículos programados. Patente de Estados Unidos emitida para diseño en 1961.

1959: Se introdujo el primer robot comercial por Planer Corporation.  Estaba controlado por interruptores de fin de carrera y levas.

1960 : Se introdujo el primer robot (Unamate), basado en la transferencia de artículos programados de Devol.  Utilizaba los principios del control numérico para el control del manipulador y era un robot de transmisión hidráulica.

1961: Un robot Unimate se instaló en la Ford Motor Company para atender una máquina de fundición en troquel.

1966: Trallfa, una firma noruega, construyó e instaló un robot de pintura por pulverización.

1968: Un robot móvil llamado (Shakey) se desarrolló en SRI (Stanford Research Institute).  Estaba provisto de una diversidad de sensores, incluyendo una cámara de visión y sensores táctiles, y podía desplazarse por el suelo.

1971: El Stanford Arm, un pequeño brazo de robot de accionamiento eléctrico se desarrolló en Stanford University.

1973: Se desarrolló  en SRI el primer lenguaje de programación de robot del tipo de computadora para la investigación con la denominación WAVE.  Fue seguido por el lenguaje AL en 1974. Los dos lenguajes se desarrollaron posteriormente en el lenguaje VAL comercial para Unimation por Víctor Scheinman y Bruce Simano.

1974: ASEA introdujo el robot Irb6 de accionamiento completamente eléctrico.

1974: Kawasaki, bajo la licencia de Unimation, instaló un robot para soldadura por arco para estructuras de motocicletas.

1974: Milacron introdujo el robot T3 con control por computadora.

1975: El robot (sigma) de Olivetti se utilizó en operaciones de montaje, una de las primitivas aplicaciones de la Robótica al montaje.

1976: Un dispositivo de Remote Center Compliance (RCC), para la inserción de piezas en la línea de montaje se desarrolló en los laboratorios Charles Stark Draper Labs en Estados Unidos.

1978:Se introdujo el robot PUMA (Programable Universal Machine for Assembly) para tareas de montaje por Unimation, basándose en diseños obtenidos en un estudio de la General Motors.

1978: El robot T3 de Cicinati Milacron se adaptó y programó para realizar operaciones de taladrado y circulación de materiales en componentes de aciones, bajo el patrocinio de Air Force ICAM (Integrated Computer - Aided Manufacturing).

1979: Desarrollo del robot del tipo SCARA (Selective Compliance Arm for Robotic Assembly) en la Universidad de Yamanashi en Japón para montaje. Varios robots SCARA comerciales se introdujeron hacia 1981.

1980: Un sistema robótico de captación de recipientes fue objeto de demostración en la Universidad de Rhode Island.  Con el ejemplo de la visión de máquina, el sistema era capaz de captar piezas con orientaciones aleatorias y posiciones fuera de un recipiente.

1981: Se desarrolló en la Universidad Carnegie Mellon un robot de impulsión directa.  Utilizaba motores eléctricos situados en las articulaciones del manipulador sin las transmisiones mecánicas habituales empleadas en la mayoría de los robots.

1982: IBM introduce el robot RS-1 para montaje, basado en varios años de desarrollo interno.  Se trata de un robot de estructura de caja que utiliza un brazo constituido por tres dispositivos de deslizamiento ortogonales, el lenguaje de robot AML, desarrollado por IBM, se introdujo también para programar el robot RS-1.

1983: Informe emitido sobre la investigación en Westinghouse Corp., bajo el patrocinio de National Science Foundation sobre un sistema de montaje programable - adaptable (APAS), un proyecto piloto para una línea de montaje automatizada flexible con el empleo de robots.

1984 : Varios sistemas de programación fuera de línea se demostraron en una exposición de Robots. La operación típica de estos sistemas permitía que se desarrollaran programas de robot utilizando gráficos interactivos en una computadora personal y luego se cargaban en el robot.

GENERACIONES DE ROBOTS

Una  clasificación  del  grado de  complejidad  del  Robot  puede  establecerse  de  la siguiente forma:

Robots de primera generación:

Dispositivos que actúan como "esclavo" mecánico de un hombre, quien provee mediante su intervención directa el control de los órganos de movimiento. Esta transmisión tiene lugar mediante servomecanismos actuados por las extremidades superiores del hombre, caso típico manipulación de materiales radiactivos, obtención de muestras submarinas, etc.

Robots de segunda generación:

El dispositivo actúa automáticamente sin intervención humana frente a posiciones fijas en las que el trabajo ha sido preparado y ubicado de modo adecuado ejecutando movimientos repetitivos en el tiempo, que obedecen a lógicas combinatorias, secuenciales, programadores paso a paso, neumáticos o controladores lógicos programables. Un aspecto muy importante está constituido por la facilidad de rápida reprogramación que convierte a estos Robots en  unidades "versátiles" cuyo campo de aplicación no sólo se encuentra en la manipulación de  materiales sino en todo los procesos de manufactura, como por ejemplo: en el estampado en frío y en caliente asistiendo a las máquinas-herramientas para la carga y descarga de piezas. En la inyección de termoplásticos y metales no ferrosos, en los procesos de soldadura a punto y continúa en tareas de pintado y reemplazando con ventaja algunas operaciones de máquinas convencionales.

Robots de tercera generación:

Son dispositivos que habiendo sido construidos para alcanzar determinados objetivos serán capaces de elegir la mejor forma de hacerlo teniendo en cuenta el ambiente que los circunda. Para obtener estos resultados es necesario que el robot posea algunas condiciones que posibiliten su interrelacción con el ambiente y los objetos. Las mínimas aptitudes requeridas son: capacidad de reconocer un elemento determinado en el espacio y la capacidad de adoptar propias trayectorias para conseguir el objetivo deseado.

Los métodos de identificación empleados hacen referencia a la imagen óptica por ser esta el  lenguaje humano en la observación de los objetos, sin embargo no puede asegurarse que la que es natural para el nombre, constituye la mejor solución para el robot.

ARQUITECTURA DE LOS ROBOTS

La arquitectura está definida por el tipo de configuración general que posea el robot, sin embargo puede ir desde lo que llamamos arquitectura cerrada (la cual no permite flexibilidad al implementar modificaciones) hasta la conocida como metamórfica. El concepto de metamorfismo, de reciente aparición, se ha introducido para incrementar la flexibilidad funcional de un robot a través del cambio de su configuración por el propio robot. El metamorfismo admite diversos niveles, desde los más elementales cambios de herramientas o de efecto terminal, hasta los más complejos como el cambio o alteración de algunos de sus elementos o subsistemas estructurales.

Los dispositivos y mecanismos que pueden agruparse bajo la denominación genérica del robot, tal como se ha indicado, son muy diversos y por lo tanto es difícil establecer una clasificación coherente de los mismos que resista un análisis crítico y riguroso. La subdivisión de los robots, según su arquitectura, se hace en los siguientes grupos: Poliarticulados, Móviles, Androides, Zoomórficos e Híbridos.

Poliarticulados

Bajo este grupo están los robots de muy diversa forma y configuración cuya característica común es la de ser básicamente sedentarios -aunque excepcionalmente pueden ser guiados para efectuar desplazamientos limitados- y estar estructurados para mover sus elementos terminales en un determinado espacio de trabajo según uno o más sistemas de coordenadas y con un número limitado de grados de "libertad". En este grupo se encuentran los manipuladores, los robots industriales, los robots cartesianos y algunos robots industriales y se emplean cuando es preciso abarcar una zona de trabajo relativamente amplia o alargada, actuar sobre objetos con un plano de simetría vertical o deducir el espacio ocupado en el suelo.

# Móviles

Son robots con gran capacidad de desplazamiento, basados en carros o plataformas y dotados de un sistema locomotor de tipo rodante. Siguen su camino por telemando o guiándose por la información recibida de su entorno a través de sus sensores.  Por ejemplo las tortugas motorizadas diseñadas en los años cincuenta, fueron las precursoras y sirvieron de base a los estudios sobre inteligencia artificial desarrollados entre 1965 y 1973 en la Universidad de Stranford.

Estos robots aseguran el transporte de piezas de un punto a otro de una cadena de fabricación. Guiados mediante pistas materializadas a través de la radiación electromagnética de circuitos empotrados en el suelo, o a través de bandas detectadas fotoeléctricamente, pueden incluso llegar a sortear obstáculos y están dotados de un nivel relativamente elevado de inteligencia.

Androides

Son robots que intentan reproducir total o parcialmente la forma y el comportamiento cinemático del ser humano. Actualmente los androides son todavía dispositivos muy poco evolucionados y sin utilidad práctica, y destinados fundamentalmente al estudio y experimentación.

Uno de los aspectos más complejos de estos robots, y sobre el que se centra la mayoría de los trabajos, es el de la locomoción bípeda. En este caso, el principal problema es controlar dinámica y coordinadamente en el tiempo real el proceso y mantener simultáneamente el equilibrio del robot.

Zoomórficos

Los robots zoomórficos, que considerados en sentido no restrictivo podrían incluir también a los androides, constituyen una clase caracterizada principalmente por sus sistemas de locomoción que imitan a los diversos seres vivos.

A pesar de la disparidad morfológica de sus posibles sistemas de locomoción es conveniente agrupar a los robots zoomórficos en dos categorías principales: caminadores y no caminadores. El grupo de los robots zoomórficos no caminadores está muy poco evolucionado. Cabe destacar, entre otros, los experimentos efectuados en Japón basados en segmentos cilíndricos biselados acoplados axialmente entre sí y dotados de un movimiento relativo de rotación. En cambio, los robots zoomórficos caminadores multípedos son muy numerosos y están siendo experimentados en diversos laboratorios con vistas al desarrollo posterior de verdaderos vehículos terrenos, piloteando o autónomos, capaces de evolucionar en superficies muy accidentadas. Las aplicaciones de estos robots serán interesantes en el campo de la exploración espacial y en el estudio de los volcanes.

Híbridos

Estos robots corresponden a aquellos de difícil clasificación cuya estructura se sitúa en combinación con alguna de las anteriores ya expuestas, bien sea por conjunción o por yuxtaposición. Por ejemplo, un dispositivo segmentado articulado y con ruedas, es al mismo tiempo uno de los atributos de los robots móviles y de los robots zoomórficos. De igual forma puéden considerarse híbridos algunos robots formados por la yuxtaposición de un cuerpo formado por un carro móvil y de un brazo semejante al de los robots industriales. En parecida situación se encuentran algunos robots antropomorfos y que no pueden clasificarse ni como móviles ni como androides, tal es el caso de los robots personales.

## CONSTRUCCION DE UN ROBOT

La construcción de un robot, ya sea una máquina que camine de forma parecida a como lo hace el ser humano, o un manipulador sin rostro para una línea de producción, es fundamentalmente un problema de control. Existen dos aspectos principales: mantener un movimiento preciso en condiciones que varían y conseguir que el robot ejecute una secuencia de operaciones previamente determinadas. Los avances en estos dos campos -el primero es esencialmente un problema matemático, y el segundo de tecnología - suministran la más grande contribución al desarrollo del robot moderno.

Los manipuladores propiamente dichos representan, en efecto, el primer paso en la evolución de la robótica y se emplean preferentemente para la carga-descarga de máquinas-herramientas, así como para manutención de prensas, cintas transportadores y otros dispositivos.

Actualmente los manipuladores son brazos articulados con un número de grados de libertad que oscila entre dos y cinco; cuyos movimientos, de tipo secuencial, se programan mecánicamente o a través de una computadora. Los manipuladores no permiten la combinación simultánea de movimientos ni el posicionamiento contínuo de su efector terminal. A pesar de su concepción básicamente sencilla, se han desarrollado manipuladores complejos para adaptarlos a aplicaciones concretas en las que se dan condiciones de trabajo especialmente duras o especificaciones de seguridad muy exigentes.

COMO FUNCIONAN LOS ROBOTS

El diseño de un manipulador robótico se inspira en el brazo humano, aunque con algunas diferencias. Por ejemplo, un brazo robótico puede extenderse telescópicamente, es decir, deslizando unas secciones cilíndricas dentro de otras para alargar el brazo. También pueden construirse brazos robóticos de forma que puedan doblarse como la trompa de un elefante. Las pinzas están diseñadas para imitar la función y estructura de la mano humana. Muchos robots están equipados con pinzas especializadas para agarrar dispositivos concretos, como una gradilla de tubos de ensayo o un soldador de arco.

Las articulaciones de un brazo robótico suelen moverse mediante motores eléctricos. En la mayoría de los robots, la pinza se mueve de una posición a otra cambiando su orientación. Un procesador o una computadora calcula los ángulos de articulación necesarios para llevar la pinza a la posición deseada, un proceso conocido como cinemática inversa.

Algunos brazos multiarticulados están equipados con servocontroladores, o controladores por realimentación, que reciben datos de un computador. Cada articulación del brazo tiene un dispositivo que mide su ángulo y envía ese dato al controlador. Si el ángulo real del brazo no es igual al ángulo calculado para la posición deseada, el servocontrolador mueve la articulación hasta que el ángulo del brazo coincida con el ángulo calculado. Los controladores y los procesadores asociados también deben procesar los datos recogidos por cámaras que localizan los objetos que se van a agarrar o las informaciones de sensores situados en las pinzas que regulan la fuerza de agarre.

Cualquier robot diseñado para moverse en un entorno no estructurado o desconocido necesita múltiples sensores y controles (por ejemplo, sensores ultrasónicos o infrarrojos) para evitar los obstáculos. Los robots como los vehículos planetarios de la NASA necesitan una gran cantidad de sensores y unas computadoras a bordo muy potentes para procesar la compleja información que les permite moverse. Eso es particularmente cierto para robots diseñados para trabajar en estrecha proximidad de seres humanos, como robots que ayuden a personas discapacitadas o sirvan comidas en un hospital. La seguridad debe ser esencial en el diseño del robot para el servicio humano.

En la Robótica pueden intervenir elementos tan sencillos como una computadora y  un puerto serial. Anteriormente para tener control sobre algún proceso, se requería un gran conocimiento sobre la materia, donde para su programación se requería de un nuevo diseño electrónico (lo que habíamos llamado arquitectura cerrada anteriormente). Si se quería que ese nuevo sistema se comportara de otra manera, necesitaba rediseñar todo un sistema electrónico nuevo. Debido a que en el sistema de programación utilizado en la arquitectura cerrada, cuando mucho podrían configurarse las opciones por medio de jumpers. Posiblemente la persona que había diseñado electrónicamente este sistema, había dado la opción para que hiciera dos o tres funciones. Y para cambiarle la configuración se debían mover algunos switchs o algunos jumpers, era lo más que se podía hacer  con ella.  Entonces todo esto nos dan a entender que antiguamente los sistemas eran sistemas totalmente cerrados, no permitían que gente extraña ajena a la compañía pudiera hacer modificaciones o diseños.

# Estructura Abierta

Para entender mejor este concepto nos podemos referir a una computadora, la cual es una estructura totalmente abierta,  donde cualquiera de nosotros puede diseñar o comprar una tarjeta de video y colocarla dentro de ella, colocar un disco duro, etc. Esos son sistemas totalmente abiertos, en donde la flexibilidad y el intercambio de las piezas es de una complejidad muy inferior.

En los sistemas cerrados, las únicas personas que podían hacer  cambios a estos equipos eran los diseñadores del sistema y eran sistemas propios, por eso, esto viene a revolucionar lo que son los sistemas electrónicos, un poco más complejos, en los cuales se requerían de Ingenieros en electrónica tanto para la controladora, como para el periférico.

Pero podían utilizar partes propias como circuitos programables pals y los gans. Cuando entran estos circuitos se inicia una nueva revolución en lo que fue la electrónica. Los pals venían a ser circuitos lógicos programables.  Anteriormente, supongamos que había una tarjeta de un gran tamaño, con un montón de compuertas,  esto venia a reducir a la mitad de un circuito batch, lo que significa que la gran cantidad de compuertas que tenía la tarjeta, las podía programar dentro de un circuito. Este proceso se realiza programando en memoria ROM del tipo programable, por lo tanto estos sistemas ya tienen instrucciones programables que me permiten hasta cierto punto poder rediseñar el sistema o dar la facilidad de alterar valores obteniendo resultados diferentes de una manera más sencilla.

# El Hardware

El hardware, es la parte física del equipo lo palpable, la electrónica, por ejemplo, podía actuar o podía ser utilizada para otras formas, lógicamente que la persona que hacía el programa,  era una persona especializada en el campo, una persona más dedicada, más enfocada hacia esa área, y que el trabajo requerido por estos sistemas necesita que la persona conozciera la arquitectura de este sistema al 100%,  necesitaba conocer el microprocesador, la dirección de cada uno de los elementos del sistema involucrados en todo lo que es esta tarjeta lógica.

En el casi de la computadora por ejemplo, la persona necesitaba conocer la dirección de los controladores de las interrupciones, los controladores del DMA, los controladores de los puertos de entrada y salida y necesitaba conocer absolutamente todo el sistema para poder rediseñarlo o para poder hacer algún programa.

La ventaja de todo esto es que los sistemas anteriores necesitaban todo un diseño electrónico, por eso una persona con conocimiento que los había diseñado, podía rediseñarlo tan solo cambiando un solo circuito que era un ROM. Para su reprogramación se requería de un nuevo ROM y en algunos casos, corría algún programa interno, que sería alguna nueva coordenada de tiempo o de posicionamiento, debido a esto el programa era un sistema para hacer orificios y si se quería que los orificios fueran más grandes, ahora, posiblemente la persona que había los diseñado  nos permitía a través de un programa que estaba incrustado en el mismo DOS poder rediseñar todo el sistema, poder seguir haciendo hoyos, pero hoyos de otra manera, en otros tiempos y con otras coordenadas, ya no un sistema totalmente cerrado.

Con la entrada de lo que vienen a ser las nuevas computadoras y el abaratamiento del mercado, vino a abrirnos una nueva opción, digamos, que mucha gente ha tenido, como en este caso,  que a través de una simple computadora puede hacer grandes cosas.

# La Computadora

Una computadora, que es el controlador principal de un sistema totalmente abierto, si se  analizan un poco los sistemas anteriores, requería de gente capacitada, de ingenieros dedicados para poder diseñar dicho prototipo, para elaborar una tarjeta, la cual lleva un microprocesador, una  memoria RAM, una memoria ROM, puerto de entrada y salida, que casi es una computadora. Requería ser un ingeniero con alto conocimiento en lo que es el área de hardware y un ingeniero de alto conocimiento en lo que es el software para poder programar posiblemente a nivel máquina ese  sistema.

En la actualidad se requiere de ingenieros, pero de ingenieros hidráulicos, ingenieros electrónicos o arquitectos, probablemente para diseñar alguna serie de estructuras, pero se requiere ya gente no capacitada en todo los aspectos.

Todo esto gracias a los puertos de entrada y salida; un ejemplo es el puerto paralelo bidireccional, puede mandar instrucciones fácilmente a un sistema un periférico sistema automático y este puede, estar retroalimentado a lo que es la computadora a  través del mismo puerto

# El Puerto Paralelo

Un puerto paralelo transmite 8 bits a través de su puerto, a través de ellos y mandado a un multiplexor, alguno de este lado podemos controlar, por ejemplo, 256 diferentes posiciones o periféricos diferentes.  Entonces a través de una computadora, de la  cual se programa en el lenguaje preferido, y entre más fácilmente interactúe con los puertos, de una manera mucho más fácil se puede trabajar, esto nos abre la visión de un nuevo mercado.

# El Software

Los sistemas de automatización que actualmente tenemos son unas máquinas dedicadas a eso, nada  más, en lo cual, la persona que lo va a programar necesita ser una persona que tomo un curso en la compañía que fabricó dicho aparato, tanto para poderlo reparar, como para poderlo programar,  por eso, ese nuevo sistema, que es una computadora, puede ir desde una PC-XT 88 hasta  un Pentium. Puede elaborar un programa para poder controlar dicho periférico a través del lenguaje que se desee por, ejemplo: uno de los lenguajes que interactúa con un Pentium, es el BASIC, es uno de los paquetes más sencillos, que puede interactuar muy fácilmente con los puertos de salida

Podemos utilizar otro tipo de lenguaje que se preste para poder trabajar de una manera mucho más sencilla con los puertos de salida de una computadora, esa información directamente la alimentamos a este sistema, este sistema no es un sistema complejo, es un sistema simplemente que esta controlando o que esta haciendo órdenes que el computador o el controlador le esta pidiendo.

# Los Multiplexores

A través de transistores, que van a amplificar las señales mandadas por la computadora, o a través de multiplexores que van a dividir o que van a manejar de alguna manera la información transmitida por la computadora y van a hacer una cierta función, podemos controlar cualquier tipo de cinta, por ejemplo, una computadora mandando por su puerto pararalelo un bit de la manera en que se le pida, puede monitorear el movimiento de un montón de pasos. Puedo controlar la secuencia del prendido de ciertas luces de la potencia más conveniente, o con la duración que se desee en cuanto a cada uno de ellos y simplemente con mandar una serie de bits en una secuencia que se  pueda controlar a través de un programa. Entonces la electrónica para el  periférico ya no es tan compleja.

Se puede abrir y cerrar reles, automatizar una serie de movimientos incorporados al robot, pero curiosamente ya no tenemos que diseñar nada. En el mercado existen cientos de computadoras, lo único que se tiene que hacer es colocarla  sobre el escritorio y empezar a programar e interactuar con el puerto, con una conexión al robot.

De tener un puerto paralelo, vamos a decir común y corriente, ese programa no se tiene  que  diseñar en el sistema de automatización dedicado se puede hacer fuera del robot y luego incorporar el nuevo programa y probarlo.

Este sistema viene a abrir un campo, un mundo en el cual se puede empezar a explotar. En la actualidad existen sistemas de automatización de robots muy buenos, donde se tiene una puerta para poder explotar un sistema de automatización amigable.

# Las Interfaces

Los medios de comunicación son hilos comunes y corrientes y los periféricos, son sistemas, vamos a decir hidráulicos, reles que pueden abrir y cerrar, y en el mercado los encontramos fácilmente.  Estos sistemas son como tomar un poco de la arquitectura que ya esta en diferentes áreas y en el mercado encontramos un sin número de partes para poder diseñar, tanto en el lado de la computadora, como en el lado del periférico.

- AUTOMATIZACION Y ROBOTICA

Con el nacimiento de la Revolución Industrial, muchas fábricas tuvieron gran aceptación por la automatización de procesos repetitivos en la línea de ensamblaje. La automatización consiste, principalmente, en diseñar sistemas capaces de ejecutar tareas repetitivas hechas por los hombres, y capaces de controlar operaciones sin la ayuda de un operador humano. El término automatización también se utiliza para describir a los sistemas programables que pueden operar independientemente del control humano. La mayoría de las industrias han sido automatizadas o utilizan tecnología para automatizar algunas labores; la industria de la telefonía, marcación, transmisión y facturación está completamente automatizada. Los ferrocarriles son controlados por herramientas automáticas de señalización, las cuales cuentan con sensores capaces de detectar el cruce de carros en un punto en especial, esto significa que se puede tener vigilado el movimiento y localización de vagones de tren.

Pero no todas las industrias requieren el mismo grado de automatización. La agricultura es una industria difícil de automatizar, y con esto se ha vuelto más mecanizada, esencialmente en el procesamiento y empaque de comida. De manera similar, los doctores pueden dar consulta asistiéndose en una computadora, pero finalmente el doctor, y no la computadora, termina por dar el diagnóstico final al paciente.

Las industrias del aceite y la química en especial, han desarrollado métodos de flujo continuo de producción, a causa de la naturaleza de los materiales utilizados; en la industria de la refinería, el aceite crudo penetra en un punto y fluye continuamente a través de pipas, destilación, y herramientas de reacción para ser procesadas en productos como la gasolina o el aceite. Un arreglo de herramientas de control automático manejados por un microprocesador y coordinados por una computadora central se utiliza para el control de válvulas, termostatos, o cualquier otro equipo que requiera ser regulado por las ocurrencias de flujo o reacción.

Los robots comenzaron a aparecer en este proceso de automatización industrial hasta la aparición de las computadoras en los 40’s. Estos robots computarizados, están equipados con pequeños microprocesadores capaces de procesar la información que le proveen los sensores externos y así es como el robot puede tomar cambiar o mantener una operación en ejecución, a esto se le llama retroalimentación, y forma parte de la Cibernética. La retroalimentación es esencial en cualquier mecanismo de control automático, ya que ayuda a controlar los factores externos que le afecten en la correcta ejecución de sus operaciones normales.

Por todo lo anterior, la automatización y la robótica son dos tecnologías estrechamente relacionadas. En un contexto industrial podemos definir la automatización como una tecnología que está relacionada con el empleo de sistemas mecánicos, electrónicos y basados en computadoras en la operación y control de la producción. Ejemplos de esta tecnología son: líneas de transferencias, máquinas de montaje mecanizado, sistemas de control de realimentación, máquinas-herramientas con control numérico y robots. En consecuencia, la robótica es una forma de automatización industrial.

Hay tres clases amplias de automatización industriales:

Automatización fija, Automatización programable y Automatización flexible.

La automatización fija se utiliza cuando el volumen de producción es muy alto, y por tanto es adecuada para diseñar equipos especializados para procesar el producto (o un componente del producto) con alto rendimiento y con elevadas tasas de producción.

La automatización programable se emplea cuando el volumen de producción es relativamente bajo y hay una diversidad de producción a obtener. En este caso el equipo de producción está diseñado para ser adaptable a variaciones en la configuración del producto. Esta característica de adaptabilidad se realiza haciendo funcionar el equipo bajo el control de un programa de instrucciones para el producto dado. La robótica coincide más estrechamente con este tipo de  automatización.

La automatización flexible es una categoría entre automatización fija y automatización programable. Este tipo de automatización se ha visto que es más adecuado para el rango de producción medio. Una de las características que distingue a la automatización programable de la flexible, es que con la primera los productos se obtienen en lote. Cuando se completa un lote, el equipo se reprograma para procesar el siguiente lote. Con la automatización flexible, diferentes tipos pueden obtenerse al mismo tiempo en el mismo sistema de fabricación.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ROBOTICA

Cuando la computación empezó a surgir como una ciencia, se empezaron a dar cuenta que los robots podían realizar tareas mucho más complejas de lo que ellos imaginaban; se interesaron en el concepto del razonamiento humano; se dieron cuenta que si podían “aprender” de su medio, se podría realizar el sueño de cualquier científico de aquella época: crear vida artificial, y de esta manera hacer que los robots pensaran y pudieran razonar. La inteligencia humana ha maravillado a los hombres desde el principio de los tiempos, siempre han tratado de imitarla, igualarla y mecanizarla para sus propios propósitos. Comenzó por desarrollar algoritmos capaces de resolver problemas específicos, se interesó en aplicar la Lógica Matemática en la resolución de dichos problemas, y es aquí donde comenzó a desarrollarse la I.A..

Podemos definir la inteligencia  artificial como el estudio de las maneras en las cuales las computadoras pueden mejorar las tareas cognoscitivas, en las cuales, actualmente, la gente es mejor. De esta manera podemos ver que el entendimiento de algún lenguaje natural, reconocimiento de imágenes, encontrar la mejor manera de resolver un problema de matemáticas, encontrar la ruta óptima para llegar a una objetivo específico, etc., son parte del razonamiento humano, y que hasta ahora el hombre ha deseado poder imitarla desarrollando la Inteligencia Artificial.

La evolución de la I.A. se debe al desarrollo de programas para computadoras capaces de traducir de un idioma a otro, juegos de ajedrez, resolución de teoremas matemáticos, etc. Alrededor de 1950, Alan Turing desarrolló un método para saber si una máquina era o no “inteligente” denominado “Test de Turing”, “en el cual un operador tiene que mantener una conversación en dos sentidos con otra entidad, a través de un teclado, e intentar que la otra parte le diga si se trata de una máquina o de otro ser humano.

Pero de que sirve crear algoritmos capaces de imitar la inteligencia y el razonamiento humano; es aquí donde la I.A. y la Robótica tienen un punto en común.  La I.A. tiene aplicación en la Robótica cuando se requiere que un robot “piense” y tome una decisión entre dos o más opciones, es entonces cuando principalmente ambas ciencias comparten algo en común. La I.A. también se aplica a los computadores, ya sean PC’s , servidores de red o terminales de red, ya que su principal aplicación es desarrollar programas computacionales que resuelvan problemas que implican la interacción entre la máquina y el hombre, es decir, las máquinas “aprenderán” de los hombres, para realizar mejor su labor.

APLICACIONES DE LA ROBOTICA

En 1995 funcionaban unos 700.000 robots en el mundo industrializado. Más de 500.000 se empleaban en Japón, unos 120.000 en Europa Occidental y unos 60.000 en Estados Unidos. Muchas aplicaciones de los robots corresponden a tareas peligrosas o desagradables para los humanos.

Las novelas de ciencia-ficción nos muestran robots dotados de una inteligencia igual o superior a la de los hombres, capaces de aprender de sus “errores” y mejorar su sistema original, pueden convivir con los seres humanos de una manera natural. En la actualidad, estos relatos no están distantes de la realidad que empezamos a vivir. Los robots empiezan a invadir nuestras vidas, comienzan a aparecer en los lugares menos esperados, comienzan a reemplazar algunas de nuestras labores más difíciles de realizar.

La robótica se ha ido desarrollando a pasos agigantados. Los robots comienzan a formar parte de nuestras vidas, y no hay que alarmarnos por esto, sino más bien hay que sacarle todo el provecho posible para que la ayuda que nos puedan dar, sea bien aprovechada.

Uno de los primeros robots fue el llamado SHAKEY, desarrollado por investigadores en el Instituto de Investigaciones de Stanford en 1960, este robot fue capaz de tomar bloques en un pila utilizando una cámara de video como un sensor visual, y procesando esta información en una pequeña computadora.

Tiempo después, a mediados de 1970, la General Motors financió un programa de desarrollo en el que el investigador Víctor Scheinman del Instituto de Tecnología de Massachusetts inventó un “brazo” mecánico para producir un llamado “manipulador universal programable para ensamblaje (programmable universal manipulator for assembly, PUMA)”. El PUMA marcó el inicio de la era de los robots.

# En la Investigación

La robótica ayuda mucho en el área de investigación; con ayuda de robots especiales, los científicos pueden experimentar con robots de prueba antes de implantar algún nuevo programa de control.

Las actividades que entrañan gran peligro para las personas, como la localización de barcos hundidos, la búsqueda de depósitos minerales submarinos o la exploración de volcanes activos, son especialmente apropiadas para emplear robots.

## En la Medicina

La medicina también esta siendo invadida por la robótica. Aunque todavía se está investigando, se tienen resultados muy satisfactorios, de los cuales a largo plazo se podrán disfrutar.

La Universidad de California en Berkeley , Endorobotics Corporation, junto con la Universidad de California en San Francisco, ha estado desarrollando nuevas herramientas y mejoras para la manipulación de la endoscopia, sentido, e interfaces humanas para la operación a control remoto. Han introducido el concepto de Cirugía con Invasión Mínima, la cual consiste en la mínima intervención de aparatos y/o herramientas para poder llevar a cabo una intervención quirúrgica.

Aunque todavía se encuentra sobre investigación, la cirugía asistida por la telerobótica se comienza a abrir camino dentro de la medicina. El concepto esencial de este proyecto de las Universidades, es el de poder aislar al doctor de su paciente, ya sea por salud o por algún otro factor que pueda dañar al paciente de alguna manera grave.

Otra aplicación a este proyecto, es  un simulador en realidad virtual para poder entrenar a los doctores en la cirugía de invasión mínima. Con un simulador, se pueden ir acostumbrando a tratar al paciente detrás de una pantalla de computadora, y no físicamente en presencia de la cirugía.

Para poder realizar la cirugía, el doctor cuenta con unos pequeños brazos mecánicos, los cuales harán la intervención quirúrgica sin necesidad de hacerle al paciente una gran incisión para poder realizar la operación. Estos brazos mecánicos, cuentan con unas pequeñísimas pinzas que realizarán la cirugía propia del doctor.

Ya se emplean robots para ayudar a los cirujanos a instalar caderas artificiales, y ciertos robots especializados de altísima precisión pueden ayudar en operaciones quirúrgicas delicadas en los ojos. La investigación en telecirugía emplea robots controlados de forma remota por cirujanos expertos; estos robots podrían algún día efectuar operaciones en campos de batalla distantes.

En los laboratorios médicos, los robots manejan materiales que conlleven posibles riesgos, como muestras de sangre u orina.

# En el espacio

Una de las aplicaciones mucho más aprovechadas de la robótica, y que el hombre se ha seguido maravillando, es la telerobótica en el espacio extraterrestre. La organización más importante dentro de este aspecto, y que ha marcado un rumbo muy avanzado en cuanto a tecnologías e investigaciones, es la NASA (National Aeronautics and Space Administration).

Los robots también pueden explorar planetas distantes. La sonda espacial no tripulada Galileo, de la NASA, viajó a Júpiter en 1996 y realizó tareas como la detección del contenido químico de la atmósfera joviana.

En la industria

En otros casos, los robots se emplean en tareas repetitivas y monótonas en las que el rendimiento de una persona podría disminuir con el tiempo. Los robots pueden realizar estas operaciones repetitivas de alta precisión durante 24 horas al día sin cansarse. Uno de los principales usuarios de robots es la industria del automóvil. La empresa General Motors utiliza aproximadamente 16.000 robots para trabajos como soldadura por puntos, pintura, carga de máquinas, transferencia de piezas y montaje.

El montaje es una de las aplicaciones industriales de la robótica que más está creciendo. Exige una mayor precisión que la soldadura o la pintura y emplea sistemas de sensores de bajo coste y computadoras potentes y baratas. Los robots se usan por ejemplo en el montaje de aparatos electrónicos, para montar microchips en placas de circuitos.

En estos casos se conoce como lo que llamamos robot industrial, área en la cual se ha difundido muchísimo el uso de esta tecnología.

El robot industrial nace de la unión de una estructura mecánica articulada y de un sistema electrónico de control en el que se integra una computadora. Esto permite la programación y control de los movimientos a efectuar por el robot y la memorización de las diversas secuencias de trabajo, por lo que le da al robot una gran flexibilidad y posibilita su adaptación a muy diversas tareas y medios de trabajo.

El robot industrial es pues un dispositivo multifuncional, es decir, apto para muy diversas aplicaciones, al contrario de la máquina automática clásica, fabricada para realizar de forma repetitiva un tipo determinado de operaciones. El robot industrial se diseña en función de diversos movimientos que debe poder ejecutar; es decir, lo que importa son sus grados de libertad, su campo de trabajo, su comportamiento estático y dinámico.

La capacidad del robot industrial para reconfigurar su ciclo de trabajo, unida a la versatilidad y variedad de sus elementos terminales (pinzas, garras, herramientas, etc.), le permite adaptarse fácilmente a la evolución o cambio de los procesos de producción, facilitando su reconversión.

Los robots industriales están disponibles en una amplia gama de tamaños, formas y configuraciones físicas. La gran mayoría de los robots comercialmente disponibles en la actualidad tienen una de estas cuatro configuraciones básicas:

Configuración polar.
Configuración cilíndrica.
Configuración de coordenadas cartesianas.
Configuración de brazo articulado.

La configuración polar utiliza coordenadas polares para especificar cualquier posición en términos de una rotación sobre su base, un ángulo de elevación y una extensión lineal del brazo.

La configuración cilíndrica sustituye un movimiento lineal por uno rotacional sobre su base, con los que se obtiene un medio de trabajo en forma de cilindro.

La configuración de coordenadas cartesianas posee tres movimientos lineales, y su nombre proviene de las coordenadas cartesianas, las cuales son más adecuadas para describir la posición y movimiento del brazo. Los robots cartesianos a veces reciben el nombre de XYZ, donde las letras representan a los tres ejes del movimiento.

La configuración de brazo articulado utiliza únicamente articulaciones rotacionales para conseguir cualquier posición y por esto es el más versátil.

TECNOLOGIAS DEL FUTURO

Las máquinas automatizadas ayudarán cada vez más a los humanos en la fabricación de nuevos productos, el mantenimiento de las infraestructuras y el cuidado de hogares y empresas. Los robots podrán fabricar nuevas autopistas, construir estructuras de acero para edificios, limpiar conducciones subterráneas o cortar el césped. Ya existen prototipos que realizan todas esas tareas.

Una tendencia importante es el desarrollo de sistemas microelectromecánicos, cuyo tamaño va desde centímetros hasta milímetros. Estos robots minúsculos podrían emplearse para avanzar por vasos sanguíneos con el fin de suministrar medicamentos o eliminar bloqueos arteriales. También podrían trabajar en el interior de grandes máquinas para diagnosticar con antelación posibles problemas mecánicos.

Puede que los cambios más espectaculares en los robots del futuro provengan de su capacidad de razonamiento cada vez mayor. El campo de la inteligencia artificial está pasando rápidamente de los laboratorios universitarios a la aplicación práctica en la industria, y se están desarrollando máquinas capaces de realizar tareas cognoscitivas como la planificación estratégica o el aprendizaje por experiencia. El diagnóstico de fallos en aviones o satélites, el mando en un campo de batalla o el control de grandes fábricas correrán cada vez más a cargo de computadores inteligentes.

CONCLUSION

La robótica es un concepto de dominio público. La mayor parte de la gente tiene una idea de lo que es la robótica, sabe sus aplicaciones y el potencial que tiene; sin embargo, no conocen el origen de la palabra robot, ni tienen idea del origen de las aplicaciones útiles de la robótica como ciencia.

Robot se define como máquina controlada por ordenador y programada para moverse, manipular objetos y realizar trabajos a la vez que interactua con su entorno. Los robots son capaces de realizar tareas repetitivas de forma más rápida, barata y precisa que los seres humanos. El término procede de la palabra checa robota, que significa 'trabajo obligatorio'; fue empleado por primera vez en la obra teatral de 1921 R.U.R. (Robots Universales de Rossum) por el novelista y dramaturgo checo Karel Capek. Desde entonces se ha empleado la palabra robot para referirse a una máquina que realiza trabajos para ayudar a las personas o efectúa tareas difíciles o desagradables para los humanos.

Desde el principio de los tiempos, el hombre ha deseado crear vida artificial. Se ha empeñado en dar vida a seres artificiales que le acompañen en su morada, seres que realicen sus tareas repetitivas, tareas pesadas ó difíciles de realizar por un ser humano. De acuerdo a algunos autores, como J. J. C. Smart y Jasia Reichardt, consideran que el primer autómata en toda la historia fué Adán creado por Dios. De acuerdo a esto, Adán y Eva son los primero autómatas inteligentes creados, y Dios fué quien los programó y les dió sus primeras instrucciones que debieran de seguir. Dentro de la mitología griega se puede encontrar varios relatos sobre la creación de vida artificial, por ejemplo, Prometeo creó el primer hombre y la primera mujer con barro y

animados con el fuego de los cielos. De esta manera nos damos cuenta de que la humanidad tiene la obsesión de crear vida artificial desde el principio de los tiempos y muchos han sido los intentos por lograrlo.

Los hombres creaban autómatas como un pasatiempo, eran creados con el fin de entretener a su dueño. Los materiales que se utilizaban se encontraban al alcance de todo el mundo, utilizaban maderas resistentes, metales como el cobre y cualquier otro material moldeable, que no necesitara o requiriera de algún tipo de transformación para poder ser utilizado en la creación de los autómatas.

Estos primeros autómatas utilizaban, principalmente, la fuerza bruta para poder realizar sus movimientos. A las primeras máquinas herramientas que ayudaron al hombre a facilitarle su trabajo no se les daba el nombre de autómata, sino más bien se les reconocía como artefactos ó simples máquinas.

## BIBLIOGRAFIA

Diccionario de Computación, Colombia, Mc Graw Hill Interamericana,

S.A., Quinta Edición 1993.

Dirección de Infraestructura Académica UAN.  Página sobre Robótica.

Universidad autónoma de Nayarit. México. Marzo 1999.

http://www.uan.mx/ juan/robot/robot.htm.

Enciclopedia Encarta Multimedia, USA. Microsoft Corporation, 1999

CD ROM.

#### La Robótica como herramienta del hombre.

http://www.angelfire.com/la/cosa/index.html.

Malvino, A.  La Robótica.  Cibercultura y Nuevas Tecnologías.  Nueva Epoca, N° 7.

Martes 13 de enero 1998. http://www.virtualia.com.mx/980113/vportada.html.

### Medical Robotics at UC Berkeley

http://robotics.eecs.berkeley.edu/~mcenk/medical/index.html

Página de Robótica Industrial.

http://www.chi.itesm.mx/~cim/robind/robind.html

Robótica Industrial. Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua. Mayo de 1999.
     http://www.chi.itesm.mx/~cim/robind/robotica.html