DENEYİN ADI :Egzost Analiz Deneyi

DENEYİN AMACI : Atmosfere atılan egsoz gazları miktarının hangi faktörlere ve motor çalışma şartlarına bağlı olduğu incelenecektir.

DENEYİN YAPILIŞI : Motor için en verimli değerler 3000-4000 d / d olduğundan bu devirlerde ölçüm yapılır. Böylelikle % Vol CO, %Vol CO2, %Vol O2, ppm Vol HC, l / AFR değerleri saptanır. Ayrıca buji sıcaklığı ve yağ çubuğunun bulunduğu yerin sıcaklığıda belirlenir.

Standartlara göre; HC değeri 0-300 ppm arasında, CO platinli araçlarda %1 elektronik ateşlemelilerde %0.5, CO2 %13.16, O2 %2 nin altında, l 0.980, sıcaklık 700C nin üstünde olmalıdır.

DENEY SONUÇLARI : %Vol CO  = 1.78

%Vol CO2 = 13.21

%Vol O2 = 0.4

ppm Vol HC = 156

l / AFR = 14.15

Deneyde kullanılan araçta kurşunsuz benzin kullanılıyor. Kurşunsuz benzinin l değeri belirtilmediğinden, buna kurşun oranı olarak en yakın olan normal benzinin l değeri kullanılmıştır.

Normal benzin için  l = 14.8

Hava - yakıt oranına göre otomobil egsoz değişimlerinin bileşimini gösteren diyagrama göre;

%Vol CO = 0.96

% Vol CO2 = 13

ppm Vol HC = 250

Standartlardan elde edilen bu değerler ile deney sonuçları karşılaştırıldığında farklılıklar olduğu görülür.

Grafikten elde edilen sonuçlar standart koşullarda yapılan deneyler için geçerlidir. Bizim yaptığımız deney ise standart koşullarda yapılmamıştır. Standart koşulları bozan sebepler şunlardır:

- Egsoza takılan ölçüm çubuğunun ıslak, olması egsoz atık gazlarının ölçüm çubuğuna yapışarak ölçüm değerlerinin netliğinin zamanla bozulmasına neden olur.

- Motor sıcaklığının ölçüm için uygun değerde olmaması atık gazların miktarlarını etkiler. Deneyde motor soğuk olduğu için CO değeri standartlardan daha yüksek çıkmıştır.

- Dış ortam sıcaklığı, motor sıcaklığını fakat daha çok egsoz gazlarının sıcaklığını etkiler.

- Motor ayarları ( ateşleme sistemi, püskürtme veya karbüratör sistemi, egsoz sistemi vs.) etkiler.

- Deneyde kullanılan araçta kurşunsuz benzininin yakılması, yanmanın daha iyi olmasını sağlayarak egsoz gazlarının daha az miktarda olmasına neden olmuştur.