DENEYİN AMACI: Korozyon oluşumunun incelenmesi, galvanik pil ve galvanik seri oluşturulması ve korozyonu önleme çarelerinin incelenmesi.

TEORİK BİLGİ: Korozyon metallerin ortam ile kimyasal veya elektro kimyasal reaksiyonu sonucu malzeme özelliklerinin olumsuz yönde etkilenmesidir.

Kimyasal Korozyon: Metallerin ortamla doğrudan reeaksiyonudur; yani metal ile reaksiyona giren diğer element arasında doğrudan bir elektron alışverişi söz konusudur. Bu sırada metal elektron verir. Kimyasal korozyonda diğer element çoğunlukla oksijen olduğundan, reaksiyon ürünü metal oksittir. Örneğin;

2 Mg  +  O2                        2MgO

Elektro Kimyasal Korozyon: Metal ve alaşımlarının sulu ortamlar içindeki korozyonudur. Elektro kimyasal korozyonun meydana gelmesi için elektrik akımının iletilebileceği sulu bir elektrolit ortamın bulunması gerekir. Elektrolit içinde iyon hareketi olan bir ortamdır. Elektrolit asit, baz ve tuzların sudaki çözeltileridir. Elektrolite bir elektrodun daldırılmasıyla yarım pil oluşturulur. Yarım pil içinde elektrod ve elektrolitin sınır yüzeyinden İa anot akımı ve İk katot akımı oluşmaktadır. Zn gibi asal olmayan bir metal elektrod kendi tuzunun çözeltisine daldırıldığında İa akımı başlangıçta daha yüksektir. Bunun sonucunda elektrod üzerindeki (+) yüklü metal iyonları elektrolide geçer. Sonuç olarak korozyon olayı meydana gelir. Daha sonra İa gittikçe azalır ve sonuçta İa ve İk akımları birbirine eşitliğinde iyon geçişi durur. Cu gibi soy metallerde ise başlangıçta İk akımı daha büyüktür. Bu nedenle metal eletrodtan sıvıya iyon geçişi yerine elektron geçişi meydana gelir. Sonuç olarak korozyon olayı gerçekleşmez.

Zn                      Zn +2  + 2 e-   İa > İk  ( Çubukta kütlesel bir kayıp, malzemenin tahrip olması, Zn iyonlarının elektrolite geçmesi.)

Cu                      Cu +2    +  2 e-    İk > İa  ( Elektrolite elektron geçişi olur.)

-1-

Bir elektrolit sıvı içerisine Zn ve Cu çubuklar aynı anda daldırılır ve bunlar bir iletgenle birleştirilirse “galvanik pil” meydana gelir. Çinkonun iyonlaşması bakırın ise elektron göndermesi sonucu olay süreklilik kazanır. Zn ve Cu elektrodlar arasındaki potansiyel farkı bir voltmetre ile ölçülebilir. Aradaki potansiyel farkının büyüklüğü anotta meydana gelen korozyon hızının bir göstergesidir. Voltaj ne kadar büyükse korozyon şiddeti o kadar yüksektir.

Bu özellikten yararlanarak farklı metallerin korozyana karşı eğilimlerini ortaya çıkarmak mümkündür. Farklı metal elektrodlar kullanılarak elde edilen bu tür sıralamaya “galvanik seri” adı verilir.

-2-

Metal iyonları             Potansiyel fark (Volt)

Li               (Baz)        + 2.96        (Anodik)

K                                + 2.92

Ca                               + 2.90

Na                               + 2.71

Mg                              + 2.40

Al                                + 1.70

Zn                                + 0.76

Cr                                + 0.56

Fe +2                             + 0.44

Ni                                + 0.23

Sn                                + 0.14

Pb                                + 0.12

Fe +1                            + 0.045

H                                    0.00        (Referans)

Cu +2                            - 0.34

Cu +1                            - 0.47

Ag                                - 0.80

Pt                                 - 0.86

Au            (Soy)            - 1.50      (Katodik)

Galvanik Seri

Korozyonun Önlenmesi: Korozyonun tamamen önlenebilmesi ancak çok özel şartlar altında mümkün olabilir. Örneğin malzemenin saf ve homojen olması, korozif maddelerle temas etmemesi gibi. Ancak bunları gerçekleştirmek imkansız olduğundan pratikte korozyonu yavaşlatmak ve malzeme ömrünü uzatmaktır. Korozyonun önlenebilmesi için alınabilecek tedbirleri üç ana başlık altında toplamak mümkündür.

-3-

- Korunması İstenen malzeme ile elektrolitin temasını önlemek, yani izolasyon ( Korozyondan pasif koruma ). Bunun için yağlama, boyama, ziftleme, plastik kaplama, koruyucu tabaka oluşturma ( oksit filmi oluşturma, fosfatlama ), emaye kaplama.

- Farklı malzeme konstrüksiyonlarından kaçınarak galvanik kutupların oluşumunu önlemek. Böylece oluşabilecek kutuplar arasındaki potansiyel farkını minumuma indirmek.

- Galvanik ( Katodik ) Koruma : Korozif ortamda daima anot durumda olan malzeme korozyona uğrayıp, tahrip olduğundan, korunması istenen malzeme katod durumuna getirilir.

Metal kaplamalar korunan malzemeye göre düşük veya yüksek potansiyelli olabilir. Daha asal metalden olan koruma tabakası üstün dayanım göstermekle beraber, herhangi bir nedenle yerel bozulmaya uğrarsa ana malzeme anodik olarak çözünür ( Krom veya nikel kaplı çelik parçaların paslanması ). Özellikle çelik üzerinde çinko gibi asal olmayan bir kaplama ise, böyle bir durumda koruyucu anot işlevini görür. Oluşan korozyon ürünleri katodik bölgelere yani ana malzemenin ortaya çıkan yüzeylerine birikerek reaksiyonu durdurur. Tasarım sırasında da korozyondan koruyucu etkin önlemler alınabilir. Örneğin çok farklı potansiyele sahip malzeme çiftleri arasındaki korozyon akımı ara yalıtkan tabakalar ile engellenebilir.

Korozyon Deneyinden Elde Edilen Sonuçlar:

Deneyde kullanılan elektrolit; 1 lt Su + 35 gr tuz (NaCl)

Anot                   Katod               Potansiyel Fark ( mV )

Cu                      Cu                             0  (Referans)

Fe                       Cu                           132

Zn                      Cu                            808

Al                       Cu                            893

Pb                       Cu                           410

Sn                       Cu                           442

Sb                       Cu                           294

Ag                      Cu                           -107

-4-

Hata! Katıştırılmış nesne geçersiz.

-5-