DENEYİN ADI: Termik Analiz Deneyi.

DENEYİN AMACI: Bütün malzemelerde oluşan iç yapı, dökümü izleyen plastik şekil verme ve ısıl işlemlerin etkisiyle değişir. Bunlar başlangıç yapılarına bağlıdır. Sadece dökme değil dövme malzemelerinde özelliklerinin anlaşılması için katılaşma olayının iyi bilinmesi gerekir. Bu deneyde saf madde ve alaşımların katılaşması sırasında meydana gelen olaylar inceleniyor.

TEORİK BİLGİ: Alaşımların Katılaşması ;

ALAŞIMLARDA BİRİNCİL KRİSTALLEŞME :

Alaşımlarda en az iki tür atom bulunur. Dolayısıyla bu malzemelerin kendilerine özgü katılaşmalarında, sıvı-katı ara yüzeyinde bileşim farklılığı ortaya çıkar. Çünkü eriyik T0 sıcaklığında soğutulduğunda katılaşan ilk katı çözelti kristallerin B atomu yüzdesi (c1) alaşımınkinden (c0) çok daha düşüktür. Böylece ara yüzey civarındaki eriyik B atomu bakımından zenginleşir. Alaşımın ortalama bileşimine göre daha fazla B atomu içeren (c>c0) eriyik tabakasının Likidüs sıcaklığı (TLİ) ise artan B yüzdesiyle azalır. (TLİ<T0)

Eriyin bulunduğu kaptan ısının çekiliş tarzının tanelerin oluşumuna etkisi.

Eriyik içindeki sıcaklık gradyanına bağlı olarak yapısal aşırı soğuma bölgesinin büyüklüğünün değişmesiyle, birbirinden çok farklı özelliklerde katılaşma yapıları ortaya çıkar. Eğer ısı aşırı soğuma bölgesi yaratmayacak biçimde hızı iletilerek uzaklaştırılırsa düzlemsel katılaşma cephesi oluşur.

Alaşımların faz diyagramlarında belirlenmesi :

Bu diyagramlar bir alaşımın sistemine ait faz durumlarını T ve C büyüklüklerine bağlı olarak gösterirler. Belirlenmeleri faz alanları sınırlarının bulunmasına dayanır. A ve B gibi iki bileşenli

-1-

bir diyagram için apsise B yönünde 0 dan 100’ e kadar artmak üzere aB taşınır. Ca = 100 - cB olduğuna göre her bileşim apsis ekseni üzerinde bir nokta ile temsil edilir.

Isıl analiz yönteminde soğuyan alaşımın sıcaklığı zamana bağlı olarak ölçülüp aşağıdaki karakteristik süreksizlikler saptanabilir.

- Sabit sıcaklık noktaları: Bu duruma sistemin sıcaklığı faz değişimi tamamlanıncaya kadar sabit kalırsa ( s=0 ) rastlanır.

- Alaşımlarda sıvı ve katı fazların birlikte bulunduğu faz alanlarının sınırlarına ( s=1 ) karşılık soğuma eğrilerinde belirgin kırılma noktaları görülür. Bunlar katılaşma sırasında açığa çıkan kristalleşme ısısı nedeniyle oluşurlar.

Değişik bileşimler için saptanan kırılma ve sabit sıcaklık noktalarının T-C diyagramına taşınmasına ile faz alanlarının sınırları böylece faz diyagramları belirlenir. Eriyik ve KÇ’ nin birlikte bulunduğu iki fazlı alan ile homojen eriyik ( sürekli sıvı çözelti ) alanı arasındaki sınır çizgisi likidüs iki fazlı alan ile KÇ arasındaki sınır çizgisi de solidüs olarak adlandırılır. Likidüs çizgisi üzerinde alaşım tümüyle sıvı solidüs çizgisi altında da tümüyle katı haldedir. Likidüs ve solidüs arasında sıvı ve katı fazlar birlikte bulunurlar.

DENEYDE KULLANILAN CİHAZLAR:

Alaşımın sıcaklığını ölçmek için termometre.

Alaşımı ergitmek için fırın.

-2-

DENEYİN YAPILIŞI:

Fırında ergitilmiş alaşımın (Pb-Sn) sıcaklığı 30 sn de bir termometreyle ölçülür. Elde edilen sonuçlar kaydedilir. Bu değerlere göre sıcaklık ve zaman değerlerini içeren soğuma diyagramı çizilir.

DENEY SONUÇLARI: 30 sn aralıklarla alınan sıcaklık değerleri ;

271-265-260-255-250-245-240-235-230-226-220-215-213-213-210-209-209-208-207-205-

204-203-201-199-197-195-192-189-187-183-181-179-179-179-179-176-169-158-153-149-

145-141-137-133-130-127-122-

-3-