# Capitolo 4:

# Sperimentazione sull'approccio neurale alla modellizzazione: metodi e risultati

In questo capitolo proporremo una nuova metodologia di modellizzazione non linare di dispositivi elettronici.

Dopo una preliminare descrizione della metodologia che si vuole proporre e delle possibili problematiche di utilizzo delle reti neurali nella modellizzazione numerica, riporteremo i risultati delle sperimentazioni al calcolatore, mirate a dedurre, in prima istanza, la metodologia più adatta allo scopo e poi, successivamente, ad evidenziarne limiti e pregi.

### 4.1	Metodologia di identificazione proposta

La metodologia che si è messa a punto è costituita dalle operazioni schematizzate nel diagramma di Figura 4.2.1.

Scelto il dispositivo fisico da modellizzare, da esso si ottengono delle tabelle costituite dai punti di funzionamento, misure ottenibili non solamente in maniera misuristico-sperimentale, ma anche con una accurata simulazione elettromagnetica del componente in esame. Da tali tabelle con opportune tecniche di estrazione (esposte nel capitolo 1), si ottengono altre tabelle riportanti gli andamenti delle caratteristiche dei componenti intrinseci di figura 1.5.1 (b). Ognuna di tali tabelle viene data come insieme di esempi di apprendimento (pattern) ad una rete neurale che dovrà apprendere l'andamento globale delle curve rappresentate dall'insieme di tali punti di misura.

Per ogni funzione non lineare appresa, otteniamo una matrice dei pesi delle connessioni tra le unità (appendice A) che, fissata la geometria della rete e le funzioni di attivazione e di uscita, permette la riproduzione dell'andamento della funzione, ed eventualmente, anche della derivata. Concatenando opportunamente queste funzioni, o utilizzando in maniera altrettanto opportuna le matrici dei pesi delle connessioni, otteniamo l'andamento totale alle porte del componente intrinseco modellizzato.

### 4.2	Tecniche di integrazione del modello neurale nei programmi di simulazione circuitale

Concettualmente possiamo utilizzare in modi diversi le reti neurali nei confronti dei simulatori circuitali. L'approccio che offre la maggiore generalità nella modellizzazione dei componenti nel simulatore circuitale, consiste nella messa a punto di un simulatore 'custom' (specifico) in cui siano implementati gli algoritmi che gestiscono le reti neurali, dalla loro generazione, alla fase di apprendimento, per finire con la fase di riproduzione delle caratteristiche apprese.

Questo approccio però necessita della scrittura del codice di un tale simulatore, cosa che richiede una preparazione specifica non indifferente. Per aggirare questo problema si hanno a disposizione due strade maestre da seguire:

·	Utilizzare un simulatore circuitale che sfrutta generatori non lineari dati come funzioni esterne al simulatore stesso, potendo ottenere tali funzioni compilando i sorgenti (appendice B) ottenuti con la procedura rappresentata in Figura 4.2.1;

·	Utilizzare un simulatore circuitale di cui si ha a disposizione il codice, potendo così "concatenare" (link) ad esso i sorgenti delle funzioni modellizzate e così compilare un eseguibile che le utilizzi come normali librerie (Figura 4.2.2).

Figura 4.2.1. Procedura di modellizzazione

Figura 4.2.1. Ottenimento di un simulatore circuitale

### 4.3	Filosofia della sperimentazione al calcolatore

Scopo della sperimentazione è stato l'ottenimento di una metodologia di approssimazione per le funzioni non lineari tipiche dei dispositivi attivi a stato solido.

I punti cardine di cui bisogna ottenere sperimentalmente la caratterizzazione sono:

·	La funzione di attivazione delle unità;

·	La funzione di uscita delle unità;

·	Le dimensioni geometriche della rete;

·	Le funzioni di apprendimento più idonee;

·	I vincoli e le specifiche per gli esempi di apprendimento.

Per i primi due punti si è eseguita una scelta teorica preliminare, successivamente confermata dai risultati delle sperimentazioni. Mentre per gli altri tre punti la sperimentazione è stata indispensabile essendo dimostrato solo il teorema dell'esistenza di una rete neurale che approssima, con la precisione voluta, una data funzione sul suo insieme di definizione e non esistendo lavori che trattano il problema in questione.

Nella prima fase della sperimentazione si sono eseguite delle prove di modellizzazione sulle normali caratteristiche di uscita di un MOSFET, al fine di mettere a fuoco le principali problematiche di questo approccio e, solo dopo averle dedotte, si è passati a modellizzare fenomenologie più complesse quali (si veda la fine del capitolo 1):

·	Fenomeni di kink (gradini) nelle caratteristiche di uscita, riscontrabili a temperatura criogenica nei transistor MOSFET SOI;

·	Zone a pendenza negativa dovute ad effetti di dissipazione termica nelle caratteristiche di uscita di MESFET di potenza;

·	Anomalie nelle capacità interelettrodiche difficilmente modellizzabili con modelli analitici per la loro atipicità e scarsa possibilità di quantificazione preliminare;

·	Fenomeni di valanga, modellizzati al fine di ottenere modelli realmente "globali".

### 4.4.	Ambienti di sviluppo utilizzati

Per la sperimentazione, eseguita presso il laboratorio di intelligenza artificiale del dipartimento di ingegneria elettrica di Palermo, ci si è avvalsi di due simulatori di reti neurali : il NW2 (Neural Works 2) e il  SNNS (Stuttgart Neural Networks Simulator versione 3.3) le cui schermate di lavoro sono riportate nelle due figure 4.3.1 e 4.3.2.

Il primo è un programma commerciale di cui si ha la licenza d'uso per una sola macchina, e per tal motivo gira soltanto sulla SUN SOLARIS denominata "ARTHUR". Invece l'SNNS è un programma che appartiene alla tipologia del "Free software" (software di cui è libero l'utilizzo), programma che è stato allo scopo prelevato, nella sua ultima release (versione), direttamente dall'università di Stoccarda mediante Internet e compilato su workstation Digital DEC Station 5000/200.

Fra i due il NW2 ha una interfaccia molto più "amichevole", ma ha di contro alla semplicità d'uso delle instabilità di funzionamento per valori elevati dell'epoch size che, come vedremo, ne limitano fortemente il campo di l'utilizzo in questo ambito di lavoro.

Figura 4.4.2. Schermata di lavoro su workstation del simulatore neurale NW2

Figura 4.4.2.  Schermata di lavoro su workstation del simulatore neurale SNNS v.3.3

### 4.5	Algoritmi testati  per l'identificazione del modello e relativi risultati sperimentali

#### Caratterizzazione della rete usata

Nella definizione della topologia della rete siamo vincolati dai risultati teorici a scegliere una funzione di attivazione continua, differenziabile e non decrescente, quindi nei due simulatori a disposizione possiamo utilizzare indifferentemente la sigmoide o la tangente iperbolica.

Come funzione d'uscita, per semplificare e velocizzare in particolar modo la fase di riproduzione degli andamenti, si sceglie la funzione identità che non apporta operazioni matematiche aggiuntive tra l'ottenimento del valore dell'attivazione e il valore di uscita dell'unità.

Le dimensioni degli strati di ingresso e di uscita devono essere uguali alle dimensioni degli spazi di ingresso e di uscita delle funzioni non lineari che si vogliono modellizzare. Così nella prima fase costituita dalla modellizzazione delle caratteristiche di uscita di un MOSFET a tre terminali utilizzeremo reti neurali con due unità di ingresso (legate a Vds e a Vgs) e una unità di uscita (la corrente Ids).

Definita la topologia degli strati di ingresso e di uscita, si dovrà ottenere una indicazione della dimensione ottimale dello strato nascosto. Per ottenere tale informazione abbiamo percorso due strade:

·	Abbiamo dedotto sperimentalmente per tentativi la dimensione più opportuna, per fare ciò abbiamo investigato gli istogrammi dei pesi della rete che mi danno una indicazione sull'utilizzo delle connessioni e sulla possibilità che ha ancora la rete di generalizzare.

·	Abbiamo utilizzato l'algoritmo di Cascade Correlation (vedi dopo) che aggiunge man mano unità nello strato nascosto, utilizzando l'algoritmo standard di Backpropagation ;

Queste due metodologie hanno portato a una dimensione ottimale dello strato nascosto compresa tra otto e dieci unità.

Ottenuta questa indicazione la rete è completamente definita e si possono testare gli algoritmi di apprendimento per dedurre quali di essi sono i più idonei per il problema specifico e verificare eventualmente se per alcuni di essi è possibile, o necessario, variare il numero di unità nascoste.

Utilizzeremo quindi nella esposizione dei risultati conseguiti l'assunzione tacita che si stanno utilizzando reti neurali costituite da:

·	due unità di ingresso;

·	dieci unità nascoste (salvo diversa indicazione);

·	una unità d'uscita;

·	tutte le unità hanno funzione di attivazione sigmoidale(salvo diversa indicazione);

·	tutte le unità hanno come funzione d'uscita la funzione identità;

·	i pattern di apprendimento sono dati da 10 curve a Vgs costante composte ognuna da circa 200 punti di misura.

Per ogni algoritmo testato riporteremo una descrizione del suo funzionamento, un elenco dei parametri variati nelle singole simulazioni, l'andamento dell'errore quadratico medio nel caso migliore e una valutazione dell'efficacia dell'algoritmo.

Gli algoritmi saranno elencati in ordine crescente di complessità indipendentemente dal simulatore utilizzato.

#### Std_Backpropagation

Questa regola di apprendimento è la classica regola di apprendimento introdotta da Rummelhart nel 1986 di cui si è data la dimostrazione dell'efficacia nella discesa lungo il gradiente nel capitolo 3.

In questo algoritmo è implementata la on-line backpropagation ovvero l'algoritmo in cui gli aggiornamenti dei pesi avvengono dopo la presentazione di ogni esempio di apprendimento secondo la seguente regola:

µ §	dove

| µ § | se l'unità µ § è di uscita se l'unità µ § è hidden |
| --- | --- |

µ § rappresenta l'ampiezza del passo di discesa lungo il gradiente, valori tipici sono tra 0.1 e 1.0 , mentre per problemi semplici si può ottenere una velocizzazione ponendo tale valore uguale ad un valore superiore a 1, ma comunque mai superiore a 2.

E' implementata anche una modifica all'algoritmo in modo tale da impedire alla rete di continuare ad apprendere quando si è abbastanza vicini al minimo, tale modifica si basa sul valore di µ §, inseribile da pannello di controllo remoto, che funziona da soglia del minimo errore dell'unità che può essere propagato indietro;

#### Batch Backpropagation

Questo algoritmo si basa sull'algoritmo implementato nella Std_backpropagation in cui però varia l'istante in cui vengono aggiornati i pesi delle connessioni.

Nella backpropagation standard l'aggiornamento dei pesi viene eseguito alla fine di ogni presentazione di ogni singolo pattern, in questo algoritmo invece gli aggiornamenti dei pesi vengono sommati in memoria su tutta la sequenza di presentazione degli ingressi (una epoch) e applicati alla fine di essa.

SPERIMENTAZIONI ESEGUITE SULLA BACKPROPAGATION

(SNNS e NW2)

Parametri aggiustabili:

µ §	minimo errore dell'unità che può essere propagato indietro;

µ §	numero di iterazioni di apprendimento tra due aggiornamenti dei pesi = epoch size;

Per non compromettere il processo di apprendimento abbiamo settato µ § a 0.001.

E' di fondamentale importanza utilizzare pattern di ingresso immessi in maniera casuale, in caso contrario l'algoritmo 'dimentica' le caratteristiche apprese prima man mano che apprende le altre.

PARAMETRO 			VALORI TESTATI

| µ § | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Il processo viene notevolmente influenzato da µ §, il legame con la velocità di apprendimento è di proporzionalità, ma per valori di tale parametro oltre 0,7 si ottengono delle oscillazioni sempre più vistose;

Il risultato migliore (vedi figura 4.4.1 (a) e (b)) si è ottenuto con µ § = 0,5;

MODALITÀ BATCH

PARAMETRO 			VALORI TESTATI

| µ § | 50 | 200 | 1000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

La velocità di esecuzione varia apprezzabilmente rispetto all'algoritmo della backpropagation standard, si ottiene una velocizzazione di circa il 20%;

Per i primi due valori del parametro si hanno notevoli fluttuazioni dell'errore;

Per µ § = 2000 l'apprendimento diventa troppo lento, il compromesso di 1000 (NB il training set è di circa 2000 punti) permette di avere una evoluzione dell'errore abbastanza veloce e allo stesso tempo, si permette all'algoritmo di prelevare un insieme di punti che rappresenta statisticamente l'andamento totale delle caratteristiche.

Per la simulazione sul NW2 è da notare che la scala del grafico va da 0 a 10 e che la variabilità di esso è da imputare al valore di µ § = 200 valore che è troppo piccolo ma è limitato, sia dalla velocità della macchina, sia dal programma che presenta instabilità di funzionamento per valori più grandi di tale valore per l'epoch size;

L'errore quadratico medio in uscita non scende al di sotto di 0,1 con tale algoritmo (anche con µ § = 2000 con il SNNS).

Figura 4.4.1 (a).

Errore quadratico medio in uscita ottenuto utilizzando l'algoritmo di backpropagation mediante

il simulatore SNNS

Figura 4.4.1 (b).

Errore quadratico medio in uscita ottenuto utilizzando l'algoritmo di backpropagation mediante

il simulatore NW2

#### BackpropMomentum

Questo algoritmo utilizza un termine di inerzia, denominato momento, per attraversare più velocemente le zone piatte della superficie di errore. In pratica alla variazione dei pesi standard della backpropagation viene aggiunto un termine che tiene conto dei pesi al passo precedente.

La nuova variazione dei pesi della rete viene calcolata con la seguente formula

µ §

µ § è la costante chiamata "coefficiente del momento" che tiene conto dell'influenza dell'inerzia

Così facendo abbiamo introdotto un termine di inerzia che funziona come un filtro passa basso rispetto alle piccole variazioni dei pesi ed ha come effetto l'eliminazione dei piccoli minimi locali della funzione d'errore.

SPERIMENTAZIONI ESEGUITE SULLA BACKPROPAGATION-MOMENTUM

(SNNS)

Parametri aggiustabili:

µ § 	coefficiente di apprendimento;

µ § 	coefficiente del momento.

PARAMETRI        		VALORI TESTATI

| µ § | 0,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| µ § | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 |

Con tale algoritmo i tratti piani della superficie di errore vengono percorsi in maniera relativamente veloce utilizzando grandi passi di apprendimento, mentre il passo viene progressivamente ridotto quando la superficie di errore diventa più varia, la differenza nella velocità di apprendimento è riscontrabile dal confronto tra i grafici con quelli della backpropagation standard.

Come risultato il grafico dell'errore quadratico medio risulta mediamente più pendente, anche se il valore asintotico dell'errore finale non varia di molto, situazione che indica che il minimo raggiunto deve essere un 'buon' minimo locale.

Non bisogna eccedere con il valore di µ §, valori tra 0,1 e 0,3 sono abbastanza buoni per velocizzare il processo di apprendimento senza creare aumenti del tempo di calcolo.

Anche con questo algoritmo l'errore quadratico medio non scende al di sotto di 0,1.

Il grafici si riferiscono al caso di µ § = 0,2.

Figura 4.4.2 (a).

Errore quadratico medio in uscita ottenuto utilizzando l'algoritmo BackpropMomentum mediante il simulatore SNNS

Figura 4.4.2 (b).

Errore quadratico medio in uscita ottenuto utilizzando l'algoritmo BackpropMomentum mediante il simulatore NW2

#### Backpropagation con decadimento dei pesi

Il decadimento dei pesi è stato introdotto da P. Werbos nel 1988 e consiste nella diminuzione del peso di un collegamento durante il suo apprendimento con la backpropagation.

In pratica ad ogni aggiornamento dei pesi con la backpropagation viene sottratto un termine proporzionale al vecchio valore del peso della connessione

µ §

Gli effetti sono simili a quelli ottenibili 'potando' i collegamenti non utilizzati in quanto se i pesi non vengono aggiornati dall'algoritmo di backpropagation essi tendono a portarsi a zero, quindi a sconnettere formalmente la connessione.

Con questo algoritmo si riesce ad avere una rete i cui pesi hanno i valori meglio ottimizzati, ovvero si ha uno sfruttamento migliore della rete.

SPERIMENTAZIONI ESEGUITE SULLA Backpropagation con decadimento dei pesi

(SNNS)

Parametri aggiustabili:

µ § 	coefficiente di apprendimento;

µ § 	coefficiente di decadimento.

PARAMETRI	 		VALORI TESTATI

| µ § | 0,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| µ § | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 0,3 |

Si hanno dei piccoli miglioramenti soltanto per valori di µ § minori di 0,01 , per valori più grandi il tempo di apprendimento addirittura aumenta rispetto alla backpropagation standard.

Anche questo algoritmo si blocca in un minimo locale della funzione d'errore attorno al valore di 0,1.

Figura 4.4.3.

Errore quadratico medio in uscita ottenuto utilizzando l'algoritmo di Backpropagation con decadimento dei pesi

mediante il simulatore SNNS

#### Backpercolation

In questo algoritmo i pesi non sono cambiati in base all'errore riscontrato nello strato di uscita, come nella backpropagation, ma in base all'errore delle singole unità calcolato separatamente per ognuna di esse. In genere, con questo algoritmo, si ottiene una riduzione del numero di cicli di apprendimento.

L'algoritmo consiste dei seguenti cinque passi:

1.	Un pattern viene presentato in ingresso e le attivazioni vengono propagate fino allo strato di uscita in modo tale da poter calcolare l'errore totale;

2.	Si calcola il gradiente µ § e lo si propaga indietro attraverso le unità nascoste come nella backpropagation;

3.	Si calcola l'errore µ § dell'attivazione delle unità nascoste. Questo errore indica quando deve variare l'uscita della singola unità per minimizzare l'errore globale;

4.	Si cambiano i pesi in accordo a µ §;

5.	Se è necessario si adatta il parametro µ § di amplificazione dell'errore delle unità alla fine di ogni epoch.

SPERIMENTAZIONI ESEGUITE SULLA Backpercolation

(SNNS)

Parametri aggiustabili:

µ § 	coefficiente di apprendimento;

µ § 	coefficiente di amplificazione dell'errore delle unità.

PARAMETRI			VALORI TESTATI

| µ § | 0,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| µ § | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 1 |

Il settaggio di µ § fa risentire i suoi effetti nella sola fase iniziale dell'apprendimento in quanto esso viene aggiustato molto velocemente durante i cicli di apprendimento.

Un buon valore per la fase iniziale è 0,6.

Gli incrementi di velocità di apprendimento riscontrati sono scarsi, mentre l'errore finale non scende sotto quello ottenuto con gli altri algoritmi.

Figura 4.4.4.

Errore quadratico medio in uscita ottenuto utilizzando l'algoritmo Backpercolation mediante il simulatore SNNS

#### Directed Random Search (DRS)

Questa tecnica è una applicazione alle reti neurali del metodo di ottimizzazione random (casuale) per l'ottimizzazione di funzioni  messo a punto da Matyas nel 1965. In essa per minimizzare la funzione di errore si scelgono casualmente dei passi nello spazio di ricerca, per ogni passo si valuta la funzione obiettivo (l'errore globale della rete) e, se è diminuita apprezzabilmente rispetto al passo precedente, si adotta il passo corrente come variazione dei pesi. Tale algoritmo risulta abbastanza veloce non necessitando la retropropagazione degli errori per calcolare i pesi, ma per alcuni problemi specifici può presentare problemi di convergenza

SPERIMENTAZIONI ESEGUITE SULLA Directed Random Search

(NW2)

Parametri aggiustabili:

µ § 	minima variazione dell'errore giudicata buona

µ § 	massimo numero di passi infruttuosi durante la 	ricerca.

Per non compromettere la precisione del processo di apprendimento abbiamo settato µ § = 0,001.

PARAMETRO			VALORI TESTATI

| µ § | 5 | 10 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

L'algoritmo risulta competitivo con la backpropagation per valori di µ § minori di 30, per tale valore la velocità di convergenza è praticamente la stessa, mentre ai fini dell'errore, il valore asintotico è circa lo stesso di quello ottenuto con gli algoritmi precedenti.

Figura 4.4.6.

Errore quadratico medio in uscita ottenuto utilizzando l'algoritmo Directed Random Search mediante il simulatore NW2

#### Quickprop

Un metodo largamente usato negli algoritmi di minimizzazione di una funzione di errore è quello di utilizzare informazioni sulla curvatura della superficie, al fine di meglio indirizzare il passo di discesa lungo il gradiente. Questi algoritmi richiedono ovviamente il calcolo della derivata seconda della funzione di errore. L'algoritmo Quickprop assume che la funzione di errore sia localmente quadratica (la approssima con uno sviluppo in serie di Taylor fermato al secondo ordine) e cerca di saltare con un solo passo nel minimo di tale superficie semplificata, calcolandone la derivata lungo la direzione di variazione di ogni peso.

Dopo aver calcolato la prima discesa con la backpropagation standard, quickprop cerca il minimo dell'errore con la seguente variazione dei pesi

µ §

dove:

| µ § | è la variazione attuale del peso tra l'unità i-esima e quella j-esima; |
| --- | --- |
| µ § | è la derivata parziale della funzione di errore rispetto al peso µ §; |
| µ § | è l'ultima derivata parziale. |

In più, nell'algoritmo utilizzato, si ha anche un termine di decadimenti dei pesi per consentire una migliore distribuzione dei valori dei pesi delle connessioni.

SPERIMENTAZIONI ESEGUITE SULLA Quickprop

(SNNS)

Parametri aggiustabili:

µ § 	limite del coefficiente di apprendimento: 	dimensione massima del passo di variazione lungo il 	gradiente nella direzione corrente;

µ § 	massima variazione dei pesi;

µ § 	fattore di decadimento dei pesi.

PARAMETRI 			VALORI TESTATI

| µ § | 0,1 | 0,3 | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| µ § | 1,5 | 1,75 | 2 |  |
| µ § | 0,001 | 0,005 | 0,01 |  |

Questo algoritmo si è dimostrato uno tra i migliori algoritmi di apprendimento per il nostro problema (tra quelli testati).

La velocità di apprendimento è dal 20 al 40% più veloce di quella della backpropagation standard .

Il suo apprendimento è abbastanza indipendente dai parametri, questa qualità lo rende molto robusto ed adattabile ai vari problemi.

Conviene lasciare µ § a 0,001 , come consigliato dagli autori, perché l'algoritmo è molto sensibile a questo parametro e presenta oscillazioni indesiderate dell'errore già con µ § = 0,01.

L'errore con tale algoritmo scende al di sotto di 0,02 già dopo 1000 epoch.

Il grafico seguente è stato ottenuto con i seguenti valori dei parametri:

| µ § | 0,5 |
| --- | --- |
| µ § | 1,75 |
| µ § | 0,001 |

Figura 4.4.7.

Errore quadratico medio in uscita ottenuto utilizzando l'algoritmo Quickprop mediante il simulatore SNNS

#### Rprop

Rprop sta per Resilient Backpropagation ed è costituito da un algoritmo che si basa su uno schema di apprendimento localmente adattativo che permette un apprendimento supervisionato in modalità batch.

L'algoritmo ha implementata, oltre alla variazione adattativa degli incrementi, una funzione d'errore contenente un termine di decadimento.

La funzione d'errore è la seguente

µ §

In essa il termine di decadimento, modulabile con il parametro µ §, è introdotto allo scopo di ottenere due obiettivi: ridurre l'errore in uscita (l'obiettivo primario) e ridurre la dimensione dei pesi (al fine di ottenere una migliore generalizzazione). E' da notare che il termine di decadimento µ § è posto all'esponente quindi un valore di µ § corrisponde ad un rapporto di decadimento dei pesi sull'errore totale di 1:10000.

Il principio basilare della Rprop sta nell'eliminazione dell'influenza, durante il processo di apprendimento, della dimensione della derivata parziale lungo la direzione di discesa. Per fare ciò si sceglie la direzione di variazione dei pesi in base al solo segno delle derivate. La variazione del valore dei pesi viene fatta in base al valore della seguente quantità chiamata valore di aggiornamento

µ §

dove µ § rappresenta l'informazione sul gradiente ottenuta per somma su tutti i pattern dell'insieme (durante l'epoch).

La semplificazione ottenuta sostituendo µ § con un valore costante µ § dà la regola di apprendimento chiamata 'Manhattan-update rule'.

Il secondo passo dell'algoritmo Rprop consiste nella determinazione del nuovo valore di aggiornamento µ §. Questa scelta viene fatta in base ad un processo adattativo basato sul segno delle derivate:

µ §

dove µ §.

La spiegazione della validità di questa  regola di adattamento è la seguente:

Ogni volta che la derivata parziale del corrispondente peso µ § cambia segno, il ché indica che l'ultima variazione dei pesi è stata troppo grande e l'algoritmo è saltato oltre un minimo locale, il valore di aggiornamento µ § è decrementato del valore µ §.

Se invece la derivata mantiene il suo segno, µ § è aumentato leggermente in modo da aumentare il passo di variazione dei pesi in presenza di zone piatte della superficie di errore.

E' da notare che anche in presenza di cambio di segno può non aversi variazione del passo di apprendimento se si pone µ § nella regola precedente, riottenendo così una regola non adattativa.

Al fine di ridurre il numero di parametri aggiustabili liberamente, cosa che spesso costringe ad una ricerca per tentativi nello spazio dei parametri, i fattori di incremento e decremento sono settati a valori fissi, per l'esattezza si ha µ § e µ §.

Anche questo algoritmo utilizza la tecnica dell'apprendimento in modalità batch in modo tale da poter velocizzare le operazioni di riaggiustamento delle variazioni scorrette dei pesi.

Nella inizializzazione tutti i valori dei µ § sono posti uguali a µ §, così che tale valore rappresenta la dimensione del primo passo di apprendimento.

Per prevenire la crescita incontrollata dei pesi, il massimo passo di variazione dei pesi è limitato dal valore µ §. Questo limite superiore può portare a problemi di convergenza soltanto per reti sottodimensionate nella dimensione dello strato nascosto.

Per alcuni problemi è conveniente limitare oculatamente il valore del passo di apprendimento a tale valore costante per impedire all'algoritmo di infilarsi velocemente in una zona di minimo locale della funzione di errore.

SPERIMENTAZIONI ESEGUITE SULLA RPROP

(SNNS)

Parametri aggiustabili:

µ §		valore di partenza di µ §;

µ § 	massima variazione di µ §;

µ § 		fattore di decadimento dei pesi.

PARAMETRI 			VALORI TESTATI

| µ § | 0,1 | 0,3 | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| µ § | 50 | 100 | 200 |  |
| µ § | 1 | 2 | 4 |  |

Nelle prove sperimentali indicate nella tabella precedente dai valori testati, la differenza di apprendimento è solo nella prima fase (nelle prime 1000 epocs)

Un buon valore iniziale per µ § è 0,5 , con tale valore l'algoritmo porta a termine molto velocemente la prima fase di apprendimento (aggiustamento delle scale per inquadrare l'ordine di grandezza del problema). La scelta di tale parametro è praticamente ininfluente sul risultato finale dell'apprendimento essendo adattato in base alla posizione corrente sulla superficie di errore in accordo alle formule viste prima.

Il valore di µ § sperimentalmente si è dimostrato essere praticamente ininfluente per il nostro problema utilizzando dieci unità nello strato nascosto; ciò dimostra che lo strato nascosto non è sottodimensionato. Una buona scelta per tale valore può essere µ §.

L'errore con questo algoritmo scende al di sotto della soglia di 0,01 che avevano gli algoritmi più semplici.

Figura 4.4.8.

Errore quadratico medio in uscita ottenuto utilizzando l'algoritmo Rprop mediante il simulatore SNNS

#### Delta-Bar-Delta (DBD)

Questo algoritmo è stato ideato da Jacobs nel 1988, in esso si usa il vecchio valore calcolato del gradiente per estrapolare una approssimazione locale della curvatura della superficie di errore. Sfruttando tale informazione si possono utilizzare diversi metodi per variare, in maniera furba, i pesi delle connessioni.

L'idea di Jacobs sta nel differenziare il passo di apprendimento dei pesi per ogni connessione, in quanto un passo di apprendimento lungo una direzione individuata da un peso, può essere inappropriato su un'altra direzione, in più tale passo di apprendimento può variare ovviamente da punto a punto per ottimizzare al meglio il processo di apprendimento.

Il problema della scelta dell'insieme dei coefficienti di apprendimento ottimali è un problema numericamente oneroso, per tale motivo sono state proposte delle tecniche euristiche per la scelta e l'aggiustamento di tali coefficienti.

Nell'esposizione di questo algoritmo useremo una notazione semplificata, indicando con:

| µ § | il valore dell'errore; |
| --- | --- |
| µ § | il peso di una connessione; |
| µ § | la variazione del peso; |
| µ § | il coefficiente di apprendimento; |
| µ § | la variazione del coefficiente di apprendimento; |
| µ § | la componente del gradiente della variazione del peso; |
| µ § | la media esponenziale pesata della componente del gradiente della variazione del peso; |

tutti questi valori sono riferiti al generico passo di apprendimento µ §

I seguenti simboli indicano dei parametri costanti

| µ § | fattore di peso delle convessità; |
| --- | --- |
| µ § | fattore di incremento del coefficiente di apprendimento; |
| µ § | fattore di decremento del coefficiente di apprendimento; |

come nella backpropagation standard, la componente del gradiente è data da

µ §

La variazione dei pesi è simile a quella della Delta-Rule con la differenza che il coefficiente di apprendimento µ § non è costante, ma è funzione del passo di apprendimento corrente µ §, quindi si può scrivere:

µ §

Le informazioni euristiche per implementare le variazioni dei coefficienti µ § sono ricavate dalla media esponenziale pesata, in funzione della variazione del peso µ §, della componente del gradiente, data dalla formula proposta da Jacobs

µ §

Praticamente se tale valore e la precedente componente del gradiente hanno lo stesso segno, il coefficiente di apprendimento associato con questo peso è incrementato della quantità costante µ §. Se invece i segni sono diversi il coefficiente di apprendimento verrà decrementato di una quantità proporzionale al suo valore corrente; matematicamente si può formulare la seguente regola

µ §

dove µ § e µ § sono costanti

Con questa regola il coefficiente di apprendimento viene aumentato linearmente e diminuito geometricamente. Così facendo, si scongiura l'inconveniente della crescita troppo veloce del coefficiente di apprendimento, mentre il decremento geometrico assicura la positività del coefficiente anche nelle zone in cui si ha un rapido decremento (zone ad alta curvatura).

SPERIMENTAZIONI ESEGUITE SULLA Delta-Bar-Delta

(NW2)

Parametri aggiustabili:

µ §	il valore iniziale dei coefficienti di apprendimento;

µ §	il valore di incremento dei coefficienti;

µ §	il coefficiente di decremento dei coefficienti.

PARAMETRI 			VALORI TESTATI

| µ § | 0,1 | 0,5 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| µ § | 0,5 | 0,7 | 1 |  |
| µ § | 1 | 1,2 | 1,5 |  |

Questo è un buon algoritmo di apprendimento, solo che i parametri, tranne µ §, devono essere scelti oculatamente al fine di velocizzare l'apprendimento.

Il valore di µ § varia di pochissimo l'andamento dell'errore, anche nella fase iniziale in cui dovrebbe far sentire maggiormente l'influenza del suo valore.

La migliore delle combinazioni tra quelle provate è data da µ § = 0,5 ; µ § = 1,2 il risultato è riportato nella figura seguente, nella quale è da notare che la scala dell'errore è 0µ §0,1.

L'errore, alla fine dell'apprendimento con questo algoritmo, oscilla attorno a 0,02 µ § 0,03 , le oscillazioni sono sempre dovute alle limitazioni dell'NW2 sulla dimensione dell'epoch size, se si avesse a disposizione un valore massimo di tale parametro, magari uguale a mille, le oscillazioni sarebbero praticamente nulle e il valore finale dell'errore risulterebbe molto minore in quanto, all'interno di una epoch, si otterrebbe una rappresentanza statistica di tutto il training set.

Figura 4.4.9.

Errore quadratico medio in uscita ottenuto utilizzando l'algoritmo Delta-Bar-Delta mediante il simulatore NW2

#### Extended-Delta-Bar-Delta (EDBD)

Minai e Williams hanno messo a punto questo algoritmo nel 1990 migliorando l'algoritmo Delta-Bar-Delta implementandovi le seguenti migliorie:

·	Uso di un termine di momento (inerzia dei pesi) la cui entità è adattata mediante tecniche euristiche;

·	Si è eliminata la possibilità di ottenere "passi falsi", nell'aggiornamento dei pesi, dovuti all'incremento lineare dei coefficienti di apprendimento;

·	Si è cambiata la regola di decremento dei coefficienti di apprendimento in modo da velocizzarla quando necessario;

Per l'esposizione delle variazioni rispetto all'algoritmo Delta-Bar-Delta indicheremo con:

| µ § | il coefficiente del momento; |
| --- | --- |
| µ § | la variazione del coefficiente del momento; |

riferiti al generico passo di apprendimento µ §

In più sono necessarie le seguenti costanti

| µ § | fattore di scala del coefficiente di apprendimento; |
| --- | --- |
| µ § | fattore di scala del coefficiente di inerzia; |
| µ § | fattore esponenziale del coefficiente di apprendimento; |
| µ § | fattore esponenziale del coefficiente di inerzia; |
| µ § | fattore di decremento del coefficiente di apprendimento; |
| µ § | fattore di decremento del momento; |
| µ § | limite superiore del coefficiente di apprendimento; |
| µ § | limite superiore del momento; |
| µ § | parametro di aumento della tolleranza; |

Ogni connessione della rete ha il suo proprio coefficiente di momento e di apprendimento, variabili durante le iterazioni. La variazione dei pesi viene così data dalla formula

µ §

in cui l'incremento del peso è dato da

µ §

in questa espressione il valore del momento µ § e del coefficiente di apprendimento µ §, sono aggiustati in accordo con delle regole empiriche che richiedono il calcolo della media esponenziale pesata, in funzione della variazione del peso µ §, della componente del gradiente.

Questa media è data dalla seguente formula di Jacobs:

µ §

La regola di variazione del coefficiente di apprendimento è:

µ §

mentre la regola di variazione del momento è

µ §

dove µ § indica ovviamente la funzione esponenziale.

Queste regole incrementano maggiormente i coefficienti nelle zone della funzione d'errore con piccola curvatura in modo tale da velocizzare il loro attraversamento. Per prevenire passi falsi nell'apprendimento e/o oscillazioni nello spazio dei pesi, si limitano i coefficienti di variazione del passo di apprendimento e del momento rispettivamente ai valori µ § e µ § per tutte le connessioni.

SPERIMENTAZIONI ESEGUITE SULLA

Extended-Delta-Bar-Delta

(NW2)

Parametri aggiustabili:

| µ § | fattore di scala del coefficiente di apprendimento; |
| --- | --- |
| µ § | fattore di scala del coefficiente di momento; |
| µ § | fattore esponenziale del coefficiente di apprendimento; |
| µ § | fattore esponenziale del coefficiente di momento; |
| µ § | fattore di decremento del coefficiente di apprendimento; |
| µ § | fattore di decremento del momento. |

PARAMETRI 			VALORI TESTATI

| µ § | 0,5 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| µ § | 0,5 | 1 |  |  |
| µ § | 1,1 | 1,2 |  |  |
| µ § | 1,1 | 1,2 |  |  |
| µ § | 1,2 | 1,5 |  |  |
| µ § | 1,2 | 1,5 |  |  |

Dato il numero elevato di parametri abbiamo eseguito le sperimentazioni variando un parametro per volta  e alla fine facendo una simulazione con tutti i singoli valori migliori.

Il risultato presentato nella figura rappresenta questa ultima simulazione, effettuata con i valori seguenti:

| µ § | = 1 |
| --- | --- |
| µ § | = 1 |
| µ § | = 1,1 |
| µ § | = 1,1 |
| µ § | = 1,2 |
| µ § | = 1,5 |

Questo algoritmo si è dimostrato essere il migliore tra quelli implementati nel simulatore NW2 con esso l'errore quadratico medio è sceso al di sotto di 0,01 , malgrado le oscillazioni dovute sempre all'epoch size di sole 200 iterazioni.

Utilizzando il NW2, soltanto con tale algoritmo, sempre con la solita limitazione nell'epoch size, si ha la possibilità di modellizzare le caratteristiche con la dovuta precisione.

Figura 4.4.10.

Errore quadratico medio in uscita ottenuto utilizzando l'algoritmo Extended-Delta-Bar-Delta mediante il simulatore NW2

#### Cascade Correlation Algorithm

Questo algoritmo proposto da Scott Fahlman nel 1991, consiste in una strategia di apprendimento che costruisce man mano la geometria della rete basandosi, per l'apprendimento delle unità, su alcuni algoritmi standard di apprendimento dei pesi, quali la Backpropagation, la Quickprop o la Rprop. L'algoritmo parte con una rete di dimensioni minime, costituita dai soli strati di ingresso e di uscita e aggiunge, man mano nell'apprendimento, unità nello strato nascosto per minimizzare l'errore globale della rete.

Il principale vantaggio di questo algoritmo consiste nella determinazione automatica delle dimensioni della rete che soddisfa la condizione sull'errore globale da noi imposta.

L'algoritmo di Cascade Correlation si basa su due idee cardine: La prima è l'architettura a dimensione dinamica nella quale le unità nascoste vengono aggiunte una alla volta, vengono fatte apprendere e quindi 'congelate' (si blocca il loro apprendimento). La seconda è l'algoritmo di apprendimento che crea ed installa le nuove unità, esso, per ogni nuova unità nascosta aggiunta, cerca di massimizzare il modulo della correlazione tra l'uscita della nuova unità e l'errore residuo della rete.

L'algoritmo funziona nella  seguente maniera

1.	Si costruisce la rete iniziale consistente di uno strato di ingresso e di uno di uscita (completamente connessi) con dimensionalità uguali alle dimensioni dei due spazi associati;

2.	Si aggiornano i valori delle connessioni dell'unità di uscita con uno degli algoritmi classici prima elencati, fintanto che l'errore non diminuisce. Se l'errore scende al di sotto di un valore settato dall'utente l'algoritmo si ferma;

3.	Si generano le cosìddette 'unità candidate'. Ognuna di queste unità è connessa con tutte le unità di ingresso e con tutte le unità nascoste esistenti. Tra tali unità e le unità di uscita non vi sono connessioni;

4.	Si tenta di massimizzare la correlazione tra l'attivazione della unità candidata e l'errore residuo della rete mediante la variazione dei pesi delle connessioni afferenti ad essa. Questo apprendimento viene fermato appena il valore della correlazione non si evolve più.

5.	Scelta l'unità candidata che presenta la maggiore correlazione, le si 'congelano' le connessioni afferenti (non si fanno più apprendere) e si aggiunge tale unità allo strato nascosto. Per fare ciò si connette l'unità candidata alle unità di uscita e si ritorna al passo 2.

La formula proposta da Fahlman per la correlazione µ § tra il valore µ § dell'attivazione dell'unità candidata e l'errore residuo µ § in uscita è la seguente:

µ §

µ §

µ §

dove µ § è l'attivazione media dell'unità candidata e µ § è l'errore medio delle unità di uscita su tutto il pattern µ §.

La massimizzazione della correlazione si ottiene grazie ad una tecnica di salita lungo il gradiente secondo le seguenti formule:

µ §

µ §

dove µ § è il segno della correlazione tra l'uscita dell'unità candidata e l'errore residuo in uscita.

SPERIMENTAZIONI ESEGUITE SULLA Cascade Correlation

(SNNS)

Parametri aggiustabili:

µ § 	coefficiente di apprendimento: grandezza del passo di

discesa lungo il gradiente dell'errore;

µ § 	coefficiente del momento;

µ §	parametro di eliminazione delle zone piatte:

è un valore costante che viene aggiunto alla derivata

dell'attivazione quando essa è variata di poco;

µ §	coefficiente di apprendimento per la salita lungo il

gradiente per la massimizzazione della covarianza;

µ §	errore richiesto;

µ §	Massimo numero di aggiornameni della covarianza;

µ §	massimo numero di unità 'candidate';

PARAMETRI 			VALORI TESTATI

| µ § | 0,1 | 0,5 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| µ § | 0,1 | 0,2 |  |  |
| µ § | 0,01 | 0,02 |  |  |
| µ § | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 1 |

In base a considerazioni pratiche, sulle dimensioni e sulla precisione richiesta, abbiamo scelto

µ § = 0,005;

µ § = 200;

µ § = 20

L'algoritmo risulta uno dei più lenti, ma consente il raggiungimento dell'errore richiesto senza doverci preoccupare della dimensione più adatta dello strato nascosto.

Il grafico in figura 4.4.11 è stato  ottenuto con i seguenti settaggi:

| µ § | 0,5 |  |
| --- | --- | --- |
| µ § | 0,1 |  |
| µ § | 0,02 |  |
| µ § | 0,1 |  |

ed utilizzando la Rprop. Questa accoppiata di algoritmi si è dimostrata essere la migliore per la modellizzazione testata.

L'errore con tale algoritmo può scendere facilmente al di sotto di 0,01 , anche se, si può rischiare di non sfruttare a pieno le capacità delle unità nascoste perché sono state fatte apprendere per poco tempo.

Figura 4.4.11.

Errore quadratico medio in uscita ottenuto utilizzando gli algoritmi Cascade Correlation con Quickprop mediante il simulatore SNNS

### 4.6 	Strategia di identificazione messa a punto e 	risultati conseguiti

#### Funzione di uscita

Dalle prove effettuate si è dedotto che la funzione identità è la più adatta allo scopo della modellizzazione, in quanto non appesantisce, né il processo di apprendimento, né quello di riproduzione delle caratteristiche.

#### Funzione di attivazione

La funzione di attivazione utilizzabile può essere indifferentemente o la sigmoide o la tangente iperbolica.

E' da notare che, se si devono modellizzare delle caratteristiche che presentano zone con valori negativi, è ovviamente obbligatorio scegliere la tangente iperbolica in quanto la sigmoide assume sempre valore positivo.

#### Dimensionalità dello strato nascosto

Per le caratteristiche di uscita dei transistor o per curve di pari regolarità, dieci unità nascoste permettono di poter approssimare le funzioni con un errore finale al di sotto dello 0,5%.

#### Algoritmi

Gli algoritmi che si sono dimostrati più efficienti, come è deducibile anche dal confronto tra le pendenze e gli andamenti dei grafici dell'errore quadratico medio, sono:

Per il NW2

EDBD;

Per il SNNS

Quickprop;

Rprop;

Cascade Correlation utilizzante, ovviamente, uno dei due algoritmi precedenti.

L'algoritmo EDBD sarebbe un buon algoritmo per le nostre problematiche di modellizzazione, purtroppo la dimensione massima dell'epoch size per il NW2 risulta troppo piccola allo scopo, e quindi vi è un limite al minimo errore raggiungibile utilizzando tale simulatore.

Fra gli algoritmi di apprendimento implementati nel SNNS  il Quickprop è il più veloce, ma in alcuni casi ha presentato alcuni piccoli problemi di minimo locale. La Rrop invece, anche se leggermente più lenta riesce ad uscire da quasi tutti questi minimi (quando sono abbastanza piccoli), risultando alla fine, per tale motivo, l'algoritmo più adatto alla modellizzazione.

L'algoritmo di Cascade Correlation abbinato alla Rprop costituisce così uno strumento di interpolazione che, se opportunamente usato, può costituire un approccio universale alla modellizzazione dei dispositivi.

#### Tipologia dei pattern

Dalla sperimentazione eseguita si è evidenziata la necessità di presentare dei pattern di ingresso che soddisfino le seguenti specifiche dedotte empiricamente:

·	Almeno dieci curve per tipo di caratteristica;

·	Ogni curva deve almeno contenere 150 punti;

·	Gli estremi delle curve, nella fase di apprendimento, devono essere presentate con una probabilità maggiore rispetto agli altri punti delle caratteristiche;

·	Le misure nelle zone delle caratteristiche a maggiore variazione di pendenza devono essere almeno due volte più fitte che le misure nelle zone a pendenza quasi costante;

·	E' conveniente normalizzare i pattern, per esempio tra 0 e 1, consentendo così alla rete di lavorare con quantità meglio confrontabili (non è indispensabile, ma è consigliato dai risultati sperimentali);

·	I pattern devono essere presentati in successione causale in modo da non far memorizzare alla rete l'autocorrelazione tra pattern contigui;

Per soddisfare queste specifiche, la metodologia che abbiamo utilizzata è stata quella di presentare almeno due volte nel training set le curve estreme e di ripetere i punti estremi di ogni curva per circa dieci volte. Così facendo, si dà alla rete neurale la possibilità di apprendere in maniera esatta le 'condizioni al contorno'. Questa procedura è necessaria per ottenere una modellizzazione accurata, infatti l'andamento delle caratteristiche riprodotto dalla rete neurale ricopre tutto lo spazio geometrico di ingresso, ma la validità è assicurata solo nell'insieme di definizione, quindi se l'andamento fuori dalla zona di definizione delle caratteristiche riprodotte è completamente diverso da quello ai limiti di tale zona, si possono avere delle imprecisioni evidenti nella modellizzazione delle zone di confine del campo di definizione. Altre zone che presentano maggiori errori medi sono di solito quelle di raccordo tra tratti che presentano fenomeni con ordine di grandezza diverso. Per diminuire sostanzialmente l'errore di riproduzione di tali zone, abbiamo dedotto sperimentalmente che è preferibile scindere i fenomeni in base all'ordine di grandezza dei segnali in gioco e modellizzarli in generatori distinti. Se tale metodo non è applicabile, si può far apprendere alla rete uno dei due fenomeni, congelare l'apprendimento delle unità nascoste così addestrate, aggiungere altre unità nello strato nascosto e far apprendere la rete risultante con tutte e due le fenomenologie contemporaneamente. Infatti se presentiamo ad una rete neurale delle curve che presentano due andamenti con ordine di grandezza diverso, essa cercherà di riprodurre meglio quello di maggiore entità, cosa che in alcuni casi può non essere la cosa migliore per il nostro scopo (vedi modellizzazione degli effetti di valanga a scapito della precisione nella zona attiva).

#### Parametri di apprendimento

Si è dedotto che è necessario un epoch size di almeno un quarto del training set per evitare che si abbiano vistose oscillazioni dell'errore e un aumento dell'errore minimo raggiungibile.

Per delle caratteristiche nel limite del normale per i dispositivi tipici (senza variazioni troppo brusche di pendenza), con rete adeguatamente dimensionata, utilizzando l'algoritmo RPROP, bastano circa 200.000 epoch di apprendimento con epoch size di 1000 per un corretto apprendimento. Una tale simulazione richiede su workstation DEC 5000/200 circa quaranta ore di elaborazione in modalità batch, tempo che è ovviamente completamente ininfluente per il processo di modellizzazione in quanto tale fase verrà effettuata una sola volta per caratteristica mentre la fase di richiamo della funzione è molto veloce (vedi Paragrafo 3.7).

### 4.7	Esempi di modellizzazione

Di seguito sono riportate delle prove di modellizzazione, ottenute tutte con la seguente rete neurale definita in accordo con le specifiche esposte nel paragrafo precedente.

La rete neurale utilizzata è costituita da:

·	Due unità di ingresso;

·	Una unità di uscita;

·	Dieci unità nascoste;

·	Funzione di attivazione sigmoidale;

·	Funzione d'uscita : funzione identità;

·	Regola di apprendimento: Rprop;

·	Regola di inizializzazione: Inizializzazione casuale (tra -0,5 e 0,5);

·	Strategia di aggiornamento dei pesi: In ordine topologico;

·	Epoch size : 1000

·	Numero di iterazioni : 200.000 (in modalità batch)

I grafici in cui punti sono rappresentati da dei piccoli rombi, si riferiscono agli esempi dati nella fase di apprendimento, mentre le caratteristiche a tratto continuo sono tutte ottenute per modellizzazione neurale.

Si noti le notevoli proprietà approssimanti della procedura messa a punto e si confrontino i risultati con quelli dei modelli analitici riportati alla fine del capitolo 1.

Si è preferito scindere in due i grafici in quanto la riproduzione neurale, se rappresentata nello stesso grafico della corrispondente caratteristica misurata, cadrebbe all'interno della fascia dei tondini e quindi il grafico risultante sarebbe poco leggibile.

I valori in ingresso sono stati dati volutamente con del rumore sovraimposto, come si può notare dai grafici, e questa metodologia di modellizzazione si è dimostrata perfettamente in grado di riottenere l'andamento filtrando tale rumore e ottenendo così una caratteristica smoth (arrotondata).

Le caratteristiche riprodotte qui di seguito presentano i seguenti errori medi in uscita:

| Ids | 0,45 % |
| --- | --- |
| Cgs | 0,31 % |
| Cgd | 0,54 % |
| Igd | 0,5 % |
| Cds | 1,1 % |
| Igs | 0,71 % |

Figura 4.6.1. Corrente Ids a Vgs costante da

-3 µ § 3 V dal basso in alto spaziate di 1 V.

Figura 4.6.2. Capacità Cgs a Vgs costante, da

-0,4 µ § 0,4 V dal basso in alto spaziate di 0,1 V.

Figura 4.6.3. Capacità Cgd a Vgs costante da -0,4 µ § 0,4 V dal basso in alto (nella parte iniziale), spaziate di 0,1V

Figura 4.6.4. Corrente Igd a Vgs costante.

Figura 4.6.5. Capacità Cds a Vgs costante da -1 µ § 0 V, dal basso in alto (nella parte finale), spaziate di 0,1 V.

Figura 4.6.6. Corrente Igs a Vgs costante.

### Conclusioni

Nei primi due Capitoli di questa tesi è stato messo in luce come l'approccio numerico-tabellare alla modellistica nonlineare dei dispositivi elettronici sia più adatto, rispetto ai metodi classici di tipo analitico-empirico, a soddisfare le esigenze dei moderni simulatori circuitali. E' stato anche messo in luce, come al crescere della dimensionalità del problema di modellizzazione (elevato numero di parametri indipendenti di “controllo” o di “selezione” nella classe di dispositivi simulati) cresca simultaneamente l'onere computazionale e di occupazione di memoria associato alla fase di simulazione, specie nel caso di circuiti ad alta scala di integrazione.

Da tali considerazioni è scaturita la proposta di un approccio numerico alternativo, anch'esso di tipo “indipendente dal dispositivo”, basato sull'uso di una rete neurale opportunamente addestrata a riprodurre le caratteristiche nonlineari (misurate o simulate) del dispositivo in prova, che sostituisca l'uso della “lookup-table” e delle tecniche interpolative convenzionali (“splines”, tipicamente).

Data la novità dell'argomento (e della conseguente carenza di bibliografia in merito), per valutare appieno le potenzialità pratiche di questa nuova tecnica di modellizzazione, teoricamente assai vantaggiosa, è stato necessario condurre una opportuna sperimentazione al calcolatore mirata alla identificazione ed alla soluzione delle problematiche di tipo applicativo connesse alla fase di identificazione della rete neurale ottimale per la specifica situazione e tipologia di dati in questione.

In particolare, nel condurre la sperimentazione si è cercato di orientare l'indagine in modo da ottenere un modello che soddisfacesse le specifiche di una modellizzazione che fosse:

·	Indipendente sia dalla fisica che dalla tecnologia del dispositivo;

·	Moderatamente onerosa computazionalmente in fase di richiamo delle caratteristiche;

·	Con una precisione accettabile per gli utilizzi analogici.

La metodologia di identificazione dedotta è esposta nel paragrafo 4.1. Utilizzando tale metodologia la sperimentazione svolta ha mostrato che, a patto di seguire opportune procedure nella fase di identificazione della rete neurale (che rispettino i criteri guida elencati nel paragrafo 4.6) la tecnica di modellizzazione numerica proposta risulta effettivamente adatta allo scopo di simulare, ai fini di un uso CAD, le caratteristiche non lineari degli odierni componenti elettronici. Infatti essa presenta le seguenti caratteristiche:

·	E' completamente indipendente dal tipo di dispositivo modellizzato (essendo un approccio numerico);

·	La precisione del modello può essere settata in base al numero di unità dello strato nascosto, con un aumento lineare della complessità computazionale col numero di dette unità.

·	Fissata la dimensione della rete, il quantitativo di dati che si deve memorizzare per riprodurre le caratteristiche di un dispositivo è irrisorio e indipendente dal numero di punti misurati dati come esempi di apprendimento;

·	A scapito di una fase di apprendimento eventualmente onerosa (completamente ininfluente dal punto di vista della modellizzazione) la fase di richiamo delle caratteristiche è computazionalmente efficace;

·	La tipologia dei dati in ingresso non è un problema, specialmente se si utilizzano dei banchi di misura automatizzati e programmabili. In assenza di un'interfaccia diretta con tali apparecchiature, per soddisfare le caratteristiche evidenziate di distribuzione statistica ottimale dei dati, può essere sufficiente una adeguata fase di preprocessing dei dati a disposizione, costituita ad esempio, dalla ripetizione nel training set delle misure più rappresentative dell'andamento delle caratteristiche in esame;

·	I piccoli errori residui di approssimazione che possono presentarsi in vicinanza delle zone estreme delle caratteristiche risultano ininfluenti ai fini della progettazione assistita da elaboratore. Infatti un componente attivo non sarà normalmente fatto lavorare in tali zone al limite del campo operativo, per la cui modellizzazione è sufficiente, per fini specifici (evidenziazione di problemi di valanga, funzionamento a scatto, ripristino da situazioni di divergenza numerica degli algoritmi numerici di simulazione, etc.), una descrizione meno accurata - seppur qualitativamente corretta - delle caratteristiche alle porte.

Tutte queste caratteristiche dimostrano che, l’approccio neurale proposto alla modellizzazione non lineare, risulta particolarmente adatto all’impiego nella progettazione circuitale assistita da elaboratore elettronico, in particolar modo, nei settori in rapido sviluppo tecnologico.

# BIBLIOGRAFIA

[1]	Cardaliaguet e  G.Eudvrard

"Approximation of a Function and its derivative with a Neural Network"

Neural Networks, Vol. 5, pag 207-220, 1992

[2]	M.Lenshno, V. Ya. Lin, A. Pinkus e S. Schocken

"Multilayer Feedforward Networks With a Nonpolinomial Activation Function Can Approssimate Any Function"

Neural Networks, Vol. 6, pag 861-867, 1993

[3]	R.T.Denoeux e R. Lengellé

"Inizializing Back Propagation Network With Prototypes"

Neural Networks, Vol. 6, pag 352-363, 1993

[4]	P.Ojala, J. Saarinen e K. Kaski

"Device Modelling for VLSI Circuit Design with Technology Indipendenze Neural Network Interface"

MWSCAS 1994

[5]	Don R. Hush e Bill G. Horne

"Progress in Supervised Neural Networks"

IEEE Signal Processing Magazine, pag 8-39, Gennaio 1993

[6]	A.Rofougaran e Asad A. Abidi

"A Table Lookup FET Model for Accurate Analog Circuit Simulation"

IEEE Transaction on Computer-aided design of integrated circuits and systems

Vol. 12, No 2, pag. 324-334, Febbraio 1993

[7]	T.Shima, H. Yamada e Ryo L. Mo Dang

"Table Look-up  MOSFET Modeling System Using a 2-D Device Simulator and Monotonic Piecewise Cubic Interpolation"

IEEE Transaction on Computer-aided design of integrated circuits and systems

Vol. CAD-2, No 2, pag. 121-125, Aprile 1983

[8]	G. Bischoff e J.P. Krusius

"Tecnologic Indipendent Device Modelling for Simulation of Integrated Circuit for FET Technologies"

IEEE Transaction on Computer-aided design ,

Vol. CAD-2, No 1, pag. 99-109, Gennaio 1985

[9]	Y. Tsividis e G. Masetti

"Problems in Precision Modelling of the MOS Transistror for Analog Applications"

IEEE Transaction on Computer-aided design,

Vol. CAD-3, No 1, pag. 72-79, Gennaio 1984

[10]	F. S. Shoucair P. k. Ojala

"High-Temperature Electrical Characteristics of GaAs MESFETS's  ( 25-400 °C )"

IEEE Transaction on Electron Devices

Vol. 39, No 7, pag. 1551-1557, Luglio 1992

[11]	N. Scheinberg e E. Chisholm

"A Capacitance Model for GaAs MESFET's"

IEEE Journal of Solid-State Circuits,

Vol. 26, No 10, pag. 1467-1470, Ottobre 1991

[12]	B. J. Sheu, D. L. Scharfetter, Pink-Keung Ko e Min-Chie Jeng

"BSIM: Berkeley Short-Channel IGFET Model for MOS Transistrors"

IEEE Journal of Solid-State Circuits,

Vol. SC-22, No 4, pag. 558-563, Agosto 1987

[13]	P. Yang e P. K. Chatterjee

"An Optimal Parameter Extraction Program for MOSFET Model"

IEEE Transaction on Electron Devices,

ED-30, No 9, pag. 1214-1219, Settembre 1983

[14]	K. Doganis, D. L. Scharfetter

"General Optimization and Extraction of IC Device Model Parameters"

IEEE Transaction on Electron Devices,

ED-30, No 9, pag. 1219-1228, Settembre 1983

[15]	C. Turchetti, M. Conti e G. Masetti

"A companion macromodellig approach for the transient analysis of a MOS large-scale integrated circuit"

International journal of numerical modelling: electronic networks, devices and fields

Vol. 5, pp.227-243  1992

[16]	H. Sledzik e I. Wolff

"Large-signal Modeling and simulation of GaAs-MESFET and HFETs"

International Journal of Microwave and Millimeter-Wave Computer-Aided Engineering

Vol.2, No. 1, pp. 49-60  1992

[17]	E. Ongareau, R. G. Bosisio, M. Aubourg, J.J. Obergon e    M.Gayral

"A non-linear and distribuited modelling procedure of FETs"

International journal of numerical modelling : electronic networks, devices and fields

Vol. 6, pp.237-251  1993

[18]	N. Scheinberg, R. J. Bayruns, P.W. Wallace e R. Goyal

"An accurate MESFET model for linear and microwave circuit design"

IEEE Journal of Solid-State Circuits,

Vol. 24, No.2, pag. 532-538, Aprile 1989

[19]	T.C. Hsiao, N.A. Kistler, J.C.S. Woo

"Modelling the I-V characteristics of fully depletrd submicrometer SOI MOSFET's"

IEEE Electron Device Letters

Vol. 15, No.2, pag 45-47, Febbraio 1994

[20]	H.C. Poon e J.C. Meckwood

"Modelling of avalange effect in integral charge control model"

IEEE Transaction on Electron Devices,

Vol. ED-19, No 1, pag. 90-97, Gennaio 1972

[21]	E. Simoen e C. Claeys

"The use of body ties in partially depleted SOI MOSTs operating at cryogenic temperature"

Solid-State Electronics

Vol. 37, No.12, pag 1933-1936, Dicembre 1994

[22]	R. Rios, D. Arora, C.L.Huang

"An analytic polysilicon depletion effect model for MOSFET's"

IEEE Electron Device Letters

Vol. 15, No.4, pag 129-131, Aprile 1994

[23]	Ben. J.K. Krose, P. Patrick van der Smagt

"An introduction to Neural Networks"

University of Amsterdam, 1993

[24]	B. Muller, J.Reinhardt

"Neural Network"

Springer-Verlag, Berlin, 1990

[25]	S. Fahlman e C. Lebiere

"The Cascade-Correlation Lerning Architecture"

CMU-CS-90-100 Schoolof Computer Scienze Carnegie Mellon University Pittsbourgh, PA 15213 1990

[26]	B. Lima, B. Di Maio, E. Calandra

"Indagine sperimentale sulla caratterizzazione ad impulsi di transistori FET di media potenza"

Tesi di laurea, Università degli studi di Palermo, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento Ingegneria Elettrica, A.A. 1989-90

[27]	A. Torres, S. Riva Sanseverino, E. Calandra

"Progetto e realizzazione di un apparato per la caratterizzazione ad impulsi di transistori FET di potenza"

Tesi di laurea, Università degli studi di Palermo, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento Ingegneria Elettrica, A.A. 1989-90

[28]	L. Parisi,  S. Riva Sanseverino, E. Calandra

"Estrazione del modello nonlineare di transistori MESFET"

Tesi di laurea, Università degli studi di Palermo, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento Ingegneria Elettrica, A.A. 1989-90

[29]	H. Fukuy

"Determination of the basic device parameters of a GaAs MESFET"

The Bell system technical Journal, Vol. 58, no. 3, pag. 771-797, Marzo 1979

[30]	H. Spath

"Spline-Algorithmen zur Konstruktion glatter Kurven und Flacken"

Oldenbourg-Verlag, Munchen, Wien, 1973.