# CAPITOLO 3 :

# Applicazione delle reti neurali al problema della modellistica di dispositivi elettronici

Le principali problematiche dei metodi Look-up table classici consistono principalmente nella presenza di discontinuità nelle derivate delle caratteristiche riprodotte e nel numero elevato di 'nodi' che devono essere memorizzati per singolo dispositivo. Per cercare di risolvere tali problematiche di recente, in letteratura, è stato proposto un approccio alternativo ai metodi interpolatori classici che utilizza le reti neurali [4].

Per valutare le potenzialità e gli eventuali limiti di questo approccio si è eseguita la sperimentazione a calcolatore i cui risultati sono esposti nel capitolo 4. Prima di eseguire tale sperimentazione si è reso necessario uno studio preliminare, riportato in questo capitolo, per definire struttura, funzionamento e capacità delle reti neurali.

### 3.1 Introduzione alle reti neurali

Le reti neurali sono una famiglia di architetture, utilizzate per elaborare informazioni [23][24], che si rifanno alla struttura e alla morfologia del cervello umano.

Il cervello umano è costituito da un numero elevatissimo di  cellule nervose, dette 'neuroni'(vedi figura 3.1.1), densamente interconnesse. Ogni neurone è costituito da un corpo centrale detto 'soma' e da un prolungamento detto 'assone'. I neuroni sono collegati tra loro tramite delle ramificazioni dette 'dendriti', che partono dal soma e raggiungono i terminali d'assone dei neuroni che devono collegare .

Il punto dove un neurone è connesso con i dendriti provenienti da altri neuroni è detto 'sinapsi'. Le sinapsi, grazie all'azione di alcune sostanze chimiche, possono essere eccitatorie o inibitorie in modo da favorire o ostacolare il collegamento tra i neuroni.

Ogni neurone riceve in ingresso i segnali elettrici provenienti dagli altri neuroni e, se viene superata la sua soglia, caratterizzante ogni neurone, emette un treno di impulsi elettrici in uscita. Le connessioni tra neuroni non sono fisse ma possono variare con il tempo sia nell'intensità che nel numero. Il peso del collegamento sinaptico, infatti, non è fisso, anzi le sue variazioni sono alla base dell'apprendimento. Inoltre nell'apprendimento i collegamenti tra i neuroni possono essere rimossi o generati.

Figura 3.1.1. Neurone biologico

Il neurone simulato rispecchia, per quanto possibile, il funzionamento del neurone biologico (vedi figura 3.1.2.). Ogni neurone riceve gli ingressi dagli altri neuroni (generalmente il prodotto tra l'uscita del neurone afferente e il peso della connessione tra i due neuroni) ed effettua la somma pesata dei vari ingressi : questa somma viene trasformata da una funzione di attivazione non lineare e non decrescente (Figura 3.1.3.) cosìcché, in generale, possiamo affermare che se la somma supera una certa soglia allora il neurone sarà attivo, altrimenti inattivo.

Figura 3.1.2. Neurone simulato

Figura 3.1.3. Principali funzioni di attivazione :

(a) gradino, (b) semi-lineare, (c) sigmoidale,

(d) tangente iperbolica.

Le architetture neurali tipiche sono costituite da uno strato di neuroni di ingresso, uno strato di neuroni di uscita ed eventualmente di uno o più strati 'nascosti'.

Le reti così costituite, per funzionare correttamente, non richiedono delle relazioni ingresso-uscita esplicite o esaustive, come accade per i calcolatori tradizionali, ma necessitano di una fase di apprendimento, equivalente concettualmente alla loro programmazione, nella quale alla rete neurale vengono presentati degli esempi di funzionamento (in genere delle coppie di relazioni ingresso-uscita). In questa fase la rete varia i pesi delle connessioni tra i neuroni in modo che l'uscita reale della rete neurale, per un determinato gruppo di ingressi, sia vicina, idealmente uguale, all'uscita desiderata. La configurazione dei pesi che si raggiunge alla fine della fase di apprendimento, rimane invariata e viene usata per la fase successiva. In tale fase alla rete neurale vengono presentati dei dati non contenuti negli esempi di addestramento ed essa dovrà cercare di ottenere, anche in questo caso, delle relazioni ingresso-uscita corrette.

Si può subito notare che queste strutture non presentano una netta distinzione tra unità di calcolo ed unità di memoria, come nella architettura classica di Von Neumann.

Da un punto di vista tecnologico l'interesse per le reti neurali nasce dal fatto che esse offrono un approccio computazionalmente favorevole ad una classe di problemi difficilmente risolvibili con i metodi tradizionali ed inoltre mostrano una notevole resistenza al guasto.

Lo studio delle reti neurali ebbe inizio nel 1943 con i lavori di McCulloch e Pitts nei quali si dimostra che qualunque funzione logica può essere implementata con una rete di elementi a soglia con due strati. Ovvero ogni macchina a stati finiti può essere simulata da una rete neurale.

Nel 1943 Hebb propose, per tali reti, uno schema di apprendimento semplice ed efficace:

·	si presenta alla rete un ingresso;

·	si effettua la propagazione delle attivazioni;

·	si rafforzano le connessioni tra due neuroni contemporaneamente attivi.

Questo tipo di apprendimento è detto unsupervised (senza supervisione) ed associa uno spazio di ingresso a se stesso (autoassociativo).

Rosemblatt nel 1950 propose il PERCEPTRON : una rete con uno strato di ingresso, uno strato di uscita ed una regola di apprendimento basata sulla minimizzazione dell'errore. Questa rete presenta un apprendimento del tipo supervised (supervisionato), ovvero associa ad uno spazio di ingresso uno spazio di uscita (eteroassociativo); il processo di apprendimento segue i seguenti passi:

·	si presenta alla rete un ingresso;

·	si effettua la propagazione delle attivazioni;

·	si valuta l'uscita effettiva della rete;

·	si calcola l'errore tra uscita effettiva e uscita voluta;

·	si alterano i pesi delle connessioni in modo da minimizzare l'errore.

Minsky e Papert dimostrarono i limiti di tale architettura provando che essa poteva essere addestrata a riconoscere solo elementi linearmente separabili nello spazio degli elementi di ingresso (un PERCEPTRON non può essere utilizzato per apprendere il funzionamento dello XOR).

Di fatto questi risultati teorici bloccarono la ricerca in questo settore per lungo tempo e, anche se proponevano l'utilizzo di reti a più strati per superare le limitazioni, gli algoritmi di apprendimento per tali reti non erano ancora conosciuti.

Nel 1986 Rummelhart Hinton Williams e Le Cun proposero l'algoritmo di backpropagation (retroazione degli errori) che generalizza l'algoritmo di apprendimento supervised del PERCEPTRON alle reti multi strato ( figura 3.4.) che così possono superare i limiti evidenziati da Minsky e Papert.

La presenza di uno strato di unità nascoste tipo perceptron consente in pratica di aumentare il campione di ingresso originale, ricodificandolo in una rappresentazione interna, consentendo a tali reti di supportare agevolmente ogni tipo di corrispondenza richiesta tra le unità di ingresso e di uscita.

Il processo di apprendimento segue i seguenti passi:

·	si presenta alla rete un ingresso;

·	si effettua la propagazione delle attivazioni tra tutti gli strati;

·	si valuta l'uscita effettiva della rete;

·	si calcola l'errore tra uscita effettiva e uscita voluta;

·	si alterano i pesi delle connessioni in modo da minimizzare l'errore in accordo con la regola di backpropagation.

Figura 3.1.4. Struttura di una rete neurale con 3 unità di ingresso, 2 di uscita e 5 unità nascoste

### 3.2 	Tipologie di architetture di reti neurali

Le architetture di reti neurali hanno le seguenti caratteristiche principali:

·	Sono ad elevato parallelismo e con una elevata distribuzione dei compiti;

·	Sono adattative: non sono programmate ma addestrate attraverso opportuni esempi di funzionamento (training sets);

·	Creano in maniera spontanea delle rappresentazioni interne del mondo esterno, funzionando quindi anche con dati incerti, sconosciuti, affetti da rumore, ecc.;

·	Hanno la capacità di interpolare ed estrapolare informazioni in base ai dati forniti durante l'addestramento;

·	La conoscenza è espressa in modo ridondante: sono quindi robuste rispetto ai mal funzionamenti, al rumore, ecc.

Come abbiamo visto nell'introduzione di questo capitolo una rete neurale può pensarsi costituita da un insieme di strati di unità, un insieme di interconnessioni (pesi) fra le singole unità, da una regola di apprendimento per i pesi e dall'ambiente entro cui la rete deve operare.

Il numero degli strati caratterizza la rete e la tipologia dei problemi che essa può risolvere: una tipica rete multistrato, costituita da uno strato di ingresso, uno di uscita ed almeno uno strato di unità nascoste è in grado, per esempio, di risolvere problemi di riconoscimento di classi non linearmente separabili (come il caso dello XOR), cosa non realizzabile con una rete a singolo strato (Il classico PERCEPTRON).

A ciascuna unità è in generale associato uno stato di attivazione µ § discreto o continuo che è legato al valore assunto dagli ingressi e dai pesi afferenti all'unità in esame della legge di attivazione. La funzione d'uscita determina il legame fra l'uscita µ § della singola unità e la sua attivazione µ §:

| µ § | (3.2.1) |
| --- | --- |

I legami possono essere lineari, a soglia o di tipo probabilistico. Le unità comunicano fra loro mediante l'insieme delle interconnessioni: la rete può essere vista, come tutte le altre reti, definendo una matrice di connessione µ § il cui generico elemento µ § è il peso della connessione che va dall'unità j-ma verso l'unità i-ma. Ciascuna unità effettua il calcolo della quantità µ § data dalla somma pesata delle uscite delle unità afferenti con i pesi delle corrispondenti connessioni:

| µ § | (3.2.2) |
| --- | --- |

dove µ § è un vettore i cui elementi sono le uscite delle varie unità afferenti a quella in esame e µ § è il vettore dei pesi afferenti alla unità. Esso viene filtrato tramite una funzione, detta funzione di attivazione in modo da produrre il nuovo valore della attivazione della unità, tale valore viene elaborato dalla funzione d'uscita ottenendo così il valore d'uscita della unità. Tipicamente si sceglie come funzione di attivazione una funzione a soglia differenziabile come la cosiddetta funzione logistica

| µ § | (3.2.3) |
| --- | --- |

proposta da [Rumelhart et al.,1986]. In questa formula µ § è una polarizzazione che svolge un ruolo di soglia.

Si noti al riguardo che i valori di µ § possono essere appresi proprio come ogni altro peso della rete: si può immaginare che µ § sia il peso di una connessione proveniente da una unità di ingresso che è sempre attiva (unità di bias=polarizzazione con attivazione costante ed unitaria). Nella figura 3.2.5. è evidenziato l'effetto del parametro µ §, che regola la pendenza della curva nel passaggio tra i due stati.

Figura 3.2.5. Andamento tipico della funzione logistica

al variare di µ §.

Un neurone con µ § molto prossimo a zero, si comporta praticamente come se avesse una soglia ( µ § assume i valori 0 e 1 eccetto che in una piccola zona di transizione ). Viceversa, con µ § molto grande, µ § assume con continuità i valori dell'intervallo [0,1].

Altre funzioni di attivazione tipiche sono la tangente iperbolica, il seno o la funzione µ §.

Lo scopo dell'addestramento della rete neurale consiste nella determinazione di un insieme di valori dei pesi delle connessioni tra neuroni che consentano di avere la corrispondenza fra gli ingressi e le uscite volute. In generale si può avere:

·	nascita di nuove connessioni;

·	perdita di connessioni già esistenti;

·	modifica del peso delle connessioni già esistenti.

Nella pratica le prime due situazioni sono casi particolari della terza, nel senso che ad un peso che si annulla corrisponde la perdita di una connessione, mentre ad un peso che da nullo passa ad un nuovo valore corrisponde la nascita di una nuova connessione.

L'interfaccia con l'esterno è data dalle unità appartenenti agli strati di ingresso e di uscita. In generale l'ambiente esterno è una funzione tempo-variante probabilistica che fornisce alla rete i vari patterns (esempi di apprendimento). Tipicamente, l'ambiente è caratterizzato da un insieme di patterns di ingresso-uscita a cui è associata una certa probabilità di presentazione.

### 3.3 Processi di apprendimento

Come introdotto nel paragrafo precedente, il processo di apprendimento di una rete neurale può immaginarsi come una regola di variazione della forza delle interconnessioni fra le varie unità sulla base dell'entità dell'errore.

Per il modello di architettura descritto nel paragrafo precedente, tutte le leggi di apprendimento possono essere considerate come varianti della cosiddetta legge Hebbiana, proposta appunto da Hebb nel 1949 nel suo libro 'Organization of Behaviour'. La sua idea può essere sintetizzata con la seguente variazione dei pesi:

| µ § | (3.3.1) |
| --- | --- |

dove µ § è il così detto teaching input (ovvero l'uscita desiderata) dell'unità µ § ed µ § è il tasso di apprendimento.

Nella formulazione più semplice, le funzioni µ § e µ § sono semplicemente proporzionali al loro primo argomento, ottenendo:

| µ § | (3.1.2) |
| --- | --- |

Un'altra variante comune è la cosiddetta delta rule (suggerita da Widrow ed Hoff):

| µ § | (3.3.3) |
| --- | --- |

nella quale il nome deriva dal fatto che la funzione µ § è costituita dalla differenza tra l'attivazione e il teaching input dell'unità in questione.

La delta rule è una generalizzazione della nota regola di apprendimento del perceptron, per il quale è stato provato il noto teorema di convergenza. Un'altra variazione, proposta da Grossberg nel 1976 per l'apprendimento dei pesi è la seguente:

| µ §. | (3.3.4) |
| --- | --- |

Si distinguono principalmente due paradigmi di apprendimento:

·	apprendimento associativo (associative learning);

·	apprendimento delle regolarità (regularity discovery);

Nel primo caso la rete è addestrata ad associare ad un insieme di patterns in ingresso un opportuno insieme di patterns in uscita, sviluppando la capacità di individuare le correlazioni fra le coppie ingresso-uscita (apprendimento supervised = con supervisore). Nel secondo caso la rete sviluppa la capacità di riconoscere le caratteristiche peculiari del dato pattern in ingresso ed ogni unità di uscita si sensibilizza ad un particolare pattern (apprendimento unsupervised = senza supervisore).

L'associative learning si divide in due categorie:

·	memorie etero-associative;

·	memorie auto-associative.

Nel primo caso il pattern di ingresso è diverso dal pattern di uscita e la rete deve memorizzare la corrispondenza fra i due patterns. Nel secondo caso il pattern è lo stesso fra ingresso e uscita ed il compito della rete è di ricostruirlo anche se esso è presentato in forma incompleta o rumorosa.

### 3.4	Algoritmi di apprendimento "classici":

### La delta rule e la Backpropagation

La regola di apprendimento per il perceptron è la classica delta rule, per la sua applicazione nelle reti multistrato vi è il problema di calcolare l'errore delle unità nascoste. Per tali reti si utilizza allora la delta rule generalizzata, comunemente nota come backpropagation. Questa regola di apprendimento dei pesi richiede una funzione di attivazione differenziabile come la sigmoide (Vedi par. 3.2) e consiste nel:

·	Presentare gli ingressi e le uscite volute;

·	Fare propagare le attivazioni dallo strato di ingresso verso quello l'uscita;

·	Calcolare l'errore e retropropagarlo verso l'ingresso;

·	modificare i pesi delle interconnessioni che insistono su una unità in modo da rendere minimo l'errore per quella unità.

Sia la delta rule che la backpropagation implementano, nello spazio dei pesi, la discesa lungo il gradiente della funzione d'errore totale della rete µ §, in modo tale da individuare la configurazione dei pesi che minimizza la funzione di errore totale della rete associata al pattern p, funzione d'errore che si può definire come:

| µ § | (3.4.1) |
| --- | --- |

Si vuole dimostrare che:

Nel caso della delta rule la correzione del peso della generica connessione fra l'unità i-ma e l'unità j-ma data dalla espressione:

|  | µ § | (3.4.2) |
| --- | --- | --- |

| implica che: | µ § | (3.4.3) |
| --- | --- | --- |

ovvero che la variazione dei pesi (3.4.2) implementa la discesa lungo il gradiente della funzione d'errore (3.4.1).

_________________________________

Applicando la regola della derivata di una funzione di funzione si ha:

|  | µ § | (3.4.4) |
| --- | --- | --- |

dove la prima derivata parziale rappresenta la sensibilità dell'errore rispetto l'uscita, mentre la seconda rappresenta la sensibilità dell'uscita rispetto al peso della connessione.

Dalla (3.4.1) si ottiene:

|  | µ § | (3.4.5) |
| --- | --- | --- |

tenendo conto che le unità sono lineari ovvero:

|  | µ § | (3.4.6) |
| --- | --- | --- |

| da essa si ottiene | µ § | (3.4.7) |
| --- | --- | --- |

per cui, sostituendo si ottiene l'asserto C.V.D.

Nel caso di reti non lineari con unità nascoste

#### Si vuole dimostrare che:

Se µ § è l'errore associato al pattern di ingresso p, scegliendo opportunamente l'apprendimento per i pesi, si ha la discesa lungo il gradiente della funzione d'errore, ovvero:

|  | µ § | (3.4.8) |
| --- | --- | --- |

_________________________________

| Sia | µ § | (3.4.9) |
| --- | --- | --- |

l'ingresso alla generica unità della rete e

|  | µ § | (3.4.10) |
| --- | --- | --- |

la corrispondente uscita, con la funzione di attivazione µ § semilineare (non decrescente e differenziabile).

Sviluppando la derivata secondo la regola della derivata di funzione di funzione si ha:

|  | µ § | (3.4.11) |
| --- | --- | --- |

| dove | µ § | (3.4.12) |
| --- | --- | --- |

Definendo come errore della generica unità, la quantità

|  | µ § | (3.4.13) |
| --- | --- | --- |

si deve dimostrare che, analogamente al caso precedente, deve essere:

|  | µ § | (3.4.14) |
| --- | --- | --- |

Applicando la regola della derivata di funzione di funzione all'espressione dell'errore della singola unità µ § si ha:

|  | µ § | (3.4.15) |
| --- | --- | --- |

| dove | µ § | (3.4.16) |
| --- | --- | --- |

Per le unità di uscita si ha:

|  | µ § | (3.4.17) |
| --- | --- | --- |

| per cui | µ § | (3.4.18) |
| --- | --- | --- |

Per le unità nascoste si ha invece:

| µ § | (3.4.19) |
| --- | --- |

| per cui | µ § | (3.4.20) |
| --- | --- | --- |

Nel caso in cui la funzione di attivazione è la sigmoide con µ § (vedi paragrafo precedente), si ha:

|  | µ § | (3.4.21) |
| --- | --- | --- |

da cui in base alla (3.4.9) si ha:

| 4 | µ § | (3.4.22) |
| --- | --- | --- |

Pertanto l'errore per le unità di uscita è:

|  | µ § | (3.4.23) |
| --- | --- | --- |

mentre per le unità nascoste è:

|  | µ § | (3.4.24) |
| --- | --- | --- |

E' importante notare che la variazione del peso di ogni connessione, espressa dalla

|  | µ § | (3.4.25) |
| --- | --- | --- |

è proporzionale all'errore dell'unità che riceve l'ingresso attraverso la connessione e all'uscita dell'unità che invia la sua uscita attraverso la connessione. Ogni connessione è cioè in grado di variare il suo peso nella direzione di minimo dell'errore globale della rete interrogando le sole due unità che connette.

In dipendenza dal modo in cui si aggiornano i pesi della rete può aversi:

·	batch backpropagation se i pesi vengono aggiornati al termine della presentazione dell'intero training set (insieme di apprendimento) oppure dopo una epoch (ovvero dopo un numero prestabilito di passi uguale alla dimensione dell'epoch);

·	on-line backpropagation in cui la variazione dei pesi è eseguita dopo la presentazione del singolo pattern (esempio in ingresso di apprendimento); rispetto alla precedente, non richiede la memorizzazione delle variazioni dei pesi relative agli altri patterns del training set.

In questa formulazione la backpropagation presenta alcuni inconvenienti, il più importante dei quali è la lentezza con cui l'algoritmo apprende dagli esempi. Anche con semplici tests di prova, una rete che apprende con la backpropagation, può richiedere migliaia di presentazioni del training set affinché apprenda dagli esempi il comportamento voluto. Come emerge anche da uno studio fatto da Fahlman-Lebiere in [25], le ragioni principali di tale lentezza sono imputabili al problema della scelta del passo e al problema del continuo evolversi della rete.

Il problema della scelta del passo si pone dal momento che la backpropagation esegue solo il calcolo della derivata parziale della funzione errore globale rispetto ciascun peso della rete. Date tali derivate, se si utilizzasse un passo infinitesimale per muoversi lungo la direzione di discesa del gradiente, si perverrebbe eventualmente ad un minimo locale della funzione di errore. Nella maggior parte dei casi, tale minimo locale può risultare soddisfacente per il problema in esame. Nel caso di apprendimento reale è ovvio che non può essere preso in considerazione un passo infinitesimale, anzi, lo si vorrebbe quanto più grande possibile per consentire una maggiore velocità di convergenza. Purtroppo ad un passo molto grande è di solito accompagnato l'insorgere di oscillazioni nell'intorno del minimo, che potrebbe così non essere raggiunto.

Una scelta oculata del passo può farsi disponendo di informazioni oltre che sulla pendenza della superficie di errore anche sulla sua curvatura, almeno nell'intorno del punto corrente nello spazio dei pesi. Una tecnica conveniente, spesso adottata, consiste nell'aggiunta di un fattore di inerzia, detto momentum, alla variazione dei pesi che, grossolanamente, tiene conto della pendenza della superficie di errore nei passi precedenti. L'espressione che assume la variazione del generico peso è la seguente:

|  | µ § | (3.4.26) |
| --- | --- | --- |

dove µ § è riferito al numero della presentazione del pattern, µ § è il passo di apprendimento e µ § è il parametro del momentum. L'effetto di tale termine consiste nel filtraggio delle alte frequenze, ovvero delle brusche variazioni della curvatura della superficie di errore.

La seconda causa di inefficienza dell'algoritmo di backpropagation è dovata al problema del continuo evolversi della rete. In breve, il problema consiste nel fatto che, durante l'addestramento, mentre ciascuna delle unità interne tende ad assumere un qualche utile ruolo nel comportamento generale della rete, questa continua ad evolversi, modificandosi continuamente il segnale  d'errore che quella data unità tenta di diminuire. L'apprendimento delle unità interne è reso più complicato dal fatto che esse evolvono contemporaneamente e che non possono scambiarsi informazioni direttamente: vedendo soltanto i loro ingressi e il segnale d'errore retropropagato verso loro dalle uscite.

Nasce così una situazione di indecisione, per queste unità, che richiede un certo tempo prima che si stabilizzi e che aumenta con l'aumentare degli strati interni della rete. Un metodo di apprendimento che eviti tale problema deve consentire alla rete di modificare solo un ristretto numero di pesi per volta, permettendo alle unità non congelate (il cui apprendimento è inibito in quel momento) di trovare il loro ruolo nella rete e di specializzarsi con decisione in quello.

Una ulteriore causa di mancata convergenza della rete è l'eventuale inizializzazione dei pesi con valori tutti uguali, nota come problema della simmetria. La mancata convergenza si ha quando la soluzione richiede che i pesi siano diversi tra loro e può facilmente spiegarsi con la constatazione che l'errore è retropropagato attraverso i pesi in misura proporzionale agli stessi; pertanto, se i pesi sono uguali, tutte le unità nascoste connesse alla stessa uscita avranno lo stesso valore e nulle saranno le corrispondenti variazioni dei pesi, che così non si muoveranno dal valore iniziale. La rete parte cioè da una sorta di massimo locale che mantiene tutti i pesi uguali: esso è un massimo della funzione d'errore dal quale, una volta che ci si allontana non vi si può più fare ritorno.

La soluzione più ovvia ed efficace per spostarci da tale massimo consiste nel far partire il sistema con i pesi inizializzati a piccoli valori casuali (solitamente scelti tra -0.5 e 0.5 o al più tra -1 e 1).

#### Pseudocodifica dell'algoritmo di backpropagation

Procedura BACKPROP

{

Inizializza i pesi in maniera casuale.

ripeti

{

Scegli il pattern µ § e setta gli ingressi del primo strato al valore di µ §;

PROPAGAZIONE;

CALCOLA_GRADIENTE;

AGGIORNA_PESI;

}

Fino a quando verificata condizione di uscita

} /* fine BACKPROP */

Funzione PROPAGAZIONE

{

for strato = 1 to L

{

for nodo = 1 to µ §

µ §;

}

}/* fine PROPAGAZIONE */

Funzione CALCOLA_GRADIENTE

{

for strato = L to 1

{

for nodo = 1 to µ §

Se strato = L allora

µ §;

altrimenti

µ §;

µ §;

}

}/* fine CALCOLA_GRADIENTE */

Funzione AGGIORNA_PESI

{

for tutti i pesi

µ §

}/* fine AGGIORNA_PESI */

### 3.5	L'algoritmo del gradiente coniugato

Una delle alternative più usate al metodo di ricerca del minimo della funzione di errore secondo la direzione di massima pendenza è algoritmo del gradiente coniugato.

Tale tecnica, utilizza un metodo di minimizzazione della funzione di errore lungo un insieme di direzioni non interferenti convenzionalmente chiamate direzioni coniugate.

La minimizzazione di una generica funzione µ § secondo una generica direzione µ § si conclude non appena il gradiente della funzione µ § secondo la direzione µ § risulta essere ortogonale ad µ §.

Consideriamo un punto µ § di coordinate µ § come origine di un sistema di coordinate associato allo spazio in cui la funzione  µ § è definita.

Una qualsiasi funzione µ § può essere approssimata nell'intorno del punto µ § dal suo sviluppo in serie di Taylor:µ §

(3.5.1)

| dove: | µ § | µ § | µ § |
| --- | --- | --- | --- |

La matrice µ §, le cui componenti sono le derivate parziali del secondo ordine della funzione µ §, è chiamata matrice Hessiana della funzione µ § nel punto µ §.

Tenendo conto della precedente equazione (3.5.1) fermata al secondo ordine, il gradiente di µ § viene calcolato come:

|  | µ § | (3.5.2) |
| --- | --- | --- |

Il gradiente della funzione µ § varia al variare di µ § (cioè muovendoci lungo una direzione) secondo la:

|  | µ § | (3.5.3) |
| --- | --- | --- |

Si supponga di aver individuato un minimo della funzione µ § lungo la direzione µ § e di spostarci secondo una nuova direzione µ §.

La condizione che occorre soddisfare affinché lo spostamento secondo µ § non modifichi la minimizzazione ottenuta secondo µ § è che il gradiente resti ortogonale ad µ §.

Per la precedente equazione questo significa che:

|  | µ § | (3.5.4) |
| --- | --- | --- |

In questo caso le direzioni µ § e µ § vengono dette direzioni coniugate.

Se la precedente relazione è soddisfatta a coppie da tutto un insieme di direzioni allora l'insieme verrà detto insieme coniugato.

Un risultato sarebbe quello di riuscire a disporre di un insieme di N direzioni linearmente indipendenti e mutuamente coniugate: in tal caso infatti un solo passo di minimizzazione lungo tali direzioni porterebbe alla determinazione del minimo cercato.

M.J.D. Powell ha fornito un metodo di ricerca per le direzioni mutuamente coniugate. Tali direzioni si possono, infatti, ottenere dalla seguente formula ricorsiva (con µ §):

|  | µ § | (3.5.5) |
| --- | --- | --- |

dove viene posto inizialmente µ § e µ §

I coefficienti µ § e µ § sono ricavati dalle formule:

| µ § | µ § | (3.5.6) |
| --- | --- | --- |

se sono verificate le seguenti condizioni (condizioni di restart):

µ §

|  | µ § | (3.5.7) |
| --- | --- | --- |

allora µ §, e risulta:

|  | µ § | (3.5.8) |
| --- | --- | --- |

### 3.6 	Problematiche e relativi miglioramenti applicabili

### all'algoritmo di backpropagation standard

Uno dei problemi principali dei metodi di discesa del gradiente consiste nella dimensione del passo di discesa. Cambiando i pesi secondo il valore di una funzione lineare delle derivate parziali della funzione di errore, come avviene nell'algoritmo di backpropagation, si assume tacitamente che la  superficie d'errore sia localmente lineare (dove 'localmente' è legato al coefficiente di apprendimento). Vicino ai punti con elevata curvatura della funzione di errore l'assunzione di linearità comporta un errore elevato che può causare problemi di convergenza. Per l'algoritmo essere valido in tali punti bisognerebbe ridurre il coefficiente di apprendimento, ma tale diminuzione può rendere l'apprendimento troppo lento.

Per risolvere questo problema si può introdurre un termine di inerzia che consiste nell'aggiungere alla variazione dei pesi una percentuale della variazione dei pesi stessi al passo precedente, ottenendo così la possibilità di poter trascurare i piccoli minimi locali.

Altri algoritmi che si basano sulla backpropagation utilizzano funzioni di errore più complesse, di solito funzioni d'errore composto. Tali funzioni sono definite come somme delle singole funzioni d'errore, in modo che le loro derivate parziali si ottengono semplicemente come somma delle corrispondenti derivate parziali delle funzioni costituenti.

Si possono implementare anche altre funzioni di errore, diverse dalla distanza Euleriana, come per esempio le seguenti

µ §

µ §

Altre tecniche per velocizzare l'apprendimento si basano sull'assunzione che la superficie d'errore sia localmente quadratica, oppure sul calcolo della concavità della funzione di errore nel punto in cui ci si trova, determinazione che viene ottenuta mediante le derivate della funzione d'errore.

### 3.7	Proprietà interpolatorie delle reti neurali e loro applicazione alla modellistica nonlineare

Nella letteratura specifica è evidenziato il possibile utilizzo delle reti neurali come approssimatori 'universali' [1],[2],[23],[24]. Cybenko e Funahashi nel 1989 hanno dimostrato che ogni funzione continua può essere approssimata, su un insieme compatto, mediante una rete neurale con un solo strato nascosto se la funzione di attivazione delle unità è una funzione non-polinomiale. Hornik nel 1991 [2] ha dimostrato due teoremi in cui si prova che: data una rete neurale con funzione di attivazione continua limitata e non costante, è possibile approssimare su un insieme compatto, qualsiasi funzione se si hanno sufficienti unità nascoste.

Come si vede questi teoremi danno soltanto la prova dell'esistenza di una rete che approssima una data funzione con la precisione voluta, ma non danno indicazioni sulle dimensioni di tale rete.

Un possibile approccio alla approssimazione di una funzione misurabile, mediante le reti neurali, può ottenersi dando in ingresso ad una rete neurale un insieme di valori della funzione (esempi), e cercando di minimizzare una funzione d'errore su questi punti variando i pesi delle connessioni tra le unità usando per esempio la tecnica della retropropagazione del gradiente. I principali problemi di questo approccio sono la determinazione della dimensione dello strato nascosto e il grande numero di iterazioni di apprendimento richieste per la minimizzazione dell'errore. In più, data la dimensione dello strato nascosto, non si può sapere a priori se il processo convergerà, e se converge, non si può sapere se si è pervenuti ad una funzione che ha le proprietà richieste, questo perché spesso vi è il problema del raggiungimento di un minimo locale della funzione d'errore che può risultare anche molto lontano dal minimo globale che idealmente si vorrebbe raggiungere.

Da questa esposizione si deduce che l'unico approccio realmente applicabile per definire esaustivamente la rete neurale, che è in grado di approssimare con la voluta precisione la funzione non lineare in questione, è un approccio sperimentale per tentativi e successivi aggiustamenti.

Questa tecnica di approssimazione mediante reti neurali può risultare lenta nella fase di apprendimento degli andamenti delle funzioni, ed è quindi applicabile soltanto nelle problematiche, come nel nostro caso, in cui è indifferente il tempo impiegato per l'ottenimento della funzione approssimante.

La fase di riproduzione delle caratteristiche al, contrario, è molto veloce infatti indicando con:

µ §	il numero di unità dello strato di ingresso;

µ §	il numero di unità dello strato di uscita;

µ §	il numero di unità dello strato nascosto;

richiede µ § addizioni, µ § prodotti e µ § calcoli della funzione di attivazione.

Il quantitativo di memoria richiesta è irrisorio, essendo necessario memorizzare soltanto µ § valori numerici (i pesi delle connessioni) e non essendo più necessario portarsi dietro i punti di misura che costituivano i 'nodi' nella metodologia classica Look-up table.

Le caratteristiche e i limiti di tale metodo interpolatorio suggeriscono la possibilità di poter utilizzare le reti neurali come stumenti interpolatori per la modellizzazione delle caratteristiche non lineari dei dispositivi a stato solido. Per la modellizzazione di tali caratteristiche, infatti, necessitano metodi interpolatori che siano: veloci nella fase di riproduzione, adeguatamente precisi, che consentano di ridurre i dati memorizzati, ma è perfettamente ininfluente il tempo e/o le risorse computazionali richieste per ottenere un tale interpolatore

Per un caso pratico con due unità di ingresso, una di uscita e dieci nello strato nascosto, per poter riprodurre la funzione che è stata appresa, si devono memorizzare soltanto 41 numeri float (i pesi) e, per ottenere un valore della funzione approssimata, bastano 13 somme, 13 prodotti e 12 calcoli della funzione di attivazione.

Si veda come esempio di rete già addestrata quella riportata in appendice A insieme al sorgente in linguaggio 'C' in appendice B che riproduce l'andamento della funzione appresa sfruttando soli i pesi delle connessioni ottenuti con la fase di apprendimento.

### 3.8 	Determinazione diretta dei parametri incrementali dal modello neurale

Nella modellizzazione dei componenti attivi spesso è necessario ricavare dalle caratteristiche modellizzate la loro pendenza (parametri incrementali), in questo paragrafo dimostreremo che, ottenuta la matrice dei pesi delle connessioni, è facilmente ottenibile una funzione che riproduce in maniera esplicita l'andamento analitico della derivata della funzione approssimata con la rete neurale.

Consideriamo, per semplicità, che la rete neurale che ha appreso l'andamento della funzione di cui vogliamo ottenere le derivate, sia costituita da unità lineari (con funzione d'uscita la funzione identità), funzione di attivazione differenziabile e uguale per tutte le unità e in più supponiamo, senza perdita di generalità come esposto nel paragrafo precedente, di avere un solo strato nascosto.

Il valore della funzione modellizzata è dato dal valore di uscita dell'unità di uscita,

µ §

dove  µ § e in cui la sommatoria è estesa a tutte le unità nascoste; a loro volta si ha

µ §

dove invece la sommatoria è estesa a tutte le unità di ingresso

Il calcolo della derivata della funzione modellizzata rispetto all'ingresso j-esimo si ottiene, utilizzando la formula di derivazione delle funzioni di funzioni, nel seguente modo:

µ §

in questa formula ovviamente si ha

µ §

e

µ §

Quindi in definitiva si ottiene:

µ §.

E' da notare che nel caso particolare in cui la funzione di attivazione è la sigmoide con µ § :

µ §

la derivata della funzione di attivazione è data da:

µ §

e quindi l'espressione della derivata dell'uscita rispetto all'ingresso j-esimo, per questo caso particolare risulta essere:

µ §

Da questa trattazione si evince che dati gli ingressi e i pesi delle connessioni è definita una formulazione analitica che riproduce l'andamento della derivata della funzione modellizzata ovvero, nel nostro caso, che riproduce in maniera esplicita gli andamenti dei parametri incrementali.