# Capitolo 1 :

# Problematiche dI modellizzazione nonlineare dei dispositivi elettronici a stato solido

In questo capitolo viene riportato un esame approfondito delle problematiche connesse alla modellistica nonlineare dei dispositivi elettronici e la disamina dello stato dell’arte nel campo degli approcci classici. Vengono anche identificate la tipologia e le caratteristiche, del modello “ottimale” per un uso CAD, che si metterà a punto con questa tesi.

### 1.1	 Classificazione dei modelli

Una classificazione generale dei modelli dei dispositivi attivi può essere eseguita in base ai loro limiti di validità, definiti in relazione alle caratteristiche dei segnali elettrici che dovranno trattare.

Dal punto di vista del modello le due caratteristiche essenziali dei segnali che vanno considerate sono: le ampiezze in gioco e il campo di frequenza.

In base all'ampiezza dei segnali, il modello può essere classificato come: globale, locale o incrementale.

Un modello globale è progettato per simulare un dato dispositivo su tutto il campo di ampiezze di correnti e tensioni ad esso applicabili nel rispetto dei limiti massimi consentiti (o “ratings”).

Un modello locale deve simulare accuratamente il dispositivo solo in corrispondenza di un campo ridotto di condizioni operative.

Un modello incrementale è un modello locale semplificato, determinato mediante linearizzazione delle caratteristiche in un determinato punto operativo e per tale motivo risulta valido soltanto in un piccolo intorno di detto punto.

I modelli globali sono sempre nonlineari mentre quelli locali possono o no esserlo in base alla dimensione della zona operativa su cui risultano definiti. I modelli lineari incrementali possono essere interpretati geometricamente come una traslazione degli assi nel punto di lavoro così che, per segnali sufficientemente piccoli (variazioni attorno a questa nuova origine), le caratteristiche del dispositivo si possono approssimare con delle espressioni lineari.

In base al campo di frequenza coperto, è possibile suddividere i modelli in diverse sottoclassi.

Una prima distinzione può essere eseguita suddividendo i modelli in modelli in continua (DC - Direct Current) e modelli in alternata (AC - Alternate Current).

I modelli in continua differiscono sostanzialmente dai modelli in alternata in quanto non tengono in conto degli effetti reattivi (o di “memoria”) sempre connessi al funzionamento dinamico del dispositivo (schematizzati, nel caso di modelli di tipo circuitale da induttanze e capacità). Essi, pur essendo quindi in linea di principio inadatti a descrivere un funzionamento non statico, possono essere egualmente utilizzati in pratica per la simulazione della risposta a bassa frequenza. Il modello in corrente continua - o modello “statico” - costituisce inoltre usualmente lo struttura di base algebrico-nonlineare del modello in alternata - o modello “dinamico” - che è invece caratterizzato matematicamente da equazioni di tipo differenziale nonlineari.

Al crescere della frequenza dei segnali applicati, tali effetti dinamici (nonchè quelli associati agli elementi parassiti reattivi esterni al dispositivo intrinseco) si fanno sempre più sentire, e richiedono una sempre maggiore attenzione alla loro modellizzazione (ed anche alla loro caratterizzazione preliminare) se si vuole mantenere l’accuratezza del modello e quindi della simulazione eseguita.

In tale luce si suole suddividere ulteriormente i modelli AC in modelli a bassa, media, alta ed altissima frequenza. Le distinzioni tra i limiti di frequenza per ogni modello non sono uno standard, ma di solito si intende per bassa frequenza le audio frequenze ovvero < 20 kHz, per medie frequenze quelle tra i 20 kHz ed 1 MHz, per alte frequenze quelle fra 1 MHz ed 1GHz, e per altissime frequenze (o iperfrequenze, o “microonde”) quelle oltre il GHz.

Ognuna di queste classi di modelli è ovviamente caratterizzata da specifiche problematiche per quanto riguarda sia la fase di caratterizzazione (rilievo dei dati sperimentali da cui generare il modello) che di identificazione (determinazione della struttura matematica o circuitale e dei valori dei parametri liberi che caratterizzano il modello).

Per una visione sinottica delle relazioni tra i vari modelli si può fare riferimento alla Figura 1.1.1. In essa i vari blocchi rappresentano i differenti tipi di modello e le frecce sono dirette da modelli più completi verso modelli semplificati, deducibili dai primi.

Da tale figura si nota subito che il modello più completo è quello globale in alternata. Per passare da un modello globale ad uno locale si devono semplificare le funzioni non lineari che lo caratterizzano. Per passare da un modello AC ad uno DC si eliminano gli elementi reattivi, ovverosia si rendono algebriche le relazioni differenziali che lo descrivono. Dai modelli locali o globali si passa infine a quelli incrementali per linearizzazione delle caratteristiche nella prefissata condizione operativa.

Nel seguito di questa tesi faremo riferiremo ai soli modelli globali AC essendo essi i più completi e potendosi da essi ricavare per semplificazioni successive tutti gli altri.

Figura 1.1 Gerarchia dei modelli

### 1.2 	Caratteristiche dei modelli globali in alternata

Le due principali caratteristiche di un modello di dispositivo elettronico sono: la precisione, intesa come l’accuratezza ottenibile nella simulazione della risposta del componente reale e l'efficienza computazionale, legata alla velocità di calcolo necessaria a valutare le grandezze elettriche di uscita (fittizie) in risposta ad una data sollecitazione di ingresso (anch’essa fittizia).

Quest’ultima caratteristica del modello è strettamente legata all'ambito specifico di simulazione in cui il modello dovrà essere utilizzato. In alcuni casi si può infatti tollerare una maggiore lentezza al fine di ottenere risultati più precisi o particolari, mentre in altri casi si dovrà preferire la velocità di simulazione, anche se a scapito dell’accuratezza. Un esempio indicativo è il caso dei modelli numerici su base fisico-elettromagnetica (vedi paragrafo 1.6) i quali, se - da un lato - sono in grado di riprodurre accuratamente tutte le fenomenologie elettriche di un dispositivo elettronico (anche operante a largo segnale e ad altissima frequenza) a partire dalla sua descrizione geometrico-fisica, sono - d’altro canto - caratterizzati da un elevatissimo onere computazionale. Essi pertanto sono di estremo interesse per il progettista di dispositivi, ma risultano - almeno allo stato attuale della tecnologia - del tutto inutilizzabili nell’ambito della simulazione circuitale, ove il gran numero di dispostivi da modellizzare e la necessità di simulazioni multiple causerebbe un aumento insostenibile del tempo di calcolo, anche ricorrendo a supercalcolatori.

Per tale motivo, in ambito CAD, si finisce per ripiegare su modelli meno accurati e generali di quelli fisico-elettromagnetici ma, in compenso, assai più “veloci”. Uno degli approcci più a lungo usati in questo ambito è l'approccio analitico in cui si cercano di estrapolare le funzioni che governano il comportamento del dispositivo ( legami tra correnti e tensioni ). Questa estrapolazione si può fare senza avere informazioni sulla fisica del dispositivo ovvero utilizzando la modellizzazione alle porte [28] nella quale si cercano delle funzioni analitiche non lineari che forniscono il valore delle correnti ai terminali in corrispondenza delle tensioni applicate al dispositivo. Trovate le funzioni in grado di riprodurre gli andamenti voluti bisogna ottenere i valori dei parametri da sostituire in esse al fine di riprodurre, il più precisamente possibile, le caratteristiche del dispositivo.  A tal fine si fa ricorso a metodi di ottimizzazione che consistono nel definire opportune funzioni di errore (funzioni obiettivo), come ad esempio la differenza tra risultati della simulazione e rilievi sperimentali sul dispositivo, e nell'utilizzo di algoritmi numerici di minimizzazione di funzioni a più variabili per la determinazione di valori 'ottimali' dei parametri del modello. Tali algoritmi ricercano nello spazio multidimensionale dei parametri il punto che rende minima la funzione d'errore. Queste tecniche però comportano, alle volte, il raggiungimento soltanto di un minimo locale nella funzione d'errore, con una conseguente modellizzazione che può presentare valori fisicamente non corretti.

Si nota come, in questo tipo di modellizzazione, giochi un ruolo predominante l'esperienza umana, sia nella fase di decisione della forma analitica da utilizzare che nella fase di adattamento dei parametri al fine di evitare funzioni risultanti con andamento afisico.

Allo scopo di indirizzare la convergenza verso un risultato fisicamente accettabile sono stati proposti metodi di estrazione diretta dei parametri che però richiedono tutta una serie di misure opportunamente predisposte al fine di isolare le influenze dei singoli parametri del modello.

Le espressioni così ottenute hanno una onerosità computazionale che cresce velocemente all'aumentare della precisione richiesta e, cosa più limitante, sono legate strettamente non solo al tipo di dispositivo modellizzato ma anche alla tipologia delle caratteristiche per cui sono state ottenute. Così se cambia la tecnologia costruttiva, o anche l'ambito di lavoro (frequenza, potenza, temperatura, ecc.), il modello prima utilizzato può non essere più sufficiente e si deve ricorrere a una variazione delle funzioni analitiche, cosa che, in base al tipo di simulatore circuitale, può comportare non pochi problemi quali per esempio la ricompilazione del software e il conseguente rilascio di una nuova release (versione).

Tipicamente un programma di estrazione dei parametri è in grado di variare tutti i parametri del modello in maniera tale da diminuire il valore di una funzione di errore. Questa funzione di errore è di solito una metrica della distanza tra i valori misurati e quelli simulati di una determinata funzione circuitale.

Fintanto che l'errore non scende sotto una certa soglia, settata in base alla precisione richiesta dal modello e congruente con gli errori minimi raggiungibili da questo tipo di modellizzazione, il programma tenta di raggiungere il minimo errore possibile variando i valori dei parametri.

Lo schema tipico della procedura di estrazione dei valori dei parametri mediante ottimizzazione è riportato nella figura seguente.

In questa procedura di estrazione la funzione di errore scelta condiziona fortemente tutto il processo di identificazione, mentre la selezione iniziale dei valori dei parametri circuitali, se opportunamente fatta (grazie a misure preliminari), velocizza considerevolmente il processo e lo indirizza subito verso un insieme di valori fisicamente accettabili.

In più, al fine di ottimizzare i passi di aggiornamento sia in direzione che in ampiezza, ci si può avvalere, nella fase di aggiornamento dei valori dei parametri, di informazioni aggiuntive sulla superficie di errore, informazioni ottenibili, per esempio, dalle derivate della funzione d'errore nel punto in cui ci si trova.

Un altro approccio, sempre più largamente usato negli ultimi anni nel campo della modellistica non lineare, è l'approccio numerico. Questa metodologia di modellizzazione si basa sulla constatazione che concettualmente è possibile modellizzare un  componente mettendolo in un apparato di misura collegato allo stesso calcolatore che necessita delle caratteristiche e sostituire così direttamente ad esse i valori misurati delle risposte alle sollecitazioni.

Questa metodologia ha però delle carenze basilari :

·	Il numero di componenti diversi contemporaneamente 'in linea' sarebbe fortemente limitato ( dall'apparato di misura );

·	Il costo delle apparecchiature potrebbe diventare considerevole ( se si necessita di molti componenti contemporaneamente sotto misura e/o se le condizioni operative necessitano di particolari strumentazioni di misura);

·	Il processo di misura potrebbe essere troppo lento ( nel caso, per esempio, di misure che devono aspettare gli assestamenti della temperatura interna al dispositivo).

Per ovviare a questi problemi si è pensato di fare una volta sola le misure sul dispositivo e di memorizzarle dentro una tabella (matrice) su memoria a lungo termine e, dato che non è pensabile fare un insieme di misurazioni su tutto il piano delle caratteristiche, di utilizzare diverse tecniche interpolatorie per ottenere i valori delle caratteristiche nei punti intermedi a quelli di misura.

Le principali problematiche presentate da questa metodologia di modellizzazione sono:

·	Il numero di misure cresce considerevolmente al crescere dell'accuratezza richiesta al modello e la situazione peggiora al crescere del numero di ingressi di controllo del dispositivo, per esempio, per il modello a tre tensioni indipendenti in ingresso, la dimensione della tabella cresce con il cubo del numero dei punti di misura sugli assi;

·	I metodi interpolatori usati hanno di solito problemi di continuità per la derivata delle caratteristiche, il che costringe ad utilizzare funzioni interpolatorie più complesse o ad aggirare il problema ( ad esempio modellizzando direttamente le caratteristiche differenziali e quindi ottenendo quelle statiche per interpolazione ).

Pregio importantissimo di questi modelli rimane però l'assoluta indipendenza dal tipo di dispositivo modellizzato.

Questa tesi si vuole inserire propio in questo ambito, con lo scopo di dedurre una metodologia di interpolazione mediante reti neurali che permetta:

·	una adeguata interpolazione tra i punti di misura riportati nelle tabelle;

·	la riduzione dell'ammontare di dati memorizzati per ogni dispositivo;

·	l'ottenimento diretto e senza discontinuità delle derivate della funzione riprodotta.

### 1.3 	Modellizzazione "STATICA" e "DINAMICA"

Nella trattazione precedente abbiamo espresso la necessità di una adeguata modellizzazione a largo segnale al fine di poter adeguatamente utilizzare un dispositivo nella progettazione assistita da computer. Allo scopo di ottenere dei modelli quanto più precisi possibili è necessario eseguire le misure sul dispositivo in condizioni più simili a quelle di effettivo funzionamento, in particolar modo nei riguardi della temperatura di lavoro della giunzione. Infatti, nel caso in cui la potenza dissipata staticamente sia percentualmente ragguardevole rispetto alla massima potenza dissipabile, il riscaldamento del dispositivo è notevole e comporta una apprezzabile variazione delle caratteristiche tensione-corrente.

Nel caso di transistori FET, per esempio, sono riscontrabili [26] diminuzioni vistose della corrente di drain rispetto alla condizione di giunzione fredda, fino ad ottenere, eventualmente, delle caratteristiche di uscita con zone a pendenza negativa (Figura 1.3.1.). Questo fenomeno si può osservare spesso nei FET di potenza, per tali dispositivi alcuni autori hanno cercato di spiegare tale comportamento, ipotizzando dei domini Gunn nella regione di canale prossima al Drain, ma dall'inizio degli anni novanta se ne è sempre più evidenziata la possibile natura termica.

Altri problemi delle misure si hanno per la presenza di altri fenomeni a lunga costante di tempo (centri di ricombinazione, difetti superficiali, etc.) che fanno sì che le caratteristiche tensione-corrente "statiche", in particolar modo dei dispositivi di potenza, differiscano apprezzabilmente da quelle "dinamiche".

Per ovviare a questi inconvenienti si procede spesso con una caratterizzazione ad impulsi [27](Figura 1.3.1). Infatti, se sollecitiamo il dispositivo con impulsi di breve durata (decine di microsecondi) sincronizzati alle porte, possiamo effettuare delle misure in cui i fenomeni a lunga costante di tempo apportano scarsi effetti, ed in particolar modo, in questa maniera sarà quasi ininfluente il riscaldamento della giunzione.

Figura 1.3.1. Caratteristiche di uscita di un FET di potenza

### 1.4 	Distinzione tra componente intrinseco e componente estrinseco

Nella modellistica riveste particolare importanza soffermarsi sul cosa si vuole modellizzare.

Noi modellizzeremo il solo componente intrinseco, ovvero il dispositivo in cui sono stati estrapolati tutti gli effetti parassiti, quali per esempio le resistenze e le induttanze dei terminali, le resistenze distribuite e/o i componenti parassiti dovuti al contenitore in cui il componente è montato. Chiameremo modello estrinseco del dispositivo il modello costituito da quello intrinseco completato con tutti i componenti lineari che modellizzano gli effetti parassiti indipendenti dal punto di lavoro (in Figura 1.4.1 è schematizzata questa distinzione per un BJT).

Figura 1.4.1 Schematizzazione della distinzione tra componente intrinseco e parte estrinseca.

Da ora in poi quando ci riferiremo ad un componente da modellizzare ci riferiremo al solo componente intrinseco e quindi ci riferiremo a tensioni intrinseche anche come variabili indipendenti nell'andamento delle caratteristiche non lineari di tali dispositivi. Così facendo si ottiene un 'filtraggio' delle tensioni dagli effetti parassiti, essendo il funzionamento del dispositivo completamente indipendente dalle cadute di potenziale lungo tali elementi, che si trovano fuori dalla regione attiva.

Nella figura seguente vi è una tipica esplicitazione dei componenti estrinseci.

Figura 1.4.2. tipica esplicitazione dei componenti della parte estrinseca

L'effetto predominante a bassa frequenza degli elementi parassiti è un semplice effetto resistivo modellizzabile dalle sole resistenze lineari tra le coppie di terminali 3-3', 2-2' e 1-1'. Nella letteratura scientifica si trovano diversi metodi per ricavare i valori dei componenti parassiti, per le resistenze, per esempio nel caso dei MESFET, si può utilizzare il metodo proposto da Fukuy [29] o quello proposto dalla Hewlett Packard. Per il calcolo delle induttanze si può fare un calcolo preliminare per via elettromagnetica, che successivamente, può essere affinato mediante opportune misure sul dispositivo, comunque, tutti questi metodi permettono l'estrazione dei componenti parassiti utilizzando misure, topologie e strumentazioni mirate allo scopo.

I valori numerici degli elementi reattivi, utilizzando questa topologia circuitale, sono determinati facilmente avendo a disposizione le misure dei parametri "s", le capacità µ § e µ § si possono ottenere infatti come:

| µ § | (1.4.1) |
| --- | --- |
| µ § |  |

dove µ § e si è assunto che i coefficienti di trasmissione µ § siano trascurabili.

Per calcolare i valori dei parametri induttivi basta trasformare i parametri "s" nei corrispettivi parametri di ammettenza µ §, dopo di ciò, si eliminano gli effetti capacitivi mediante le:

| µ § , |  |
| --- | --- |
| µ § , | (1.4.2) |
| µ § , µ § . |  |

si trasformano i parametri di ammettenza µ § nei parametri di impedenza µ § ottenendo così le impedenze di ramo

| µ § , |  |
| --- | --- |
| µ § , | (1.4.3) |
| µ § . |  |

da queste impedenze le induttanze di ramo si possono semplicemente ottenere dalla parte immaginaria

| µ § , con µ § | (1.4.4) |
| --- | --- |

Per degli esempi dei sistemi di misura e dei modelli intrinseci utilizzati in letteratura si vedano [28] e [29].

### 1.5 	I modelli intrinseci

Una struttura general purpose (per scopi generali) per il modello del componente intrinseco può essere dedotta pensando di caratterizzare il componente con le funzioni non lineari alle porte, ovvero pensando di utilizzare due generatori controllati in ingresso ed uscita per il legame tra tensioni e correnti, e due capacità non lineari, sempre a tali porte, che presentino il comportamento reattivo totale del dispositivo, come è schematizzato in figura 1.5.1 (a). In tale figura sia i capacitori che i generatori di corrente sono non lineari ed hanno come variabili indipendenti la coppia di tensioni ingresso-uscita.

Una tale struttura topologica comporta però l'inglobamento, nella modellizzazione, di fenomenologie diverse in uno stesso generatore non lineare. Per semplificare gli andamenti di tali generatori e, cosa più importante, separare le fenomenologie che presentano andamenti di diverso ordine di grandezza, è più logico utilizzare la struttura topologica di figura 1.5.1(b) in cui, come nel caso precedente, i generatori dipendono in generale da tutte le variabili indipendenti (le tensioni ai terminali intrinseci). Per ridurre di un ordine di grandezza lo spazio di ingresso è conveniente assumere un terminale come terminale di riferimento per la tensione. Così facendo possiamo esprimere le tensioni degli altri due terminali come riferite a detto potenziale, con tale accorgimento ovviamente, non restringiamo il campo di validità del modello, in quanto tutti i dispositivi attivi funzionano in base alla differenze di potenziale tra i terminali e non in base al loro potenziale assoluto.

Con questa topologia, l'estrazione degli andamenti delle funzioni non lineari del modello, è solo leggermente più complicata che nel caso della topologia di figura 1.5.1(a), alcune delle tali tecniche di estrazione messe a punto si possono trovare in letteratura in [28] e [29].

Figura 1.5.1 Modello intrinseco :

(a) con due generatori controllati non lineari e due capacità non lineari

(b) con tre generatori controllati non lineari e tre capacità non lineari

### 1.6 	Problematiche inerenti gli approcci classici alla modellizzazione

Nessun tipo di approccio alla modellizzazione è privo di problematiche, semplificando la trattazione possiamo schematizzare nell'elenco seguente i pro e i contro di ogni tipologia di modellizzazione

#### Modellizzazione elettromagnetica

Pro -	Elevata precisione;

Possibilità di modellizzare  i transistor in fase progettuale in base alle loro caratteristiche fisico-geometriche.

Contro -	Elevato onere computazionale, conseguente lentezza;

Praticamente inutilizzabile per la simulazione circuitale.

#### Modellizzazione analitica

Pro -	Relativa semplicità;

Possibilità di significato fisico dei parametri del modello ;

Possibilità di estrazione diretta dei parametri che hanno significato fisico.

Contro - Stretto legame con il tipo di dispositivo e/o le condizioni operative;

Crescita smisurata dell'onere computazionale al crescere della precisione richiesta;

Necessità di programmi di "Tuning" (aggiustamento dei parametri per affinamenti successivi) per l'estrazione dei parametri;

Impossibilità di scegliere la precisione del modello senza cambiarne la formulazione implementata.

#### Modellizzazione numerica

Pro -	Totale indipendenza dal dispositivo modellizzato;

Possibilità di scegliere la precisione del modello risultante;

Contro - 	Alto quantitativo di memoria richiesta, che aumenta con la precisione richiesta e con il numero di variabili indipendenti;

Problemi di continuità dei parametri differenziali.

#### Problematiche specifiche di alcuni metodi di modellizzazione

Diamo adesso degli esempi delle problematiche specifiche di alcuni metodi di modellizzazione i cui risultati sono presentati nelle figure seguenti, alcuni di questi risultati saranno poi confrontati con i risultati sperimentali ottenuti con questa tesi.

Figura 1.6.1:

Caratteristiche di uscita di un MOSFET SOI FD (Silicon-On-Insulator = Silicio su Isolante, Fully-Depleted =  a canale completamente svuotato).

Tali dispositivi sono costruiti per deposizione epitassiale su uno strato si biossido di silicio che costituisce il loro supporto fisico, tale tecnologia permette la fabbricazione di dispositivi con lunghezze di canale dell'ordine di µ §.

Date le loro dimensioni, tali dispositivi, sono i principali candidati per la futura evoluzione della circuiteria ULSI CMOS (Ultra Large Scale of Integration = Scala di Integrazione Ultra-Larga, Complementary Metal Oxide Semiconductor = tecnologia che usa transistor MOS complementari).

Le principali problematiche per la loro modellizzazione derivano dalle ridottissime dimensioni, si hanno infatti elevati effetti di aumento della conducibilità  di canale indotta dal drain e elevati valori delle resistenze in serie al source e al drain dovute all'esiguo spessore di semiconduttore su cui è costruito il transistor.

Un modello per tali dispositivi è sviluppato in [19], esso riproduce le caratteristiche del dispositivo con una precisione del solo 5% per caratteristiche che non siano ai margini del campo di misura, sulle quali può presentare errori anche del 15%.

Figura 1.6.1

Figura 1.6.2:

Caratteristiche di uscita di un MOSFET SOI in condizioni operative "estreme". Queste caratteristiche sono state ottenute alla temperatura criogenica di 4.2°K.

In tali condizioni operative questi transistor presentano delle caratteristiche di uscita con pronunciati gradini dovuti a grandi instabilità nella tensione di soglia difficilmente modellizzabili con gli approcci modellistici analitici classici.

Figura 1.6.2

Figura 1.6.3:

Andamento degli effetti capacitivi tra gate e drain di un transistor MOSFET con gate policristallino modellizzati con un modello analitico.

Si può notare dal grafico tratteggiato che se si trascurano gli effetti di svuotamento dovuti al gate policristallino, l'estrazione dei parametri per un tale modello (ovviamente impreciso) possono portare all'ottenimento di parametri senza significato fisico e a conseguenti grandi errori di modellizzazione.

Le caratteristiche del dispositivo polarizzato in zona di forte inversione, sono molto degradate dall'effetto dello strato di svuotamento che si forma vicino l'interfaccia silicio-policristallino e ossido, strato di svuotamento formatosi a causa della riduzione del livello dei droganti nello strato policristallino che costituisce il gate.

Questi effetti devono essere forzatamente inclusi nei modelli analitici, in particolar modo quando le dimensioni del dispositivo diminuiscono, in quanto, in queste condizioni, lo strato di ossido sotto il gate è minore e l'effetto dello svuotamento risulta essere non più trascurabile.

Per modellizzare tali effetti il modello proposto in [22] modellizza la caduta di potenziale µ § nella regione di svuotamento mediante una equazione che è ottenuta, con un approccio elettromagnetico, dalla soluzione dell'equazione di Poisson semplificata per la geometria del dispositivo.

Figura 1.6.3

Figura 1.6.4:

Corrente di valanga in un BJT modellizzata mediante il modello analitico esposto in [20], è da notare che l'errore massimo può essere anche di alcuni milliAmpere per alti valori delle tensioni.

Figura 1.6.4

Figure 1.6.5:

Capacità gate-source e gate-drain di un MESFET ottenute con un modello analitico semi-empirico [18]. Per questo modello sono state preparate delle equazioni per il calcolo di alcuni parametri mediante opportune misure sul componente.

E' da notare la discrepanza tra caratteristiche modellizzate e caratteristiche misurate specialmente per piccoli valori della polarizzazione. Questa discrepanza è dovuta al compromesso tra precisione e velocità di simulazione che impone di semplificare il modello ignorando degli effetti fisici rilevanti soltanto in alcuni ambiti di lavoro, ma che rendono, per tale motivo, il modello inaccurato.

Figura 1.6.5

Figura 1.6.6:

Capacità intrinseche modellizzate mediante il modello denominato BSIM (Berkeley Short-Channel IGFET Model = modello per transistori di tipo MOS a canale corto) [12].

Questo modello è un modello semi empirico sviluppato all'università Berkeley per il quale è disponibile una procedura di estrazione dei parametri completamente automatizzata. Gli effetti fisici in esso modellizzati sono: la dipendenza della mobilità dei portatori dal campo verticale; la saturazione della velocità dei portatori; l'abbassamento della barriera di potenziale indotto dal drain; i modelli dei profili di drogaggio non uniformi (per dispositivi ad impiantazione ionica); la modulazione della lunghezza del canale; la conduzione in zona sottosoglia e le dipendenze delle caratteristiche dalle dimensioni geometriche .

Malgrado tutti questi fenomeni inclusi nel modello l'errore complessivo, come nel caso delle capacità in figura, tocca soglie anche del 5%.

Figura 1.6.6