# Capitolo 2 :

# Metodi numerici di modellizzazione di dispositivi elettronici

Come accennato nel primo capitolo i metodi di modellizzazione numerico-tabellari possono pensarsi ottenuti dall'idea di utilizzare, per la simulazione circuitale, le 'attuali' caratteristiche del dispositivo al posto di una loro espressione analitica, ponendo il dispositivo in un sistema di misura sotto il controllo dello stesso computer che ne richiede le caratteristiche per la simulazione circuitale. Così facendo la corrente nel  dispositivo deve essere misurata, come risposta alle sollecitazioni in tensione durante le iterazioni, fintanto che la simulazione non converge. In pratica però questa metodologia è fortemente limitata dal numero di dispositivi di tipo diverso che possono essere sottoposti contemporaneamente alle operazioni di misura e dalla possibile lentezza di risposta del dispositivo per le simulazioni in tempo reale.

Lo stesso concetto può essere implementato con alta velocità e con una grande flessibilità di utilizzo nei metodi chiamati Look-up Table, ottenuti misurando le caratteristiche del dispositivo su tutto il  range (ambito numerico) di utilizzo e immagazzinando le misure così ottenute in tabelle e successivamente interpolando tra tali dati per ottenere i valori intermedi tra quelli misurati.

### 2.1 	I metodi Look-up Table

Il primo di tali metodi di modellizzazione fu utilizzato già dal 1975 nel MOTIS : un simulatore circuitale per circuiti integrati digitali MOS. In tale simulatore la corrente di drain viene memorizzata in una tabella tridimensionale di valori numerici in cui la corrente è funzione delle tre tensioni Vgs, Vds, Vsb, da tale tabella i valori intermedi di corrente vengono ottenuti per interpolazione lineare tra i punti di misura memorizzati. MOTIS risulta abbastanza adatto e preciso per le simulazioni di circuiti digitali, ma la sua precisione risulta insufficiente per le simulazioni a piccolo segnale di circuiti analogici che richiedono una riproduzione più precisa, su tutto il piano delle caratteristiche I-V.

Questa limitazione può essere parzialmente aggirata memorizzando una griglia di tensioni molto più fitta (3000-5000 punti per dispositivo), così facendo le dimensioni della tabella crescono con la terza potenza del numero di punti sull'asse delle tensioni e questo, potrebbe diventare inaccettabile all'aumentare del numero di componenti modellizzati. Inoltre l'inconveniente maggiore di tale tipo di simulazione consiste nel fatto che l'interpolazione lineare tra i punti mantiene la continuità delle caratteristiche I-V, ma non la continuità delle loro derivate, il ché comporta una instabilità numerica nella simulazione circuitale durante le iterazioni dell'algoritmo di Newton-Raphson.

Per eliminare tale discontinuità nelle derivate del modello, sono state introdotte diverse varianti ai  metodi interpolatori. La maggior parte di questi metodi utilizza funzioni interpolatrici di ordine superiore, ma non mancano proposte atipiche quali un metodo che utilizza produttorie di tensori 'splines' [8], o la proposta di utilizzare le reti neurali [4]. Se infatti scegliamo una funzione interpolante del secondo ordine, avremo tre gradi di libertà, due li useremo per riprodurre i dati e l'altro per assicurare la continuità delle derivate. Se in più si vuole che le derivate seguano l'andamento della pendenza delle caratteristiche misurate si dovrà usare una funzione interpolatoria del terzo ordine. Ma anche con tali funzioni interpolatorie si hanno problemi nelle pendenze delle caratteristiche, come evidenziato nel lavoro di Shima [7] con la constatazione della mancanza di monotonicità della pendenza e/o addirittura della presenza di pendenze negative. Per aggirare questo problema il modello proposto in [7] controlla quando la pendenza della polinomiale interpolante cambia segno e, se ciò accade, aggiunge una soglia ai coefficienti, forzando così una pendenza positiva. Questa procedura viene chiamata Monotonic Piecewise Cubic Interpolation ( interpolazione cubica a tratti, monotona ), ed è scarsamente utilizzata dato che la sua capacità di sopprimere le pendenze negative ne restringe di fatto il campo di utilizzo e in più rende inaccurata la pendenza risultante delle caratteristiche I-V.

Una delle tecniche interpolatorie più usata nei metodi Look-up table è la tecnica di interpolazione mediante combinazione lineare di tratti polinomiali, chiamata nella letteratura anglosassone : interpolazione mediante "SPLINES". Per dare una idea di questo metodo supponiamo di avere una funzione µ § di due variabili: µ § e µ § , e supponiamo di avere i campioni di questa funzione su una area rettangolare.

Si chiama SPLINE bidimensionale di ordine µ § una funzione della forma :

| µ § |  |
| --- | --- |

che viene usata per interpolare tra i campioni adiacenti.

In questa formula (Vedi figura 2.1.1)

µ § e µ § sono i valori campionati delle tensioni nell'area rettangolare definita da:

µ § ;

µ § con µ § sono i corrispettivi valori misurati della funzione da modellizzare.

I coefficienti µ § si trovano mediante alcuni algoritmi dati in [30] che lavorano efficientemente anche con numeri elevati di campioni, tali valori si ottengono imponendo che la funzione interpolante soddisfi a precise condizioni al contorno, sia sul valore, che nelle derivate nei punti di misura, che assumono il ruolo di 'nodi'.

Figura 2.1.1 Esempio di SPLINE per quattro punti

Altre tecniche, invece, sono state sviluppate con lo scopo di ridurre l'ammontare di memoria richiesta per la memorizzazione della tabella di dati richiesta [6]. A tale scopo, particolarizzando la procedura per un solo tipo di dispositivo, è possibile utilizzare le dipendenze fisiche delle variabili al fine di ridurre le dimensioni dello spazio di ingresso.

Nel caso dei MOSFET un tale metodo consiste nella semplificazione della dipendenza funzionale della corrente:

| µ § | (2.1.1) |
| --- | --- |

nella:

| µ § | (2.1.2) |
| --- | --- |

riducendo così la tavola dei valori di corrente, µ § ,   da 3-D a 2-D. In questa formulazione la tensione di substrato µ § , che ha come maggiore effetto la variazione della tensione di soglia µ §, dei MOSFET è contenuta implicitamente in un'altra variabile, µ §, definita come:

| µ § | (2.1.3) |
| --- | --- |

dove a sua volta µ § , è una tabella 2-D di valori misurati della tensione di soglia.

Il risparmio di memoria con questo metodo è ottenuto dalla scissione dell'influenza sulla µ § dei tre voltaggi indipendenti nella tabella 3-D (2.1.1) in due tabelle 2-D (2.1.2) e (2.1.3) cosicché le dimensioni della memoria richiesta per il modello non crescono con il cubo della fittezza delle misure ma con due volte il quadrato di esse. Con tale metodo si perde però l'indipendenza, dal tipo di dispositivo modellizzato, della metodologia.

Un'altra importante problematica scaturisce dal fatto che, per una adeguata simulazione analogica, vi è la necessità di modellizzare accuratamente le caratteristiche differenziali dei dispositivi. I modelli analitici in grado di fare ciò crescono di complessità in maniera proibitiva all'aumentare della precisione, d'altro canto i modelli tabellari, nella loro formulazione abituale presentano normalmente discontinuità nei parametri a piccolo segnale, essendo questi ultimi ottenuti per differenziazione dell'interpolazione tra i punti di funzionamento a largo segnale.

Un approccio tabellare anomalo che soddisfa alle caratteristiche volute di precisione per i parametri differenziali può ottenersi costruendo delle tabelle contenenti direttamente tali parametri ( misurati )  e interpolando tra di essi. Successivamente le caratteristiche I-V a largo segnale si possono riottenere da tali modelli integrando le caratteristiche così modellizzate. Con tale metodo, a parità di precisione richiesta, possiamo utilizzare un interpolatore polinomiale di ordine minore riducendo così la complessità numerica del modello finale.

Nei prossimi paragrafi faremo una carrellata sui metodi interpolatori usati nei metodi Look-up table.

### 2.2 L'algoritmo di interpolazione cubica monotona a tratti

Questo tipo di interpolazione utilizza un polinomio interpolante del terzo ordine, in modo tale da poter avere quattro gradi di libertà e poter imporre delle condizioni anche sulle derivate della funzione (parametri differenziali).

Esporremo adesso uno degli algoritmi più utilizzati nei metodi tabellari per l'interpolazione tra i dati, per semplificare l'esposizione tratteremo prima la teoria riferendoci al caso di una funzione monodimensionale e dopo daremo la generalizzazione al caso multidimensionale.

Per interpolare la generica funzione µ § con  µ §,  assumendo di conoscere i valori della funzione µ § e i valori della derivata prima della funzione: µ §, indicheremo con  µ §  i valori delle ascisse campionate e con µ § la funzione derivata prima della generica funzione µ § con  µ §.

Indicheremo con µ § una funzione polinomiale cubica definita nell'intervallo  µ §.

Allo scopo utilizzeremo i polinomi interpolatori cubici di Hermite vengono generati assumendo le seguenti condizioni:

µ § ,

µ § ,

| µ § , | (2.2.1) |
| --- | --- |

µ § ,

dove µ § indica la derivata prima della µ § che è data dalla seguente espressione:

| µ § | (2.2.2) |
| --- | --- |

In cui i coefficienti si calcolano mediante le seguenti espressioni:

| µ § , |  |
| --- | --- |
| µ § , |  |
| µ § , | (2.2.3) |
| µ § |  |

| dove | µ § , | µ § , | µ § |
| --- | --- | --- | --- |

| e | µ § |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Di solito la derivata prima, µ §,non è conosciuta e viene approssimata in accordo con una delle seguenti condizioni:

a). 	µ § può essere dedotta dalla condizione

| µ § | (2.2.4) |
| --- | --- |

dove µ § indica la derivata seconda della µ §.

b). 	µ § può essere approssimata usando la formula

| µ § | (2.2.5) |
| --- | --- |

dove µ § indica le differenze divise e µ § è scelto per assicurare la monotonicità di µ § sotto la condizione che µ §.

L'interpolazione ottenuta sotto la condizione a) è detta interpolazione cubica 'spline', essa presenta notevoli proprietà di arrotondamento dell'interpolazione risultante ma non ne assicura la monotonicità.

L'interpolazione ottenuta con l'equazione (2.2.5) ha un parametro costante µ § aggiustabile in maniera tale da poter assicurare la monotonicità per ogni polinomiale µ §. Le condizioni per generare  µ § monotone sono :

| µ § , |  |
| --- | --- |
| µ § , | (2.2.6) |
| µ § |  |

dove µ § indica il valore predetto della µ §.

Per dimostrare queste condizioni si può notare che per

| µ § , | µ § e | µ § | (2.2.7) |
| --- | --- | --- | --- |

si ha che sono sempre vere le :

| µ § e | µ § | (2.2.8) |
| --- | --- | --- |

Inoltre considerando l'espressione della µ § in µ § è necessario che sia

| µ § | (2.2.9) |
| --- | --- |

dove µ § e µ §

Usando la (2.2.3) e la (2.2.7) si ricava che

| µ § | (2.2.10) |
| --- | --- |

Questa espressione insieme alla (2.2.7) mi dà la (2.2.6) c.v.d.

La procedura che mi permette di determinare i coefficienti della polinomiale che assicurano il verificarsi delle (2.2.1), (2.2.2), (2.2.3), (2.2.5) e della (2.2.6) è la seguente:

Passo 0 · Stabilire il valore della µ § considerando µ § e µ §; stabilire il valore di µ § considerando µ § e µ §.

Passo 1 · I valori delle differenze divise µ § con µ § sono ordinate in maniera crescente in modo che µ §  dove µ § e µ §.

Passo 2 · Si pongono : µ §; µ § e µ § uguali a 0,5 (questo valore è il valore di predizione iniziale).

Passo 3 · Si calcolano µ § e µ § usando la (2.2.7).

Passo 4 · Se sono verificate le :

µ § ,

µ § ,

µ §

Saltare al Passo 6, in caso contrario continuare con il Passo 5.

Passo 5 · Per diminuire il valore µ §

si incrementino o diminuiscano i valori µ § e µ § sotto le condizioni che µ §, µ §. Si ritorni al Passo 3.

Passo 6 · µ §.

Passo 7 · Se µ § si fermi l'algoritmo.

In caso contrario si ritorni al Passo 2.

Questo algoritmo impone a tutte le polinomiali cubiche  a tratti di essere monotone, sempre se i nodi iniziali appartengono ad una successione monotona.

Per passare alla generalizzazione di questo algoritmo al caso bidimensionale, se i valori degli intervalli individuali µ § sono ordinati, ogni pezzo di approssimatore bicubico è dato da :

| µ § | (2.2.11) |
| --- | --- |

dove la coppia µ § , µ § indica la posizione di un nodo, µ § è il valore interpolato definito per µ § , µ § , in cui µ § ; µ § e µ § sono il numero massimo dei nodi.

Un valore arbitrario, di coordinate µ § e µ § viene ricostruito grazie ad una combinazione degli spezzoni cubici precedenti che praticamente mappano tutta la superficie.

La procedura per ottenere i coefficienti µ § è ottenuta dalla constatazione che la formula precedente può essere espressa come :

µ §

µ §

dove si ha :

µ §

µ § ,

µ § ,

µ § ,

µ § ,

µ § e µ § .

Dove i coefficienti sconosciuti di questa formula sono i coefficienti differenziali ai quattro nodi adiacenti.

### 2.3	Il metodo di interpolazione tensoriale per produttoria di SPLINES

Questo metodo interpolatorio si basa sulla costruzione di una funzione interpolante per combinazione lineare di un insieme di funzioni 'di base' chiamate B-splines. Nella figura 2.3.1 sono riportate come esempio le B-splines di ordine due e tre per un dato insieme di punti fissi detti nodi.

Anche in questa trattazione introdurremo le B-splines per il caso unidimensionale, per semplicità di espressione, e successivamente lo estenderemo ai casi multidimensionali, proponendo un algoritmo di interpolazione che utilizza tali concetti.

Nel caso di una funzione µ § ci riferiremo a :

a).	Un insieme di punti, µ § dove µ § è una sequenza crescente di ascisse e µ § è la sequenza dei corrispondenti valori di ordinata

b).	Una sequenza di punti non decrescenti µ § che chiameremo "sequenza dei nodi".

Le B-splines sono definite in funzione delle differenze divise, correlate all'algoritmo di interpolazione polinomiale di Newton, il cui ottenimento è stato esposto nel paragrafo precedente. Indicheremo con la simbologia µ § la k-esima differenza divisa di µ § della sequenza µ §.

#### Definizione di B-splines

Dato un intero µ § e una sequenza di nodi µ § la B-splines di ordine µ § per la sequenza di nodi µ § è la funzione reale data da:

| µ § , µ § | (2.3.1) |
| --- | --- |

dove

| µ § , | per µ § |
| --- | --- |
| µ § , | per µ § e µ § |
| µ § , | per µ § e µ § |

e µ § è la k-esima differenza divisa di µ § nei punti µ §.

L'insieme di B-splines, µ § generano uno spazio vettoriale indicato con µ § quindi costituiscono una base di tale spazio; ogni funzione in tale spazio si dice funzione spline.

Si può dimostrare che una spline di ordine k definita nell'intervallo µ § è una funzione polinomiale a tratti composta di polinomi di grado k-1.

Si dimostra anche che può essere trovata una funzione in µ § che soddisfa alle condizioni µ § , per ogni insieme di punti µ\INCORPORA Equation µ §§ se la sequenza di nodi µ § soddisfa alle condizioni :

| µ § | (2.3.2) |
| --- | --- |

Una scelta conveniente per la sequenza dei nodi µ § è data per k >1 da

| µ § , µ § |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| µ §, | (2.3.3) |  |  |
| µ § |  |  |  |
| µ § , µ § |  |  |  |

Questa sequenza di nodi assicura la continuità della µ § e delle sue derivate fino a quelle di ordine k-2 nell'intervallo µ § .

Figura 2.3.1

B-SPLINE di ordine due (in alto)

di ordine tre (in basso);

I nodi sono rappresentati dalle x.

Riassumendo la rappresentazione mediante splines si ottiene con i seguenti passi:

1.	Si sceglie l'ordine k;

2.	Usando le (2.3.3) si sceglie la sequenza dei nodi;

3.	I coefficienti µ § della B-spline della funzione µ § in µ § sono ottenuti risolvendo il sistema lineare  ;

| µ § con µ §. | (2.3.4) |
| --- | --- |

Le B-splines sono calcolate nei punti µ § usando la relazione ricorrente in k presentata precedentemente.

4.	Per tutte le µ § in µ § il valore di µ § è dato dalla relazione

| µ § | (2.3.5) |
| --- | --- |

Può essere dimostrato che le B-splines così generate presentano le seguenti due proprietà :

·	Per tutte le µ § in µ §

| µ § | (2.3.6) |
| --- | --- |

·	Per tutte le µ § in µ §

| µ § | (2.3.7) |
| --- | --- |

La matrice µ § corrisponde al sistema lineare (2.3.4) di dimensioni 2k-1, tale sistema può essere risolto facilmente per eliminazione gaussiana, infatti è da notare che la totale positività di µ § e la proprietà (2.3.7) rendono non necessario l'uso di tecniche di pivoting.

L'equazione (2.3.5) può essere semplificata considerando la proprietà (2.3.7) diventando così:

| µ § | (2.3.8) |
| --- | --- |

dove l'indice µ § soddisfa la relazione : µ §.

Dalla equazione (2.3.8) si nota un importante proprietà delle B-splines :

Il numero di operazioni richieste per valutare una spline per un dato valore dell'argomento non dipende dal numero di punti µ § ma soltanto dall'ordine della spline.

#### Estensione al caso multidimensionale: Rappresentazione mediante produttoria tensoriale di splines

Definiremo un insieme di punti dello spazio di dimensioni µ § con la notazione:

| µ § | (2.3.9) |
| --- | --- |

Per ogni dimensione µ § possiamo definire uno spazio 'spline' µ § utilizzando la procedura del paragrafo precedente. In questo spazio ogni funzione µ § può essere espressa nel punto di coordinate generiche µ § come

| µ § | (2.3.10) |
| --- | --- |

Dove i nodi soddisfano le relazioni

| µ §, µ § | (2.3.11) |
| --- | --- |

I parametri nella (2.3.10) possono ottenersi risolvendo il sistema lineare

| µ § µ § | (2.3.12) |
| --- | --- |

#### Algoritmo per calcolare i parametri della rappresentazione mediante produttoria tensoriale di splines nel caso multidimensionale

In ciò che segue indicheremo con µ §, i µ § vettori contenenti i valori  µ § , con µ §.

Begin

{

µ §

for h=1 to d

{

for  µ § to

µ §

{

Calcolo dei coefficienti delle spline in µ § dati da

µ § con µ §

rappresentanti l'insieme unidimensionale di punti  µ § con µ §

}

}

µ §

}

Con questo algoritmo si ottiene la matrice µ § contenente i coefficienti µ § con µ §, µ § della equazione (2.3.12).

#### Algoritmo per il calcolo della funzione multidimensionale ottenuta come  produttoria tensoriale di splines

Indichiamo con µ § la sequenza di nodi in ogni dimensione, i coefficienti µ § con µ §, µ § sono contenuti nei µ § vettori µ §.

Il valore di µ § si ottiene con il seguente algoritmo:

Begin

{

for h=2 to d

{

trovare µ § tali che µ §

}

µ §

for  i=2 to d

{

for  µ § to

µ §

{

Calcolo µ § che costituisce il valore in µ § della spline monodimensionale in µ § i cui coefficienti sono dati da

µ § , µ §

}

}

µ §

}

### 2.4	Onere computazionale delle splines

Daremo adesso una valutazione del numero di operazioni richieste per la simulazione utilizzando sia le splines che le B-splines.

Abbiamo dedotto che le splines si possono calcolare con una relazione ricorrente che richiede un numero di operazioni dipendenti dall'ordine delle stesse splines, tale numero di operazioni aritmetiche (consideriamo solo moltiplicazioni e divisioni) è, per una spline monodimensionale di ordine µ §, dato dal valore di µ § ; il numero di valori numerici che devono essere memorizzati è di µ § dove µ § è il numero di coefficienti della spline rappresentata.

Passando al caso multidimensionale, ovvero a un approccio tensoriale per produttoria di splines, si ricava che il numero di operazioni aritmetiche necessarie per la rappresentazione di un insieme di punti µ § di dimensione µ § è dello stesso ordine di grandezza di µ §. Questa stima semplificata è stata ottenuta facendo le seguenti semplificazioni :

·	L'ordine µ § della corrispondente spline unidimensionale è lo stesso per ogni direzione ;

·	In ogni direzione il numero di ascisse µ § è costante.

Con queste assunzioni il numero di operazioni per la interpolazione tensoriale richiede approssimativamente µ § operazioni. Per una funzione di tre variabili avremo 21, 117 e 378 operazioni per delle splines rispettivamente di ordine 2, 3 e 4.

Il quantitativo di memoria richiesto per memorizzare sia i nodi che i coefficienti delle B-splines è di µ § unità di memorizzazione (dove per unità di memorizzazione si intende la memoria richiesta per memorizzare su calcolatore un valore numerico per precisione e architettura usata).

Nello sviluppo di un modello componentistico, la rappresentazione per ogni elemento equivalente non lineare mediante splines, deve essere calcolata soltanto una volta, prima di ogni simulazione, costituendo così una sorta di preprocessing (pre-elaborazione) dei dati tabellati. La fase di ottenimento dei valori interpolati è abbastanza veloce e quasi indipendente da µ §, cosicché il calcolo, non risulta molto rallentato dall'aumento di dimensioni delle tabelle.