Sample Translation from English into Russian

Job: Translation

Document: Datasheet of the telecommunication product

| General - G.SHDSL DSLAM - Provides up to full-duplex 2.3 Mbps in symmetric DSL service - Access up to 8 Km reach - Less than 850mW power consumption per channel - Remote upgrade through TFTP access - System state notification such as illegal IP and time detection - Useful functions for Service Provision • Packet filtering between ports • Restriction of the number of CPE through users‘ MAC addresses - Monitoring and controlling of the state of each port - LED display for the state of each port Interface SHDSL line specifications - Line Code: TC-PAM - Up/Downstream: Up to 2.3Mbps - Distance : Non attenuation of 4Km - ITU-T G.991.2bis (G.SHDSL) Connector - Rear: Telco-50 connector for line - Front: RJ-45 2 ports (Ethernet and console) Management - Remote management using Telnet - Direct management using RS-232 console - Provides the system log file - Network management using SNMP v1 Physical Conditions Dimension(WxDxH): 440 x 225 x 44 (mm) Footprint: 19 inch Rack Mountable Weight: Basic model (when equipped with a single power): 3.65Kg Environmental Conditions Temperature: 0~50C (operating), -40~70C (storage) Humidity: 5~90% (operating) Power Input - 88~264VAC, 50~60Hz, -48VDC LED : 28 LEDs - Displays SHDSL line connection state (24 LEDs) - Displays Ethernet link and date transmission state (2 LEDs) - Displays power and CPU state (2 LEDs) | Основные характеристики - Мультиплексор доступа по цифровым абонентским линиям (DSLAM) стандарта G.SHDSL - В полнодуплексном режиме обеспечивает скорость передачи до 2,3 Мбит/с с предоставлением симметричных услуг DSL - Потребляемая мощность: менее 850 мВт на канал - Удаленное обновление с помощью доступа по протоколу TFTP - Уведомление о состоянии системы, например о недопустимом IP-адресе и времени его обнаружения - Полезные функции для настройки услуг: • Фильтрация пакетов между портами • Ограничение на количество устройств на территории абонента (CPE) по MAC-адресам пользователей - Мониторинг и управление состоянием каждого порта - Отображение светодиодным индикатором (LED) состояния каждого порта Характеристики линий G.SHDSL - Кодирование в линии: TC-PAM - Скорость передачи восходящего/нисходящего потока: до 2,3 Мбит/с - Расстояние передачи: до 4 км без затухания в линии - Спецификация: ITU-T G.991.2bis (G.SHDSL) Разъем На задней панели: разъем Telco-50 для линий На лицевой панели: два порта RJ-45 (Ethernet и консоль) Управление - Удаленное управление по протоколу Telnet - Прямое управление с консоли, подключенной к последовательному интерфейсу RS-232 - Формирует файл системного журнала - Сетевое управление по протоколу SNMP v1 Механические характеристики Габаритные размеры (Ш x Г x В): 440 x 225 x 44 (мм) Занимаемая площадь: монтаж в 19-дюймовую стойку Масса: базовая модель (при оснащении нерезервированным питанием) - 3,65 кг Требования к окружающей среде Температура: 0 – 50 oC (рабочая), -45 – +65 oC (хранения) Влажность: 5 – 90 % (рабочая) Входное питание 88-264 В перем. тока (VAC) при 50/60 Гц или -48 В пост. тока Светодиодные индикаторы (LED) - Показывают состояние соединения по линии SHDSL (24 индикатора) - Показывают состояние линии связи Ethernet и состояние передачи данных (2 индикатора) - Показывают состояние питания и центрального процессора (2 индикатора) |
| --- | --- |

Translator: Michail Kuzmin, Russia, Comp/Telco only

Feel free to contact me at ipmisa <at sign> mail.ru