CEMENTO

El cemento es un material de construccion  elaborado mediante calentamiento de mezclas de calizas, arcillas, y margas. La combinacion de estos tres tipos de rocas, finalmente sometidas a elevadas temperaturas, pierde agua y anhídrido carbónico para dar origen a una serie de compuestos que le proporcionan una gran resistencia.

Fue la arcilla el primer material aglutinante empleado en albañilería, a la que siguieron otros como el mortero de cal y el yeso vivo. Así, los egipcios emplearon yesos en sus piramides y los romanos fabricaron hormigones con cementos naturales calcinados por accion volcanica. En el siglo Y a.C., el arquitecto Marco Vitrubio Polión conocia los principios de agregacion del hormigon. Los cementos hidraulicos, es decir, los que fraguan y endurecen bajo el agua por accion de esta sobre sus componentes, se conocian, por tanto, desde la antgüedad. En 1756, el ingeniero británico John Smeaton llegó a la conclusion de que los mejores cementos hidraulicos eran los fabricados a base de roca blanda impura, en lugar de la caliza dura pura preferida con anterioridad. En 1824, el tambien britanico Joseph Aspdin observo que la escoria dura, clinca o clinker molida y mezclada con agua, producia un cemento de mejor calidad. El mortero fraguado a base de cemento, arena y agua persentaba caracteristicas similares a la piedra natural extraida de las canteras de la isla de Portland, en el Reino Unido, por lo que le dio tal denominacion.

De fraguado mas rapido, los cementos de aluminato de calcio comenzaron a emplearse antes de la primera guerra mundial, al llegar a resultados satisfactorios la busqueda de un producto que en uno o dos dias adquiriese consistencia y resistiera la accion corrosiva de las aguas que transportan sulfatos de calcio y magnesio.

Cemento Portland. La denominación Portland se aplica a la clase de cementos hidráulicos cuyos principales componentes son silicato tricálsico (3CaO.SiO2) y el silicato dicálcico (2CaO.SiO2), junto con el aluminato tricálcico (3CaO.Al2O2) y el aluminoferrito tetracálcico (4CaO.Al2O3Fe2O3). Las materias primas que se utilizan en la fabricación son la roca para cemento o caliza arcillosa blanda, la creta, la marga, las conchas marinas y el carbonato cálcico de desecho de operaciones industriales. Los materiales arcillosos más utilizados son la arcilla y el esquisto, aunque a veces la propia roca original contiene caliza y arcilla.

Una vez extraidos de la cantera, los componentes se mezclan bien pulverizados para obtener una materia uniforme que se introduce en los hornos, normalmente giratorios. En ellos es sometida a temperaturas que oscilan entre 1,400 ºC y 1,500 ºC. Inicialmente, la masa pierde la tercera parte del peso original. Durante la fase mas caliente, entre el 20 y el 30% de la sustancia se convierte en una masa liquida, en el seno de la cual se verifican las principales reacciones. De su naturaleza y su intensidad depende el valor del cemento. Porteriormente, la mezcla o clinca (tambien llamada clinker) se enfria en proceso controlado, para lograr una cristalizacion adecuada al tipo de cmento deseado. Obtenida la clinca, el proceso final consiste en su molienda, con adicion de algun producto que evite la excesiva velocidad en el endurecimiento de la pasta de cemento cuando se convierta en mortero  u hormigon. Para ello se recurre a escoria obtenida como residuo del proceso de fundicion en alto horno, previamente colada, escurrida y secada. Tambien suelen aportarse agentes que impermeabilicen y mejoren sus resistencia a las bajas temperaturas.

Cuando el cemento se mezcla con agua, la psata se espesa gradualmente desde la consistencia de una masa deformable hasta la de una masa seca y dura. El proceso recibe el nombre de fraguado, fenomeno que va acompañado de generacion de calor como consecuencia de las reacciones de hidratacion y cristalizacion que se registran. El fraguado inicial corresponde al momento en el que se producen los mas rapidos incrementos de temperatura, y el fraguado final al momento en el cual el desprendimiento de calor es maximo. En condiciones normales, el calor se disipa con rapidez. No obstante, en grandes construccuiones, como los embalses, la temperatura puede causar dilataciones peligrosas para la estructura.

El cemento Portland resiste bien la accion de la mayoria de las aguas dulces o marinas. Sin embargo, la filtracion capilar de agua con iones en disolucion puede dar lugar a la formacion de sales que al cristalizar y aumentar el volumen provocan la destruccion de la estructura por desintegracion.

Cemento de aluminato de calcio. El cemento de aluminato de calcio contiene mayor proporcion de alúmina y sus ingredientes activos son compuestos de óxido de calcio y alúmina. Su base cristalina predominante es el aluminato monocálcico (CaO.Al2O3) y la base amorfa contiene hierro, óxido de calcio, alúmina y sílice. Las materias primas con que se fabrica son bauxita y caliza.

El cemento hidratado de forma similar al Portland desprende calor de forma mucho más rápida que éste. Es resistente a las aguas con sulfatos e incluso a los acidos orgánicos de escaso poder corrosivo. Por otra parte, el maximo nivel de resistencia de este cemento se adquiere dentro de las primeras 24 horas.

Productos del cemento. El cemento mezclado con otras sustancias da lugar a hormigones, morteros, lechadas y sustancias afines.

El hormigon - tembien llamado concreto - es un conglomerado artificial de grava o piedra, arena, agua y cemento; el mortero es una mezcla de cemento, agua y arena o grava muy fina; y la lechada es una pasta constituida exclusivamente por cemento y agua. En estas combinaciones, el tipo de cemento utilizado puede ser Portland, que se emplea con profusion en la construccion, o de otros tipos. Han de diferenciarse de estos compuestos, en los que el endurecimiento es consecuencia de una combinacion quimica con posterior cristalizacion, de los adhesibos que endurecen al secarse o por coccion. Otro grupo lo constituyen los hormigones asfalticos, que endurecen por enfriamiento.

Bibliografia:

Enciclopedia Hispánica: Tomo IV. pag 66-69.Encyclopædia Britanica Publishers, Inc.© 1991-1992. Primera reimpresion actualizada.