Keith Dalen

Frame Relay

ISP>enable

ISP#config t

ISP(config)#int s0

ISP(config-if)#encap frame-relay ietf

ISP(config-if)#bandwidth 64

ISP(config-if)#frame-relay lmi-type ansi

ISP(config-if)#frame-relay map ip 192.168.1.6 101 broadcast

Sydney#enable

Sydney#config t

Sydney(config)#int s0

Sydney(config-if)#encap frame-relay ietf

Sydney(config-if)#bandwidth 64

Sydney(config-if)#frame-relay lmi-type ansi

Sydney(config-if)#frame-relay map ip 192.168.1.5 101 broadcast

PPP

Sydney>enable

Sydney#config t

Sydney(config)#username Auckland password cisco

Sydney(config)#int s1

Sydney(config-if)#encap ppp

Sydney(config-if)#ppp authentication chap

Auckland>enable

Auckland#config t

Auckland(config)#username Sydney password cisco

Auckland(config)#int s0

Auckland(config-if)#encap ppp

Auckland(config-if)#ppp authentication chap

EIGRP

Sydney>enable

Sydney#config t

Sydney(config)#router eigrp 109

Sydney(config-router)#network 192.168.2.0

Sydney(config-router)#network 172.16.0.0

Sydney(config-router)#no auto-summary

Sydney(config-router)#redistribute static

Auckland>enable

Auckland#config t

Auckland(config)#router eigrp 109

Auckland(config-router)#network 192.168.2.0

Auckland(config-router)#network 172.16.0.0

Auckland(config-router)#no auto-summary

Auckland(config-router)#redistribute static

DHCP

ISP(config)#ip dhcp excluded-address 10.10.0.1 10.10.0.10

ISP(config)#ip dhcp pool kdizzle

ISP(dhcp-config)#network 10.10.0.0 255.255.0.0

ISP(dhcp-config)#default-router 10.10.0.1

ISP(dhcp-config)#dns-server 10.10.0.5