Híddaruk darupályatartóinak terhei az 
Eurocode 1 szerint

– dr. Hegedűs László, Horváth László, Varga Géza és dr. Verőci Béla –

A darupályatartó több szempontból speciális szerkezet. A rajta mozgó híddaru elemei több irányban mozognak, és ezáltal függőleges és kétirányú vízszintes (hossz- és keresztirányú) hatásokat adnak át a darupályatartóra. Jellegzetességei miatt az EC-n belül külön rész foglalkozik a darupályatartót terhelő daruteherrel (EC1 Part 5 – ENV 1991-5), illetve az acél darupályatartók méretezésével (EC3 Part 6 – ENV 1993-6). A következő összeállításban a fentiek alapján megkíséreljük a házi feladatban szereplő esetre összefoglalni a híddarukra vonatkozó terheket.

1. Teherféleségek

- Daru önsúlya: Nem a teljes önsúly tartozik ide, lásd a következő pontot, valamint az 5.1. szakaszt

- Emelt súly: Ide tartozik a daru hasznos terhén kívül a darukötelek önsúlyának egy része, továbbá a „lifting attachment” (pl. horog) önsúlya is (lásd az 5.1. szakaszt).

- Daruhíd gyorsulásából-lassulásából származó erők (a továbbiakban: fékezőerő); nemcsak hosszirányú erőkből áll, ld. 5.2.;

- Darukocsi/macska gyorsulásából-lassulásából származó erők, amelyek a darupályatartóra merőleges mozgásból adódnak (a továbbiakban: oldalerő, 5.3. pont);

- Befeszülési erő (vagy ferdén futási erő) – 5.4. szakasz;

- Szélerő, ha szabadban álló darupályatartóról lenne szó, de a mi esetünkben zárt épületről van szó, tehát nincs szélteher;

- Tesztteher: lehetőség van a használhatósági határállapotot kísérlettel igazolni; ekkor ezt az erőt kell a használhatósági határállapot ellenőrzésekor figyelembe venni – 5.5. szakasz;

- Végütközési erő: ha a darusín végén van végütköző, akkor az erről átadódó erő, ha nekimegy a daru;

- Elakadási erő: az az erő, amely akkor lép fel, ha a daru, a kötelek, a horog vagy az emelt teher valamiben elakad.

Ez utóbbi kettő a rendkívüli terhek közé tartozik, ezekkel most nem foglalkozunk. A tesztteher értelemszerűen a használhatósági határállapot ellenőrzésekor kerül szóba.

2. A daruteher kombinálása más terhekkel teherbírási határállapotban

A fent felsorolt sokféle teherre külön-külön el kell végezni az igénybevétel-számítást. Utána képezni kell a 3. pont szerinti tehercsoportokat. Egy adott vizsgálat (pl. egy keresztmetszet ellenőrzése) esetén ki kell választani az adott szempontból legkedvezőltenebb tehercsoportot, és az adott vizsgálat szempontjából a továbbiakban ez lesz a „daruteher”.

Ha ez megvan, a teherkombináció-képzés általános szabályai szerint kell eljárni. A daruteher szorzótényezői:

- biztonsági tényező:

ha kedvezőtlen: 1,35 (!);

ha kedvező: 	ott van - 1,0

nincs ott - 0

-  tényezők:

0 = 1,00

1 = 0,90

2 = a daruteher állandó része és a teljes daruteher hányadosa

Ha egy (a fenti értelmezés szerinti) daruteher egyik alkotóeleme (pl. az önsúly) kedvező, a másik pedig (pl. egy vízszintes erő) kedvezőtlen, akkor az előbbit meg kell szorozni a vec tényezövel (ennek az értéke 0,8 ). A csarnok tervezése során ettől tekintsünk el.

3. Tehercsoportok (egy hatásként kezelendő terhek, azaz a továbbiakban ezek közül egy lesz az általános teherkombinációkban a daruteher).

A tehercsoportokat az 1. táblázat határozza meg, a teherbírási határállapothoz 7, a használhatósági határállapothoz 1, a rendkívüli helyzetekhez 2 csoport tartozik (ez utóbbiakkal nem foglalkozunk). A táblázat hivatkozás oszlopa egyébiránt az EC1 megfelelő szakaszára utal.

1. táblázat – Tehercsoportok és dinamikus tényezők. A „daruterhet” alkotó összetevők

| Teher | ENV 1991-5 |  | Határállapot/tervezési állapot és tehercsoport* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jelölés | Hivat-kozás | T |  |  |  |  |  |  | H | R |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Daru önsúlya | QC | 2.7. | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Emelt teher | QH | 2.7. | 2 | 3 |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |
| Daruhíd gyorsulása vagy fékezése | HL, HT | 2.8. | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| Daruhíd ferdén futása | HS | 2.8. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Darukocsi gyorsulása vagy fékezése | HT,3 | 2.8. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Szélerő | Fw* | A mell. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Tesztteher | QT | 2.11. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Végütközési erő | HB | 2.12. |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| Elakadási erő | HTA | 2.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

*T – teherbírási határállapot; H – használhatósági határállapot; 
R – rendkívüli tervezési állapot

2. táblázat – Dinamikus tényezők

| Dinamikus tényező | A dinamikus tényező által leírt hatás | Mit kell szorozni a dinamukus tényezővel |
| --- | --- | --- |
| 1 | A daruszerkezet gerjesztett rezgése a tehernek a földről való felemelésekor | Daru önsúlya |
| 2 | Az emelt tehernek a földről a daruszerkezetre való átadódása következtében fellépő dinamikus hatás | Emelt teher |
| 3 | Az emelt teher hirtelen elengedéséből/elejtéséből származó dinamikus hatás (például mágneses emelésű daruknál) | Emelt teher |
| 4 | A darupályatartón történő haladás közben fellépő dinamikus hatások | A daru önsúlya és az emelt teher |
| 5 | A daru (daruhíd és darukocsi) irányváltoztatásaiból származó dinamikus hatások | Oldalerő és fékezőerő |
| 6 | A tesztteher felemelése és mozgatása közben fellépő dinamikus hatások | Tesztteher |
| 7 | Rugalmas hatások végütközéskor | Végütközési erő |
| Megjegyzés: Van még egy 8 dinamikus tényező is, amely a szél dinamikus hatásai miatt szükséges. |  |  |

4. Dinamikus tényezők

Az 1. táblázat megadja azt is, hogy melyik teherre mikor milyen dinamikus tényezőt kell alkalmazni. Az egyes dinamikus tényezők fizikai tartalmát a 2. táblázat magyarázza meg, a továbbiakban csak e tényezők számszerű értékét tekintjük át.

1 = 1,1

2 = 2,min + 2 vh

ahol vh a daru rendes emelési sebessége; (m/sec-ben), a másik két mennyiséget vegyük fel az EC1/5 2.5. táblázatából (HC2 feltételezésével):

β2 = 0,34 és 2,min = 1,10

A daru emelési sebességét más adat hiányában vegyük fel 4–10 m/perc körüli értékre.

3-ra a szabvány a következő képletet adja:

; β3=0,5

ahol  az elengedett teherrész és az összes emelt teher hányadosa. Itt arról van szó, hogy a daru hirtelen elengedi/elejti a terhet. Ekkor az eddig lefele mutató hatás hirtelen lecsökken, szélső esetben ellenkező előjelűvé is válhat („felhúzott íj analógiája”), ezért lehet akár negatív is a dinamikus tényező.

Mivel a táblázatban nem várható adat az „el nem ejtett” teherrészre (kötél, horog stb), éljünk becsléssel (az arány lehet kb.   0,9).

4 = 1,0.

5 = 1,5.

6 = 1,0 statikus vizsgálatnál; 6 =  dinamikus vizsgálatnál.

5. Az egyes terhek nagysága

A továbbiakban az egyes terhek nagyságát dinamikus tényező nélkül fogom megadni. Felhasználáskor értelemszerűen be kell szorozni őket a 3. pont szerinti dinamikus tényezőkkel.

5.1.  Daru önsúlya (G) és emelt súly (Q)

E terhek nagyságát a gyártó adatai alapján kell felvenni. A daru önsúlya és az emelt súly igazából csak mint keréknyomások érdekesek. Kissé szerencsétlen módon a szabvány a keréknyomást Qr-rel jelöli (ebben már benne van mind a daru önsúlya, mind pedig az emelt teher).

A következő jelöléseket fogjuk  használni (ld. még az 1. ábrát):

Qr,max	egy kerékről átadódó legnagyobb erő (megjegyzendő, hogy a szabvány általában úgy tekinti, hogy a keréknyomás csak az emelt teher nagyságától és a horog vízszintes értelemben vett helyzetétől függ, amiből következik, hogy az egyazon darupályatartóról feletti két kerékről ugyanakkora erő adódik át) – az emelt teher a legnagyobb névleges értékével szerepel, és a vizsgált darupályatartóhoz a lehető legközelebb helyezkedik el,

Qrmax	az előző teherrel egyidejűen egy kerékről a másik darupályatartóra átadódó erő

Qr,max	az egy darupályatartóra eső Qr,max erők összege

Qrmax	az egy darupályatartóra eső Qrmax erők összege

A következő adatok nincsenek megadva a táblázatban, arányosítással számíthatók:

Qr,min	egy kerékről átadódó legkisebb erő – üres a daru, és a darukocsi a vizsgált darupályatartótól a lehető legtávolabb helyezkedik el.

Qrmin	az előző teherrel egyidejűen egy kerékről a másik darupályatartóra átadódó erő

Qr,min	az egy darupályatartóra eső Qr,min erők összege

Qrmin	az egy darupályatartóra eső Qrmin erők összege

Megemlítendő, hogy a függőleges terhek felrakásánál a későbbiekben külpontos elhelyezéssel kell majd számolni.

1. ábra – A függőleges terhek jelölése

Esetünkben az a helyzet, hogy a táblázat utolsó két oszlopa (Raddruck) azokat a keréknyomásokat adja, amelyek az önsúly és az emelt teher együtteséből adódnak; a 9. oszlop az általunk Qr,max-nak, míg a 10. oszlop a Qrmax-nak jelölt keréknyomás.

Hiányzik a daru önsúlya, valamint a Qr,min és Qrmin adatok.

Feltételezhetjük, hogy az első és a hátsó darutengelyeken ugyanakkora erők adódnak át, ezért ha a Q = 2  (Qr,max + Qrmax) értékből levonjuk az emelt terhet, megkapjuk a daru önsúlyát. A daruönsúly és a Q hányadosával beszorozva Qr,max és Qrmax értékét, jó becslést kapunk rendre Qrmin és Qr,min értékére (ne feledjük, hogy Qr,max > Qrmax és Qrmin > Qr,min).

5.2. Fékezőerő

A daru gyorsulásából és lassulásából elvileg nemcsak a darupálya irányába eső (hosszirányú), hanem arra merőleges (oldalirányú) erők is keletkeznek, mivel a legkedvezőtlenebb esetben a darukocsi általában nem középen van (lásd az 1. ábrát).

A fékezőerőt az is befolyásolja, hogy mely kerekek vannak meghajtva (és a feltevések szerint ugyanezek a kerekek a fékezett kerekek is). A korszerű darukban a kerekek egyedi meghajtást kapnak.

A fékezőerő kiszámításához először meg kell határozni a K meghajtóerőt. Az egyedi (kerekenkénti) meghajtás feltételezésével:

K =  mw Qr,min

ahol  = 0,2 (súrlódási tényező), mw pedig az meghajtott kerekek száma összesen (esetünkben 2).

Ezek után a hosszirányú „fékezőerő”:

HL = K / nr    (mindkét darupályatartóra ugyanakkora)

ahol nr a darupályatartók száma. (esetünkben 2)

A keresztirányú fékezőerők (2. ábra):

HT,1 = 1 K l (1 – 0,5) / a	és	HT,2 = 2 K l (1 – 0,5) / a

(nem tévedés a második képletben szereplő 1 !!)

ahol 1 és 2 a két darupályatartót jelöli, a a darukerekek távolsága, l a daru támaszköze, továbbá

1 = Qr,max / (Qr,max + Qrmax)	és	2 = 1 – 1

2. ábra – A daruhíd fékezéséből és gyorsulásából származó erők

5.3.  Oldalerő

Ez az erő a darukocsi fékezéséből, illetve gyorsulásából származik, és elvileg ugyanúgy kell meghatározni, mint a fékezőerőt. Mivel a daru felülnézetben a hossztengelyére (a darupályatartóra merőleges tengelyre) szimmetrikus, ebben az esetben csak oldalirányú erők keletkeznek:

HT,O =  wc Gc / nr	(mindkét darupályatartóra ugyanakkora)

ahol  = 0,2 (súrlódási tényező), Gc a darukocsi súlya, nr a darupályatartók száma (esetünkben 2), wc pedig a darukocsi meghajtott kerekei és összes kereke számának hányadosa.

Ha a szükséges adatok nem állnak rendelkezésre, éljünk valami feltételezéssel. Javaslat:

| daru teherbírása (t) | 5 | 6,3 | 10 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| macska önsúlya (t) | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 2,0 |

5.4.  Ferdén futásból származó erő (befeszülési erő)

A befeszülési erő számítása során feltételezzük, hogy a daru valahol egy megvezető eszköz segítségével a darusínhez oldalirányban hozzá van fogva. A darura szerelt megvezető eszközről van szó, amely oldalirányban a sínen tartja a hosszirányban mozgó daruszerkezetet. Ez lehet a legelső kerék – ha mindkét oldalán karimával van ellátva – vagy külön e célra felszerelt csapok. Általában feltételezhető, hogy az elöl futó kerekek karimásak, és egyéb csap nincs.

A befeszülésből keletkező erőkomponenseket a 3. ábra szemlélteti; ezek szerint tengelyenként négy erőt kell meghatározni, a megvezető eszközre pedig az összes keresztirányú vízszintes erő eredője hat.

A befeszülési erő nagysága többek között a következő tényezőktől függ:

- A daruhíd kerekeinek egymáshoz képesti mozgási lehetőségeitől. Ezek szerint a következő négy rendszer van: cFF, cFM, iFF, iFM, ahol

c = a kerekek össze vannak kötve

i = a kerekek nincsenek összekötve

FF = a kerekek mereven kapcsolódnak a tengelyhez

FM = csak az egyik kerék kapcsolódik mereven a tengelyhez, a másik szabadon mozog.

A mai daruk 99%-a (a német szakirodalom szerint) iFF rendszerű, itt is ezt javasoljuk feltételezni.

- az emelt tehernek a pillanatnyi tömegközépponthoz viszonyított aktuális helyzetétől, a megvezető eszköz kialakításától és helyétől, valamint a daru geometriai kialakításától.

3. ábra – A ferdén futásból származó erők

A fent említett irodalom szerint a daruk nagy többségének nincs külön kiképzett megvezető eszköze, hanem ezt a funkciót a darukerekek mindkét oldalán (kívül és belül is) lelógó nyomkarimák biztosítják. Vegyük fel mi is így. A továbbiakban darupályatartónként 2–2 kereket feltételezve, a hátsó kerekeket egyenkénti meghajtással ellátva (iFF) és az első kerekeket nyomkarimásnak tekintve, az első és hátsó kerekek közötti távolságot a-val jelölve végeztük el a behelyettesítéseket, ami eléggé egyszerű végeredményekre vezetett.

Az egyes erőkomponensek (4. ábra) a

H = f  Qr,max , illetve a megvezetőre hatő erőnél S = f  Qr,max

típusú képletekből számíthatók, ahol  attól függ (ld. lejjebb), melyik erőkomponensről van szó, továbbá

f = 0,3 (1 – exp(–250)), de legfeljebb 0,3

Ebben a képletben  a daru hossztengelyének ferdesége a sínhez képest, amelynek legnagyobb megengedett értéke 0,015 radián; vegyük fel ezt mint legkedvezőtlenebb értéket; ekkor f = 0,293 adódik.

A  tényezők szabvány szerinti képleteiből a javasolt darura vonatkozóan a következő értékek adódnak:

- először a h mennyiséget, azaz a pillanatnyi tömegközéppont távolságát a megvezetőtől (ami itt az első kerékpár) kell meghatározni a 24. oldal táblázatából (e1 = 0, e2 = a, m = 0)

- h=ei2ei=a2a=a

- m azoknak a tengelyeknek a száma, amelyeken a kerekek össze vannak kötve, azaz nálunk m = 0.

- 1 és 2 ugyanazt jelentik, mint a fékezőerőnél (5.2. szakasz)

- l a daru támaszköze

- ei a kérdéses tengely távolsága a megvezető eszköztől

- n az összes tengely száma (esetünkben 2)

– a megvezetőre (bal első nyomkarima) ható S erő:

S=λS⋅f⋅Qr,max=f⋅(1−ein⋅h)⋅Qr,max=f⋅(1−a2⋅a)⋅Qr,max

– az első kerekekre ható oldalirányú erők hasonlóképpen levezetve:

HS,1T=ξ1n⋅f⋅Qr,max		HS,2T=ξ2n⋅f⋅Qr,max

míg a többi kereszt- és hosszirányú erőre zérus adódik. A bal első nyomkarimánál ennek eredményeképpen az S és Hs1,T erők differenciája hat.

4. ábra – A ferdén futásból származó erők és a kapcsolódó jelölések

5.5.  Tesztteher

Tesztteherként figyelembe kell venni egy dinamikus terhet, amely a névleges emelt teher 1,1-szerese (szorozva még egy dinamikus tényezővel), továbbá egy statikus teszterőt, amely a névleges emelt teher 1,25-szöröse (de nincs dinamikus tényező).