2. Keresztmetszetek ellenállása

- 2.0  Fontosabb jelölések

E	rugalmassági modulus

ν	Poisson-tényező

fy	folyáshatár

fu	szakítószilárdság

ε	anyagjellemző; ε=235 N/mm2fy

γM0	a szilárdsági jellegű tönkremenetelhez kapcsolódó biztonsági tényező

γM1	a stabilitási jellegű tönkremenetelhez kapcsolódó biztonsági tényező

γM2	a képlékeny törés jellegű tönkremenetelhez kapcsolódó biztonsági tényező

h	szelvény magassága

b	szelvény övlemezének szélessége

tw	szelvény gerinclemezének vastagsága

tf	szelvény övlemezének vastagsága

d	I szelvény gerinclemezének sík magassága

r	hengerelt I szelvény lekerekítési sugara az öv és a gerinc találkozásánál

Sd	(indexben) – igénybevétel tervezési értéke (a terhek tervezési értékéből számítva)

Rd	(indexben) – ellenállás tervezési értéke

pl	(indexben) – képlékeny

el	(indexben) – rugalmas

- A keresztmetszeti méretek és tengelyek jelölését különböző keresztmetszettípusokra a 2-K. ábra mutatja.

- 2.1  Húzott keresztmetszetek

A húzott keresztmetszetek ellenállását általános esetben a korlátozatlan folyás határállapota határozza meg. A korlátozatlan folyással szembeni ellenállást a következő képlet adja:

Npl.Rd=A⋅fyγM0

ahol A a teljes keresztmetszeti területet jelöli. Amennyiben a vizsgált keresztmetszetet csavarlyukak gyengítik, meg kell vizsgálni a képlékeny törés határállapotához tartozó

Nu.Rd=0,9Anet⋅fuγM2

ellenállást is (itt Anet a gyengített keresztmetszet, azaz a teljes keresztmetszetnek a csavarlyukak okozta gyengítés területével csökkentett értéke), és a kettő közül a kisebbik fogja adni a keresztmetszet húzási ellenállását.

2-1. példa. Az S235 anyagminőségű, 240-12 méretű laposacél elem húzási teherbírása:

A=24⋅1,2=28,8 cm2;

Npl.Rd=28,8⋅23,51,1=615,3 kN.

Ha ezt az elemet 2 darab M16-os csavar elhelyezésére szolgáló furatok (lyukátmérő: 18 mm) gyengítik, akkor

Anet=28,8−2⋅1,8⋅1,2=24,48 cm2;

Nu.Rd=0,9⋅24,48⋅361,25=634,5 kN,

tehát a teljes keresztmetszet tönkremenetele a mértékadó, azaz a teherbírás ekkor is 615,3 kN.

2-K. ábra: Acél keresztmetszetek különböző geometriai méreteinek és tengelyeinek szokásos jelölése az Eurocode-hoz kapcsolódó szakirodalomban (így jelen műben is). Az egyes jelölések a megfelelő angol szavak kezdőbetűiből (height = magasság, breadth = szélesség, depth = magasság, thickness = vastagság, radius = sugár, web = gerinclemez, flange = övlemez) állnak. Forrás: MSZ ENV 1993-1-1:1995, 30. oldal

Egyik szárukon kapcsolt szögacélok esetén az Nu,Rd ellenállás attól is függ, az erőátadás irányában nézve hány csavarsort helyezünk el. Egyetlen csavar alkalmazása esetén (ezt a kialakítást általában célszerű kerülni):

Nu.Rd=2⋅(e2−0,5d0)⋅t⋅fuγM2,

ahol t a szögacél kapcsolt szárának vastagsága; két vagy több csavar esetén pedig

Nu.Rd=β⋅Anet⋅fuγM2,

ahol két csavar esetén:

β=0,1+0,12d0,  de  0,4≤β≤0,7; (d0 mm-ben)

három vagy több csavar esetén pedig:

β=0,3+0,08d0,  de  0,5≤β≤0,7 (d0 mm-ben).

Abban az esetben, ha egy egyenlőtlen szárú szögacélt a rövidebbik szárán kapcsolunk, Anet nem vehető nagyobbra, mint a kisebbik oldal hosszúságával megegyező szárméretű, képzelt egyenlő szárú szögacél gyengített keresztmetszeti területe. Az előző képletekben d0 a csavarlyuk átmérője (részletesebben lásd a 4. fejezetben), e2 pedig a csavar tengelyének a szögacél szélétől mért távolsága.

- 2.2  Nyírt keresztmetszetek

- A keresztmetszet nyírási ellenállását a következő képlet adja:

- Vpl.Rd=Av⋅fy3⋅γM0,

ahol Av az ún. nyírt keresztmetszeti terület. Függőlegesen terhelt, hengerelt I szelvény esetén az Av felvehető a gerinclemez területére, vagy pontosabban felvehető a 2-1a ábrán jelzett területre. Vízszintesen terhelt I szelvény esetén Av a 2-1b ábrán jelzett területtel egyezik meg.

2-1. ábra: A nyírt keresztmetszeti terület gerinclemezével párhuzamosan terhelt és
övlemezével párhuzamosan terhelt hengerelt I szelvényre. Ha azonban a nyíróerő olyan vízszintes teherből származik, amely közvetlenül terheli valamelyik (pl. a felső) övlemezt, akkor csak a felső övlemeznek a jobb oldali ábrán jelölt területe dolgozik (ilyen esettel van dolgunk például a darupályatartó felső övére a daruról átadódó vízszintes teher, az ún. oldallökő erő esetén)

- 2.3  A keresztmetszetek osztályozása

Amennyiben egy keresztmetszetben nyomott lemezek is vannak, a keresztmetszet viselkedését a folyás megjelenése mellett a lemezek stabilitásvesztése, azaz horpadása is befolyásolja. A keresztmetszeteket eszerint annak alapján fogjuk osztályozni, hogy e két jelenség (folyás és lemezhorpadás) egymáshoz képest mikor jelentkezik.

Tiszta hajlítás esetén négy eset lehetséges. Első lehetőség, hogy a lemezhorpadás a szélső szál megfolyása előtt következik be; az ilyen keresztmetszeteket 4. osztályúnak nevezzük. Ha a lemezhorpadás a szélső szál megfolyása után, de a keresztmetszet teljes képlékenyedése előtt következik be, a keresztmetszet 3. osztályú. Ha a lemezhorpadás a teljes képlékenyedés után, de viszonylag kis alakváltozások lejátszódása előtt következik be, a keresztmetszetet 2. osztályúnak nevezzük. Ha pedig a lemezhorpadás bekövetkezte előtt viszonylag nagy alakváltozások játszódnak le, a keresztmetszet 1. osztályú (2-2. ábra).

Tiszta nyomás esetén két eset van: vagy a keresztmetszet teljes megfolyása következik be előbb (ekkor a keresztmetszet 1. osztályú), vagy pedig a lemezhorpadás (ekkor a keresztmetszet 4. osztályú). 2. és 3. keresztmetszeti osztályról tiszta nyomás esetén nincs értelme beszélni, hiszen ilyenkor az első folyás és a korlátozatlan folyás határállapota egybeesik (azaz az első folyás megjelenésével elméletileg egy időben a teljes keresztmetszet megfolyik), és a folyást mindig nagy alakváltozások kísérik (azaz a korlátozatlan folyás bekövetkezte után elméletileg már nem alakulhat ki lemezhorpadás).

Nyomott-hajlított keresztmetszeteknél, továbbá olyan húzott-hajlított keresztmetszetek esetén, amelyek nyomott lemezekkel is rendelkeznek („nagy külpontosságú húzás” esete) a tiszta hajlításhoz hasonlóan ugyancsak négy keresztmetszeti osztályt különböztetünk meg, ugyanazon kritériumok alapján.

Vegyük észre, hogy a keresztmetszet osztálya a geometriai arányok és az anyagminőség mellett attól is függ, milyen igénybevétel hat rá. Szélső esetben olyan keresztmetszet is kialakítható, amely bizonyos igénybevételekre 1. osztályúként, másokra 4. osztályúként viselkedik.

A keresztmetszet osztályának eldöntése a 2-1. táblázat alapján történik. A keresztmetszetet alkotó nyomott lemezek mindegyikét meg kell vizsgálni, és meg kell határozni az egyes alkotó lemezek osztályát. A keresztmetszet osztályát ezek után a legkedvezőtlenebb (tehát legnagyobb jelzőszámú) alkotó lemez osztálya adja.

2-2. ábra: Keresztmetszetek osztályozása. Mpl a keresztmetszet teljes megfolyásához tartozó, 
My pedig a szélső szál folyását okozó nyomaték. Az alakváltozást a keresztmetszet körüli rövid tartószakaszon mért elfordulással, tehát tulajdonképpen a tartó görbületével írjuk le. A görbe a felkeményedés miatt emelkedhet Mpl fölé; méretezéskor természetesen ezt a tartalékot nem vesszük figyelembe.

2-1. táblázat: Keresztmetszetek alkotó lemezeinek méretaránykorlátai az egyes keresztmetszeti osztályokhoz. k értékét később, a 2.4. fejezetben tárgyaljuk.

2-3A példa. Határozzuk meg az S275 anyagú IPE 200 A szelvény keresztmetszeti osztályát tiszta hajlítás esetén.

(a) Övlemez vizsgálata: c = 50 mm; tf=7 mm; ε=0,92

ctf=507=7,1≤10ε=9,2, tehát az övlemez 1. osztályú

(b) Gerinclemez vizsgálata: d = 159 mm; tw=4,5 mm

dtw=1594,5=35,3≤72ε=66,2, tehát a gerinclemez is 1. osztályú.

Összességében: a szelvény 1. osztályú.

2-3B példa. Határozzuk meg annak az aszimmetrikus I szelvénynek a keresztmetszeti osztályát, amelynek gerinclemeze 800-8, felső övlemeze 300-16, alsó övlemeze pedig 400-10. A keresztmetszet anyaga S355, terhelése pedig tiszta hajlítás úgy, hogy a felső öv nyomott. Nyakvarratként tompavarratot feltételezünk.

(a) Övlemez vizsgálata: c = 150 mm; ctf=15016=9,4≤14ε=14⋅0,81=11,3, tehát az övlemez 3. osztályú.

(b) A gerinclemez vizsgálatához ismerni kell a gerincben kialakuló feszültségeloszlást. Mivel az övlemez 3. osztályú, a teljes keresztmetszet sem lehet ennél kedvezőbb, tehát a gerincben lineáris feszültségeloszlást tételezhetünk fel. Első lépésben meg kell határozni a semleges tengely helyzetét. A semleges tengely távolsága a gerinclemez felső élétől:

yf=−30⋅1,6⋅0,8+80⋅0,8⋅40+40⋅1,0⋅80,530⋅1,6+80⋅0,8+40⋅1,0=5741,6152=37,77 cm;

tehát a gerinclemez nyomott és húzott szélső szálában lévő feszültség aránya:

ψ=−80−37,7737,77=−1,112;

ezért a korlát:

62ε⋅(1−ψ)⋅−ψ=62⋅0,81⋅2,112⋅1,112=111,8;

a gerinclemez dtw aránya pedig:

dtw=8008=100≤111,8, tehát a gerinc legalább 3. osztályú. (Saroknyakvarrat esetén d értéke 800 mm-nél kisebb, ez figyelembe vehető ennél a vizsgálatnál.)

Összességében: a szelvény 3. osztályú.

2.4  A 4. keresztmetszeti osztály hatékony (effektív, dolgozó) keresztmetszeti jellemzői

Ha egy keresztmetszet a vizsgált igénybevétel szempontjából 4. osztályúnak minősül, akkor a vizsgált igénybevétellel szembeni ellenállását úgy kell kiszámítani, mintha a keresztmetszet 3. osztályú lenne, de a tényleges keresztmetszeti jellemzőket (terület, keresztmetszeti modulus stb.) egy csökkentett, ún. hatékony értékkel vesszük figyelembe. Ezek a hatékony keresztmetszeti jellemzők egy ún. hatékony keresztmetszeten számíthatók, amelyet úgy veszünk fel, hogy az eredeti keresztmetszet nyomott alkotólemezei közül mindazokat, amelyek az előző szakasz szerint 4. osztályúak, a horpadásnak megfelelően csökkentjük. A hatékony keresztmetszetre mutat példát a 2-3. ábra.

A horpadó (4. osztályú) lemezek beff szélességét az eredeti b szélességnek egy ρ tényezővel való csökkentésével határozzuk meg (beff=ρ⋅b), ahol ρ-t a következőképpen számítjuk (Winter képlete):

ρ=λp−0,22λp21,0,

ahol λp a nyomott lemez viszonyított karcsúsága. Ezt a mennyiséget a következőképpen számíthatjuk:

λp=bt28,4ε⋅kσ,

ahol b a vizsgált lemez jellemző szélességi mérete a 2-2. táblázat szerint, t a lemez vastagsága, kσ pedig az ún. horpadási tényező. (Figyelem! Ha a lemez egy része húzott, például hajlított I tartó gerinclemezében, a beff=ρ⋅b képletben szereplő b csak a nyomott lemezrészt jelenti, ugyanakkor b és a 2-2. táblázatban szereplő jelölések a teljes lemezre vonatkoznak!)

2-3. ábra: 4. osztályú C szelvény teljes és hatékony keresztmetszete tiszta nyomás esetén. 
A keresztmetszet súlypontja eN értékkel eltolódik, aminek hatására a keresztmetszetben az eredetileg központos normálerő hajlítónyomatékot is fog okozni

A kσ horpadási tényező a nyomott lemezek horpadása során figyelembe veendő, a λp karcsúság képletében nem szereplő körülményeket tartalmazza. Ezek a következők:

- a nyomott lemez megtámasztási viszonyai;

- a nyomott lemez hossza (illetőleg az lb arány);

- a nyomófeszültségek eloszlása.

A 4. osztályú keresztmetszetek vizsgálata során mindig az lb=∞ esethez (végtelen hosszú lemezcsík) tartozó kσ értékkel számolunk, hiszen a vizsgált lemezeink nagyon hosszúak (az lb<∞ esethez tartozó kσ nagyobb, mint a végtelen hosszú lemezcsík kσ-ja, az elhanyagolás tehát a biztonság javára történik).

Megtámasztás szempontjából a 4. osztályú keresztmetszetek alkotó lemezei két csoportra oszthatók: (a) belső nyomott lemezek (pl. I szelvény gerince, zárt szelvény valamennyi alkotó lemeze) és (b) szabad szélű nyomott lemezek (pl. I szelvény övlemeze). A nyomófeszültségek eloszlását lineárisnak tételezzük fel, és a szélső szálak feszültségének σminσmax,ny hányadosát ψ-vel jelöljük (itt σmax,ny a lemezben – értelemszerűen a lemez valamely szélén – ébredő legnagyobb nyomófeszültség, σmin pedig a lemez ellentétes szélén ébredő feszültség). Ekkor kσ értéke a 2-3. táblázat szerint alakul.

Ha meghatároztuk, mekkora darab lesz hatékony az eredeti alkotó lemezből, a következő feladat annak meghatározása, hogy a lemeznek mely részét kell elhagyni. (Erre egyedül kétszeresen szimmetrikus, központosan nyomott elemek esetében nincs szükség, hiszen ott a lemezhorpadás is szimmetrikusan következik be, és ezért az eredetileg központos nyomás a horpadás megindulása után is központos marad.)

Belső nyomott lemezek esetén, ha a feszültségeloszlás egyenletes, a horpadó lemezrész a vizsgált lemez közepén helyezkedik el; más esetekben a 2-4. ábra szerint hagyjuk el a kihorpadó lemezrészeket. A 2-4a ábra szerinti esetben

be1=25−ψ⋅beff   és   be2=beff−be1;

a 2-4b ábra szerinti esetben pedig

be1=0,4⋅beff   és   be2=0,6⋅beff,

ahol ψ=σ2σ1.

| Eset | Jellemző b szélességi méret |
| --- | --- |
| Gerinclemez | d |
| Zárt szelvény belső övlemeze általában | b |
| Derékszögű (hengerelt vagy hidegen hajlított) zárt szelvény belső övlemeze | b−3t |
| Szabad szélű övlemez | c (ld. 2.1. táblázat) |
| Egyenlő szárú szögacél | b+h2 |
| Egyenlőtlen szárú szögacél | h vagy b+h2 |

2-2. táblázat: A jellemző szélességi méret felvétele a lemezhorpadás vizsgálatához. 
A jelölések magyarázatát lásd a 2.0. fejezetben

2-4. ábra: Honnan kell elhagyni a horpadó részeket IV. osztályú keresztmetszetek alkotó lemezeiben: (a) belső nyomott lemezben, amely végig nyomott; (b) belső nyomott lemezben, amely egyik szélén húzott; (c) bal oldalán megtámasztott, jobb oldalán szabad lemezben

Szabad szélű nyomott elemek esetén a nem hatékony rész mindig a nyomott lemez szélére esik; ha a lemez széle húzott, akkor a nyomott résznek a megtámasztástól távolabbi szélére (2-4c ábra).

A hatékony keresztmetszetet a továbbiakban 3. osztályú keresztmetszetnek tekintjük, és eszerint számítjuk a teherbírását. Megjegyzendő, hogy az eredetileg szimmetrikus, hajlított, 4. osztályú szelvények hatékony keresztmetszete aszimmetrikussá válik, és a súlypontja eltolódik a húzott zóna irányába; a keresztmetszeti jellemzőket ennek megfelelően kell számítani. Nyomott-hajlított keresztmetszet esetén ez azt is jelenti, hogy az eredetileg központos nyomóerő külpontossá válik, tehát változik (mégpedig növekszik) a hajlítónyomaték értéke (ez a változás elvileg visszahat a hatékony szelvény meghatározására, de ezt a hatást már nem vesszük figyelembe).

2-4. példa. Határozzuk meg annak az S355 anyagú, tompavarratos hegesztett I szelvénynek a hatékony keresztmetszetét tiszta hajlítás esetére, amelynek övlemezei 400-16, gerinclemezei pedig 1000-8 méretűek.

| Eset | ψ értéke | kσ képlete |
| --- | --- | --- |
| BELSŐ NYOMOTT ELEMEK | ψ=1 | 4,0 |
|  | 0<ψ<1 | 8,21,05+ψ |
|  | ψ=0 | 7,81 |
|  | −1<ψ<0 | 7,81−6,29ψ+9,78ψ2 |
|  | ψ=−1 | 23,9 |
|  | −2<ψ<−1 | 5,98⋅(1−ψ)2 |
| SZABAD SZÉLŰ NYOMOTT ELEMEK, σmax,ny A SZABAD SZÉLEN VAN | ψ=1 | 0,43 |
|  | ψ=0 | 0,57 |
|  | ψ=−1 | 0,85 |
|  | −1<ψ<1 | fenti értékek között lineáris interpoláció |
| SZABAD SZÉLŰ NYOMOTT ELEMEK, σmax,ny A MEGTÁMASZTOTT SZÉLEN VAN | ψ=1 | 0,43 |
|  | 0<ψ<1 | 0,578ψ+0,34 |
|  | ψ=0 | 1,70 |
|  | −1<ψ<0 | 1,70−5ψ+17,1ψ2 |
|  | ψ=−1 | 23,8 |

2-3. táblázat: kσ értékei ψ=σminσmax,ny függvényében

(a) Az övlemez vizsgálata. c=200 mm; ctf=20016=12,5>14ε=14⋅0,81=11,3, tehát az övlemez 4. osztályú.

kσ=0,43 (2-3. táblázat)

b=c=200 mm (2-2. táblázat)

λp=btf28,4ε⋅kσ=12,528,4⋅0,81⋅0,43=0,829;

ρ=λp−0,22λp2=0,829−0,220,8292=0,886,

tehát az övlemez hatékony szélessége: beff=2⋅ρ⋅c=2⋅0,886⋅200=354 mm.

A szelvény így aszimmetrikussá vált, hiszen csak a nyomott övet kell csökkenteni, a húzottat nem.

(b) A gerinclemez vizsgálata. Első lépésben meg kell határozni a gerinclemez két szélén ébredő feszültség arányát, hasonlóan a 2-3B példához. A semleges tengely távolsága a gerinclemez felső élétől:

yf=−35,4⋅1,6⋅0,8+100⋅0,8⋅50+40⋅1,6⋅100,835,4⋅1,6+100⋅0,8+40⋅1,6=10406200,6=51,86 cm;

tehát a gerinclemez nyomott és húzott szélső szálában lévő feszültség aránya:

ψ=−100−51,8651,86=−0,928;

ezért a korlát:

42ε0,67+0,33ψ=42⋅0,810,67−0,33⋅0,928=93,5;

a gerinclemez dtw aránya pedig:

dtw=10008=125>93,5, tehát a gerinc is 4. osztályú.

kσ=7,81−6,29ψ+9,78ψ2=7,81+6,29⋅0,928+9,78⋅0,9282=22,07 (2-3. táblázat);

b=d=1000 mm (2-2. táblázat)

λp=btf28,4ε⋅kσ=12528,4⋅0,81⋅22,07=1,157;

ρ=λp−0,22λp2=1,157−0,221,1572=0,700;

a nyomott szakasz magassága:

b=11−ψ⋅d=11+0,928⋅1000=519 mm;

be1=0,4⋅ρ⋅b=0,4⋅0,700⋅519=145 mm (2-4b ábra);

be2=0,6⋅ρ⋅b=0,4⋅0,700⋅519=218 mm,

a nem dolgozó szakasz magassága pedig:

bnoneff=519−145−218=156 mm.

2.5  A Winter-képlet elméleti háttere

Mielőtt továbbhaladnánk, és áttekintenénk, hogyan határozható meg a nyomott lemezekkel is rendelkező keresztmetszetek hajlítási, nyomási és összetett igénybevételhez tartozó ellenállása, teszünk egy kis kitérőt, és megvilágítjuk az előző szakaszban bevezetett Winter-féle képlet elméleti alapját.

A nyomott (illetőleg részben nyomott) lemezek vizsgálatát tökéletes (másszóval ideális, tehát tökéletesen terv szerinti geometriájú és terhelésű, tökéletesen sík, sajátfeszültségektől mentes, lineárisan rugalmas anyagú) lemezre Kármán végezte el, és ő vezette be a hatékony szélesség fogalmát is. Elsőként tekintsük a legegyszerűbb esetet, a két hosszabbik oldalán (csuklósan) megtámasztott, másik két oldalán egyenletes nyomófeszültséggel terhelt, végtelen hosszú lemezcsíkot. (Előrebocsátjuk, hogy minden más eset hasonlóan kezelhető, azzal az eltéréssel, hogy a 2.4. szakaszban bevezetett kσ tényezőt az adott terhelési és megtámasztási viszonyoknak megfelelő értékkel kell figyelembe venni, a 2-3. táblázat szerint.)

Kármán gondolatmenete szerint (2-5. ábra) a terhet egy bizonyos σcr értékig növelve a lemezben egyenletes lesz a hosszirányú normálfeszültségek eloszlása. Ennél a σcr kritikus feszültségnél bekövetkezik (helyesebben megindul) a horpadás folyamata. A σcr elérése azonban nem jelenti a teherbíró képesség kimerülését, hanem a lemez ún. posztkritikus (horpadás utáni) teherbírási tartalékkal rendelkezik. Ennek az az oka, hogy a horpadással járó deformáció csak a lemez középvonala mentén jelentkezik teljes nagyságában, attól kifele haladva a deformációk egyre csökkennek, a megtámasztásnál pedig értelemszerűen zérussal egyenlőek. Ezzel összhangban a feszültségek a középvonalon ugyan nem növekedhetnek tovább (sőt csökkennek), de attól kifelé haladva igen, egészen addig, amíg a szélső szálban, tehát a megtámasztás fölött el nem érik a folyáshatár értékét.

2-5. ábra: A hatékony (effektív, dolgozó) szélesség fogalma egyenletesen nyomott lemezre. A horpadás következtében egyenlőtlen feszültségeloszlás alakul ki, amely egy keskenyebb lemezen működő, egyenletes megoszlású feszültségi ábrával helyettesíthető.

A lemezben tehát a teherbírás kimerülésekor nem lesz egyenletes a feszültségeloszlás: középen a feszültség nagysága egy σcr-nél kisebb értékkel, a széleken pedig a folyáshatárral (fy) egyenlő. Hogy e két érték között az eloszlás milyen, azt egyelőre nem tudjuk (nyilván folytonos). Ha a teherbírás kimerülésekor kialakuló feszültségi ábrát integráljuk a lemez szélessége mentén, majd megszorozzuk a lemez t vastagságával, akkor megkapjuk a lemez teherbírását.

A hatékony szélesség ezután az a szélesség lesz, amellyel rendelkező, az eredetivel minden másban megegyező lemez szilárdsági tönkremenetele ugyanakkora eredő erőnél következik be, mint az eredeti lemez teherbírásának kimerülése, azaz képlettel:

beff⋅fy=(b)σ(y)dy.

Ha ismernénk a σ(y) feszültségeloszlást, akkor meg tudnánk határozni a hatékony szélességet. Mivel azonban nem ismerjük, valamilyen hipotézissel kell élnünk. (Megjegyzendő, hogy egyensúlyi megfontolások alapján levezethető lenne a feszültségeloszlás alakja.)

Kármán azt a hipotézist vezette be, hogy a helyettesítő lemezre nézve a folyáshatár egyben kritikus feszültség is, azaz

fy=(σcr)eff.

A kritikus feszültség a rugalmas stabilitástan módszereivel határozható meg, és a következő képlettel fejezhető ki:

σcr=kσ⋅π2⋅E12⋅(1−ν2)⋅tb2,

ahol ν a Poisson-tényező (acélra ν=0,3), kσ pedig a 2.4. szakasz szerinti horpadási tényező (esetünkben kσ=4,0). A beff szélességű lemezre nyilván

(σcr)eff=kσ⋅π2⋅E12⋅(1−ν2)⋅tbeff2,

azaz a Kármán-hipotézisből

fy=kσ⋅π2⋅E12⋅(1−ν2)⋅tbeff2=kσ⋅π2⋅E12⋅(1−ν2)⋅tb2⋅bbeff2=σcr⋅bbeff2.

Ha most a kihajlásvizsgálat (ld. 3. fejezet) analógiájára bevezetjük a viszonyított lemezkarcsúság fogalmát a következők szerint:

λp=fyσcr,

továbbá bevezetjük az előző fejezetben is használt ρ=beffb jelölést, akkor azt kapjuk, hogy

ρ=1λp.

Ez a Kármán-féle hiperbola, amely a kihajlásvizsgálatból ismert Euler-hiperbola analógiájára megadja, milyen tényezővel kell csökkenteni az ideális lemez szilárdsági határállapothoz tartozó teherbírását, hogy megkapjuk a horpadáshoz tartozó teljes teherbírását.

A viszonyított lemezkarcsúságot a gyakorlatban a kritikus feszültség kiszámítása nélkül, közvetlenül határozzuk meg. Az előző képleteket átrendezhetjük, ha figyelembe vesszük, hogy acélra

12⋅(1−ν2)⋅fyπ2E=128,4ε;

ekkor ugyanis

λp=fyσcr=fykσ⋅π2⋅E12⋅(1−ν2)⋅tb2=bt⋅12⋅(1−ν2)⋅fyπ2E⋅1kσ=bt28,4ε⋅kσ;

ez a forma már ismerős a 2.4. fejezetből.

Az idáig elmondottak tökéletes (ideális) lemezekre vonatkoztak; a lemezek azonban általában nem ilyenek. Úgy mondjuk, hogy a lemez tökéletlen (idegen szóval imperfekt): alakja nem tökéletesen sík, a teher sohasem pontosan a középvonalban hat, a lemezben mindig vannak gyártási sajátfeszültségek, és természetesen a lemez anyaga sem lineárisan rugalmas. Ezek hatása – hasonlóan a kihajlás és a kifordulás esetéhez – abban jelentkezik, hogy a valóságos (tökéletlen) lemez teherbírása kisebb lesz, mint az ideálisé. Ez a hatás kísérletekből mutatható ki.

Winter saját kísérleti eredményei alapján javasolta az Eurocode által is átvett

ρ=λp−0,22λp21,0

formulát. (Más szerzők más formulákat is javasoltak, ld. Iványi Stabilitástan c. jegyzetében, a 309. oldalon, kicsit más jelölésekkel, illetőleg az onnan átvett 2-6. ábrán).

2-6. ábra: Különböző javaslatok a nyomott lemez teherbírásának meghatározására. A függőleges tengelyen jelölt mennyiség a lemez tönkremenetelekor érvényes átlagfeszültség és a folyáshatár hányadosa. Értelemszerűen σufy=ρ=beffb. Az Eurocode a Winter-féle görbét alkalmazza.

Az így definiált ρ tényező tehát analóg a kihajlásvizsgálatból ismert χ (az MSZ-ben: ϕ) kihajlási csökkentő tényezővel, amennyiben megadja, hogy milyen tényezővel kell csökkenteni a valóságos lemez szilárdsági határállapothoz tartozó teherbírását, hogy megkapjuk a horpadáshoz tartozó teljes teherbírását. A ρ tényezőt ezután – a jobb általánosíthatóság kedvéért – természetesen nem a teherbírás, hanem a szélességi méret csökkentésére használjuk, hiszen a célunk nem a horpadási teherbírás meghatározása, hanem a lemezhorpadás figyelembevétele a keresztmetszet ellenállásában.

Emlékeztetőül megjegyezzük, hogy a feltételezettől eltérő megtámasztási és terhelési viszonyokat a kσ tényező megfelelő megválasztásával vesszük figyelembe.

2.6  A nyomott keresztmetszetek ellenállása

A keresztmetszet nyomási ellenállását 1. keresztmetszeti osztály esetén az

Nc.Rd=A⋅fyγM0,

4. keresztmetszeti osztály esetén pedig az

Nc.Rd=Aeff⋅fyγM1

képlettel számítjuk. Mint látható, a nyomott keresztmetszet ellenállásában nem vesszük figyelembe az esetleges csavarlyukak okozta gyengítés hatását.

Ha a keresztmetszet 4. osztályú, és a hatékony keresztmetszet súlypontja nem esik egybe a tényleges keresztmetszet súlypontjával, akkor ebből a külpontosságból hajlítónyomaték származik. Ekkor a keresztmetszetet nyomott-hajlított keresztmetszetként kell vizsgálni.

Ne feledjük: a nyomott keresztmetszetek általában nyomott rudakban helyezkednek el; a nyomott rudak ellenállása szempontjából pedig általában nem a keresztmetszet ellenállása, hanem a rúd kihajlási ellenállása a mértékadó.

2.7  A hajlított keresztmetszetek ellenállása

A továbbiakban feltételezzük, hogy a hajlítás síkja egybeesik a keresztmetszet valamely szimmetriasíkjával, tehát egyenes („egytengelyű”) hajlításról van szó.

Ha a vizsgált keresztmetszetet nem gyengítik csavarlyukak, akkor a hajlítási ellenállás 1. és 2. keresztmetszeti osztály esetén:

Mc.Rd=Wpl⋅fyγM0;

3. keresztmetszeti osztály esetén:

Mc.Rd=Wel⋅fyγM0;

4. keresztmetszeti osztály esetén pedig

Mc.Rd=Weff⋅fyγM1,

ahol Wel a keresztmetszet rugalmas, Wpl pedig a képlékeny keresztmetszeti modulusa (emlékeztetőül: a rugalmas keresztmetszeti modulus az inercia és a szélsőszál-távolság hányadosaként, a képlékeny keresztmetszeti modulus pedig a fél keresztmetszetnek a súlyponti tengelyre vett statikai nyomatéka kétszereseként számítható).

Ha a keresztmetszet húzott zónáját csavarlyukak gyengítik, akkor e gyengítés hatása figyelmen kívül hagyható, ha teljesül a következő feltétel:

0,9⋅AnetA≥fyfu⋅γM2γM0,

azaz a húzott zónát mint húzott keresztmetszetet vizsgálva a húzási ellenállás szempontjából a korlátozatlan folyás határállapota a mértékadó a képlékeny töréssel szemben. Ha ez a feltétel nem teljesül, a húzott zóna A területét (célszerűen az övlemez szélességének csökkentésével) képzeletben úgy csökkentjük, hogy a feltétel teljesüljön. A nyomott zónában lévő csavarlyukak nem befolyásolják a hajlítási ellenállás nagyságát.

2-7A példa: Határozzuk meg az S275 anyagú IPE 200 A szelvény keresztmetszetének hajlítási ellenállását.

A 2-3A példában megállapítottuk, hogy a keresztmetszet tiszta hajlításra 1. osztályú. Ezért

Mc.Rd=Wpl⋅fyγM0=181,7⋅27,51,1=45,4 kNm.

2-7B példa: Határozzuk meg a 2-3B példában szereplő szelvény hajlítási ellenállását.

A szelvény 3. osztályú.

A keresztmetszet inerciája a súlyponti tengelyre:

Iy=0,8⋅80312+0,8⋅80⋅(40−37,77)2+30⋅1,6312+30⋅1,6⋅(37,77+0,8)2+40⋅1,0312++40⋅1,0⋅(80−37,77+0,5)2=34133+318+10+71407+3+73034=178905 cm4

A rugalmas keresztmetszeti modulus:

Wel=Iymax=17890580−37,77+1=4138 cm3,

a keresztmetszet ellenállása pedig:

Mc.Rd=Wel⋅fyγM0=4138⋅35,51,1=1335 kNm.

2-7C példa. Határozzuk meg a 2-4. példában szereplő szelvény hajlítási ellenállását.

Mint láttuk, a keresztmetszet 4. osztályú, és mind az övlemez, mind a gerinclemez horpad.

Az effektív keresztmetszet súlypontjának távolsága a gerinclemez felső élétől:

yf=−35,4⋅1,6⋅0,8+100⋅0,8⋅50−15,6⋅0,8⋅22,3+40⋅1,6⋅100,835,4⋅1,6+100⋅0,8−15,6⋅0,8+40⋅1,6=10127188,1=53,84 cm.

A keresztmetszet inerciája a súlyponti tengelyre (az övlemezek saját tengelyükre vett inerciáját az előző példa tanulsága alapján elhanyagoljuk:

Ieff=0,8⋅100312+0,8⋅100⋅3,842−0,8⋅15,6312−0,8⋅15,6⋅(53,84−22,3)2++35,4⋅1,6⋅(53,84+0,8)2+40⋅1,6⋅(100−53,84+0,8)2=66667+1180−3025−12415+169100+141135=362642 cm4

A rugalmas keresztmetszeti modulus:

Weff=Ieffymax=36264253,84+1,6=6541 cm3

a keresztmetszet ellenállása pedig:

Mc.Rd=Weff⋅fyγM1=6541⋅35,51,1=2111 kNm.

Megjegyezzük, hogy ennek a keresztmetszetnek a rugalmas keresztmetszeti modulusa 	Wel=7694 cm3,

tehát a horpadás következtében a keresztmetszet teherbírása a rugalmas teherbírás 85%-ára csökken.

2.8  Hajlítás és nyírás

A hajlítás és nyírás kölcsönhatását akkor kell figyelembe venni, ha a működő nyíróerő meghaladja a keresztmetszet nyírási ellenállásának (ld. 2.2. fejezet) felét, azaz ha VSd≥0,5Vpl.Rd (egyébként feltételezhető, hogy a felkeményedés ellensúlyozza a hatást).

Ha a kölcsönhatást figyelembe kell venni, akkor kétszeresen szimmetrikus I és zárt szelvényekre a nyíróerő hatására a nyomatéki teherbírás a következő értékre csökken:

MV.Rd=Wpl−ρ⋅Av24tw⋅fyγM0Mc.Rd,

ahol a jelölések az 1., 2.2. és 2.7. fejezet szerintiek, és

ρ=2VSdVpl.Rd−12.

Más keresztmetszetek esetén a nyíróerő hatására lecsökkent nyomatéki ellenállást úgy kell kiszámítani, hogy a keresztmetszet nyírt területén egy (1−ρ)⋅fy csökkentett folyáshatárral számolunk.

2.9  Hajlítás és normálerő

A következőkben csak azzal az esettel foglalkozunk, ha a 2.8. szakasznak megfelelően a nyírás és a normálfeszültségeket okozó igénybevételek kölcsönhatását figyelmen kívül lehet hagyni. A hajlítás és a normálerő hatását a keresztmetszeti osztálynak megfelelően kell vizsgálni.

(a) 1. és 2. keresztmetszeti osztály

Vezessük be a következő jelölést:

n=NSdNpl.Rd.

Ekkor csavarlyukakkal nem gyengített hegesztett és hengerelt I és H szelvényekre az y és z irányú hajlítási ellenállás a következő értékre csökken:

MNy.Rd=Mpl.y.Rd⋅1−n1−0,5aMpl.y.Rd;

MNz.Rd=Mpl.z.Rdhan≤aMpl.z.Rd⋅1−(n−a)2(1−a)2han>a

ahol

a=A−2b⋅tfA0,5.

Csavarlyukakkal nem gyengített, szabványos hengerelt I és H szelvényekre az y és z irányú hajlítási ellenállás a következő, egyszerűbb képletekkel is számítható (hegesztett szelvények esetén nem!):

MNy.Rd=1,1⋅Mpl.y.Rd⋅(1−n)Mpl.y.Rd;

MNz.Rd=1,56⋅Mpl.z.Rd⋅(1−n)⋅(0,6+n)Mpl.z.Rd.

Csavarlyukakkal nem gyengített zárt szelvényű idomacélok, valamint kétszeresen szimmetrikus keresztmetszetű hegesztett zárt szelvények keresztmetszeteire:

MNy.Rd=Mpl.y.Rd⋅1−n1−0,5awMpl.y.Rd;

MNz.Rd=Mpl.z.Rd⋅1−n1−0,5afMpl.z.Rd,

ahol hegesztett zárt keresztmetszetre

aw=A−2b⋅tfA0,5;   af=A−2h⋅twA0,5,

zárt idomacél-keresztmetszetekre pedig ugyanezek az összefüggések alkalmazhatók, de tf és tw helyére a szelvény egységes falvastagságát kell írni.

Amennyiben mind y, mind z irányban van hajlítás, az ellenőrzést I és H szelvényre a

My.SdMNy.Sd2+Mz.SdMNz.Sd5n≤1

képlettel végezhetjük el.

(b) 3. keresztmetszeti osztály

A 3. osztályú keresztmetszetek ellenőrzése során meg kell határozni a hajlítás és normálerő együttes hatásából származó legnagyobb normálfeszültséget, és ki kell mutatni, hogy

σx.Ed≤fyγM0.

A feltétel másképpen a következő alakban írható:

NSdA⋅fyγM0+My.SdWel.y⋅fyγM0+Mz.SdWel.z⋅fyγM0≤1.

(c) 4. keresztmetszeti osztály

A 4. osztályú keresztmetszetek ellenőrzése során meg kell határozni a hajlítás és normálerő együttes hatásából a hatékony keresztmetszeten fellépő legnagyobb normálfeszültséget (a súlypont helyzetének módosulásából származó esetleges külpontosság-változás figyelembevételével), és ki kell mutatni, hogy

σx.Ed≤fyγM1.

A feltétel másképpen a következő alakban írható:

NSdAeff⋅fyγM1+My.Sd+NSd⋅eNzWeff.y⋅fyγM1+Mz.Sd+NSd⋅eNyWeff.z⋅fyγM1≤1,

ahol eNy és eNz a normálerő y és z irányú külpontossága a hatékony keresztmetszet súlypontjához képest.

Ez utóbbi képlet kétféleképpen értelmezhető.

- Amennyiben az összefüggés a σx.Ed≤fyγM1 feszültségre vonatkozó ellenőrzést jelenti, akkor Aeff és a két Weff a normálerő és a két nyomaték együttesével terhelt keresztmetszet hatékony keresztmetszeti jellemzői, az eN értékek pedig e hatékony keresztmetszet súlypontjának y és z irányú távolsága az eredeti súlyponttól.

- A képlet felfogható három jelenség (nyomás, egyik és másik irányú hajlítás) interakciójaként is; ekkor az Aeff a tisztán nyomott keresztmetszet hatékony területe, Weff,y az y tengely körül tisztán hajlított keresztmetszet hatékony keresztmetszeti modulusa, Weff,z pedig a z tengely körül tisztán hajlított keresztmetszet hatékony keresztmetszeti modulusa. Ilyenkor az eN külpontosságok a tisztán nyomott hatékony keresztmetszet és az eredeti keresztmetszet távolságának vetületeit jelentik (ez azt jelenti, hogy az eredetileg kétszeresen szimmetrikus keresztmetszet esetén terheléstől függetlenül ezek a külpontosságok zérussal egyenlőek).

Az Eurocode mindkét meggondolás alkalmazását lehetővé teszi. A két eset nyilván különböző eredményt szolgáltat; adott esetben a kettő közül azt lehet választani, amelyik szimpatikusabb, illetve amelyiktől számunkra kedvezőbb eredményt várunk.

2.10  Hajlítás, nyírás és normálerő

Amennyiben a nyíróerő meghaladja a 2.8. szakaszban megadott feltételt, a nyírás hatását is figyelembe kell venni, mégpedig oly módon, hogy a 2.9. szakasz képleteibe a 2.8. szakaszban leírtak szerint csökkentett nyomatéki ellenállást kell beírni.

2.11  Keresztirányú erők hatása

Amennyiben a nyíróerő hatása nem jelentős (VSd≤0,5Vpl.Rd), közvetlenül terhelt gerinclemezekben (támasz fölött, darupályatartókon a kerékteher alatt, illetve általában mindenütt, ahol a gerinclemezt keresztirányú, azaz a gerinc síkjában működő erő terheli) a közvetlen terhelés hatására függőleges normálfeszültségek lépnek fel, aminek következtében a gerincben síkbeli feszültségállapot alakul ki. Ennek ellenőrzése a következő feltétel segítségével történik:

σx,Ed2+σz,Ed2−σx,Ed⋅σz,Ed≤fyγM0,

ahol σx,Ed és σz,Ed a legnagyobb x, illetve z irányú (hossz- és keresztirányú) normálfeszültség (a hosszirányú normálfeszültség a nyomatékból és a normálerőből, a keresztirányú normálfeszültség a közvetlen teherből származik).