MODULE CNTRL

TITLE 'control logic for serial data receiver'

DECLARATIONS

Si		PIN                ; "serial input

q7..q3	PIN                ; "counter value

clk       	PIN                ; "clock

reset     	PIN                ; "async reset

sv2..sv0  	PIN ISTYPE 'REG_D' ; "state variables

clr       	PIN ISTYPE 'COM'   ; "clear counter

drdy     	PIN ISTYPE 'COM'   ; "data ready output

ensr      PIN ISTYPE 'COM'   ; "enable shiftreg

sv = [sv2..sv0];

EQUATIONS

sv2.d = 	 !sv0 & sv1 & !sv2 & q7 & q4 & q3

# !sv0 & !sv1 & sv2 & !q3 & si

# !sv0 & !sv1 & sv2 & q3 & si;

sv1.d =	 sv0 & !sv1 & !sv2 & q3 & !si

# !sv0 & sv1 & !sv2 & !q4

# !sv0 & sv1 & !sv2 & q4 & !q3

# !sv0 & sv1 & !sv2 & !q7 & q4 & q3

# sv0 & sv1 & !sv2 & q4

# sv0 & sv1 & !sv2 & !q4 & !q3

# sv0 & sv1 & !sv2 & !q4 & q3

# !sv0 & !sv1 & sv2 & q3 & si;

sv0.d =	 !sv0 & !sv1 & !sv2 & !si

# sv0 & !sv1 & !sv2 & !q3 &!si

# !sv0 & sv1 & !sv2 & !q7 &q4 & q3

# sv0 & sv1 & !sv2 & q4

# sv0 & sv1 & !sv2 & !q4 & !q3;

clr   =	 !sv0 & !sv1 & !sv2 & si

# !sv0 & !sv1 & !sv2 & !si;

ensr  = 	 !sv0 & sv1 & !sv2 & !q7 & q4 & q3

# sv0 & sv1 & !sv2 & !q4 & q3;

drdy  =  !sv0 & sv1 & sv2;

sv[2..0].ar = reset; "asynchronous SM reset

sv[2..0].ap = 0;

sv[2..0].clk = clk;

END cntrl;