SECA-FAQ

by  Roland von Gilead

traducido por MushoGraná

# Versión 2.2 – 29.07.2000

NOTA: Todos los conocimientos aquí expuestos solo sirven para fines de investigación y educación. La decodificación de Tarjetas de Pago de TV esta prohibida,  y según las nuevas Leyes Europeas incluso cuando en España no es posible ningún Abono al Programa que queremos ver. El Autor no se responsabiliza de Usos Indebidos. No se asume ninguna responsabilidad de todo lo que se expone a continuación.

Ya que el Sistema SECA (SECA=Societe Europeenne de Controle d’Acces) aún no es conocido en profundidad (por ejemplo, hay conocimientos que aún no son públicos), aquí solo damos a conocer conocimientos de base. La explicación original  para el Sistema de decodificación SECA se conoce como Mediaguard. Pero se ha impuesto el nombre de la Compañía que lo ha desarrollado, es decir, SECA.

Esta FAQ esta siendo ampliada y desarrollada constantemente. Para cualquier comentario o Info escríbeme a: roland.von.gilead@gmx.net

Se supone que la lectura de esta FAQ necesita de Interés y de algunos conocimientos técnicos. De cualquier manera que esto no os impida la lectura de este documento. ¡Que lo disfrutéis!

___________________________________________________________________

INDICE

- Hardware necesario

- Software necesario

- Programación de una Goldwafercard

- El Sistema SECA

  - ATR de una tarjeta SECA

  - Claves

  - Construcción de una Instrucción SECA

  - Statusbytes

  - Instrucción 0x0A – Sistema de Funcionamiento de la Tarjeta

  - Instrucción 0x0E – Número de Serie de la Tarjeta

  - Instrucción 0x12 – ProviderID (Ident)

  - Instrucción 0x16 – Enumeración de Proveedores

  - Instrucción 0x34 – Especificación de la Petición de Fecha

  - Instrucción 0x32 – Petición de Fecha

    - SECA Startup Record

    - Provider Package Bitmap Records

    - PPV Credit Records

    - SECA PPV Records

    - Provider PPV Records

    - SECA Records de Activación

    - Lectura de Records deseados

  - Instrucción 0x30 – Transacciones protegidas por PIN

    - Entrada / Modificación del PIN

    - Modificación del Status del Control Parental

    - Protección de transacciones PPV

  - Utilización de las Claves

  - Instrucción 0x1A – Lectura de los índices de claves

  - Instrucción 0x5A – Lectura de Claves encriptadas

  - Instrucción 0x3C – ECM ControlWords encriptadas

  - Instrucción 0x3A – ECM ControlWords desencriptadas

  - Instrucción 0x40 – EMM Manejo de los Abonos

  - Formato de Fecha

  - Inicialización del Decodificador

  - Ejemplo de una transacción PPV

- Impressum

___________________________________________________________________

- Hardware necesario

Para decodificar Emisiones digitales codificadas mediante el sistema SECA se necesita:

- Un receptor digital, el cual pueda decodificar SECA. Esto se puede conseguir mediante una SECA-CI-CAM o mediante un Hardware integrado (engl.: „embedded“ o „on board“). Especialmente indicado para esto es la Phillips Mediabox. Se trata del receptor digital utilizado por Premiere World, antes de la fusión con DF1. Junto a este receptor se proporciona una SECA-Smartcard original (azul, con la inscripción „Premiere“). Con este Hardware NO es posible recibir Premiere World, ya que no esta ya codificado en SECA, sino en BETACRYPT (otro sistema de codificación). Por la gran demanda de la Mediabox es relativamente difícil el conseguir una.

Además existe para la Phillips Mediabox un programa genial llamado „MediaSerax 043“ de npq, mediante el cual podemos leer, modificar y volver a grabar las Settings y Lista de Canales! Se pueden encontrar Listas de Canales para el programa en Internet. Ya que estamos con el tema Internet, un Foro de Información y Discusión del Tema SECA es por ejemplo el „Askat-Board“: http://www.thoic.net/askat/cgi-bin/Ultimate.cgi

- Una GoldwaferCard (Smartcard dorada, en la cual se encuentra un PIC 16F84 [Microprocesador programable] así como una EEPROM 24C16 [Memoria]) o una PIC-Card (un PCB, en el cual se suelda o coloca el PIC 16F84 y la EEPROM 24C16). Estas Tarjetas y sus programadores son fáciles de construir por uno mismo, siempre que se tengan nociones básicas de Electrónica. Si alguien quiere mas Información de estos temas, también los hay en Internet.

- Un Programador para grabar EEPROM’s, el cual debe de permitir la grabación a 3,579 MHz.

- Un Programador de PIC‘s, por ejemplo el Ludipipo, mediante el cual programaremos el PIC.

Existen también Programadores con los cuales podemos programar tanto la EEPROM como el PIC, como por ejemplo el Multiprog98.

Posición de los Jumper para la programación del PIC con el Multiprog98:

Puerto paralelo; J1(1-2), J2(1-2), J3(2-3), J4(1-2), J5(1-2 3-4), J6(7-8), J7(1-2)

Posición de los Jumper para la programación de la EEPROM con el Multiprog98:

Puerto Serie; J1(2-3), J2(2-3), J3(2-3), J4(1-2), J5(1-2 3-4), J6(3-4), J7(3-4)

Es posible el modificar una tarjeta SECA-Smartcards original, para decodificar Programas, pero este conocimiento aun no esta al alcance de todo el mundo (engl.: „nonpublic“).

- Software necesario

- Software para la programación del PIC y de la EEPROM, es muy conocido el programa „Piccard 2.1“.

Se pueden utilizar otros programas, por ejemplo para el PIC se puede utilizar el „picprog 09b02“ y para la  EEPROM el „Winphoenix 1.02“.

- Ficheros necesarios para la escritura de la Goldwafercard: estos pueden tener distintos nombres, se puede utilizar por ejemplo el „main.hex“ o „16F84.hex“ para el PIC, y „eeprom.bin“ o „24C16.bin“ para la EEPROM

Estos ficheros permiten a la GoldwaferCard simular una SECA-SmartCard original. La GoldwaferCard contesta a las preguntas de la CAM tal cual lo haría una tarjeta original de SECA. Las claves se encuentran en el fichero para la EEPROM.

- Para mandar comandos a una tarjeta se necesita un programa para comunicarla con ella, por ejemplo, „CocTalk 2.4.1“ o „MacTalk 1.0.2“. Esto no es estrictamente necesario, si solo queremos grabar una GoldWaferCard. Pero los que deseen meterse en mas profundidades investigando una tarjeta original, les será imprescindible este programa.

- Programación de una Goldwafercard

El funcionamiento de los diversos programas de grabación suele ser simple y distinto de unos a otros, por eso solo vamos a dar unas orientaciones. Como hay distintos programas para estos fines, sólo veremos el programa „PicCard“ que fue especialmente desarrollado para el sistema SECA. Si se utilizan otros programas, es importante seleccionar el „Device“ correcto, es decir, escoger el tipo de PIC y EEPROM correcto, comprobar también que el programa es estable bajo Windows (si se nos dan errores de programación hacerlo correr en modo DOS puro [no en una ventana DOS bajo Windows] ) y por supuesto escoger el Puerto correcto (COM / LPT).

### Programa „Piccard“

- Primero poner la configuración correcta (Símbolo del Ordenador arriba a la izquierda), para el puerto COM para el programador de PIC („Piccard“ funciona SOLO con un programador compatible „Ludipipo“ en un puerto serie [COM]) así como respetar el programador para la EEPROM (este solo funciona con 3,579 MHz !); con „Aceptar“ lo confirmamos.

- Primero grabaremos el PIC, ya que este tiene también un „Loader“, para que podamos posteriormente leer y escribir la EEPROM. Poner el tipo de PIC correcto (16F84). Tenemos 4 opciones para escoger: „Read“ para leer el contenido del PIC (por ejemplo, para asegurarnos), „Erase“ para borrar el PIC, „Write“ para escribirlo y „Verify“ para comprobar que todo se ha escrito perfectamente.

Para grabar un fichero (por ejemplo el que se llama „16F84.hex“), lo abriremos con „Load Data“. NINGUNA de las casillas „Code protect“, „Power on reset“ y „Watchdog“ son activadas! Clock no juega ningún papel y lo dejaremos en „XT“.

Con „Write“ grabaremos nuestro PIC y controlaremos el resultado con „Verify“. Si el programa nos da constantemente mensajes de Error, y no consiguiéramos descubrir su causa, se podría intentar la grabación con otros programas, como por ejemplo, el „picprog 09b02“. Con esto debe de funcionar en cualquier caso. Ahora estamos en condiciones de grabar la EEPROM.

- Este paso no es necesario, mediante el podemos asegurar el contenido de la EEPROM!  Para la lectura de la EEPROM de una GoldwaferCard pinchar sobre el segundo icono de la izquierda (Libro), especificar el fichero, y pinchar „Read“ , cuando el programador esté online y en el modo 3,579 MHz. PRECAUCION! Cambiar el modo con el programador encendido y con una tarjeta insertada, puede destruir la tarjeta!

- Para escribir la EEPROM pincharemos en el tercer icono (Lápiz con Bloc de Notas), especificaremos el fichero (por ejemplo „24C16.bin“) y pincharemos sobre „Write“, cuando el programador esté online y en el modo 3,579 MHz. PRECAUCION! Cambiar el modo con el programador encendido y con una tarjeta insertada, puede destruir la tarjeta!

- Con esto estará programada nuestra GoldwaferCard y estamos en condiciones de decodificar los canales SECA, si tenemos las claves correctas en el fichero que hemos grabado en la EEPROM.

- El programa „PicCard“ nos ofrece aún mas opciones. En la Ficha „EEPROM“ tenemos 3 áreas: „INS SECA“, „OPTIONS“ y „DATA“. En el área izquierda „INS SECA“ se pueden llamar distintos procedimientos, que tras el estudio de esta FAQ su funcionalidad debe de quedar clara, se puede poner un comentario de el procedimiento a llamar en el área de la mitad „OPTIONS“. El área derecha „DATA“ muestra un campo negro, en el cual debajo tenemos dos botones: „Read“ y „Write“.

Si escogemos en el área izquierda la entrada „Keys“, nos aparece en el área central una lista con los índices de claves. Aquí podemos seleccionar una clave operativa, la cual leeremos de la GoldWaferCard mediante el botón „Read“, por ejemplo tras la introducción de la clave en el campo de Datos de la derecha (cuando PK = SK [ver: Claves], entonces tendremos que repetir la clave) con el botón „Write“ podemos escribirla en la EEPROM de la GoldWafer.

Conviene tener en cuenta que la Funcionalidad de los distintos ficheros para la GoldWafer es dependiente de hardware, esto significa que un fichero que funciona en una Mediabox, puede no funcionar en otros receptores digitales. Se ha comprobado que la Mediabox de Phillips tiene muy pocos requerimientos en este sentido.

- El Sistema SECA

  - ATR de una tarjeta SECA

El formato general del ATR (engl.: „Answer To Reset“, Respuesta al Reset = La tarjeta se identifica ante el sistema con sus especificaciones):

## 3B F7 11 00 01 40 96 xx xx xx 0E 6C B6 D6 90 00

Los xx son variables, pero no han de ser distintas. Esto significa que el ATR no identifica al dueño de la tarjeta.  Parece ser que el Byte subrayado es la versión de la tarjeta (por ejemplo, 0x03 para V 3.0; 0x14 para V 4.1; ver “Versión software de la tarjeta”)

La tarjeta SECA tiene tres modos de funcionamiento. Según el modo se diferencia tambien el ATR.

1.- Modo de Programación. La tarjeta se puede borrar, se puede modificar el número de serie, se puede cambiar a otro modo, todas las instrucciones protegidas son ejecutables.

2 – Modo de Programación. Todas las instrucciones protegidas son ejecutables.

3 – Modo de Usuario. Es el modo normal.

  - Claves

El algoritmo SECA se basa en una ControlWord (CW) de 8-Bytes encriptada (engl.: „crypted“ o „encrypted“), la cual mediante una clave de 16-Byte nos da una ControlWord de 8-Byte desencriptada (engl.: „decrypted“ o „plain“). Para esto se utilizan las claves operacionales. Este algoritmo es conocido, también se puede calcular la firma y llevar a cabo la Superencryption (ver: Instrucción 0x40). Pero esta información se sale del nivel de este documento, los procedimientos matematico-criptográficos os los podéis leer en el texto „Mediaguard Musings“ de John MacDonald.

La clave de 16-Byte se compone de una clave primaria de 8-Byte (Primary Key=PK) y de una clave secundaria de 8-Byte (Secondary Key=SK). La clave secundaria PUEDE ser igual a la clave primaria. PK y SK se identifican mediante los índices 0x00 al 0x0F, así tenemos una posibilidad potencial de 16 claves.

Las claves de índices 0x0C a la 0x0E son las Claves Operacionales (Operation Keys=OK). La clave de índice 0x0F parece ser que tiene una funcionalidad interna especial. Las claves de índices 0x00 a la 0x0B son las claves de manejo (nota del traductor: este termino es difícil de traducir) o mas conocidas como Management Keys (MK).

Además distinguiremos entre las claves de SECA (SECA Keys) y las claves del Proveedor (Provider Keys). Mediante la división entre las SECA Keys y las Provider Keys podemos conseguir una Estructura de Derechos: cada Proveedor sólo puede cambiar sus propias fechas, para cosas a mas alto nivel (como el añadir o borrar Proveedores) son necesarias las SECA Keys.

SECA Key 0x00 es necesaria para cada operación importante sobre la tarjeta, como el añadir o borrar Proveedores. Esta clave es distinta para cada tarjeta, y puede ser utilizada también para anular una tarjeta.

SECA Key 0x01 parece ser que es idéntica para todas las tarjetas, independientemente del Proveedor de la tarjeta. No existe en todas las tarjetas (por ejemplo, no esta ya en las tarjetas Canal Satellite Numerique France [CSN]) y es borrada al empezar a utilizar la tarjeta. Al contrario que la SECA Key 0x00, la cual sólo puede modificar una única tarjeta, la SECA KEY 0x01 puede modificar casi todas las tarjetas mediante EMM-G (ver: Instrucción 0x40)!

Lo que se cumple para las tarjetas oficiales, puede no cumplirse para las tarjetas MOSC!

Podemos mediante nuestro propio software y la SECA Key 0x00 y la SECA Key 0x01 y a través de instrucciones 0x40, borrar y añadir proveedores!

Provider Key 0x00 se utiliza, entre otras cosas, en las transacciones PPV Jeton. El proveedor Canal Satélite Digital España (CSD) parece ser que cada dos meses añade un nuevo grupo-SA a sus tarjetas. Con la Provider Key 0x00 consigue la tarjeta entonces las nuevas claves operacionales, la nueva PPUA y por supuesto también una nueva Provider Key 0x01.

Extremadamente importante es la Provider Key 0x01. Esta vale para un grupo de tarjetas y es necesaria para actualizar las claves operacionales. Con una clave 0x01 correcta y con su correspondiente PPUA el proveedor consigue la actualización de las claves operacionales mediante el comando C1 40 XX 81 4E (y su parte de datos correspondiente) vía Superencriptación. Los datos son entonces desencriptados mediante la 0x01, y se obtienen las nuevas claves operacionales, que se escriben a continuación en la tarjeta. Llamaremos este proceso Autoupdate. Si modificamos una tarjeta de esta manera, esta será tratada por los proveedores como una tarjeta oficial normal, y seria actualizada constante y normalmente.

Una posibilidad de obtener una tarjeta Autoupdate, sería entonces por tanto la modificación de la PPUA. Si escribimos de la manera comentada una nueva PPUA, conseguiríamos las claves operacionales necesarias (ver arriba). En Canal Satélite Digital España (CSD) parece ser que pasa esto en periodos irregulares de varios meses.

He supuesto el conocimiento de algunas cosas en el párrafo anterior, todos estos conocimientos serán por supuesto aclarados en el desarrollo de la presente FAQ (ver: Instrucciones 0x0E, 0x12, 0x40).

Una clave mas que merece la pena mencionar es la Provider Key 0x02. Esta permite habilitar un periodo de pruebas de la tarjeta (el tiempo depende de cada proveedor) teniendo todos los abonos abiertos. No existe en todos los proveedores (esta cada vez mas en desuso). También se borra al utilizar la tarjeta.

Para lo que sirve la Provider Key 0x03 lamentablemente no os lo puede decir, aunque en las tarjetas nuevas ya este grabada.

Las claves primarias PUEDEN, cuando se almacenan en la tarjeta, ir desde el índice 0x10 al 0x1F, esto significa que es fijado un quinto Bit (a partir de 0x10). Lo que significa „fijar un Bit“ lo veremos mas adelante en el documento. Solo PK’s así descritas se pueden utilizar con sus correspondientes SK‘s. Se pueden fijar Bits mas altos, así hay por ejemplo, los índices de claves F0, 50 y 51.

Resumiendo:

En el momento actual los distintos proveedores, de momento sólo utilizan una clave de 8-Byte (pero repetido) tanto como de clave primaria como de secundaria, para completar los 16 Bytes. Pero los proveedores tiene a su alcance, como se ha descrito mas arriba, el mandar una PK distinta a la SK. (La excepción es por ejemplo ABSAT – INS 0x40 con P1 = 82 utiliza casi siempre PK + SK)

En tarjetas MOSC podemos en cualquier momento modificar un comando de manera que sólo se utilice una clave de 8-Bytes

  - Construcción de una Instrucción SECA

El Sistema SECA tiene tres niveles de ordenes. Es importantes, el saber distinguir entre ellos:

- Instrucción (engl.: „Instruction“) : Es una función, que se construye con un valor determinado en el INS-Byte (ver: mas abajo en este párrafo).

- Comando (engl.: „Command“) : Es una función, que se construye con un valor determinado, que es el paquete de datos enviado a la tarjeta mediante ciertos valores. Es parte de la ejecución de una Instrucción.

- Nanocomando o Nano (engl.: „Nanocommand“ o „Nano“) : Es una función, que se construye con un valor determinado, que es el paquete de datos enviado a la tarjeta mediante ciertos valores. Es parte de la ejecución de un Comando.

Se utilizan cabeceras de comandos de 5-Byte según la norma ISO 7816. Todos los números que se utilizan están en hexadecimal. Una Instrucción SECA tiene la siguiente estructura:

CLA     INS     P1     P2     (I)LEN/P3     DATA     82     SIG

CLA = Byte de clase

La única clase valida para SECA es la C1.

INS = Byte de Instrucción

P1 = Parámetros o Byte de referencia

P2 = Parámetros o Byte de referencia

ILEN / LEN / P3 = Byte de longitud= Longitud del String de Respuesta (hexadecimal!)

DATA = Parte de datos de la instrucción, no todas las instrucciones utilizan esto

(contiene Comandos y Nanos, así como su parte de datos)

82 = Nano 0x82 (sigue la firma)

SIG = Firma (se compone de ocho Bytes, no es necesario para todas las instrucciones)

Ejemplo:

Instrucción: C1 3A 00 00 10

CLA=C1; INS=3A; P1=00; P2=00; LEN=10 (hex!)

String de respuesta: 3A 01 44 45 50 41 05 44 D4 50 10 50 D6 00 01 51 B2 90 00

Vemos que el string de respuesta (subrayado) tiene una longitud de 16 (10hex) Bytes. En todas las respuestas de las tarjetas encontramos al principio un Byte de instrucción, llamado Byte de Notificación (engl.: „Acknowledge Byte“). Este no cuenta para el string de respuesta, así que no se tiene en cuenta al definir la longitud, al igual que los Bytes de Status. 90 00 son bytes de status prefijados, así 90 00 indica que se ha ejecutado bien una orden. Si nos da otro byte de status 9X XX, entonces estos bytes indican un aviso en concreto, el cual no ha de ser necesariamente un error (pero puede). Los byte de status son en gran medida dependientes de la versión de la tarjeta (ver: Sistema de Funcionamiento de la Tarjeta). V 3.0 o 4.1 contestan muchas veces de manera distinta a la V 4.0.

Si en el string de respuesta se devuelven datos que le hemos mandado a la tarjeta, estamos hablando de Eco.

Los números hexadecimales se representan usualmente de la siguiente manera: 10h, $10, 0x10, 10hex significa siempre el número decimal 16.

Un Nano se construye de la siguiente manera: xy = Nano y de longitud x, la longitud de los datos que vienen a continuación del Nano son por tanto, parte integrante de éste.

Ejemplos:

Nano 0x04 = Nano 0x4 de longitud 0x0, por tanto no hay a continuación datos

Nano 0x82 = Nano 0x2 de longitud 0x8, por tanto hay a continuación 8 bytes de datos.

Las siguientes longitudes son posibles:

0..C son 0..12 Bytes,

D=16 Bytes

E=24 Bytes

F=32 Bytes

Nano 0xD1 = Nano 0x1 de longitud 0xD, le siguen por tanto 16 Bytes de datos

Todas las entradas de números son por supuesto en hexadecimal.

  - StatusBytes

Estos Bytes nos indican una notificación, la cual no ha de ser necesariamente un error (pero puede). Los StatusBytes son en gran medida dependientes de la versión de la tarjeta (ver: Sistema de Funcionamiento de la tarjeta). V 3.0 o 4.1 contestan a menudo de manera distinta a la V 4.0

.6700	Longitud incorrecta de la entrada.

.6D00	Instrucción no soportada o instrucción protegida no liberada.

.6E00	Clase no soportada.

.9000	Orden ejecutada, sin errores

.9002	Falta firma o es incorrecta

.9004	Proveedor no soportado

.9005	INS 0x40, Nano solo aplicable para SECA

.9006	INS 0x3C, Nano 0x15: No existe almacen para el Preview Record

.9006	INS 0x3C, Nano 0x19/0x2C: No existe almacen para el Preview Record

.9008	INS 0x40, Nano 0x01; no aplicable

.9009	INS 0x40, PPUA no está en el F0-Bitmap

.9010	INS 0x30, PIN incorrecto

.9011	Instrucción no soportada

.9013	INS 0x40, Clave incorrecta, solo aplicable a MK’s

.9014	Instrucción previa incorrecta

.9015	INS 0x40, Nano 0x80: no aplicable

.9015	INS 0x3C, Nano 0x15: no aplicable

.9015	INS 0x3C, Nano 0x2C: no aplicable

.9015	INS 0x32/0x36: Dato de entrada no soportado

.9016	INS 0x40, Nano 0x87: ha fallado la decriptación

.9016	INS 0x44: no aplicable

.9017	INS 0x50/0x54: no aplicable

.9017	INS 0x56: no aplicable

.9018	El proveedor ya existe

.9019	INS 0x40, Nano 0x41: la PPUA se ha modificado

.901A	INS 0x3C, Nano 0x15/0x2C: compra via Jetons ha fallado

.901B	INS 0x3C, Nano 0x15/0x2C: no existen Jetons

.901B	No existe ningun Credit Record

.901C	INS 0x3C, Nano 0x15/0x2C: compra via Jeton OK

.901D	No existe clave primaria

.901E	Error

.901F	No existe clave secundaria

.9021	INS 0x04: la clave no es 0x0F – Denegación

.9022	Tarjeta en modo incorrecto

.9024	Error de Checksum

.9026	INS 0x3C, Nano 0x31: no hay mas preview

.9027	INS 0x3C, Nano 0x19: Fase de Preview desencriptada

.9301	INS 0x40, Nano 0x22: La fecha esta mas allá de la fecha válida

.9301	INS 0x3C, Nano 0x27: se ha sobrepasado la fecha válida

.9302	INS 0x3C, Nano 0xD1: ninguna decodificación

.9304	INS 0x3C, Nano 0x12: Control Parental demasiado bajo

.9305	INS 0x3C, Nano 0xF1: no válido para esta zona geográfica

.9402	INS 0x32: Valor de P2 incorrecto. Sólo aplicable para P2 = 0

.9402	INS 0x30: Valor de P2 incorrecto

.9600	INS 0x38: String de entrada incorrecto (Nanos incorrectos, falta firma)

.9600	INS 0x3C, Nano 0x15/0x2C Resultado igual 0

.9600	INS 0x3C: Todos los Nanos se han tratado bien – Ninguna decodificacion

.96xx	INS 0x3C: xx Nanos tratados, pero no se ha encontrado ningun Nano 0xD1

.96xx	INS 0x40: Todos los Nanos se han tratado bien

.97xx	Actualización de la EEPROM no necesaria para algunos Nanos. Xx es el

Bitmap de estos Nanos, por ejemplo, 3C: ninguna actualización para Nano 2,

3, 4, 5 (la numeración comienza por 0)

.99xx	Fecha incorrecta: los creditos se han cambiado ya hoy

.99xx	Fecha incorrecta

  - Sistema de Funcionamiento de la Tarjeta

Podemos utilizar esta instrucción para preguntarle a la tarjeta el sistema de funcionamiento (Software-Version) que utiliza. El software de la tarjeta (es independiente del proveedor) proviene de Canal+. Existen diversas versiones, por ejemplo:

V 3.0 „Num30“ (Las tarjetas SECA de Premiere utilizan esta versión)

V 4.0 „Num40“ (actual)

V 4.1 „Num41“ (actual)

C1 0A 00 00 LEN

P1 y P2 son siempre 00. La longitud del string de respuesta depende de la versión de software de la tarjeta: en la V 3.0 („Num30“) son 62 Bytes, en la V 4.1 („Num41“) son 68 Bytes. La tarjeta necesita de algún tiempo para procesar esta orden, ya que se calcula también un CheckSum del código. En algunos programas de Log, debemos de hacer un reset de la tarjeta (tras el tiempo de espera), para conseguir el string de respuesta.

Ejemplo:

Instrucción que mandamos a la tarjeta : C1 0A 00 00 44

Tiempo de Espera

Respuesta de la tarjeta:

0A 01 16 81 BA 00 00 00 00 00 00 27 CB BB 13 59 F7 2D 02 C9 15 5E C1 A7 05 60 05 8C 73 87 F5 6B 8E 46 C8 DB 11 8A 95 F9 86 AC B7 28 43 29 43 41 4E 41 4C 2B 31 39 39 34 20 4E 75 6D 33 30 00 90 00

Los Bytes en negrita contienen la versión de software. Para interpretar lo que hemos leído, simplemente hemos de pasar esos números hexadecimales a números decimales (en el ejemplo: 40 67 41 67 65 78 65 76 43 49 57 57 52 32 78 117 109 51 48) y poner su código ASCII correspondiente. Para esto podemos utilizar por ejemplo el Bloc de Notas del Windows, pulsamos la tecla ALT y en el bloque numérico introducimos el numero del código ASCII, soltamos la tecla ALT y nos aparecerá el símbolo ASCII correspondiente en pantalla. Este procedimiento habría que repetirlo para cada uno de los número decimales que hemos calculado.

Con todo esto obtendremos a partir de los bytes que están arriba en negrita, la siguiente cadena de caracteres: (C)CANAL+1994 Num30. Por tanto el software de esta tarjeta es el de Canal+ del año 1994 y de Versión 3.0.

El significado de los 8 bytes subrayados (EEPROM, ab $E000) no es conocido. Además la tarjeta comprueba que no todos los bytes no sean nulos.

Si hemos obtenido el String mediante un Reset, siguen a los bytes de status la respuesta de la tarjeta a un ATR estándar (...90 00 3B F7 11 00 01 40 96 52 84 03 0E 6C B6 D6 90 00).

  - Instrucción 0x0E – Número de Serie de la Tarjeta

El decodificador utiliza esta instrucción para preguntarle el número de serie a la tarjeta. Este número de serie esta impreso también en notación decimal en la tarjeta: Siempre tiene el formato: 123.456.789

C1 0E 00 00 08

Ejemplo:

Instrucción mandada a la tarjeta : C1 0E 00 00 08

Respuesta de la tarjeta : 0E 00 00 00 00 00 12 34 56 90 00

Los seis bytes 00 00 00 12 34 56 (UA [Unique Address] de la tarjeta, también Card Serial), contienen el numero de serie en notación hexadecimal. Los convertimos a decimal, por ejemplo mediante la ayuda de la calculadora del Windows en modo científico. Obtendremos el siguiente valor: 1193046. Completaremos con ceros por la izquierda hasta obtener 9 dígitos y nos quedará lo siguiente: 001.193.046. Este es nuestro número de serie. La longitud del string de respuesta es siempre 8 Byte. P1 y P2 son siempre 00.

  - Instrucción 0x12 – ProviderID (Ident)

Esta instrucción es utilizado por el decodificador para preguntar los datos de identificación para SECA así como el proveedor del Canal. Proveedores de Canal son por ejemplo Canal Satellite, Canal+ España y Canal+ NL.

C1 12 P1 00 18

P1 puede tomar valores del 00 al 0F. Dado que P1=00 pregunta por la información de SECA, con P1=01..0F es posible el preguntar hasta un máximo de 15 proveedores. El numero de valores por los que se puede preguntar lo podéis ver con la instrucción 0x16. P2 es siempre 00.

Ejemplo:

[Preguntamos por la Información de SECA]

Instrucción mandada a la tarjeta: C1 12 00 00 18

Respuesta de la tarjeta:

12 00 00 53 45 43 41 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 90 00

Patrón:

12 xx xx 53 45 43 41 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 yy yy yy yy zz zz 90 00

Los dos Bytes xx xx contienen el ProviderID (también designado como „Ident“), cuando estos son 00 00, se identifica SECA. Los bytes que están en negrita 53 45 43 41 contienen la descripción del proveedor (Channel Provider ID String), que también habrá que pasarlo a ASCII tal como hemos visto mas arriba cuando hablábamos de la versión de software. En el ejemplo nos da el string „SECA“, ya que P1=00. Para la descripción del proveedor hay 16 Bytes disponibles.

yy yy yy yy contiene la PPUA (Programme Provider User Address), se compone siempre de cuatro Bytes (con SECA 4*00). La PPUA se compone de dos partes: los tres primeros Bytes forman la SA (Shared Address), y el byte restante es el CUSTWP-Byte (Customer Word Pointer). Bajo la SA se puede identificar un grupo de cómo máximo 256 tarjetas, el CUSTWP identifica exactamente una sola tarjeta de este grupo mediante un 32-Byte-Bitmap (corresponde al CB20 de IRDETO). Con esto pueden ser identificadas todas las tarjetas de un grupo o una tarjeta concreta de ese grupo. Lo que es un Bitmap lo veremos mas adelante en el documento.

zz zz contiene la fecha del fin de abono (ver: Formato de fecha). La longitud del string de respuesta es siempre 24 Byte.

Ejemplo:

[Preguntamos por la información del proveedor 01]

Instrucción mandada a la tarjeta: C1 12 01 00 18

Respuesta de la tarjeta:

12 00 04 43 41 4E 41 4C 53 41 54 45 4C 4C 49 54 45 20 20 00 1A 0C 34 0E FF 90 00

Datos del Proveedor Numero  01:

ProviderID/Ident : 00 04

Channel Provider ID String: "CANALSATELLITE"

PPUA : 00 1A 0C 34

Fin del Abono : 0E FF

Algunos ProviderID’s como ejemplo:

0000	SECA

0003	Canal+ France

0004	Canal Satellite Numerique France (CSN; entre otros Canales Kiosque)

0009	Cable Numerique France (CSN/C+ para clientes con Cable)

000B	Premiere (en las antiguas tarjetas SECA Premiere)

000C	Canal Satélite Digital España (CSD; entre otros Canales Taquilla)

0010 	Telepiu / D+

0011	Calcio

0014	Canal+ NL / Canal+ VL (Vlaanderen)

0019	Canal Digitaal NL

001D	Cyfra+ (Digitale Plattform Polen)

0025 	AB SAT

000F	ABSAT

Notas: La descripción en las tablas de Transponder en „infosat“ no siempre concuerdan con lo real.

  - Instrucción 0x16 – Enumeración de Proveedores

Con esta instrucción el decodificador notifica el número de proveedores que hay disponibles en la tarjeta, así como si SECA esta en la tarjeta. P1 y P2 son siempre 00.

C1 16 00 00 07

Ejemplo 1:

Instrucción mandada a la tarjeta: C1 16 00 00 07

Respuesta de la tarjeta: 16 00 00 00 03 00 00 FF 90 00

Ejemplo 2:

Instrucción mandada a la tarjeta: C1 16 00 00 07

Respuesta de la tarjeta: 16 00 00 01 FF 00 00 FF 90 00

Tienen significado el tercer y cuarto Byte de la respuesta de la tarjeta. Estos 2 bytes hexadecimales forman una palabra de 16-bit. Calculamos otra vez con la calculadora de Windows en modo científico el numero hexadecimal 00 03 (meter simplemente 3) a binario (bin) y obtenemos: 2 Bit. O en el ejemplo 2 pasamos el numero hexadecimal 01 FF (introducir simplemente 1FF) a binario y obtenemos 9 bit.

Esto significa en el ejemplo 1 que tenemos SECA y un proveedor en la tarjeta (1 Bit + 1 Bit). O en el ejemplo 2, que tenemos SECA y otros 8 proveedores mas en la tarjeta (1 Bit + 8 Bit).

Dado que en el ejemplo 1 esta fijado el segundo Bit y en el ejemplo 2 esta fijado el noveno Bit (contando de derecha a izquierda), sabe el software del decodificador que la instrucción 0x12 (pregunta por la Info del proveedor) ha de hacerla con P1 desde 00..01 en el ejemplo 1, y P1 desde 00..08 en el ejemplo 2.

El string de respuesta tiene siempre una longitud de 7 Byte. Además un Byte (8 Bit) se compone de dos Nibbles. Un ejemplo: En el Byte 0x82 el Nibble alto es 8, y el bajo 2.

  - Instrucción 0x34 – Especificación de una Petición de Fecha

Hablaremos de un par de instrucciones 0x34&0x32 (engl.: Instruction Pairs). Mientras que la 0x32 (s.u.) es una instrucción de petición de datos común y estándar, pero previamente con la 0x34 decimos que datos queremos que nos de después la 0x32. La 0x34 siempre se hace antes que la 0x32.

C1 34 00 00 03

Para indicar qué datos queremos leer se utilizan los siguientes comandos, donde el primer Byte del comando, son los siguientes Bytes de la parte de datos del comando (PPV = Pay Per View):

04 00 01	SECA Startup Record

00 00 00	Provider Package Bitmap Records

01 00 00	Provider PPV Credit Records

04 00 00	SECA PPV Record

03 xx xx	Provider PPV – Records

06 yy yy	Records deseados

xx xx contiene los PPV-EventID, los cuales identifican unívocamente una emisión de PPV, yy yy es el Record-Number (la numeración comienza con 00 01), a partir del cual se debe de empezar la lectura.

Ejemplo:

Instrucción mandada a la tarjeta: C1 34 00 00 03

Comando : 04 00 01

Eco de la tarjeta: 34 04 00 01 90 00

Es importante, que cuando enviemos esta instrucción activemos la opción „from CAM to Card“ en nuestro programa, ya que el decodificador tiene que pedir esos datos y así mandar una petición especificada. Siempre que este consejo no este puesto en una instrucción, se ha de poner siempre „from Card to CAM“.

El comando con la parte de datos lo pondremos en el campo „Instruction“ o parecido de nuestro programa de log. Solo entonces enviaremos la orden. P1 y P2 son siempre 00. El string de respuesta siempre tiene una longitud de 3 Bytes.

Lo que son los Records y los Package Bitmaps lo veremos a lo largo del documento.

  - Instrucción 0x32 – Petición de fecha

Con esta instrucción se piden los datos especificados previamente mediante la instrucción 0x34 correspondiente al comando solicitado. Esto se trata de los llamados Records. Estos están en la memoria de la tarjeta, los cuales se pueden especificar con datos individuales. Una gran parte del uso de la memoria de la tarjeta se destina a la grabación y lectura de estos Records, los cuales tienen un tipo determinado y se refieren a un proveedor o a SECA. En una tarjeta SECA V 4.0 se pueden ubicar como máximo 329 Records. La secuencia de estos Records en la memoria de la tarjeta no es fija, y puede ser distinta de una tarjeta a otra.. A partir de la dirección $E040 están 0x24 Bytes reservados para SECA, después siguen 0x1C Bytes para cada proveedor (es decir, por tanto a partir de $E064), el resto desde $E358 hasta $EFF4 esta a disposición de los Records.

La 0x32 sigue siempre tras una 0x34. Recordemos que siempre hablamos del par de instrucciones 0x34&0x32. Tras una 0x34 se pueden mandar mas de una instrucción 0x32 a la tarjeta, cuando el ultimo Nano de la respuesta de la tarjeta es 0x03 (mas información esta disponible), en otro caso el Nano que veremos será el 0x04 (no hay mas información disponible). Esto es de gran ayuda para poder leer todos los Records de una tarjeta.

Los strings de respuesta tienen una longitud variable, que dependerá de la forma y tamaño de los Records por los que se quiere preguntar. Si se preguntan por mas Bytes, de los que realmente tiene que contestar la tarjeta, se compone el string restante después del 0x04 de bytes FF. Estos no tienen ningún significado. La longitud máxima es de 89 (0x59) Bytes. P1 contiene el número del proveedor, 00 significa aquí de nuevo SECA. P2 es siempre 00.

C1 32 P1 00 LEN

Los siguientes Nanos pueden venir con la 0x32:

Comando	Nano		Significado

0x00		0x83		siguen los Package Bitmaps (para el proveedor 00 SECA :

ninguno)

0x01		0x84		siguen los Credit Records (para el proveedor 00 SECA :

ninguno)

0x03		0xB1		siguen los PPV Records

0x04		0xB2		siguen los SECA Records, aquí existen distintos tipos

(Lectura de Records deseados)

0x06		0xD2		siguen los Records deseados, en la parte de datos se

indica el numero de Record que se desea leer [la

numeración comienza en 00 01]

0x03 		Mas información esta disponible.

0x04  		No hay mas información disponible.

La construcción de los Records la conoceremos pronto mediante un ejemplo.

    - SECA Startup Record

Respuesta de : C1 34 00 00 03 04 00 01. P1 y P2 son siempre 00, esto significa que el SECA Startup Record no depende del proveedor. Es llamado por el decodificador al inicio.

C1 32 00 00 0D

Ejemplo:

- Instrucción mandada a la tarjeta: c1 34 00 00 03 04 00 01

- Instrucción mandada a la tarjeta: C1 32 00 00 0D

Respuesta de la tarjeta: 32 B2 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 90 00

Construcción:	                ^----- Nano B2, Longitud 16 Bytes-----^

^---------- Record-Datos-----------^

(Nano 04, Longitud 00 Bytes) ^

Nano 0xB2 = siguen los SECA Records; Nano 0x04 = no hay mas información disponible. Si hubiéramos mandado la instrucción con otra longitud que no hubiera sido 0D, por ejemplo si hubiéramos mandado 20 de longitud, se hubiera completado con FF lo que hubiera sobrado tras el Nano 0x04.

Si se contesta a la pregunta, como mostramos mas arriba, de manera positiva, el decodificador empezaría con el proceso de Startup. Al proveedor le es posible mandar una orden que modifique el SECA Startup Record, de manera que puede impedir el Inicio del decodificador.

Si preguntamos por los datos para otro numero de proveedor que no sea el 00, solo obtendremos como respuesta el Nano 0x04, por tanto no hay ninguna información disponible, esto se debe a que el string de Startup en el fondo solo tiene sentido para SECA, y por tanto es el único que lo puede llamar.

    - Provider Package Bitmap Records

Respuesta de : C1 34 00 00 03 00 00 00. P1 indica el proveedor. P2 es siempre 00. Es llamado por el decodificador para arrancar y al solicitar el Menú.

C1 32 P1 00 20

Ejemplo:

[Se pregunta por la información de SECA]

- Instrucción mandada a la tarjeta: C1 34 00 00 03 00 00 00

- Instrucción mandada a la tarjeta: C1 32 00 00 20

Respuesta de la tarjeta: 32 04 [31*FF] 90 00

No hay ningún Package Bitmap para SECA disponible, por eso: Nano 0x04 = No hay mas información disponible.

Ejemplo:

[Se pregunta por la información del proveedor 01]

- Instrucción mandada a la tarjeta: C1 34 00 00 03 00 00 00

- Instrucción mandada a la tarjeta: C1 32 01 00 20

Respuesta de la tarjeta: 32 83 00 00 00 00 00 00 00 06 04 [22*FF] 90 00

Nano 0x83 = sigue un Package Bitmap para el proveedor; Nano 0x04 = No hay mas información disponible.

La petición de datos para un proveedor (no para el 00) fijan los 8 Bytes siguientes tras el Nano 0x83 como el Package Bitmap, es decir los paquetes de programas a los cuales estamos abonados.

La numeración de los paquetes se hace de derecha a izquierda, variando desde 00 a 3F como máximo. Con esto se consiguen 64 paquetes posibles (ya que un Byte de 8 Bit equivale a; 8 * 8 = 64). Se denomina a esta sucesión de Bytes como Package Bitmap.

La conversión la podemos hacer de nuevo con la calculadora del Windows en modo científico. Convertimos el numero hexadecimal 06 a binario. Así obtenemos el numero binario 110. Con esto sabemos que no estamos abonados al paquete 00, en cambio si estamos abonados al paquete 01 y 02. Así pues un bit 0 indica que no estamos abonados y un bit 1 indica que si lo estamos.

    - Provider PPV Credit Records

Respuesta de : C1 34 00 00 03 01 00 00. P1 indica el proveedor, este Record es por tanto dependiente del proveedor. P2 es siempre 00.

C1 32 P1 00 20

Ejemplo:

[Se pregunta por la información del proveedor 01]

- Instrucción mandada a la tarjeta: C1 34 00 00 03 01 00 00

- Instrucción mandada a la tarjeta: C1 32 01 00 20

Respuesta de la tarjeta: 32 84 2F EE 00 AA BB D0 13 00 04 [22*FF] 90 00

Nano 0x84 = sigue el Credit Record para el proveedor en cuestión; Nano 0x04 = No hay mas datos disponibles.

Esta pregunta se utiliza para el manejo de los PPV-Jeton. En este Records se almacenan los Jetons contratados para ese proveedor. Jetons son derechos de subscripción, para poder ver determinados eventos PPV. Ciertas películas por lo visto se pueden ver mediante los Jetons, otras han de ser compradas directamente.

Si preguntamos por los datos de SECA, solo obtendremos el Nano 0x04, ya que para SECA no tiene sentido que haya PPV Credit Records.

Los dos Bytes en cursiva tras el Nano 0x84 cambian en cada proceso de escritura. AA BB nos da la cantidad de Jetons, los que se escribieron el 16.06.2000 (D0 13) (ver: Formato de Fecha). Por norma, la cantidad de Jetons solo se pueden modificar una vez por dia (disminuyendolos o aumentandolos), una nueva actualizacion solo es posible el dia siguiente (D0 14).  La fecha puede tomar el valor maximo FF FE, aun cuando mandemos FF FF a la tarjeta. Si alcanzamos esa fecha, sólo la fecha FF FF puede modificar la cantidad de Jetons. El comando 42 FF FF 00 00 borra el Record.

    - SECA PPV Record

Respuesta de : C1 34 00 00 03 04 00 00. P1 y P2 son siempre 00, este Record por tanto no depende del proveedor.

C1 32 00 00 20

Ejemplo:

- Instrucción mandada a la tarjeta: c1 34 00 00 03 04 00 00

- Instrucción mandada a la tarjeta: C1 32 00 00 20

Respuesta de la tarjeta: 32 B2 00 04 05 00 18 00 0B 03 3C 52 05 04 [19*FF] 90 00

Nano 0xB2 = siguen los SECA Records; Nano 0x04 = No hay mas información disponible.

Esta petición va ligada al manejo de los PPV-Jeton.

Si preguntamos por los datos de otros proveedores, que no sean el 00 SECA, sólo obtendremos el Nano 0x04, ya que este string sólo tiene sentido para SECA.

    - Provider PPV Records

Respuesta de : C1 34 00 00 03 03 XX XX. P1 indica el proveedor, los PPV Records son por tanto dependientes del proveedor. P2 es siempre 00. Recordemos que los PPV-EventID sobre los cuales se refiere esta petición, son especificados en la 0x34 (XX XX).

C1 32 P1 00 20

Ejemplo:

[suponiendo que en el 0x34 se nos dio el PPV Event ID 07 6A]

- Instrucción mandada a la tarjeta: C1 34 00 00 03 03 07 6A

- Instrucción mandada a la tarjeta: C1 32 01 00 20

Respuesta de la tarjeta: 32 B1 01 07 6A 0F 04 01 00 11 1C 00 00 04 [19*FF] 90 00

Nano 0xB1 = siguen los PPV Records; 07 6A = PPV-EventID; 11 1C = Fecha en la cual se contrató el evento PPV (ver: Formato de Fecha); Nano 0x04 = No hay mas información disponible.

El decodificador puede comprobar mediante esta petición, si se ha contratado o no un evento PPV determinado, así como que eventos hemos contratado en el pasado. De cualquier manera se almacenan como máximo por proveedor, dos eventos PPV.

Esta petición va ligada al manejo de los PPV-Jeton.

Si fijamos mediante la instrucción 0x34 un PPV-EventID determinado, el cual no esta almacenado en la tarjeta, se mostrarán todos los eventos PPV (como máximo dos), cuyo valor hexadecimal sea igual o mayor al que hemos fijado. El PPV-EventID 00 00 muestra por tanto siempre los eventos PPV almacenados en la tarjeta.

Si preguntamos por los datos de SECA, sólo obtendremos el Nano 0x04, ya que para SECA no existen PPV Records.

    - SECA Records de activación

Respuesta de : C1 34 00 00 03 04 00 02. P1 y P2 son siempre 00, este Record es por tanto no dependiente del proveedor.

C1 32 00 00 20

Ejemplo:

- Instrucción mandada a la tarjeta: C1 34 00 00 03 04 00 02

- Instrucción mandada a la tarjeta: C1 32 00 00 20

Respuesta de la tarjeta: 32 B2 02 06 06 20 00 00 00 00 00 00 00 04 [19*FF] 90 00

Nano 0xB2 = siguen los SECA Records; Nano 0x04 = No hay mas informacion disponible. El Record contiene la fecha de activación de la tarjeta sin conversion: (06 06 20 00 = 06.06.2000)

    - Lectura de Records deseados

Se leen todos los Records para el proveedor P1 que indiquemos. P2 es siempre 00. Antes de llamar esta instrucción fijaremos mediante la 0x34 el numero de Record que deseemos, cuya numeración comienza con 00 01.

C1 32 P1 00 12

Ejemplo 1:

Instrucción mandada a la tarjeta: C1 32 00 00 12

Respuesta de la tarjeta:

32 D2 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 E0 00 00 03 90 00

Construcción:

^ (Nano D2, Longitud 16 Bytes)

^---^ (Número de Record, aqui: 00 01)

^ (Byte de escritura, aquí: E0)

^ (Tipo de Record, aquí: 01)

^-------------- Datos del Record----------------------^

(Nano 03, Longitud 00 Bytes) ^

Nano 0xD2 = siguen los Records deseados a partir del número de Record 00 01; Nano 0x03 = Hay mas información disponible.

Ejemplo 2:

Instrucción mandada a la tarjeta: C1 32 01 00 12

Respuesta de la tarjeta:

32 D2 00 06 00 15 35 01 00 00 00 0E B6 00 00 B1 00 00 03 90 00

Nano 0xD2 = siguen los Records deseados a partir del número de Record 00 06; Nano 0x03 = Hay mas información disponible.

Para poder interpretar los resultados, debemos de tener en cuenta la estructura interna de almacenamiento.

Veamos algo mas sobre los tipos y clases de Records. En los ejemplos de arriba, los Bytes que siguen al número de Record (01 / 00) así como los Bytes E0 / B1 están negrita. Estos bytes remarcados tienen el siguiente significado.

Los Bytes 00 / 01 / 02  indican el tipo y los Bytes de escritura E0 o 60 indican la clase del Record. En los Records de SECA distinguiremos por ejemplo:

Tipo 00 : 00 04 05 00 18 00 0B 03 3C 52 05 E0 = SECA PPV Record

00 0B era el ProvID/Ident de Premiere.

Tipo 01 : 01 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 E0 = SECA Startup Record

Los dos últimos Bytes contienen un Bitmap, los cuales consiguen que una tarjeta SECA del Premiere no pueda funcionar en un decodificador francés y viceversa, es decir, es una especia de código de país.

Tipo 02 : 02 29 09 19 99 00 00 00 00 00 00 E0 = SECA Record de activación

Contiene la fecha de activación de la tarjeta, sin ningún tipo de transformación (29.09.1999).

Veamos ahora la clase de Records. Estos en el ejemplo son los bytes remarcados E0 y B1 (Record Byte de escritura). El Nibble inferior de E0 (el 0) es para SECA, para los proveedores, el Nibble inferior fija el número de proveedor, E1 para el proveedor 01, E2 para el proveedor 02 y así en adelante.

El Nibble superior 0xE forma el numero binario 1110. El primer Bit significa, „Record en uso “, 1 = si, 0 = no. Y nos queda solo 110 = 0x06. Esto indica la clase de la información almacenada en el Record, aquí un SECA Record.  0xB1 = 10110001 -> 0110001 -> 0x31 es por ejemplo un PPV Record.

Ejemplo 1 : 	SECA Record de tipo 01, número de Record 00 01, en uso.

Ejemplo 2 :	PPV Record para el proveedor 01, número de Record 00 06, en uso.

Mediante esta técnica se pueden leer también claves, pero éstas normalmente están a FF’s (8*FF):

D2 00 03 F0 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 80

D2 00 04 50 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 C0

Los Bytes que están en negrita indican el índice de la clave, y los Bytes subrayados indican el Record Byte de escritura. Aquí nos interesa de nuevo el Nibble superior (8 y C). Si convertimos el 0x8 a binario, obtenemos 1000. El primer Bit indica de nuevo Record en uso = 1,  en las claves primarias los tres siguientes bits son 000, y en las claves secundarias son 100. El primer ejemplo es por tanto un Record en uso y contiene una clave primaria con el índice 0xF0. En el segundo ejemplo (0xC0 = 11000000) es un Record en uso y contiene una clave secundaria con el índice 0x50.

El 0 en el Nibble inferior significa „SECA“. Las claves del proveedor 01 se indican por tanto mediante los Bytes 0x81 y. 0xC1 y así en adelante.

Los [2*00] tras el byte de escritura pueden a partir de la version V 4.1 tomar otros valores.

  - Instrucción 0x30 – Transacciones protegidas por PIN

El sistema SECA protege algunas transacciones mediante un código PIN, de manera que sólo la pueden utilizar y llevar a cabo los abonados. Estas se llevan a cabo mediante la instrucción 0x30. P1 es siempre 00.

C1 30 00 P2 LEN

Es importante, que cuando mandemos estas instrucciones activemos la opción „from CAM to Card“ en nuestro programa de log. Existen tres posibilidades:

    - Introducción de PIN/Modificación de PIN

C1 30 00 00 10

Es utilizado por el decodificador, cuando un abonado quiere introducir o modificar un PIN. Sirve también al sistema para preguntar por el PIN, por ejemplo para comprobar la autorización, antes de que podamos comprar un evento PPV. P2 = 00.

Ejemplo:

Instrucción mandada a la tarjeta: C1 30 00 00 10

Parte de datos: 00 00 00 00 00 00 xx xx 00 00 00 00 00 00 yy yy

xx xx	indica el PIN almacenado

yy yy 	indica el PIN tecleado

Parte de datos: 00 00 00 00 00 00 AB 0F 00 00 00 00 00 00 AB CD

Eco de la tarjeta: 30 00 00 00 00 00 00 AB 0F 00 00 00 00 00 00 AB CD 90 10

Los Statusbytes 90 10 indican en este caso un error, ya que no coinciden el PIN tecleado con el almacenado. Cuando coinciden los dos los Statusbytes serán 90 00. La longitud del string de respuesta es siempre 16 Bytes.

    - Modificación del Control Parental

C1 30 00 01 09

Es utilizado por el decodificador cuando el abonado quiere modificar el control parental. Con este string se notifica a la tarjeta la autorización pedida mediante la instrucción C1 30 00 00 10. P2 = 01.

Ejemplo:

Instrucción mandada a la tarjeta: C1 30 00 01 09

Parte de datos: 00 00 00 00 00 00 xx xx yy

xx xx	indica el PIN almacenado

yy  	indica el nuevo control parental (00=off, 01=on)

Parte de datos : 00 00 00 00 00 00 AB CD 01

Eco de la tarjeta: 30 00 00 00 00 00 00 AB CD 01 90 10

Los Statusbytes 90 10 indican en este caso un error, ya que no coinciden el PIN tecleado con el almacenado. Cuando coinciden los dos los Statusbytes serán 90 00. La longitud del string de respuesta es siempre 9 Bytes.

    - Transacciones de PPV

C1 30 00 02 09

Es utilizada por el decodificador, cuando el abonado quiere ver un evento PPV, o bien quiere contratar Jetons para utilizarlos posteriormente, que serán almacenadas en la tarjeta. Con este string se notifica a la tarjeta de la autorización pedida previamente mediante la instrucción C1 30 00 00 10. P2 = 02.

Ejemplo:

Instrucción mandada a la tarjeta: C1 30 00 02 09

Parte de datos: 00 00 00 00 00 00 xx xx yy

xx xx	indica el PIN almacenado

yy  	indica un código de autorización almacenado en la tarjeta; este permite a la tarjeta llevar a cabo después una transacción de compra; el Código no puede ser modificado por los abonados

Parte de datos: 00 00 00 00 00 00 AB CD EF

Eco de la tarjeta: 30 00 00 00 00 00 00 AB CD EF 90 10

Los Statusbytes 90 10 indican en este caso un error, ya que no coinciden el PIN tecleado con el almacenado. Cuando coinciden los dos los Statusbytes serán 90 00. La longitud del string de respuesta es siempre 9 Bytes.

  - Utilización de las claves

La utilización de las claves almacenadas en la tarjeta se regula por los valores de P1 y P2:

C1 3C P1 P2 LEN

La mejor manera de ver su utilización es mediante Ejemplos:

a) Instrucción mandada a la tarjeta: C1 3C 04 0E LEN

Resultado :

Clave primaria 0x0E, la clave de índice 0x0E va a ser utilizada para el proveedor 0x04, siendo la clave primaria=clave secundaria, por tanto la mismo clave repetida dos veces

b) Instrucción mandada a la tarjeta: C1 3C 14 0E LEN,

Como diferencia con el ejemplo anterior, se nota el proveedor de la forma P1=0x1n  (Provider 4, pero en lugar de 04, se escribe 14).

Resultado:

Clave primaria 0x0E, Clave secundaria 0x0E del proveedor 0x04 se va a utilizar, CUANDO la clave primaria 0x0E se indica y esta almacenada como 0x1E,

EN CUALQUIER OTRO CASO Clave primaria 0x0E, 0x0E

De cualquier manera, hemos de aclarar algo mas. Las instrucciones 0x3C (ver: Instrucción 0x3C) son llevadas a cabo (excepto las ControlWords) sin encriptación, pero es posible una encriptación (ver: Instrucción 0x40, „Superencryption“). Así que la primera cifra de P1 puede ser mas elevada! 0x3C y 0x40 utilizan al comienzo las mismas dos rutinas: "compute_hash()" y "decrypt_nanos()" (similitudes: La inicialización del Hash-Buffers para el calculo de la firma, en el momento actual se utiliza sólo [8*00]).

Como indicador exacto nos sirve el quinto Bit de P1, contando de derecha a izquierda. Si esta fijado (1 en lugar de 0), se utilizan dos claves distintas. Si calculamos por ejemplo con la calculadora del Windows en modo científico el número hexadecimal 14 en binario (bin), obtenemos 10100. Vemos que el quinto bit esta fijado. En el número hexadecimal 04 = binario 100 no esta fijado.

  - Instrucción 0x1A – Lectura de los índices de claves

Con esta instrucción podemos obtener qué claves primarias de un proveedor dado se encuentran en la tarjeta.

C1 1A P1 00 LEN

P1 especifica el proveedor para el que queremos saber sus indices de claves, es decir, qué claves se encuentran almacenadas en la tarjeta. P2 es siempre 00. La longitud del string de respuesta es siempre de 21 Bytes. Indices de claves no existentes en la tarjeta se devuelven como FF.

Ejemplo:

[Queremos leer los indices de claves para el proveedor 03]

Instrucción mandada a la tarjeta: C1 1A 03 00 20

Respuesta de la tarjeta: 1A FF FF 0C 84 00 51 5C 5D 5E 50 [22*FF] 90 00

Los dos primeros bytes (aquí: FF FF) deberian de representar, lo que hay almacenado en la estructura de proveedores a partir del Offset 0x19. Los dos Bytes subrayados posiblemente sean los Bytes que aun hay disponibles para Records en la tarjeta, es decir, aun no usados. El siguiente Byte (aquí: 00) nos da lo que esta en la estructura del proveedor a partir del Offset 0x1B (ver: INS 0x40, Nanos 0x01/0x02/0x24); para SECA tenemos aquí el Status del Control Parental.

Despues siguen un maximo de 16 Bytes, los cuales representan los indices de claves primarios: Asi que para el proveedor 03 tenemos los indices de claves 50, 51, 5C, 5D y 5E en la tarjeta.

  - Instrucción 0x5A – Lectura de claves encriptadas

Esta instrucción utiliza la clave especificada en P1, para devolver una clave desencriptada con [8*00]. La utilidad de esta instrucción no es aun conocida. Debido a que para este cálculo se utiliza un Hash-Buffer (Hash-Buffer significa que un valor puede ser continuamente cambiado, y que el resultado no tiene que ver con la entrada), el resultado no se puede (aun) utilizar.

C1 5A P1 P2 08

P1 indica el proveedor, cuya clave vamos a utilizar, 00 es SECA. P2 indica el índice de la clave a utilizar. Tendremos en cuenta que las claves primarias se pueden almacenar con 0x1n.

Ejemplo:

[Utilizamos la clave primaria y secundaria 00 para el proveedor 00 SECA]

Clave secundaria:

- Instrucción mandada a la tarjeta: C1 5A 00 00 08

Respuesta de la tarjeta: 5A D2 E9 44 1B E3 B1 AE 0B 90 00

Clave primaria:

- Instrucción mandada a la tarjeta: C1 5A 00 10 08

Respuesta de la tarjeta: 5A D2 E9 44 1B E3 B1 AE 0B 90 00

Ya que en lugar de utilizar una clave de 16 Bytes, se utiliza una de 8 Bytes repetida, los valores de las claves son idénticas para los índices de clave 00 y 10.

Si para el proveedor dado, no hubiera ninguna clave en la tarjeta obtendríamos el siguiente valor 5A [8*FF] 90 04.

  - Instrucción 0x3C – ECM ControlWords encriptadas

C1 3C P1 P2 LEN

La instrucción 0x3C contiene en su parte de datos los ControlWords encriptados para un canal (engl.: „Channel“). Esto pertenece a la categoria ECM (Entitlement Control Message).

La longitud de los strings de respuesta es variable y depende entre otras cosas del canal activo en este momento (uno o mas ChannelID‘s  o ChannelBundleID’s). La longitud del string depende de los Nanos que nos vengan (como el 0x04, ver: Nano 0x04). El ChannelID denota un Canal unívocamente, pero los canales pueden pertenecer a un paquete de programas (engl.: „ChannelBundle“), que a su vez también se pueden denotar unívocamente. Un ID de esta manera se compone de un Byte.

P1 contiene el número de proveedor, P2 indica la clave del proveedor, que se va a utilizar para desencriptar. A tener en cuenta esta el quinto Bit de P1 así como el octavo Bit de P2, como siempre contado de derecha a izquierda. Ver: Utilización de las claves, Instrucción 0x40 „Superencryption“. Esta clave ha de ser naturalmente válida (índice de clave correcto y activo en la tarjeta, número de proveedor correcto).

Notemos, que las ControlWords encriptadas solo en esas condiciones concretas son utilizadas por la tarjeta, y serán devueltas desencriptadas por la instrucción 0x3A , cuando el string es totalmente correcto, lo que incluye por ejemplo la firma y el ChannelID! La desencriptación de las ControlWords se hace con las claves operacionales.

La desencriptación de las ControlWords sigue inmediatamente después de la comprobación de la firma. Con esto son posibles por ejemplo los abonos de prueba. Si a la instrucción 0x3C se le contesta con el 0x04, termina el proceso y el programa es desencriptado, sin poseer un Abono para ello. El Nano 0x04 esta por tanto antes que el ChannelBundleID (también conocido como Bouquet-Information) y la fecha (ver: Formato de fecha).

Es importante, que cuando enviemos esta instrucción tengamos activa la opción „from CAM to Card“ en nuestro programa de log, ya que el decodificador traslada estos datos para desencriptar a la tarjeta.

Hay principalmente tres tipos de instrucciones 0x3C: para un canal estándar, para un canal PPV con previsualización (eng.: „Preview“) y para una canal PPV sin preview.

Los siguientes Nanos se pueden utilizar con la instrucción 0x3C:

0x04	los canales se pueden liberar (por ejemplo para Test) ignorando la pregunta, de si un ChannelID forma parte del abono

0x12	la petición de  Control Parental va en el flujo de datos, el PIN del Control Parental va a ser preguntado, si el Status del Control Parental esta fijado a uno

0x13	sigue el ChannelBundleID

0x15	proceso PPV, puede habilitar el ver un evento PPV comprado mediante Jetons.

0x19	proceso PPV con preview, las datos adjuntos contienen el valor de comienzo de un contador Countdown, esta va decrementandose en uno a cada instrucción 0x3C, es decir, aproximadamente cada 10 segundos, y cuando llegue a cero se para la desencriptación de las ControlWords (se termina la fase de preview)

0x2C	proceso PPV, cuando se compran con Jetons; en los datos adjuntos un byte indica el coste, y otro mas para el contador para una eventual previsualización

0x2D	proceso PPV

0x27	sigue una fecha, ver: Formato de fecha

0x31	proceso PPV, en los datos adjuntos viene por ejemplo el PPV-EventID

0x71	siguen distintos datos; parece ser que son ignorados por la tarjeta en una instrucción 0x3C; los datos de este parámetro son de muchos proveedores, así como el Canal PPV 00

0x82	sigue la firma

0x87	es ignorada en la 0x3C

0xD1	siguen las ControlWords encriptadas

0xF1	sigue el Bitmap con los códigos de Región

Aquí esta el formato del string, entre paréntesis están los valores del ejemplo que sigue:

1 Byte		Nano 0x71 (71)

1 Byte	(00)

2 Bytes	ProviderID (00 14)

2 Bytes	Año; en hexadecimal (07 CE = 0x7CE = 1998)

2 Bytes	Mes; en hexadecimal (00 07 = 0x7 = Julio)

1 Byte		Nano 0x27 (27)

2 Bytes	Fecha (10 F5 = 31.07.1998)

1 Byte		Nano 0x13 (13)

1 Byte	ChannelBundleID; dado que un canal puede pertenecer a mas de un Channel Bundles, aquí esta uno de los motivos de la longitud variable (01)

1 Byte	Nano 0xD1; siguen las ControlWords encriptadas (D1)

8 Byte	ControlWord 1 encriptada (96 88 7A 31 3E 7D BD 19)

8 Byte	ControlWord 2 encriptada (9D A0 79 EE F1 E7 A0 80)

1 Byte	Nano 0x82; sigue la firma (82)

8 Bytes	Firma (76 2E 2A 53 FC A9 08 B4)

Ejemplo:

[Desencriptación de las ControlWords para el proveedor 01, utilizando la clave primaria OD]

Instrucción mandada a la tarjeta: C1 3C 01 0D 27

Parte de datos (la introduciremos como siempre en el campo grande „Instruction“):

71 00 00 14 07 CE 00 02 27 10 F5 13 01 D1 96 88 7A 31 3E 7D BD 19 9D A0 79 EE F1 E7 A0 80 82 76 2E 2A 53 FC A9 08 B4

Eco de la tarjeta: 3C 71 00 00 14 07 CE 00 02 27 10 F5 13 01 D1 96 88 7A 31 3E 7D BD 19 9D A0 79 EE F1 E7 A0 80 82 76 2E 2A 53 FC A9 08 B4 90 00

Sólo ahora mandaremos la orden.

En subrayado están las dos ControlWords encriptadas y en negrita esta la firma.

  - Instrucción 0x3A – ECM ControlWords desencriptadas

Esta instrucción siempre se llama tras la 0x3C,  cuando esta haya terminado con el Statusbytes 90 00. La tarjeta traslada al decodificador la ControlWord desencriptada. Con esto el decodificador esta en situación de decodificar el flujo de datos MPEG-2 (engl.: „Stream“) (las CW desencriptadas son trasladadas a los registros xy del Common Scrambling Algorithmus [esta en la parte hardware del decodificador]). En la 0x3C hemos visto como el decodificador traslada las CW’s encriptadas a la tarjeta. Estas CW’s son desencriptadas por la tarjeta y devuelven al decodificador mediante la 0x3A.

La longitud del string de respuesta es siempre 16 Bytes. Le vienen alrededor de cada 10 segundos dos nuevos 8-Byte Plain ControlWords. P1 y P2 son siempre 00.

Ejemplo:

Instrucción mandada a la tarjeta: C1 3A 00 00 10

Respuesta de la tarjeta: 3A 01 44 45 50 41 05 44 D4 50 10 50 D6 00 01 51 B2 90 00

Plain Control Word 1 : 01 44 45 50 41 05 44 D4

Plain Control Word 2 : 50 10 50 D6 00 01 51 B2

  - Instrucción 0x40 – EMM Manejo de los Abonos

C1 40 P1 P2 LEN

El manejo de los abonos se hace mediante la instrucción 0x40. Con esta le es posible al proveedor hacer las siguientes cosas: comienzo y fin de los abonos, continuación de los abonos, manejo de los eventos PPV, manejo de los Jetons PPV, actualización de claves, etc..

Se puede direccionar una tarjeta en concreto (mediante la UA / Card Serial), todas las tarjetas o las tarjetas especificadas en un grupo. En la última posibilidad se utiliza la Shared Address asi como el CUSTWP-Byte. Los lectores con experiencia en el  Sistema IRDETO pensarán ahora en la CB20-Matrix: se forma un CUSTWP-Bitmap de cómo mucho 256 Bits (32 Bytes), si esta fijado el primer Byte, significa que se quiere direccionar la primera tarjeta del grupo indicada par la SA, y así en adelante.

Se utilizan los siguientes Nanos en la instrucción 0x40, pero aún no se han investigado en profundidad, así que precaución!

- SOLO válidos para el proveedor 00 (SECA)

0x18 + 2 Byte Datos	inicializa un contador a cero; ver: Nano 0x33

0x1D +1 Byte Datos	escribe el Byte en la EEPROM a partir de la posición $E01A, significado desconocido

0x1E + 1 Byte Datos	escribe el Byte en la EEPROM a partir de la posición $E018, significado desconocido

0x1F + 1 Byte Datos	escribe el Byte en la EEPROM a partir de la posición $E019, significado desconocido

0x23 + 2 Bytes Datos	añade el proveedor especificado por estos dos bytes a la tarjeta

0x24 + 2 Bytes Datos	prueba que existe el proveedor especificado por estos dos Bytes, y lo fija para los siguientes Nanos que puedan venir

0x25 + 2 Bytes Datos	elimina el proveedor especificado por estos dos Bytes

0x26 + 2 Bytes Datos	habilita/deshabilita el añadir nuevos Records para el proveedor especificado por esos dos Bytes

Ejemplo:

26 FF FF

FF FF = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 16 Bit

   a (1..10)     

b(11)

c(12)

d(13-14)

e(15)

- maximo cantidad de Recordbytes para este proveedor

- debe ser fijado para el Nano 0x32

- debe ser fijado para el Nano 0x80

- debe ser fijado para los Nanos 0x30, 0x42, 0x43

- debe ser fijado para el Nano 0x01

0x33 + 3 Bytes Datos	fija un contador

- resto

0x01				escribe 0xFF en la estructura de proveedores con Offset

0x1B; el proveedor no puede ser invocado por el Nano 0x24

0x02				escribe 0x00 en la estructura de proveedores con Offset

0x1B; el proveedor puede ser nuevamente invocado por el Nano 0x24

0x03				pone el PIN a ceros.

0x10 + 1 Byte Datos	borra la clave especificada por el Byte del proveedor

actual

0x11 + 1 Byte Datos	borra un SECA Record del tipo indicado en el Byte

0x17 + 1 Byte Datos	escribe el Byte dado en la estructura de proveedores con Offset 0x18; posiblemente sea un código de región

0x21 + 2 Bytes Datos	Coloca la fecha para el fin de abono

0x22 + 2 Bytes Datos	Prueba una fecha para el fin de abono

0x28 + 2 Bytes Datos	posiblemente borra un Preview Record para la fecha indicada por los dos Bytes

0x30 + 3 Bytes Daten	proceso PPV; posiblemente fija una clase de crédito (Película se puede ver sin contratar Jeton)

0x32 + 3 Bytes Datos	proceso PPV; posiblemente es enviada a la tarjeta cuando se contrata y paga un evento PPV

0x40 + 4 Bytes Datos	borra los PPV Records en el rango de fechas dado por los cuatro  Bytes (aabb hasta ccdd)

0x41 + 4 Bytes Datos	escribe la PPUA

0x42 + 4 Bytes Datos	a) escribe Jetons contratados en la tarjeta (2 Bytes Fecha + 2 Bytes Cantidad de Jetons, ver: Provider PPV Credit Records, modificación de la cantidad de Jetons)

b) 42 FF FF 00 00 borra el Provider PPV Credit Record

0x43 + 4 Bytes Daten	escribe Jetons contratados en la tarjeta (2 Bytes Fecha + 2 Bytes Cantidad de Jetons, ver: Provider PPV Credit Records, modificación de la cantidad de Jetons)

0x80 + 8 Bytes Datos	sigue un Package Bitmap para el proveedor Provider; con [8*FF] se libera el paquete de programas completo

0x82 + 8 Bytes Datos	sigue la firma

0x87 				libera instrucciones 0x44 protegidas

0x90 + 9 Bytes Datos	sigue el índice de clave así como la clave primaria

encriptada

0x91 + 9 Bytes Datos	sigue el índice de clave, así como la clave secundaria encriptada

0xB0 + 14 Bytes Datos	Escribe la fecha de activación en la tarjeta (por ejemplo B0 02 25 05 20 00 ...)

0xD0 + 16 Bytes Datos	sigue el ProviderID String

0xF0 + 32 Bytes Datos	sigue el CUSTWP-Bitmap

Es importante que activemos la opción „from CAM to Card“ al mandar esta instrucción, en nuestro programa de log, ya que estos datos se envían a la tarjeta. La longitud del string de respuesta es variable.

Ejemplo:

[se utiliza la clave primaria 02 y (cuando es almacenada) la clave secundaria 02 para el proveedor 09, ver: Utilización de las claves; es enviado a todos los abonados, se utiliza Superencryption, el Hash-Buffer se inicializa con [8*00]; Aclaraciones: ver mas abajo en este párrafo]

Instrucción mandada a la tarjeta: C1 40 19 82 35

Parte de datos (como siempre lo introduciremos en el campo grande „Instruction“):

96 E8 5D 3B 97 26 6E B1 82 0F 87 17 D3 5C 87 47 34 5E 39 79 2F 8E 84 4C 16 E2 3A 6A A3 40 30 C9 05 5F BB 01 56 11 7C 4F BF 1F C3 32 21 BD 13 D9 60 53 25 CB 9E

Y solo ahora mandamos la orden.

Eco de la tarjeta:

96 E8 5D 3B 97 26 6E B1 82 0F 87 17 D3 5C 87 47 34 5E 39 79 2F 8E 84 4C 16 E2 3A 6A A3 40 30 C9 05 5F BB 01 56 11 7C 4F BF 1F C3 32 21 BD 13 D9 60 53 25 CB 9E 90 00

No vemos ningún patrón definido en la respuesta de la tarjeta! La razón de esto  es por utilizar „Superencryption“. Los datos encriptados contenidos en el string pasado a la tarjeta (por ejemplo las claves operacionales) son utilizadas por las claves especificadas en P2 para el proveedor especificado en P1 para volver a ser encriptadas, antes de ser entregadas, empezando por el primer Byte y conteniendo algunos Bytes de la firma. Este procedimiento también es posible para la 0x3C, pero actualmente no se esta utilizando!

P1 contiene tanto al proveedor (en el ejemplo de arriba el proveedor 09) así como se regula la utilización de la clave primaria y secundaria (ver: Utilización de las claves, quinto Bit). P2 nos da el índice de clave (en el ejemplo 02) así como si se utiliza o no Superencryption:

Si esta fijado el octavo Bit (como siempre contando de derecha a izquierda) de P2, se utiliza Superencryption. Aquí nos vuelve a servir la calculadora de Windows en modo científico: si pasamos por ejemplo el numero hexadecimal 82 a binario (bin), obtendremos: 10000010. Vemos que el octavo Bit esta fijado (1 en lugar de 0), por tanto se utiliza Superencryption.

P1 indica también cómo se va a inicializar el Hash-Buffer para el cálculo de la firma. Lo que es esto exactamente y el cómo funciona se puede ver en la descripción del algoritmo.

Para su utilización se utiliza la estructura de Bits de P1, en concreto los 3 Bits mas altos, tal como sigue:

a) 001x xxxx		Hash-Buffer se inicializa con: 6 Bytes UA (Card Serial) + [2*00]

b) 010x xxxx		Hash-Buffer se inicializa con: 4 Bytes PPUA + [4*00]

c) 011x xxxx		Hash-Buffer se inicializa con: 3 Bytes SA + [5*00]

d) todos los demás	Hash-Buffer se inicializa con: [8*00]

Teniendo en cuenta los bit definidos para el contenido de P1(Proveedor 0-F; Regulación de Clave primaria / clave secundaria – así como la inicialización del Hash-Buffer) obtenemos los siguientes valores para P1:

- 0x20 – 0x2F (con PK, PK) – 0x3F (con PK, SK)

- 0x40 – 0x4F (con PK, PK) – 0x5F (con PK, SK)

- 0x60 – 0x6F (con PK, PK) – 0x7F (con PK, SK)

- 0x00 – 0x0F (con PK, PK) – 0x1F (con PK, SK)

Los datos son pasados de la CAM a la tarjeta. La tarjeta comprueba ahora que el Hash es correcto y si lo es se proceso la orden. Con esto obtenemos los siguientes tipos de EMM’s:

- a todos los abonados = EMM-G (engl.: „General“)

- a tarjetas determinadas de un determinado grupo, especificado por la SA + CUSTWP-Bitmap) = EMM-S (engl.: „Shared Group of Customers“)

- a un único abonado, a través de la UA / Card Serial = EMM-U (engl.: „Unique“)

La técnica de la Superencryption dificulta el analizar los datos. La tarjeta desencripta bloques de 8 Bytes mediante el Algoritmo. Sin desencriptar se quedan los Bytes restantes, cuando el bloque disponible para desencriptar tiene menos de 8 Bytes.

Hay muchos posibles EMM’s, éstos varían en el intervalo de envío, cambio de códigos y longitud.

Los errores se notifican mediante los Statusbytes:

90 02		Firma falsa o inexistente

90 04		el valor de P1 no esta soportado por la tarjeta (no esta disponible ese número de proveedor)

  - Formato de fecha

Distintas ordenes utilizan la fecha. Es codificado mediante los Bit. La fecha puede tomar valores entre 01.01.1990 y 31.12.2118. Los Bits se leen de izquierda a derecha:

7 Bit : nos da el año, al número obtenido le sumaremos 1990

4 Bit : nos da el mes, 1 = Enero,...

5 Bit : nos da el día del mes

Ejemplo:

Otra vez necesitamos la calculadora del Windows en modo científico!

Tras una instrucción 0x12  obtenemos el string:

12 00 04 43 41 4E 41 4C 53 41 54 45 4C 4C 49 54 45 20 20 00 1A 0C 34 0E FF 90 00

La fecha codificada del fin de abono es 0E FF. Introducimos en el modo hexadecimal de la calculadora del Windows la cifra 0E FF (simplemente poner EFF) y la pasamos a binario (bin). Obtenemos: 111011111111, es decir 12 Bit. Sabemos que la fecha tiene SIEMPRE 16 Bit. Así que completamos con ceros por delante hasta obtener los 16 bits: 0000111011111111 y hacemos las siguientes separaciones:

0000111 (7 Bit para el año), 0111 (4 Bit para el mes), 11111 (5 Bit para el día). Convertimos estos número binarios a decimal (no os olvidéis de sumar 1990 al año!) y obtenemos la fecha: 31.07.1997.

El programa dDate utilizado para IRDETO no funciona aquí!

  - Inicialización del Decodificador

Aquí os voy a mostrar el proceso de inicialización de un decodificador (el ejemplo es de CSD), veremos que ordenes se llevan a cabo. Si cargamos todas las instrucciones necesarias, así como el ATR en un fichero .scc, estamos en condiciones de arrancar el decodificador con el programa „MacSmart“.

- (la tarjeta manda el ATR = Answer To Reset)

3B F7 11 00 01 40 96 xx xx xx 0E 6C B6 D6 90 00

- C1 34 00 00 03, Comando : 04 00 01

(El decodificador especifica una petición de fecha: 04 00 01; Flujo de datos a la tarjeta)

Eco: 34 04 00 01 90 00

- C1 32 00 00 0D

(El decodificador pregunta por los datos especificados anteriormente)

La tarjeta contesta: 32 B1 01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 04 90 00

- C1 0E 00 00 08

(El decodificador pregunta por el número de serie de la tarjeta)

La tarjeta contesta: 0E 00 00 00 00 00 12 34 56 90 00

- C1 16 00 00 07

(El decodificador pregunta si se encuentra SECA en la tarjeta, así como cuantos proveedores hay almacenados en la tarjeta)

La tarjeta contesta: 16 00 00 00 03 00 00 FF 90 00 (El decodificador registra: SECA + un proveedor)

- C1 12 00 00 18

(El decodificador pregunta por la Información de SECA)

La tarjeta contesta: 12 00 00 53 45 43 41 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 90 00

- C1 12 01 00 18

(El decodificador pregunta por la Información de cada uno de los proveedores registrados. En este ejemplo sólo lo hace una vez, ya que solo se encuentra un proveedor en la tarjeta - CSD)

La tarjeta contesta : 12 00 0C 43 41 4E 41 4C 53 41 4C 53 41 54 C9 4C 49 54 45 20 20 20 00 UA UA UA UA DA DA 90 00

- C1 34 00 00 03, Comando : 00 00 00

(El decodificador especifica una petición de fecha: 00 00 00; Flujo de datos a la tarjeta)

Eco: 34 00 00 00 90 00

- C1 32 01 00 20

(El decodificador llama a los datos especificados antes para SECA)

La tarjeta contesta: 32 04 [31*FF] 90 00

- C1 34 00 00 03, Comando : 00 00 00

(El decodificador especifica una petición de fecha: 00 00 00; Flujo de datos a la tarjeta)

Eco: 34 00 00 00 90 00

- C1 32 01 00 20

(El decodificador llama a los datos especificados anteriormente para cada uno de los proveedores registrados, aquí en el ejemplo solo una vez, ya que solo se encuentra un proveedor en la tarjeta)

La tarjeta contesta: 32 83 00 00 00 00 00 80 00 0E 04 [22*FF] 90 00

- Si el canal seleccionado esta codificado, se mandan periódicamente instrucciones 0x3C del decodificador a la tarjeta (CW’s encriptadas), y la tarjeta responde al decodificador a continuación con instrucciones 0x3A con las CW’s desencriptadas

- Aunque el canal seleccionado este abierto (FTA), se mandan a la tarjeta las instrucciones 0x40

  - Ejemplo de una transacción PPV

Ahora os voy a mostrar el proceso de una transacción PPV (Compra de Jetons + Utilización) como ejemplo de CSN, veremos que ordenes se llevan a cabo.

- Compra de un PPV-Jetons

- C1 34 00 00 03, Comando : 01 00 00

(El decodificador especifica una petición de fecha: 01 00 00; Flujo de datos a la tarjeta)

Eco: 34 01 00 00 90 00

- C1 32 01 00 20

(El decodificador llama a los datos previamente especificados del proveedor 1)

La tarjeta contesta: 32 84 00 00 00 00 00 0D 9F 00 04 [22*FF] 90 00

- C1 0E 00 00 08

(El decodificador pregunta por el número de serie de la tarjeta, para identificar al comprador)

La tarjeta contesta: 0E 00 00 00 00 00 12 34 56 90 00

- C1 34 00 00 03

(El decodificador especifica una petición de fecha: 04 00 00; Flujo de datos a la tarjeta)

Eco: 34 04 00 00 90 00

- C1 32 00 00 20

(El decodificador llama a los datos especificados antes)

La tarjeta contesta: 32 B2 00 04 02 00 16 00 03 C6 09 06 A0 04 [19*FF] 90 00

- C1 34 00 00 03

(El decodificador especifica una petición de fecha: 03 FF FF; Flujo de datos a la tarjeta)

Eco: 34 03 FF FF 90 00

- C1 32 01 00 20

(El decodificador llama a los datos especificados antes para el proveedor 1)

La tarjeta contesta: 32 04 [31*FF] 90 00

- C1 30 00 00 10

(El decodificador pide la introducción del código PIN, éste código se manda a la tarjeta, la tarjeta comprueba y autoriza la compra se el PIN es correcto; Flujo de datos a la tarjeta)

Eco: 30 00 00 00 00 00 00 04 57 00 00 00 00 00 00 04 57 90 00

- C1 40 01 80 0E

(del proveedor se mandan los datos EMM especificados por ese abono, con los cuales se almacenan en la tarjeta los Jetons contratados; Flujo de datos a la tarjeta)

Eco: 40 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 90 00

- Utilización de los PPV-Jetons

- C1 3C 01 0E 2C

(Canal PPV sin preview, mediante los ECM del proveedor, se trasladan las CW’s encriptadas a la tarjeta; Flujo de datos a la tarjeta)

Eco: 3C 71 00 00 00 00 00 00 00 27 11 1C 31 07 6A 0F 2C 01 05 D1 53 F8 8B BA 6E 87 D8 48 14 30 6D 66 58 AF 22 AD 82 DC C9 00 71 24 BE B2 2A 90 1A

- C1 3A 00 00 10

(no se pasan CW’s válidas al decodificador, el Canal esta codificado)

Respuesta de la tarjeta: 3A [16*FF] 90 00

- C1 30 00 00 10

(El decodificador pide la introducción del código PIN, éste se manda a la tarjeta, y la tarjeta lo evalúa; Flujo de datos a la tarjeta)

Echo: 30 00 00 00 00 00 00 04 57 00 00 00 00 00 00 04 57 97 10

- C1 30 00 02 09

(El decodificador manda la autorización a la tarjeta, incluido el código PIN, ahora se utiliza el Jeton guardado; Flujo de datos a la tarjeta)

Eco: 30 00 00 00 00 00 00 04 57 04 90 00

- C1 3C 01 0E 2C

(Canal PPV sin preview, mediante ECM del proveedor se trasladan las CW’s encriptadas a la tarjeta; Flujo de datos a la tarjeta)

Echo: 3C 71 00 00 00 00 00 00 00 27 11 1C 31 07 6A 0F 2C 01 05 D1 53 F8 8B BA 6E 87 D8 48 14 30 6D 66 58 AF 22 AD 82 DC C9 00 71 24 BE B2 2A 90 00

- C1 3A 00 00 10

(la tarjeta responde con CW’s desencriptadas válidas al decodificador, el Canal se descodifica)

Respuesta de la tarjeta: 3A 50 10 41 47 04 14 55 75 10 45 05 D7 11 41 14 2F 90 00

- Impressum

La versión 2.X esta mucho más trabajada y completa que la versión 1.0 de este documento. También se han corregido algunos errores que se han encontrado.

Esta FAQ no esta completa en su totalidad, aunque es lo que se pretende en un futuro. Aún no es posible el liberar una tarjeta original, para llegar a un „SECA-Cardwizard“ aún queda un largo camino. Pero los fundamentos y principios para una tarjeta MOSC ya están dados. Os recomiendo, que las ideas y experiencias en esta dirección las posteeis en el „Askat-Board“, para que podamos continuar por este camino. Qué queda aún pendiente? Un programa para cálculos mediante el Algoritmo (Claves, firmas, Superencryption) es necesario, las instrucciones, comandos y Nanos desconocidos han de seguir siendo investigadas, muy especialmente la instrucción 0x40. De gran ayuda es el estudio de la SECA-ROM, y cuanto mas gente participe, mas agujeros de seguridad descubriremos. Además MOSC es , al menos hasta la versión de tarjetas V 4.1, posible también sin MK! Y os puedo decir, que se esta actualmente investigando de una manera intensiva. Estad atentos!

Dar las gracias a f14tomcat, macdouf, John MacDonald, y newman, cuyos scripts me han sido de gran ayuda para la elaboración de esta FAQ!

Especialmente quiero dar las gracias también a npq, y otras dos personas, las cuales no quieren que se les mencione aquí. Sin la ayuda de una de estas dos personas, la cual ha pasado un montón de horas corrigiendo y mejorando este documento, no tendría la forma actual esta FAQ!

La evolución de esta FAQ es difícilmente posible si no me mandáis nuevos progresos e informaciones resultado de vuestras investigaciones. En fin agradecer a todos los que me han mandado cosas interesantes para la confección de esta FAQ!

Roland von Gilead